2025-03-21

| Projekto pavadinimas: | Kultūros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadorys, statybos projektas |
| --- | --- |
| Statytojas (užsakovas): | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| Projektuotojas: | UAB „INace“ |
| Projekto vadovas: | Jolanta Stefanovič (Nr. A2232) |
| Projekto dalies vadovas: | Mindaugas Zabinas (Nr. 37460) |

| KONSTRUKCIJŲ DALIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastabos Nr. | Pastaba | Atsakymas | Korekcijos vieta projekte (psl.) |
|  | Pateikite nukasamo grunto nuo pastato ir rūsio zonos kiekį m3. | Apie 600m3 |  |
|  | Kurioje vietoje bus mūrijama iš arko blokelių (9m3)? | Pertvaros rūsyje |  |
|  | Pateikite į rūsį vedančių laiptų kiekį ir technines specifikacijas. | 2,3m3, TS 3.7 |  |
|  | Pateikite lauko laiptinės grindų sumuštinio kiekius. | 3,4m2 |  |
|  | Pateikite CK-2.1 detalės kiekius. | 6,5m |  |
|  | PR – 1 mazge skardos lankstiniai yra nubraižyti du. Tačiau žiniaraštyje pateikta abiejų lankstinių kiekis. Iš mazgo matosi, kad b ilgis vieno mažesnis negu kito. Patikslinkite kito lankstinio b ilgį ir pateikite kiekius. | Išorinio lankstinio plotis b=400mm, ilgis 91,6m; Vidinio lankstinio plotis b=250mm, ilgis 82,8m |  |
|  | Pateikite PR-1 mazgo detalių kiekį. | Tikslinama DP |  |
|  | PR-1 mazge yra vaizduojami L ir L/T profiliai. Jų kiekis nepateiktas žiniaraštį prie PR-1 mazgo. Ar šie elementai yra priskaičiuoti prie mazgo IS-1 žiniaraščio kiekių? | Tikslinama DP |  |
|  | Pateikite kronšteino templės technines specifikacijas ir montavimo technologiją. | Tikslinama DP |  |
|  | Ar galima ventiliuojamą fasadą daryti iš aliuminio karkaso ir kronšteinų, nenaudojant ZN vertikalių profilių? | Ventiliuojamo fasado sistemai naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai. |  |