1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„PRIKABINAMAS GREIDERIS“

- Perkamas prikabinamas greideris (toliau – prekės).

- Prekės turi atitikti ES standartus ir turi būti pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis.

- Gamintojas/tiekėjas turi nemokamai apmokyti užsakovo specialistą dirbti su greideriu per 5 d. d. po įrangos perdavimo naudoti.

- Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu sugedus įrangai, trūkumai pašalinami per 5 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Atsarginių dalių tiekimas ir priežiūra po garantiniu periodu.

- Pristačius prekes, turi  būti pateikta išsami techninė dokumentacija, kurioje turi būti nurodytos techninės charakteristikos, principinės schemos, techninės priežiūros sąlygos, periodiškumas ir saugaus naudojimo (elgesio) taisyklės lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skirtas prikabinti prie ratinio traktoriaus, kurio galingumas (Ag) | Ne mažiau kaip 120 |
| 2. | Nuosava masė, kg | Ne mažiau 5000 (be papildomos įrangos) |
| 3. | Darbinis peilio plotis, mm | Ne mažiau kaip 3000 |
| 4. | Darbinio peilio aukštis, mm | Ne mažiau kaip 550 |
| 5. | Bendras ilgis, mm | Ne mažiau kaip 7000 |
| 6. | Transportinis plotis, mm | Ne daugiau kaip 2500 |
| 7. | Darbinių padėčių reguliavimas | Hidraulinis |
| 8. | Valdomas iš traktoriaus vidaus | Taip |
| 9. | Peilio ašmenų pasukimas į kairę/dešinę, | Ne mažiau 30 (hidraulinis) |
| 10. | Peilio ašmenų posūkio valdymas | Hidraulinis, 2 cilindrų |
| 11. | Peilio ašmenų pasvirimo kampas į kairę/dešinę, | Ne mažiau 10 (hidraulinis) |
| 12. | Peilio poslinkis į šoną horizontaliai, kairę/dešinę, mm | Ne mažiau 3200, (hidraulinis) |
| 13. | Peilio tarpas poslinkis į šoną | Hidraulinis |
| 14. | Stabdžiai | Pneumatiniai |
| 15. | Atraminiai ratai su važiuokle | Būtina |
| 16. | Bekamerinės padangos su purvasaugiais | (R22,5) x 2 |
| 17. | Galinės ašies rato tvirtinimo kaiščiai, vnt. | Ne mažiau 10 |
| 18. | Elektrohidraulinis paskirstytuvas (valdymo pultas) | Ne mažiau 5-ių pozicijų |
| 19. | Hidraulinės sistemos tepalo bakas | Būtina |
| 20. | Hidraulinės sistemos siurblys su reduktoriumi | Būtina |
| 21. | Filtras hidraulinei sistemai | Turi būti |
| 22. | Grąžulo tipas | Standus grąžulas, skirtas prijungti prie apatinio traktoriaus kablio |
| 23. | LED transportinis apšvietimas | Būtina |
| 24. | Gabaritiniai atšvaitai | Būtina |
| 25. | Elektros sistema, V | 12 |
| 26. | Atraminė koja | Turi būti |
| 27. | LED švyturėlis | Oranžinis |
| 28. | Spalva | Oranžinė/Pilka |
| 29. | Atspindintis šviesą įspėjamasis ženklas gale | Taip |
| 30. | Numatyta galimybė tvirtinti hidraulinį volą gale | Taip |
| 31. | CE sertifikatas | Taip |
| 32. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| 33. | Pristatymo adresas | Varnių g. 7., Kaltinėnų mstl., Šilalės r. |
| 34. | Pristatymo terminas | 2 mėnesiai |
| 35. | Perkama prekė | Nauja |
| 36. | Prekės pagaminimo metai | Ne senesnė kaip 2025 m. |

Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekių pristatymo datos. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai: | Pateikiama tiekėjo arba gamintojo deklaracija/garantiniai raštai arba lygiaverčiai dokumentai. |

____________________________________