TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KELMĖS RAJONO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA SU DIEGIMO, MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS

Šioje Kelmės rajono vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – Stebėjimo sistemos) su diegimo, montavimo ir  priežiūros paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) yra nustatomi minimalūs reikalavimai prekėms ir paslaugoms.

Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą  paslaugų apimtį;

Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų;

Būtina užpildyti Techninės specifikacijos 1-5 lentelių 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant jose reikalaujamą informaciją: siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją, kodą, versiją (jeigu yra), atitinkamus parametrus ir / ar kitą reikalaujamą informaciją. 
Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalės įgyvendinti visus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus reikalavimus.

- Įrodant siūlomos prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams, nurodytiems Techninės specifikacijos 1-5 lentelėse, pateikiami, kur reikalaujama, gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio, ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas Techninės specifikacijos1 – 5 lentelių 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

- Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

- * Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju, jei jis teikia jų paaiškinimą.
Rekomenduotina, kad prekės (-ių) gamintojas (-ai) užpildytų Techninės specifikacijos lentelę, ją patvirtintų savo parašu (-ais) ir antspaudu, kad būtų galima identifikuoti gamintoją / jo įgaliotą atstovą.
Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija ir (ar) versija yra siūloma. 
Jei iš Techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar Prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai, ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

Tiekėjo siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – BVPŽ) kodą prekės patenka į viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, sąrašą ir šios prekės gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir priežiūra ar palaikymas ar paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“).

Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodoma konkretus įrenginių/paslaugų gamintojas arba modelis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė arba gamyba - gali būti pateikiamas lygiavertis objektas;

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas.

Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis. Jei Sutarties (įskaitant priedus) sąlygos prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos.

Tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos, Tiekėjas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos, tiekėjas turi interesų konfliktą ir kad tai gali neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu (VPĮ 37 str. 8 d. 47 str. 8 d.).

Įranga turi būti sumontuota, ištestuota ir perduota perkančiajai organizacijai pilna apimtimi ne vėliau nei per 40 d. d. nuo sutarties sudarymo.

Už vaizdo kamerų suvartotą elektros energiją apmoka Perkančioji organizacija;

Įrangos montavimo metu visi apgadinimai (apšvietimo stulpų, pastato sienos iki kt.), nepriklausomai nuo atsiradimo aplinkybių, šalinami Tiekėjo lėšomis.

Už visos paslaugai teikti reikalingos įrangos įsigijimą atsakingas Tiekėjas, jei Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta kitaip.

Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatines sąlygas t.y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai  įsijungti (cold start) ir veikti esant temperatūrai nuo –30C iki +50C.

Šviesiu paros metu turi būti užtikrinama, kad esamos kameros filmuos vaizdą  spalvotai, o tamsiu paros  metu kameros prisitaikys prie egzistuojančio apšvietimo. Esant nepakankamam apšvietimui turi  automatiškai persijungti į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą);

Tiekėjas turi užtikrinti vaizdo kamerų eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu.

Tiekėjas privalo vaizdo stebėjimo sistemos įrangą prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius duomenų perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 24 valandas darbo valandomis ir ne ilgiau kaip per 36 valandas savaitgaliais ir/ar švenčių dienomis. Nustačius kameros elektros linijos gedimus  informacija nedelsiant turi būti perduota Perkančiosios organizacijos paskirtiems asmenims. Nustačius kameros gedimą – paslaugų teikėjas turi informuoti Perkančiąją organizaciją nurodytu elektroniniu paštu.

Esama negarantinė įranga turi būti remontuojama arba keičiama tik gavus Perkančiosios organizacijos raštišką remonto darbų sąmatos ir atlikimo termino suderinimą. Remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti   bloginamos;

Sistemos remonto darbai – sugedusios įrangos keitimas nauja arba esamos įrangos remontas, apmokami pagal valandinį įkainį, nurodytą Sutarties X priedo YY punkte (išskyrus atvejus, kuriais už prekes ir (ar) paslaugas atsiskaitoma Sutartyje nustatytais įkainiais). Į Sistemos remonto laiką neįskaičiuojamas laikas, skirtas atvykimui į vietą, būtinos įrangos ir priemonių atsivežimui, šioje specifikacijoje nurodytos sąmatos parengimas ir pan., t. y. remonto trukmė nustatoma pagal faktišką remonto laiką.

Paslaugos pradedamos Paslaugų gavėjo užsakymo pagrindu, pagal suderintą (Paslaugų teikėjo pateiktą) Sistemos remonto darbų sąmatą, kurioje nurodoma papildomų Sistemos remonto darbų (paslaugų) valandų kiekis darbų atlikimui (jei nereikalauja įrangos remonto). Jeigu reikalingas ir (ar) įrangos remontas, Paslaugų gavėjui pateikiamoje sąmatoje  turi būti nurodoma reikiama įranga, darbai ir darbų atlikimo trukmę.

Paslaugos suteikiamos per su Paslaugų gavėju suderintą ir sąmatoje nustatytą terminą.

Kameros užfiksuotų duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojant uždarą duomenų perdavimo tinklą tarp įrenginių.

Duomenų perdavimo tinklas negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus SISTEMOS duomenų perdavimui. Duomenų perdavimo tinklas ir/ar tinklo infrastruktūra turi būti Tiekėjo arba nuomojama ar kitais būdais prieinama;

Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Kameroms naudojamas tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Negali būti naudojami duomenų perdavimo sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu per viešą internetą ar kitus viešus duomenų tinklus, naudojamos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijos bei turi būti apsaugotas nuo  DDoS tipo atakų;

Uždaras duomenų perdavimo tinklas turi turėti ugniasiene kontroliuojamus sujungimus  su Tiekėjo sistemomis tiek kiek reikia vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros funkcijoms vykdyti t.y. įrenginių būklės stebėsenai, nuotolinei sistemos priežiūrai ir internetu tiek kiek reikia vaizdo sistemos programinės įrangos ar operatorių darbo vietų funkcionalumui įgalinti ar  užtikrinti pav. licencijų aktyvavimui, žemėlapių pasiekiamumui, el. pašto tarnybai ir pan.

Ugniasienės funkcionalumas turi užtikrinti apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos prie vidinių tinklo resursų (ugniasienės funkcija), blokuoti interneto naršymą pagal adresą (URL), raktinius žodžius/frazes; blokuoti potencialiai pavojingus programinius intarpus (Java Applet, ActiveX,  Cookies); turi turėti gamintojo palaikomą ir nuolat atnaujinamas kategorizuotas tinklapių, realaus laiko Blacklist/Open Relay duomenų bazes;  HTTP/HTTPS/SMTP/FTP/POP3/IMAP/ IM sraute turi aptikti kompiuterinius virusus bei „Spyware“ tipo kenksmingas programas; turi būti automatinis virusų duomenų bazes atnaujinimas, bylų karantino palaikymo galimybė, siunčiamų bylų blokavimas remiantis jos plėtiniu arba dydžiu. Turi turėti ICSA Labs arba lygiavertį sertifikavimą. Turi turėti tinklo atakų prevencijos (IPS) funkciją, kuriai gamintojas paslaugų teikimo laikotarpiu turi teikti atakų aprašų atnaujinimus. Turi būti užtikinamas šifruoto VPN srauto našumas – ne mažiau 100 Mbps; Paslaugų teikimo periodu turi būti teikiamas programinės įrangos palaikymas (tiekėjas turi diegti klaidų pataisymus, naujesnes  programinės įrangos versijas bei naujausius saugumo aprašų (antivirus, antispam, IPS, URL filtering) atnaujinimai.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Tiekėjo klientais.

Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos kamerų darbui, gali būti atlikti tik gavus Užsakovo leidimą;

Visa duomenų perdavimo įranga turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo, kad perduodamas vaizdas nestrigtų, nebūtų trūkinėjimų;

Nutrūkus vaizdo kameros vaizdo duomenų perdavimui į serverį vaizdo stebėjimo kamera privalo įrašyti vaizdą į vidinė atminties kortelę, kol ryšys bus atstatytas. Tiekėjas privalo pateikti reikiamo tipo ir dydžio atminties korteles suderintas su siūloma įranga.

Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp įrangos sąsajų) neturi viršyti 100 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1%;

Paslaugų Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą vaizdo kamerų duomenų perdavimui reikalingą įrangą, atlikti įrengimo  darbus savo lėšomis ir reikalinga apimtimi;

Tiekėjas turi užtikrinti, kad Kelmės raj. policijos komisariate, Vytauto Didžiojo g. 62, Kelmė ir Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė operatorių darbo vietose  vaizdo kameromis galima būtų stebėti miesto viešąsias erdves;

Tarnybinė stotis turės būti sumontuota Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto Didžiojo g. 58.

Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti operatorių darbo vietose duomenų atkūrimui reikiamą programinę įrangą, atlikti mokymus, konsultacijas sutarties galiojimo laikotarpiu;

Paslaugų tiekėjas turi pateikti vaizdo įrašymo sistemą, jai reikalinga tarnybinę stotį, vaizdo programinę įrangą, turi atlikti jos sukonfigūravimą ir parengimą eksploatacijai bei palaikymą-priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu;

Vaizdo kamerų duomenų perdavo ir įrašymo sistema turės užtikrinti visų kamerų fiksuojamų vaizdų nepertraukiamą perdavimą, įrašymą ir atkūrimą, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (arba tiek kiek leis vaizdo archyvo talpa) (įrašymo dažnis kiekvieno kameros srauto ne mažiau 20 kadrai/sek., skiriamoji geba ne mažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, suspaudimas ne didesnis nei vidutinius / „medium“ ar lygiavertis, įrašymo srautas kintamas,  bet ne mažesnis nei 15Mbps kameros). Vaizdo kokybės mažinimo algoritmus draudžiama naudoti

Tiekėjas turi užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos  programinės įrangos operatorių darbo vietose veikimą: galimybę stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti parametrus bei vykdyti kitas valdymo funkcijas;

Operatoriaus kompiuterinės darbo vietas (kompiuterį su prijungtais vaizdo monitoriais, klaviatūra ir pele) pateiks Perkančioji organizacija.

Tiekėjas savo pastangomis privalo atlikti visus diegimui būtinus techninės ir programinės įrangos konfigūravimo darbus ir užtikrinti ryšį tarp vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių;

- Tiekėjas turi užtikrinti vaizdo duomenų  įrašymo-saugojimo paslaugą visą jos teikimo laikotarpiu.  Tiekėjas turi pateikti visą paslaugai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, įsk. jos įdiegimą bei priežiūrą, užtikrinti šios įrangos veikimui reikalingą infrastruktūrą.

REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO, VALDYMO, ĮRAŠYMO IR ANALIZĖS PROGRAMINEI ĮRANGAI

- 1 lentelė

| - Eil. Nr. | - Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | - Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija - (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
|  | - Turi būti pateikta tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti suderinama su daugelio gamintojų IP kameromis ir įrenginiais ONVIF protokolu. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos perkamomis vaizdo kameromis |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti suderinama su Windows Server 2022 arba kita lygiaverte operacine sistema, dirbti 64 bitų architektūroje virtualiose tarnybinėse stotyse. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Visi sistemos nustatymai turi būti saugomi vienoje duomenų bazėje, nepriklausomai nuo sistemos architektūros. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Neribojamas maksimalus palaikomų kamerų skaičius |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Neribojam as maksimalus palaikomų vartotojų skaičius |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG vaizdo glaudinimo formatais |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo ir garso įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai arba pagal kliento užklausą. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti integruotas judesio aptikimas vaizde (nepriklausoma nuo kameros naudojamo judesio aptikimo) su zonų paslėpimo (mask) galimybe. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi būti pastovi ir keičiama (vartotojų su administratoriaus suteiktomis teisėmis nuimti paslėpimą) privačių zonų paslėpimo funkcija (nepriklausoma nuo kameros funkcijos). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi galėti keisti įrašomo vaizdo kadrų spartą priklausomai nuo sukonfigūruotų aliarminių įvykių. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi saugoti žurnalą apie visus sistemos įvykius (aliarminius įvykius, sistemos įvykius, administratoriaus veiksmus, operatoriaus veiksmus, vaizdo įrašų eksportą, peržiūrą) ir tūrėti žurnalo administravimo įrankį (paieška, filtrai, detali veiksmų ataskaita). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju be papildomo licencijavimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių), naudojantis PC klientine dalimi. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Klientinė dalis turi tūrėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau 5x5 (25 kamerų). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi tūrėti galimybę dirbti su ne mažiau kaip 4 vaizdo monitoriais per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi turėti galimybę pakeisti realaus laiko vaizdo stebėjimui naudojamo vaizdo srauto parametrus (raišką ir kadrų sparta). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Tiesioginio vaizdo adaptyvaus srauto palaikymas, kai parenkama automatiškai kameros rezoliucija pagal stebimo vaizdo kamerų išdėstymą ekrane |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi tūrėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi turėti galimybę valdyti PTZ kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi tūrėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi tūrėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi tūrėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione (nepriklausomai nuo sistemos nustatyto judesio aptikimo). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi tūrėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį, naudoti papildomą privatumo zonų (mask) paslėpimą, apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu, neleisti pakartotinai eksportuoti vaizdo medžiagos. |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | - Licencijų kiekis turi padengti visas naudojamas vaizdo kameras bei techninėje specifikacijoje nurodytam funkcionalumui realizuoti |  | - (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

REIKALAVIMAI NAUJOMS VAIZDO KAMEROMS

- 2 lentelė

| - Panoraminė 360° IP kamera |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis |  |  |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ne mažiau nei 4 objektyvai su ne blogesniais kaip 5 megapikselių CMOS sensoriais; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vieno vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Bendro matomo vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 20 megapikselių. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.2 lx; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Galimybė pilnai valdyti kiekvieno objektyvo poziciją. (Horizontalioje plokštumoje - Pan / Vertikalioje plokštumoje -Tilt / Sukioti - Rotate. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi užtikrinti teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view). |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne blogiau 20 dB; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ne mažiau nei 4 individualųs privatumo maskavimai per sensorių |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis ir pan. Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802bt/af/at arba 24VAC | Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

3 lentelė

| - Kamera su numerių atpažinimu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 1920 x 1080 pikseliai; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.06 lx; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Numerio atpažinimas dienos metu ne blogiau kaip nuo 20 iki 100 metrų, nakties metu ne blogiau kaip nuo 20 iki 50 metrų. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi atpažinti transporto priemonės numerius transporto priemonei judant iki 200 km/h. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802bt/af/at arba 24VAC | Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas (ne blogiau) nuo - 30ºC iki +55ºC; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

4 lentelė

| - Panoraminė 360° IP kamera (toliau – KVS kamera) viename korpuse kartu su sukinėjama vaizdo stebėjimo kamera (toliau – PTZ kamera). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Gamintojas, modelis |  |  |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ne mažiau nei 4 objektyvai su ne blogesniais kaip 5 megapikselių CMOS sensoriais; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vieno vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Bendro matomo vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 20 megapikselių. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.2 lx; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Galimybė pilnai valdyti kiekvieno objektyvo poziciją. (Horizontalioje plokštumoje - Pan / Vertikalioje plokštumoje -Tilt / Sukioti - Rotate. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi užtikrinti teritorijos matymo lauką vienu metu, atvaizdavimas monitoriuje iškvadratuotas (Quad view). |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne blogiau 20 dB; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ne mažiau nei 4 individualųs privatumo maskavimai per sensorių |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis ir pan. Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802bt/af/at arba 24VAC | Tiekėjas turi deklaruoti atitiktį. Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija PTZ kamerai |  |  |
|  | Kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 1920 x 1080 pikseliai su ne mažiau 30 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros jautrumas šviesai — ne mažesnis kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros optinis artinimas — ne mažiau 30 kartų (30x0PTICAL ZOOM) ir ne mažiau 10 kartą skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM). |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos - ne mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinėjimas |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti automatinė vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio reguliavimas. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti fono šviesos kornperisacija (BLC). |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti naktinis matymas. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kamera turi turėti rūko kompensavimo funkciją. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti galimybe nustatyti privatumo kaukes pasirinktiems objektams vaizde. Privatumo kaukes privalo būti galimos skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatytos filmavimo krypties ir pasirinktų objektų uždengimui. Vaizdo kamerą sukinėjant privatumo kaukės privalo dengti vaizde esantį objektą tol kol jis yra filmuojamas (kaukė slepianti objektą neturi išnykti sukiojant vaizdo kamerą kol slepiamas objektas yra kadre). Privaturno kaukių ne mažiau 30 zonų. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kameros optinės ašies valdymas — horizontalioje plokštumoje ne mažiau 360" (nenutrūkstamas sukimasis). Vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo +15° iki -90° |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Iš anksto užprogramuojamų kameros pozicijų — ne mažiau 300. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kamera turi būti sujungta su KVS kamera to paties gamintojo pateikiama visa reikalinga įranga ir tvirtinimo detalėmis. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

5 lentelė

| - Tarnybinė stotis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| 1 | 2 |  |  |
|  | Gamintojas, modelis |  |  |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | To paties gamintojo kaip ir vaizdo kameros. Pritaikytas vaizdo stebėjimo sistemoms. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Tarnybinės stoties dydis turi būti RACK tipo. Montuojama į serverių spintas. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Bendras diskų talpos dydis ne mažesnis kaip 64 TB |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Diskai turi būti RAID tipo. Talpinti ne mažiau 12 vnt. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Serveris turi turėti savyje licencijas reikiamam kamerų kiekiui su galimybe išplėsti ne mažiau kaip iki 50 vnt. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Procesorius turi turėti ne mažiau 8 branduolius |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Operatyvios atminties kiekis ne mažiau 32 DB DDR4 tipo su galimybę išplėsti iki 128GB |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Tuti būti LAN, USB jungtys. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Tuti būti suinstaliuota operacinė sistema ir vaizdo kamerų stebėjimo ir valdymo programinė įranga. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti palaikomi HTTPS, SNMP, SSH protokolai. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti integruota autentifikacija, vartotojų valdymas. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau kaip 100-224 V AC |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Vaizdo įrašymo sparta ne mažiau kaip 500 Mbps |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Kartu su stotimi turi būti pateikti visi reikiami priedai skirti montavimui serverio spintoje. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Tarnybinė stotis turi būti pilnai suderinamos su kartu esama vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą. |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  | (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |

Darbui su SISTEMOS programine įranga  turi  atliekami ne trumpesni nei 8 valandų personalo mokymai.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (refurbished) įrangos.

Karu su įranga turi būti pateikiami ir reikiami priedai (jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo elementai, laikikliai, kojelės ir kt.), kad visos  vaizdo stebėjimo sistemos dalys būtų sujungtos į vieningą veikiančią vaizdo stebėjimo sistemą.

Garantijos suteikimą patvirtinantys gamintojo ir (ar) tiekėjo dokumentai turės būti pateikiami kartu su perdavimo-priėmimo aktais Sutartyje nustatyta tvarka. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o Tiekėjo, pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių/paslaugų perdavimo Paslaugų gavėjui dienos, išaiškėjus prekių/paslaugų trūkumams (defektams), prekių/paslaugų trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

- Tik dalis siūlomų prekių techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos 1-5 lentelėse, bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais. Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti prekėms ir paslaugoms keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai, bus tikrinami sutarties vykdymo metu. Tiekėjas pateikdamas užpildytą techninę specifikaciją patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės ir paslaugos techninės specifikacijos reikalavimus atitinka. Perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

Kamerų įrengimo vietos:

- 6 lentelė

| Eil. Nr. | Vaizdo kameros fizinis adresas | Įrangos sumontavimas | Vaizdo kameros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelmė, Kelmės sen., Vytauto Didžiojo g. 59 , koordinatės: 55.630839, 22.932740 | Ant pastato yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP kamera su PTZ kamera |
| 2 | Kelmė, Kelmės sen., Vytauto Didžiojo g. 88 , koordinatės: 55.631529, 22.936911 | Ant pastato yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 3 | Kelmė, Kelmės sen., Raseinių g.-Birutės g. sankryža, koordinatės: 55.629956, 22.935034 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 4 | Vytauto Didžiojo g. 126, Kelmė, Kelmės sen. , koordinatės: 55.635274, 22.943542 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 5 | Kelmė, Kelmės sen., Dariaus ir Girėno g. 19, koordinatės: 55.633001, 22.931471 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 6 | Kelmė, Tytuvėnų sen., Tytuvėnų m., Skogalio g. 5c koordinatės: 55.595966, 23.202293 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 7 | Kelmė, Tytuvėnų sen., Tytuvėnų m., Maironio g. 2B koordinatės: 55.597869, 23.201012 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 8 | Kelmės raj., Tytuvėnų sen., Tytuvėnų m., J. Basanavičiaus g. 2, koordinatės: 55.596825, 23.197562 | Ant seniūnijos pastato yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 9 | M. Valančiaus g.59, Kražių mstl., Kelmės r., koordinatės: 55.604528, 22.689140 | Seniūnijos atskira atrama (metalinė), yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 10 | Raseinių g. 15, Kelmė (stadionas), koordinatės: 55.628225, 22.944410 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 11 | Juodlės g. 2, Šaukėnų mstl., Kelmės r., koordinatės 55.811041, 22.885228 | Seniūnijos atskira atrama (metalinė), yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 12 | Ventos g. 1, Užventis, Kelmės r., koordinatės 55.782660, 22.652514 | Seniūnijos atskira atrama (metalinė), yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 13 | Kelmė, Kelmės sen., prie B. Laucevičiaus g.- Raseinių g. sankryžos, koordinatės: 55.627472, 22.938817 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Panoraminė 360° IP |
| 14 | Kelmė, Kelmės sen., V. Putvinskio g. 31B, koordinatės: 55.642669, 22.926993 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Kamera su transporto pr. valst. numerių atpažinimo funkcija |
| 15 | Kelmė, Kelmės sen., Vytauto Didžiojo g. 172, koordinatės: 55.648543, 22.962496 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Kamera su transporto pr. valst. numerių atpažinimo funkcija |
| 16 | Kelmė, Kelmės sen., Raseinių g. 19 koordinatės: 55.622653, 22.946672 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Kamera su transporto pr. valst. numerių atpažinimo funkcija |
| 17 | Kelmė, Vytauto Didžiojo g.- Tylioji g. sankryža, koordinatės: 55.625344, 22.922977 | Seniūnijos elektros apšvietimo stulpas, yra elektros tiekimas | Kamera su transporto pr. valst. numerių atpažinimo funkcija |