Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VŠĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS, RĖKYVOS AMBULATORIJOS PASTATO, adresu ENERGETIKŲ g. 18, ŠiAULIAI, ŠLAITINIO stogo paprastojo remonto darbai

Pirkimo objektas: VšĮ Šiaulių centro poliklinikos, Rėkyvos ambulatorijos pastato, adresu Energetikų g. 18, Šiauliai, šlaitinio stogo paprastojo remonto darbai.

Perkančioji organizacija/Užsakovas: VšĮ Šiaulių centro poliklinika, įmonės kodas 145370959, LT-77159 Šiauliai, Vytauto g.101, Šiauliai.

Rangovas: juridinis asmuo, laimėjęs konkursą, su kuriuo bus sudaroma sutartis statinio stogo dangos keitimo darbams atlikti

Statybos vieta: Energetikų g.18, Šiauliai.

Statybos rūšis: Paprastasis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys, VII skyrius).

Statinio paskirtis:  pirminė sveikatos priežiūra

Statinio kategorija: Neypatingasis

Statybos metai: 1954 m.

Unikalus remontuojamo pastato numeris  Nr.2995-4004-5019.

Finansavimo šaltinis: ES lėšos. Projektas „SVEIKATOS CENTRŲ SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MODERNIZAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, NR. 09-022-P-0015“.

Pastato stogo remontas bus vykdomas veikiančioje gydymo įstaigoje ir jos teritorijoje.

Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.

Statybos darbai privalo būti baigti per 2 mėnesius nuo statybvietės perdavimo dienos.

Ruošiant finansinį  pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama atvykti apžiūrėti remonto darbų vykdymo vietą, kad įvertinti remonto darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas svarbias aplinkybes. Remonto darbų vykdymo vietos apžiūra vyks dalyvaujant perkančiosios organizacijos įgaliotam atstovui. Tiekėjai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, suderinti su perkančiąja organizacija pageidaujamą konkretų darbų vykdymo vietos apžiūros laiką.

Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: Saulius Garbačiauskas, ūkio reikalų tarnybos vedėjas, tel. +370 698 85186 el. paštas: sauliusgarbaciauskas@gmail.com.

Jeigu apžiūros metu paaiškėja, kad reikia tikslinti, paaiškinti pirkimo dokumentuose paskelbtą informaciją, visi tokie prašymai dėl patikslinimų turi būti teikiami per CVP IS, atsakymai taip pat bus skelbiami CVP IS ir išsiunčiami visiems suinteresuotiems dalyviams. Bendras susitikimas su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo nenumatomas.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR DARBAMS.

- Rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį.

2. Darbų kiekių žiniaraštis (Lokalinė sąmata) parengiamas (apskaičiuojamas) pagal šioje Techninės specifikacijos 1 lentelėje pateiktas darbų apimtis

Rangovas, laimėjęs konkursą bei pasirašęs Rangos darbų sutartį, per 3 (tris) darbo dienas Užsakovui  pateikia Darbų kiekių žiniaraštį (Lokalinę sąmatą) ir Darbų veiklų sąrašą.

Statybvietę ir jos valdymo teisę Užsakovas perduoda ne vėliau nei per 14 (keturiolika) d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.

Darbų kiekių sąrašas su orientaciniais kiekiais pridedamas:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastolių, paaukštinimų nuoma su įrengimų ir išardymu, transportavimu | 100m2 | 1,2 |
| 2 | Banguotų ir pusiau banguotų asbestinių lapų išardymas | 100m2 | 3,5 |
| 3 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas | m | 82,9 |
| 4 | Šiukšlių išvežimas, asbesto utilizavimas | t | 3,6 |
| 5 | Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas | m3 | 0,7 |
| 6 | Denginių plėvelinės vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų | 100m2 | 3,5 |
| 7 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x50 | 100m2 | 3,5 |
| 8 | Metalinės stogo dangos čerpių tipo įrengimas ant įrengtų grebėstų su visais reikalingais skardinimo darbais (lietskardės, vėjalentės, kraigas) | 100m2 | 3,5 |
| 9 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas | m | 54,1 |
| 10 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas | m | 28,8 |
| 11 | Šlaitinių stogų karnizų apkalimas profiliuota skarda | m2 | 30,0 |
| 12 | Švieslangio ir stoglangių apskardinimas | kompl. | 1,0 |
| 13 | Durų stogelių įrengimas | vnt | 2 |
| 14 | Vamzdiniai sniego užtvarai | m | 23,0 |

3. Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo vietoje susipažinti su esama situacija.

4. Prieš pradedant darbus ir užsakant medžiagas, darbų kiekiai turi būti patikslinti vietoje pagal faktą.

5.	Statyboje naudojami produktai ir gaminiai turi būti nauji, paženklinti CE atitikties ženklu. Visiems gaminiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Rangovas, prieš darbų pradžią, turi suderinti su Užsakovu, dėl naudojamų medžiagų spalvos, tipo, dydžio.

6.	Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Užsakovu.

7. Darbus galima bus pradėti tik suderinus su Perkančiąja organizacija ir pasirašius Užsakovo ir Rangovo atstovams statybos aikštelės perdavimo – priėmimo aktą.

Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje. Vykdant statybos darbus neturi būti pažeisti trečiųjų šalių interesai.

8.	Rangos metu naudojamų medžiagų spalvinį sprendimą derinti su Užsakovu.

9.	Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka.

10.	Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas”. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimą, nurodytus techninėse specifikacijose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

11.	Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat ir ne prastesnės būklės, kurioje buvo iki darbų pradžios.

12.	Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti aiškinamajame rašte, kiekių žiniaraštyje ar ne.

13.	Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

14.	Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą statybvietėje su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.

15.	Paslėpti darbai turi būti priduoti Užsakovo atstovui darbų kokybei įvertinti ir leidimui sekančiai technologiniai sudėtiniai darbų daliai atlikti.

16.	Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.

17. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos.

TRUMPAS DARBŲ APRAŠYMAS

Atliekami neypatingo gydymo paskirties pastato esančio adresu Energetikų g.18, Šiauliuose (unikalus Nr.2995-4004-5019) šlaitinio stogo paprastojo remonto darbai, kurių esmė pakeisti nusidėvėjusią dangą ir stogo elementus. Rangovas dalyvaudamas konkurse ir siūlydamas kainą privalo įsivertinti visas galimas išlaidas susijusias su papildomais aptvėrimais ir suderinimais dėl žmonių srauto nukreipimais.

Pastatas vieno aukšto, pastatytas 1954 metais. Pastato bendras plotas sudaro 204,34 m2, jo tūris – 790 m3, užstatymo plotas – 192 m2. Pastato sienos – plytų mūro, stogas dvišlaitis, kurio laikančios konstrukcijos (mūrlotai, gegnės, spyriai ir lentų paklotas) medinės, o stogo danga – banguoti ir pusiau banguoti asbestiniai lapai. Pastogės erdvė – 66,39 m2, eksploatuojama, joje įrengti kabinetai.

Pridedame VšĮ Rėkyvos ambulatorijos, Energetikų g. 18, Šiauliai Google nuorodą

https://www.google.com/local/place/fid/0x46e60a0819714c9b:0x43cb29080a8d338/photosphere?iu=https://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?panoid%3D7BtVRUZ5NqDPkasaWkwoLg%26cb_client%3Dlu.gallery.gps%26w%3D160%26h%3D106%26yaw%3D26.157349%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100&ik=CAISFjdCdFZSVVo1TnFEUGthc2FXa3dvTGc%3D

Numatomi stogo remonto darbai

Esama stogo danga banguoti ir pusiau banguoti asbestiniai lapai, nuolydžiai blogi, vandens nuvedimo sistemos  pasenusios.

Demontavimas:

Preliminarus demontuojamos stogo dangos plotas yra ~ 350 m2.

Demontuojant dangų konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visus netinkamus paviršiaus (apdailos) medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Nuardyta sena stogo danga tvarkoma laikantis statybinių atliekų sunaudojimo reikalavimų.

Ardymo metu pažeistos konstrukcijos atstatomos Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlikti visus būtinus konstrukcijų sustiprinimo darbus, kad išvengti neardomų konstrukcijų griūties. Visi darbai atliekami Rangovo sąskaita.

Prieš pradedant darbus turi būti užtikrintas neremontuojamų langų, durų ir neremontuojamų patalpų atskyrimas plėvele ar kitomis priemonėmis. Visi demontavimo darbai, kurie sukelia daug dulkių turi būti atliekami pasitelkiant siurblių, vandens laistymo ar kitų priemonių pagalba kuo labiau sumažinant statybinių dulkių sklaidą. Atliekant demontavimo darbus turi būti užtikrintas pavojingų zonų aptvėrimas, ir visų įmanomų grėsmių pašalinimas, ar sumažinimas iki minimumo laikantis LR galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, statybos taisyklių, higienos normų ir kitų dokumentų. Remontuojant patalpas Statybinių šiukšlių išvežimu pasirūpina Rangovas. Rangovas turi užtikrinti, kad visos atliekos bus rūšiuojamos ir perduotos laikantis LR galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Už statybinių šiukšlių konteinerio nuomą Tiekėjas turi įskaičiuoti į savo finansinį pasiūlymą.

Montavimas, įrengimas:

Įrengiama nauja stogo danga, preliminarus naujos stogo dangos plotas yra ~350m2

Stogo laikančiųjų konstrukcijų būklės ir įstrižinių matmenų patikrinimas ir įvertinimas.

Pažeistų konstrukcijų užtaisymas ar pakeitimas analogiškomis.

Naujos stogo dangos (neblizgios profiliuotos skardos) ir difuzinės plėvelės  pritvirtinimas.

Stogo elementų (kraigo, karnizų – laštakių, lietaus nuvedimo sistemų ir kt.) montavimas.

Šlaitinio stogo sniego užtvarų montavimas pagal gamintojų reikalavimus.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, detalės ir kt. elementai, reikalingi visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Atliekant visus remonto darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Stogo remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami su Sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Rangovui būtina vadovautis gamintojo suteiktomis įrengimo taisyklėmis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais.

Atlikus remonto darbus Rangovas privalo atlikti po statybinį valymą. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos vietoje.

Atliekant montavimo darbus turi būti užtikrintas pavojingų zonų aptvėrimas, ir visų įmanomų grėsmių pašalinimas, ar sumažinimas iki minimumo laikantis LR galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, statybos taisyklių, higienos normų ir kitų dokumentų.

Atliekant darbus Rangovas privalo užtikrinti statybvietėje esančių darbuotojų saugą ir sveikatą, bei visų privalomų higienos normų laikymąsi.

Bendrieji reikalavimai ir nurodymai statybos produktams :

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.

Statybinėms medžiagoms turi būtų pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Perkančioji organizacija turi teisę atmesti gaminį, medžiagą ar įrenginį, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti kitas medžiagas, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. Draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenių, švino, taip pat kadmio, chromo, gyvsidabrio ir nikelio druskų bei kitų sveikatai kenksmingų medžiagų.

Reikalavimai medžiagoms:

  - Stogo danga – neblizgi, profiliuota skarda, čerpių imitacija, spalva pasirenkama  (prieš užsakymą derinama su Užsakovu).

  - Lakšto storis ne mažiau 0,6 mm.

  - Poliesterio sluoksnio danga ne mažiau 27 mikrometrų storio.

4.     Lietaus nuvedimo sistemos ir kitos stogo detalės skardinės, parenkamos pagal suderintą su užsakovu stogo dangos spalvą.

______________