	[image: image3.png]CANDAS




	
	


	[image: image2.png]CANDAS




	
	



	Eil.

Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Techninė charakteristika
	Mat. vnt.
	Kiekis*
	Pastaba 


	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	

	LAUKO DALIS

	1. 
	Elektros kabelis su varinėmis gyslomis 3x1,5 mm2
	TS 3.1
	m.
	450,00
	

	2. 
	Elektros kabelis su aliumininėmis gyslomis 4x25 mm2
	TS 3.1.2
	m.
	2400,00
	

	3. 
	Vamzdis HDPE Ø110mm kabelių apsaugai
	TS 3.2
	m.
	1500,00
	Uždariems perėjimams 750N

	4. 
	Vamzdis PE Ø75mm kabelių apsaugai
	TS 3.2
	m.
	900,00
	

	5. 
	Kabelio signalinė juosta
	TS 3.3
	m.
	900,00
	

	6. 
	Kontaktinė grupė JOR-99969 su 1F C6A
	TS 3.13, 3.14
	vnt.
	60,00
	

	7. 
	Automatinis jungiklis 3F C16A
	TS 3.16
	vnt.
	1,00
	

	8. 
	Automatinis jungiklis 3F C13A
	TS 3.16
	vnt.
	3,00
	

	9. 
	Foto relė, astronominis laikrodis
	TS 3.17, 3.18
	kompl.
	1,00
	

	10. 
	Galinė kabelio mova kabeliui AL 4×25mm
	TS 3.15
	vnt.
	122,00
	

	11. 
	Apšvietimo skydas AVS-01 su pamatu

Komplektuojamas pagal principinę schemą (žr. brež. Nr. E.B-02)
	TS 3.19


	kompl.
	1,00
	

	12. 
	Šviestuvas LED, IP66, 28W (ant saugių atramų)
	TS 3.4
	vnt.
	53,00
	Montuojamas ant saugių atramų

	13. 
	Šviestuvas LED, IP66, 83W (ant saugių atramų)
	TS 3.4
	vnt.
	6,00
	Montuojamas ant saugių atramų

	14. 
	Metalinė 6,2 m aukščio saugi atrama komplekte su pamatu, su atramų žymenimis, bei gembe H-0,55m, L-1,0m. 
	TS 3.5;3.5.1 3.6, 3.20
	kompl.
	59,00
	Saugi atrama

	15. 
	Įžeminimo laidininkas
	TS 3.12
	m.
	122,00
	Su AVS skydu

	16. 
	Įžeminimo strypas L-1,5m, d14,2 mm.
	TS 3.7
	vnt.
	427,00
	Su AVS skydu

	17. 
	Kalimo galvutė
	TS 3.10
	vnt.
	1,00
	

	18. 
	Kryžminė jungtis strypas - laidininkas
	-
	vnt.
	59,00
	Su AVS skydu

	19. 
	Sujungimo mova strypams
	TS 3.8
	vnt.
	366,00
	Su AVS skydu

	20. 
	Antgalis
	TS 3.9
	vnt.
	59,00
	Su AVS skydu

	21. 
	Antikorozinė pasta
	TS 3.11
	kompl.
	1,00
	

	22. 
	Pagalbinės medžiagos
	-
	kompl.
	1,00
	


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Techninė charakteristika
	Mat. vnt.
	Kiekis*
	Pastaba

	DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	

	LAUKO DALIS

	23. 
	Tranšėjos kasimas/užkasimas iki 1m gylio vienam-dviem kabeliams mechanizuotu būdu 
	-
	m
	500,00
	

	24. 
	Tranšėjos kasimas/užkasimas iki 1m gylio vienam-dviem kabeliams rankiniu būdu 
	-
	m
	400,00
	

	25. 
	Uždaras perėjimas (HDPE d110mm.)
	-
	m
	1500,00
	

	26. 
	Vamzdžio d75mm. klojimas tranšėjoje
	-
	m
	900,00
	

	27. 
	Signalinės juostos paklojimas
	-
	m
	900,00
	

	28. 
	Kabelio įtraukimas į apsauginį vamzdį
	-
	m
	2400,00
	

	29. 
	Kabelio Cu 3×1,5mm2 įtraukimas į atramą 
	-
	m
	450,00
	

	30. 
	Gnybtinų sumontavimas
	-
	vnt.
	59,00
	

	31. 
	Automatinio jungiklio 1F C6A sumontavimas
	-
	vnt.
	59,00
	

	32. 
	Apšvietimo atramų pamatų montavimas
	-
	vnt.
	59,00
	

	33. 
	LED gatvių apšvietimo atramų montavimas
	-
	vnt.
	59,00
	

	34. 
	LED šviestuvų montavimas
	-
	vnt.
	59,00
	

	35. 
	Apšvietimo atramų įžeminimo sumontavimas
	-
	kompl.
	59,00
	

	36. 
	Galinės movos sumontavimas kabeliui Al 4x25mm.
	-
	vnt.
	122,00
	

	37. 
	AVS-01 skydo sumontavimas
	-
	kompl.
	1,00
	

	38. 
	AVS-01 skydo įžeminimo sumontavimas
	-
	kompl.
	1,00
	

	39. 
	Automatinio jungiklio 3F C16A sumontavimas
	-
	vnt.
	1,00
	

	40. 
	Automatinio jungiklio 3F C13A sumontavimas
	-
	vnt.
	3,00
	

	41. 
	Foto relės, astronominio laikrodžio sumontavimas
	-
	vnt.
	1,00
	

	42. 
	Trinkelių/plytelių dangos ardymas ir atstatymas
Betoninių trinkelių/plytelių dangos pagrindo sluoksnis -  0.08m  
Skaldos atsijos – 0.03m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš fr. 0/45 - 0.20 m

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - 0.30 m
	TS 4.0
	m²
	30,00
	

	43. 
	Asfalto dangos ardymas ir atstatymas
Asfalto dangos-pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0.10 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš fr. 0/45 - 0.20 m

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - 0.30 m
	TS 4.0
	m²
	25,00
	

	44. 
	Vejos atstatymo darbai
Žolių sėklų mišinys

Augalinis gruntas – 0,1 m
	TS 4.0
	m²
	450,00
	

	45. 
	Kabelio gyslų izoliacijos varžos matavimas
	-
	kompl.
	1,00
	

	46. 
	Įžeminimo įrenginių varžos matavimai
	-
	kompl.
	1,00
	

	47. 
	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai
	-
	kompl.
	1,00
	

	48. 
	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai
	-
	kompl.
	1,00
	

	49. 
	Išpildomosios dokumentacijos paruošimas
	-
	kompl.
	1,00
	

	50. 
	Išpildomosios nuotraukos paruošimas
	-
	kompl.
	1,00
	

	51. 
	Esamų šviestuvų demontavimas
	-
	vnt.
	26,00
	

	52. 
	Medžio šakų genėjimas
	-
	vnt.
	3,00
	

	53. 
	Esamų tvorų, augmenijos demontavimas, perkėlimas
	-
	m.
	25,00
	

	0
	2024-04
	

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas. Keitimo priežastis 

	Projektuotojas
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.
	Pareigos
	Vardas, pavardė 
	Parašas

	 UAB „Jandas“
	33678
	SPDV
	Tomas Martinaitis
	[image: image1.jpg]




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ŠIRVINTŲ RAJONO   ČIOBIŠKIO K.,  BAGASLAVIŠKIO MSTL.,  GELVONŲ MSTL.,  KERNAVĖS MSTL.,  MUSNINKŲ MSTL.,  VILEIKIŠKIŲ/TAUČIUKŲ K. GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS PROJEKTAS




	S-382/2022-08-TDP-E-08-SŽ

	
	Lapas 2  Lapų 3  Laida 0


	ŠIRVINTŲ RAJONO  ALIONIŲ K.,  MEDŽIUKŲ K.,  BARSKŪNŲ K.,  BARTKUŠKIO K.,  DRUŽŲ K.,  MOTIEJŪNŲ K.,  ŠIAULIŲ K.,  ŠIRVINTŲ K.,  KIAUKLIŲ/PAŽUSIŲ K.,  ANČIŪNŲ K. GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS PROJEKTAS




	S-382/2022-08-TDP-E-08-SŽ

	
	Lapas 1  Lapų 3  Laida 0



[image: image2.png][image: image3.png]