## Preskonteinerių pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės modelis, gamintojas, šalis | Būtina |  |
| 2. | Konteineriai turi atitikti ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus (pažymėti CE ženklu) | Būtina |  |
| 3. | Preskonteinerio talpa – ne mažiau 20 m3 | Būtina |  |
| 4. | Preskonteinerio bunkeris uždaromas dangčiu | Būtina |  |
| 5. | Preskonteineris pritaikytas išvertimui ant žemės ( ne į bunkerį) – t.y išpylimo durys turi atsidaryti į šoną, bet ne į viršų. | Būtina |  |
| 6. | Preskonteinerio tipas – hidraulinis (nuo elektros variklio) | Būtina |  |
| 7. | Presavimo sistema – horizontali suspaudimo plokštė | Būtina |  |
| 8. | Suspaudimo galia – ne mažiau 300 kN | Būtina |  |
| 9. | Vieno presavimo ciklo trukmė – ne daugiau 65 s | Būtina |  |
| 10. | Preskonteineris skirtas „hook lift“ krovininėms transporto priemonėms (užkabinimas iš priekio ir galo) | Būtina |  |
| 11. | Įkrovimo angos plotas – ne mažiau 1,3 m3 | Būtina |  |
| 12. | Elektros variklis – ne daugiau 5,5 kW | Būtina |  |
| 13. | Presavimo ciklo trukmė – ne daugiau 65 s | Būtina |  |
| 14. | Presavimas – automatinis (įjungimas atliekamas žmogaus pagalba) | Būtina |  |
| 15. | Avarinio išjungimo | Būtina |  |

|  | mygtukas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Preskonteinerio pasas, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
| 17. | Konteinerių pristatymo vieta tiekėjo lėšomis: Statybininkų g. 3, Kaunas | Būtina |  |
| 18. | Konteineriams turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių gamintojo garantija | Būtina |  |
| 19. | Garantinis aptarnavimas/remontas atliekami Statybininkų g. 3, Kaunas per 3 d.d. nuo aptarnavimo/remonto užsakymo datos | Būtina |  |
| 20. | Preskonteinerių pristatymo terminas nuo sutarties pasirašymo datos per 60 kalendorinių dienų. | Būtina |  |