Viso veido kaukių SU FILTRAIS KOMPLEKTO

techninė specifikacija

2025-03-31

Viso veido kaukių su filtrais komplektas susideda iš: viso veido apsauginės kaukės, kuri užtikrina patikimą apsaugą nuo dulkių, cheminių medžiagų ar kitų kenksmingų dalelių, ir 2 keičiamų filtrų, kurie atitinka kaukės filtrų jungties tipą Bayonet.

Viso veido kaukių su filtrais komplektų preliminariai planuojama įsigyti 900 vnt., t. y. 900 vnt. viso veido kaukių ir 1 800 vnt. filtrų su Bayonet jungtimi (1 (vienai) kaukei komplektuojant 2 (du) filtrus).

Reikalavimai viso veido kaukės su filtrais komplektui:

- Universalaus arba M ir  L dydžio, dydis bus derinamas užsakymo pateikimo metu;

- Atitinkanti EN 136 (2 klasė) arba lygiaverčio standarto reikalavimus;

- Su ne mažiau kaip 1 (vienu) iškvėpimo vožtuvu;

- Su vidine puskauke, pagaminta iš silikoninės gumos arba jos pagrindu⃰  pagamintos medžiagos, nesukeliančios alergijos;

- Veido kaukė turi dengti akis, nosį, burną ir smakrą;

- Veido kaukės ekranas turi būti pagamintas iš polikarbonato arba jos pagrindu⃰ pagamintos  medžiagos;

- Veido kaukės ekranas turi būti panoraminio tipo ir užtikrinti neiškreiptą periferinį vaizdą (matymo laukas – ne mažesnis kaip 70%), kaip nustatyta EN 136 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimuose dėl matymo lauko, kad būtų užtikrintas saugumas ir komfortas darbo metu.

- Veido kaukės ekranas turi būti atsparus rasojimui;

- Visą veidą dengianti kaukės dalis turi būti iš minkštos elastomerinės arba jos pagrindu⃰  pagamintos medžiagos, nesukeliančios alergijos;

- Kaukė prie veido turi tvirtintis 4-6 reguliuojamo ilgio dirželiais;

- Veido kaukės ekranas turi apsaugoti nuo smulkių kietųjų dalelių, skysčių purslų ir cheminių medžiagų;

- Veido kaukė turi turėti dvi šonines jungtis filtrams tvirtinti;

- Siūloma viso veido kaukė turi būti pažymėta CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425, tikėjas turi pateikti ES atitikties sertifikatą, išduotą notifikuotos įstaigos;

- Kaukės (be filtro) svoris – ne daugiau kaip 560 g.

- Filtras prie kaukės turi būti tvirtinamas Bayonet jungtimi;

- Filtro tipas ne žemesnis kaip ABEK1P3;

- Filtras turi atitikti EN 14387:2004+A1:2008 standartą arba lygiavertį;

- Darbinė temperatūra – intervalas ne mažesnis kaip nuo -20 °C iki +30 °C.

- Viso veido kaukių su filtrais komplekto tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai nuo komplekto pagaminimo datos.

- Pagaminimo data –  ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.

- Ant siūlomos prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir (ar) tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės).

- Kiekvienoje pakuotėje turi būti naudojimo ir priežiūros instrukcija anglų kalba (turi būti nurodyta kaip atlikti kasdieninę ir periodinę kaukės priežiūrą bei švarinimą).

- Prekės turi būti pristatomas ant standartinių EURO padėklų, kurių išmatavimai yra                       1,20 m x 0,80 m x 1,80 m.

- Jeigu siūlomų Prekių gamintojas yra ne ES narys, tiekėjas privalo pateikti rašytinį įgaliojimą arba CE atitikties deklaraciją, patvirtinantį įgaliotojo atstovo paskyrimą ES teritorijoje pagal Reglamentą (ES) 2016/425.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos prekės gamintojas arba įgaliotas atstovas jai parduoti. Pateikiami dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojas arba įgaliotas atstovas jai parduoti.

*Pastaba. Siūlydamas prekę su lygiaverte medžiaga, tiekėjas objektyviais, rašytiniais įrodymais privalo įrodyti lygiavertiškumą konkrečiame reikalavime įvardintai medžiagai (tinkamomis priemonėmis nelaikoma tiekėjo, kai tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu)).