TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Telšių Masčio ežero pakrantės prieigų remonto darbai

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS REMONTO DARBAMS:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Po atliekamų Darbų visi prietaisai turi pilnai veikti, įrenginiai turi būti paruošti eksploatavimui;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją;

- Susiderinus su Užsakovu demontuoti įrenginiai, statybinės konstrukcijos ir kt. elementai bus sandėliuojami statybvietėje;

- Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka reikalingų jiems reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis;

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

REMONTO APRAŠAS

Pantoninių prieplaukų remontui numatoma demontuoti atitvarų konstrukcijas, paviršių nusmėliuoti, paruošti paviršių dažymui. Korozijos paveiktos ar deformuotos detalės keičiamos. Paruošus paviršių dažymui, atliekamas konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Atraminės sienelės plaunamos, sutvarkomas atšokęs tinkas nuo betoninio pagrindo. Susiderinus paviršiaus spalvą, numatoma atlikti paviršiaus 2-iejų  kartų dažymą.

Atnaujinami Masčio pakrantės takai, perklojant grindinį ir papildant pagrindus. Suskilusios betoninės trinkelės, plytelės keičiamos naujomis, perklojant dalį grindinio ir užpilant atsijomis. Kasamos tranšėjos patiesti drenažą požeminiam vandeniui surinkti, įrengiami surinkimo šulinėliai prie fontano ir lifto prieigų.

Masčio pakrantės takų remontui numatoma pakeisti šaligatvio plyteles su dviračio ženklu, 50 vnt. Pakrantėje atnaujinami esami 3 vnt. tilteliai, išardant atitvarus ir jų dalis, nudažant laikančiąsias konstrukcijas ir padengiant kompozitines lentas bespalviu laku prieš tai nuplovus vandeniu, aukštu slėgiu.

Atlikus tiltelių remontą, sutvarkomas trinkelių, plytelių grindinys papildant pagrindus.  Fontano prieigų atitvarai perdažomi milteliniu būdu. Sutvarkomi esami suolai, juos išardant ir nudažant metalines konstrukcijas milteliniu būdu, kompozito lentos paruošiamos ir padengiamos bespalviu laku. Mažoji architektūra dviračių stovai, stovai šunims rišti, suoliukai demontuojami ir atnaujinami pagal darbų kiekių žiniaraštyje numatytus darbus. Mažosios architektūros elementai montuojami ant naujų betoninių pamatų (polių) tvirtinant nerūdijančio plieno varžtais. Sumontuojamos naujos šiukšlinės su kompozito apdaila kaip fotofiksacijoje.

Remontuojamas grindinys pagal pridedamus kiekius nurodytus nuotraukoje, remontuojamas šaligatvio plotis nuo 1 metro iki 2 metrų.

Remontuojama lifto prieiga Ežero gatvėje,  sutvarkant esamus atitvarus, suolelius, betonines sieneles pagal pridedamą schemą:

REMONTUOJAMOS MASČIO PAKRANTĖ PAGAL APAČIOJE NURODYTUS ETAPUS:

- I etapo darbus atlikti iki šių metų birželio 1 d.

- II etapo darbus atlikti iki šių metų liepos 1 d.

- III etapo darbus atlikti iki šių metų rugpjūčio 1 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

|  | Skyrius Pantoninės prieplaukos remonto darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 50 |
| 2 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 40 |
| 3 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 50 |
| 4 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 50 |
| 5 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 50 |
| 6 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į konstrukciją | t | 0,01 |
| 7 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 41 |
| 8 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,08 |
| 9 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 50 |
| 10 | Medinių lentų pakeitimas prie prieplaukos, naudojant impregnuota statybinę medieną tvirtinant medsraigčiais prie lieptų šonų | 100 m | 0,2 |
| 11 | Medinių lentų paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,72 |
| 12 | Išorinių paviršių lakavimas bespalviu laku, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 72 |
| 13 | Betono paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,12 |
| 14 | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 12 |
| 15 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 12 |
| 16 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 12 |
| 17 | Plieninio lakšto demontavimas | m2 | 3 |
| 18 | Plieninio lakšto paviršiaus valymas smėliasrove | m2 | 3 |
| 19 | Plieninio lakšto paviršiaus gruntavimas cinko gruntu | m2 | 3 |
| 20 | Plieninio lakšto dažymas milteliniu būdu | m2 | 3 |
| 21 | Plieninio lakšto įrengimas. | m2 | 3 |
|  | Skyrius Tiltelių (3 vnt.) remonto darbai |  |  |
| 21 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 36 |
| 22 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 30 |
| 23 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 36 |
| 24 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 36 |
| 25 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 36 |
| 26 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į metal. konstrukciją | t | 0,008 |
| 27 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 30 |
| 28 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,05 |
| 29 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 36 |
| 30 | LED tipo juostos tvirtinimas prie tiltelio apačios, kai LED juosta komplekte (Laukui tinkama LED juosta turi būti pakankamai hermetiška ir atspari drėgmei bei dulkėms) | 100 m | 0,36 |
| 31 | Medinių lentų paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,54 |
| 32 | Išorinių paviršių lakavimas bespalviu laku, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 54 |
| 33 | Metalinių laikančiųjų konstrukcijų paviršiaus valymas smėliasrove | m2 | 20 |
| 34 | Laikančiųjų konstrukcijų paviršiaus gruntavimas rūgštiniu gruntu | m2 | 20 |
| 35 | Metalinių laikančiųjų konstrukcijų paviršių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 20 |
| 36 | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelių ir bordiūrų naudoti | m2 | 36 |
|  | Skyrius Masčio pakrantės, fontano prieigos sutvarkymas |  |  |
| 37 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 100 |
| 38 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 84 |
| 39 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 100 |
| 40 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 100 |
| 41 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 100 |
| 42 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į konstrukciją | t | 0,02 |
| 43 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 89 |
| 44 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,02 |
| 45 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 100 |
| 46 | Išorinių paviršių lakavimas bespalviu laku, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 72 |
| 47 | Betono paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,65 |
| 48 | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 65 |
| 49 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 65 |
| 50 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 65 |
| 51 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto klojimas žemėje | m | 50 |
| 52 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas žemėje, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |
| 53 | LED (nukreipiantis iki 15 w galios) šviestuvo montavimas, kai šviestuvas komplekte (Laukui tinkamas LED šviestuvas turi būti hermetiškas ir atsparus drėgmei bei dulkėms) | vnt. | 4 |
|  | Stovo šunims rišti demontavimas | vnt. | 2 |
| 61 | Stovo šunims rišti dažymas milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant) | m2 | 2 |
| 62 | Stovo šunims rišti sumontavimas tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtai | vnt. | 2 |
|  | Dviračio stovų išardymas ir sumontavimas tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais šunims rišti demontavimas | vnt. | 6 |
| 63 | Šiukšlių dėžės demontavimas | vnt. | 6 |
| 64 | Naujos šiukšlių dėžės sumontavimas ant šaligatvio plytelės tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelė komplekte | vnt. | 6 |
| 65 | Suolelio nuėmimas | vnt. | 18 |
| 66 | Suolelio remontas, išardant lentas ir dažant arba lakuojant lentas bespalviu laku | m2 | 45 |
| 67 | Suolelių dažymas, metalinių inventorių, milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant), matmenys 1,8m ilgio 0,65 pločio ir 0,8 m aukščiau | m2 | 45 |
| 68 | Suolelio lentų sumontavimas, tvirtinant lentas prie konstrukcijos nerūdyjančio plieno varžtais | m2 | 45 |
| 69 | Suolų montavimas prie šaligatvio plytelių tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelės komplekte | vnt. | 18 |
| 70 | Betono trinkelių dangos keitimas papildant pagrindą naujomis medžiagomis, įrengiant akmens atsijų pasluoksnį ir klojant naujų betono trinkeliųdangą | 100 m2 | 4 |
| 71 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100 m2 | 0,5 |
|  | Skyrius Masčio pakrantės šaligatvių grindinio rekonstrukcija (nuo lifto iki fontano prieigų) |  |  |
| 72 | Dviračio tako, 5 cm storio betoninių plytelių šaligatvio pakeitimas | 100 vnt. | 0,5 |
| 73 | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelės, plytelės ir bordiūrai naudoti, papildant pagrindą naujomis medžiagomis (Klojamos naudotos šaligatvio plyteles, trinkeles ir borteliai) | 100 m2 | 8 |
| 74 | Suolelio nuėmimas | vnt. | 8 |
| 75 | Suolelio remontas, išardant lentas ir dažant arba lakuojant lentas bespalviu laku | m2 | 20 |
| 76 | Suolelių dažymas, metalinių inventorių, milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant), matmenys 1,8m ilgio 0,65 pločio ir 0,8 m aukščiau | m2 | 20 |
| 77 | Suolelio lentų sumontavimas tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, tvirtinant lentas prie konstrukcijos | m2 | 20 |
| 78 | Suolų montavimas prie šaligatvio plytelių tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelės komplekte | vnt. | 8 |
| 79 | Šiukšlių dėžės demontavimas | vnt. | 6 |
| 80 | Naujos šiukšlių dėžės sumontavimas ant šaligatvio plytelės tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelė komplekte | vnt. | 6 |
| 81 | Vandens surinkimo ir nuvedimo latakėlių valymas | m | 20 |
| 82 | Surinkimo šulinio liuko atstatymas į pradinį aukštį | vnt. | 6 |
| 83 | Šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.11-0.2 m3 pakraunant ir iškeliant nuosėdas | m3 | 1 |
| 84 | Įgriuvusio šulinio landos remontas atstatant į pradinį aukštį | vnt. | 10 |
| 85 | II grupės grunto kasimas mechanizuotai | m3 | 15 |
| 86 | Smėlio pagrindo įrengimas | m3 | 8 |
| 87 | Drenažo vamzdžio tiesimas su vienpusiu išleidimu, kai PVC skersmuo iki 110 mm, drenažinis vamzdis su kokoso plaušo filtru požeminio vandens pertekliui surinkti | 100 m | 1 |
| 88 | Vamzdynų (apsauginis) užpylimas akmens skaldele rankiniu būdu | m | 100 |
| 89 | Pagrindo iš žvyro-skaldos mišinio įrengimas pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 8 |
| 90 | Darbai sąvartoje, atvežant juodžėmį autosavivarčiais | m3 | 8 |
| 91 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos elementų montavimas, kai vandens surinkimo šulinėlis iki 1,5 m gylio komplekte | vnt. | 2 |
| 92 | Atvirų vandens nutekėjimo latakų kelkraščiuose įrengimas, kai latakas (loviai) komplekte | m | 8 |
| 93 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100 m2 | 0,5 |
|  | Skyrius Lifto prieigos (Ežero g.) remonto darbai |  |  |
| 94 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 75 |
| 95 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 64 |
| 96 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 75 |
| 97 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 75 |
| 98 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 75 |
| 99 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į konstrukciją | t | 0,01 |
| 100 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 51 |
| 101 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,09 |
| 102 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 75 |
| 103 | Stogelių įrengimas iš šalygatvio plytelių virš atraminių sienučių, kai šaligatvio plytelės komplekte 5 cm storio | m2 | 32 |
| 104 | Skaldyto akmens grindinio nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,4 |
| 105 | Betono paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,25 |
| 106 | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 25 |
| 107 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 25 |
| 108 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 25 |
| 109 | Šiukšlių dėžės demontavimas | vnt. | 2 |
| 110 | Naujos šiukšlių dėžės sumontavimas ant šaligatvio plytelės tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelė komplekte | vnt. | 2 |
| 111 | Suolelio nuėmimas | vnt. | 3 |
| 112 | Suolelio remontas, išardant lentas ir dažant arba lakuojant lentas bespalviu laku | m2 | 7,5 |
| 113 | Suolelių dažymas, metalinių inventorių, milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant), matmenys 1,8m ilgio 0,65 pločio ir 0,8 m aukščiau | m2 | 7,5 |
| 114 | Suolelio lentų sumontavimas, tvirtinant lentas prie konstrukcijos nerūdyjančio plieno varžtais | m2 | 7,5 |
| 115 | Suolų montavimas prie šaligatvio plytelių tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelės komplekte | vnt. | 3 |
| 116 | Gėlių vazonų dažymas, metalinių inventorių, paruošiant paviršių | vnt. | 3 |
| 117 | Išorinių paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, purkštuvu dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 30 |
| 118 | Išorinių paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 30 |
| 119 | Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 10 m | m3 | 400 |
| 120 | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelių ir bordiūrų naudoti | m2 | 50 |

Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.

PRIDEDAMA.

Fotofiksacijos, 7 vnt.