TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos

I. BENDROJI INFORMACIJA

- Pagrindiniai terminai ir vartojamos sąvokos:

  - Klientas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

  - Paslaugų teikėjas – techninės priežiūros vykdytojas.

  - Keltuvai neįgaliesiems – laiptų kopikliai ir stacionarūs keltuvai. Kliento eksploatuojamų Keltuvų neįgaliesiems sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 23 punkte.

  - Laiptų kopikliai –  priemonė, skirta neįgaliojo vežimėlio transportavimui laiptais (aukštyn ir žemyn). Jie gali būti vikšriniai arba žingsniniai.

  - Stacionarūs keltuvai – visi Keltuvai neįgaliesiems, nuožulnūs ar vertikalūs, keliamosios platformos, išskyrus laiptų kopiklius.

  - Techninės priežiūros ir remonto paslaugos – paslaugos, numatytos techninės specifikacijos 8 punkte.

- Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, Keltuvų neįgaliesiems gamintojo instrukcijomis, 2020 m. gegužės 11 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-395 patvirtintu „Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklių“ reikalavimais, 2019 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymas Nr.XIII-2474, darbo saugos, saugumo technikos nuostatų reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Keltuvai neįgaliesiems būtų saugiai naudojami ir palaikoma jų reikiama techninė būklė tol, kol jie Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) nustatyta tvarka bus perduoti atliekų tvarkytojui arba pervežti į Kliento nurodytą saugojimo aikštelę.

4. Paslaugų teikėjas tinkamam Sutarties vykdymui privalo:

4.1. turėti nuolatinei neįgaliųjų keltuvo priežiūrai atlikti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbui reikalingas priemones, nustatytus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše;

4.2. apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

- Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miestas.

- Paslaugų teikimo terminai: 36 (trisdešimt šeši)  mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Pirkimo objekto apimtis:

| Eil. nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Keltuvų neįgaliesiems techninė priežiūra | 1 vnt./ 1 mėn. | 190 vnt. x 36 mėn.=6840 |
| 8.2. | Keltuvų neįgaliesiems remonto darbai | val. | 210 |
| 8.3. | Stacionarių keltuvų neįgaliesiems išmontavimo darbai, apdailos darbai ir transportavimas į saugojimo aikštelę: - Stacionaraus keltuvo neįgaliesiems (nuožulnaus) išmontavimo darbai ir transportavimas į saugojimo aikštelę; - Stacionaraus keltuvo neįgaliesiems (vertikalaus) išmontavimo darbai ir transportavimas į saugojimo aikštelę; - Apdailos darbai, demontavus Stacionarų keltuvą neįgaliesiems, sugadintų paviršių atstatymas. | vnt. vnt. vnt. | 12 6 18 |
| 8.4. | Laiptų kopiklių neįgaliesiems pervežimas ir (ar) įrangos naudojimo apmokymai | vnt. | 30 |
| 8.5. | Naudojamo Stacionaraus keltuvo pajungimas prie kito elektros šaltinio ir įrangos naudojimo apmokymai | vnt. | 24 |

*Preliminari 36 mėn. keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros paslaugų apimtis apskaičiuota: visų  šiuo metu eksploatuojamų keltuvų neįgaliesiems skaičius (190 vnt.) padaugintas iš techninės priežiūros teikimo termino (36 mėn.).

- Techninės specifikacijos 8 punkte numatytų 36 mėn. paslaugų apimtis yra preliminari ir nustatyta atsižvelgiant į valdomų Keltuvų neįgaliesiems apimtį (visų šiuo metu eksploatuojamų Keltuvų neįgaliesiems sąrašas pateiktas 23 punkte), kuri gali didėti arba mažėti neviršijant maksimalios 36 mėnesių pirkimui skirtos lėšų sumos – 187 500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. Klientas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą 36 mėnesių pirkimui skirtą lėšų sumą.

- Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugų apimties kitimas priklausys nuo Kliento poreikio, t. y. apimtis gali sumažėti prireikus išmontuoti esamą Stacionarų keltuvą techninės specifikacijos 19 punkte nurodytais atvejais arba grąžinant Laiptų kopiklius techninės specifikacijos 21 punkte nurodytais atvejais, padidėti –Klientui sumontavus naujus Stacionarius keltuvus arba pagal techninės specifikacijos 21 punktą perdavus Laiptų kopiklį naujam naudotojui ir jį apmokius. Naujus Keltuvus neįgaliesiems Paslaugų teikėjas turi prižiūrėti nekeisdamas pasiūlyme nurodyto Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugų įkainių.

III. KELTUVŲ NEĮGALIESIEMS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (arba Klientui sumontavus naują Stacionarų keltuvą,  arba perdavus Laiptų kopiklį naujam įrangos naudotojui ir jį apmokius) prie visų Keltuvų neįgaliesiems turi pateikti informaciją apie Keltuvų neįgaliesiems Paslaugų teikėją ir visą parą dirbančią avarinę tarnybą:

- Paslaugų teikėjo pavadinimas;

- Paslaugų teikėjo ir avarinės tarnybos kontaktiniai telefonai.

Ši informacija turi būti nurodyta visą paslaugų teikimo laikotarpį.

- Paslaugų teikėjas vieną kartą per ketvirtį turi organizuoti Keltuvų neįgaliesiems techninę priežiūrą. Ataskaitiniu laikotarpiu turi būti suteiktos šios paslaugos:

12.1. mechanizmų patikrinimas ir, prireikus, sureguliavimas;

12.2. elektros aparatų veikimo patikrinimas ir, prireikus, derinimas;

12.3. platformų sustojimų tikslumo patikrinimas ir, prireikus, sureguliavimas;

12.4. valdymo ir signalizacijos aparatų patikrinimas ir, prireikus, derinimas;

12.5. įrenginių grandinės įtempimo patikrinimas ir, prireikus, sureguliavimas;

12.6. grandinės/sraigto sutepimas;

12.7. tepalų lygio keltuvo reduktoriuje patikrinimas ir, prireikus, papildymas;

12.8. šachtos apžiūra ir, prireikus, šiukšlių pašalinimas;

12.9. įrenginio durų spynų patikrinimas ir, prireikus, sureguliavimas.

- Suteiktos techninės specifikacijos 12 punkte nurodytos paslaugos turi būti įformintos Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros žurnale, kuriame nurodoma Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros paslaugų suteikimo data, suteiktos techninės priežiūros paslaugos, paslaugas suteikusio asmens vardas, pavardė, parašas. Į paslaugų įkainį turi būti įtrauktos visos techninei priežiūrai naudojamų eksploatacinių medžiagų (valymo priemonės, tepalai) išlaidos. Eksploatacinės medžiagos turi atitikti Keltuvų neįgaliesiems gamintojo techninius reikalavimus.

- Naujų Keltuvų neįgaliesiems techninė priežiūra prasideda Klientui pranešus Paslaugų teikėjui raštu arba elektroniniu būdu apie naujai sumontuotų Stacionarių keltuvų sumontavimo vietą ir naudojimo pradžią arba pagal techninės specifikacijos 21 punktą perdavus Laiptų kopiklį naujam naudotojui ir jį apmokius.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros paslaugas turi užtikrinti:

- vieną kartą per metus atlikti Stacionarių keltuvų elektros įrangos žeminimo ir izoliacijos varžos matavimus. Šios paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (pratęsus paslaugų teikimo terminą – per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo termino pratęsimo įsigaliojimo dienos);

- Klientui iš anksto būtų pranešta apie atskirų detalių, mazgų ir mechanizmų, kurių tolimesnis naudojimas neužtikrina saugaus ir nepertraukiamo Keltuvų neįgaliesiems eksploatavimo reikalavimų techninius pakeitimus bei teikti rekomendacijas apie galimus techninius patobulinimus.

IV. KELTUVŲ NEĮGALIESIEMS REMONTO DARBAI

- Atliekant Keltuvų neįgaliesiems remonto darbus (variklio remontas, keitimas, pavaros stabdžių keitimas, platformos pakabos remontas, keitimas, vikšrų keitimas, akumuliatoriaus keitimas, Keltuvų neįgaliesiems avarijos – atnaujinimo remontas dėl naudojimo taisyklių pažeidimo ar vandalizmo ir kiti remonto darbai), Paslaugų teikėjas turi iš anksto suderinti remonto darbų atlikimo sąmatą su Klientu. Sąmata suderinimui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo defektinio akto surašymo datos, kartu pateikiant ir surašytą defektinį aktą. Keltuvų neįgaliesiems remonto darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po defektinio akto ir sąmatos suderinimo su Klientu dienos arba gavus Kliento leidimą Keltuvų neįgaliesiems remonto darbus atlikti kitais terminais. Defektiniai aktai taip pat turi būti surašomi dėl Keltuvų neįgaliesiems tyčinio sugadinimo ar eksploatavimo sąlygų pasikeitimo (drėgmė, vandens patekimas į Keltuvų neįgaliesiems įrangą, vandens šachtos duobės ir kiti defektai) bei dėl Keltuvų neįgaliesiems pažeidimo, atsiradusio dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Už pažeidimus, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės, nemokama.

- Keltuvo neįgaliesiems avarijos atveju, Paslaugų teikėjas privalo per 1 valandą nuo pranešimo apie avariją gavimo užtikrinti saugų keleivių išlaisvinimą ir per 2 valandas – nesudėtingų gedimų šalinimą. Nepavykus pašalinti gedimus per nustatytą terminą, jei avarija įvyksta po darbo valandų (nuo 17:00 iki 8:00 val.) ir nedarbo dienomis – Keltuvas neįgaliesiems išjungiamas, nedelsiant pranešama apie tai Klientui ir gedimas šalinamas kitą darbo dieną.

- Už Keltuvų neįgaliesiems remonto darbus apmokama pagal Paslaugų teikėjo pasiūlytą 1 valandos Keltuvų neįgaliesiems remonto darbų įkainį. Apmokant už sugedusias ir (ar) susidėvėjusias detales, dalis, mazgus, reikalingas teikti paslaugas, taikomas sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Klientas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies pirkimo objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu galinčių sugesti ir (ar) susidėvėti detalių, dalių, mazgų kiekio), kad Paslaugų teikėjas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Paslaugų teikėjui už sugedusias ir (ar) susidėvėjusias detales, dalis, mazgus, reikalingas teikti paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas sąskaitas faktūras, pagal faktiškai sugedusių ir (ar) susidėvėjusių detalių, dalių, mazgų kiekį neviršijant maksimalios 36 mėnesių pirkimui skirtos lėšų sumos – 187 500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. Į sąskaitas faktūras turi būti įtraukta tik prekių kaina, į kurią negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas ir kurią Paslaugų teikėjas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Klientui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

V. STACIONARIŲ KELTUVŲ NEĮGALIESIEMS IŠMONTAVIMO DARBAI, APDAILOS DARBAI IR TRANSPORTAVIMAS Į SAUGOJIMO AIKŠTELĘ

- Paslaugų teikėjas turi atlikti Stacionarių keltuvų išmontavimo, pervežimo ir apdailos darbus, kai Stacionarus keltuvas tampa nereikalingu ir atsiranda tokia būtinybė (neįgaliajam mirus ar pasikeitus jo gyvenamajai vietai). Klientui pranešus raštu arba elektroniniu būdu apie išmontuojamą Stacionarų keltuvą, Stacionaraus keltuvo išmontavimo darbai turi būti atlikti ir išmontuotas Stacionarus keltuvas pervežtas į Kliento nurodytą saugojimo patalpą per 14 dienų nuo pranešimo iš Kliento gavimo dienos. Stacionarus keltuvas turi būti išmontuotas jo nepažeidžiant ir nesugadinant,

- Paslaugų teikėjas, išmontavus įrengtą per balkoną arba laiptinėje Stacionarų keltuvą, turi atlikti apdailos darbus užtaisant skyles ir (ar) atstatant balkono plokštes, kurios buvo apgadintos demontavimo metu.

VI. LAIPTŲ KOPIKLIŲ PERVEŽIMAS IR ĮRANGOS NAUDOJIMO APMOKYMAI

- Klientui pranešus apie Laiptų kopiklio perdavimą kitam asmeniui arba kai Laiptų kopiklis grąžinamas į Kliento nurodytą saugojimo patalpą, Paslaugų teikėjas patikrina perduodamos įrangos būklę: įvertina ar ji nepažeista ir tinkama naudoti. Paslaugų teikėjas, suderinęs su Klientu Laiptų kopiklio paėmimo ir pervežimo laiką, per 7 dienas  perduoda įrangą Kliento nurodytam naujam įrangos naudotojui ir apmoko jį šia įranga naudotis (pasirašoma „Apmokymo žurnale“) arba perveža į Kliento nurodytą saugojimo patalpą, kai laiptų kopiklis tampa nebereikalingas naudotojui.

VII. NAUDOJAMO STACIONARAUS KELTUVO PAJUNGIMAS PRIE KITO ELEKTROS ŠALTINIO IR ĮRANGOS NAUDOJIMO APMOKYMAI

- Klientui pranešus Paslaugų teikėjui apie poreikį pajungti jau eksploatuojamą Stacionarų keltuvą prie kito elektros šaltinio toje pačioje eksploatacijos vietoje, jei yra keli naudotojai, šie darbai turi būti atlikti per 14 dienų ir keltuvui naudotis reikalinga įranga perduota Kliento nurodytam įrangos naudotojui, kurį Paslaugų teikėjas apmoko šia įranga naudotis (pasirašoma „Apmokymo žurnale“).

VIII. EKSPLOATUOJAMŲ KELTUVŲ NEĮGALIESIEMS SĄRAŠAS

- Eksploatuojamų keltuvų neįgaliesiems sąrašas Vilniaus mieste:

| Laiptų kopikliai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. J. Povilaičio g. | mobilusis laiptų kopiklis Sherpa N902 |  |
|  | Algirdo g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130 |  |
|  | Algirdo g. | mobilusis laiptų kopiklis Liftkar PT - UNI 130 |  |
|  | Antakalnio g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130 |  |
|  | Architektų g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Architektų g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Architektų g. | mobilusis laiptų kopiklis T-09 Nr. 09142 |  |
|  | Dūkštų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20192763 |  |
|  | Dūkštų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20181965 |  |
|  | Dūkštų g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130/160 |  |
|  | Dūkštų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171226 |  |
|  | Dūkštų g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Scalacombi-S35 |  |
|  | Fabijoniškių g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG 2004 |  |
|  | Gabijos g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR 160 SN 20171083 |  |
|  | Geležinio Vilko g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171321 |  |
|  | Geležinio Vilko g. | laiptų kopiklis Liftakar serijos Nr. 20171276 |  |
|  | Gelvonų g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG 2004 |  |
|  | Gelvonų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR 130 S/N20193048 |  |
|  | Genių g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171225 |  |
|  | I. Kanto al. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20181871 |  |
|  | J. Jablonskio g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20193027 |  |
|  | Justiniškių g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20171083 |  |
|  | Justiniškių g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG 2004 |  |
|  | Kalvarijų g. | mobilusis laiptų kopiklis Sherpa N902 Nr. 4950 |  |
|  | Kalvarijų g. | mobilusis laiptų kopiklis Yack N912 Nr. 2127 |  |
|  | Keramikų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171223 |  |
|  | Konarskio g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG 2004 |  |
|  | Krivių g | mobilusis laiptų kopiklis Sherpa N902 Nr. 5014 |  |
|  | Laisvės pr. | laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171340 |  |
|  | Latvių g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis |  |
|  | Liepkalnio g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171339 |  |
|  | Linksmoji g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis T09 Roby |  |
|  | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. | mobilusis laiptų kopiklis Liftkar PTR 160 Nr. 20160667 |  |
|  | Medaus g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20193026 |  |
|  | Medeinos g. | laiptų kopiklis |  |
|  | Miežių g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis |  |
|  | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. | laiptų kopiklis |  |
|  | P. Klimo g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Universal 130 |  |
|  | P. Vileišio g. | mobilusis laiptų kopiklis Yack N912 Nr. 1971 |  |
|  | Papilėnų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR 130 S/N201817870 |  |
|  | Parko g. | laiptų kopiklis Sano PTR serijos Nr. 20171227 |  |
|  | Parko g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG 2004 |  |
|  | Popieriaus g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20192761 |  |
|  | Pupinės g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20182068 |  |
|  | Pušų g. | laiptų kopiklis Sherpa Nr. N902-904 |  |
|  | Rygos g. | mobilusis laiptų kopiklis T-09 Nr. 008804 |  |
|  | Rudaminos g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR 130 S/N 20203700 |  |
|  | S. Konarskio g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR 130 S/N 20193024 |  |
|  | S. Stanevičiaus g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20192761 |  |
|  | Šaltkalvių g. | laiptų kopiklis |  |
|  | Šeškinės g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG2004 |  |
|  | Šilo g. | laiptų kopiklis PTR130 S/N20181799 |  |
|  | Šviesos g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR 130 S/N20181927 |  |
|  | Taikos g | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130 |  |
|  | Taikos g. | mobilusis vikšrinis laiptų kopiklis LG 2004 |  |
|  | Taikos g | laiptų kopiklis Liftkar PTR130 S/N20193047 |  |
|  | Tujų g. | laiptų kopiklis Vimec T-09 serijos Nr. 09903 |  |
|  | Tuskulėnų g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130 |  |
|  | Tuskulėnų g. | laiptų kopiklis Liftkar PTR S/N20171082 |  |
|  | Tuskulėnų g. | laiptų kopiklis LG 2004 nr. 9053 |  |
|  | Vaikų g. | laiptų kopiklis LG2004 |  |
|  | Verkių g. | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130 |  |
|  | Vytenio g. | mobilusis laiptų kopiklis Vimec „T-09“ Nr. 21148 |  |
|  | Žygio g | laiptų kopiklis |  |
|  | Žirmūnų g | vikšrinis laiptų kopiklis T09 Roby Inv. Nr. 1599866 |  |
|  | Žirmūnų g | mobilusis žingsninis laiptų kopiklis Liftkar PT-Uni 130 |  |
| Keliamosios platformos: |  |  |  |  |
|  | Žirmūnų g | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS.421.00.000 |  |
|  | Viršuliškių g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS 5.23 |  |
|  | Viršuliškių g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma TS 933.00.000 PS |  |
|  | Viršuliškių g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS 329 |  |
|  | Viršuliškių g. | vertikalioji keliamoji platforma KS 009.00.000 |  |
|  | Užusienio g. | vertikalioji keliamoji platforma TS 927.00.000 PS |  |
|  | Užusienio g. | vertikalioji keliamoji platforma KS 495.00.000 PS |  |
|  | Tuskulėnų g. | vertikalioji keliamoji platforma KS.495.00.000 PS |  |
|  | T. Žebrausko g. | vertikalioji keliamoji platforma KS 550.00.000 |  |
|  | Šilo g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Šviesos g. | vertikalioji keliamoji platforma KS. 425.00.000 |  |
|  | Šeškinės g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS.329.00.000MEI; |  |
|  | Savanorių pr. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS 329 |  |
|  | Subačiaus g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Sausio 13-osios g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | S. Stanevičiaus g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | S. Stanevičiaus g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma TS. 976.00.000 |  |
|  | R. Jankausko g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma STPM-160/900 |  |
|  | Pašto g. | Grigiškės, vertikalioji keliamoji platforma KS. 356 |  |
|  | Peteliškių g. | vertikalioji keliamoji platforma TS. 978.00.000 PS |  |
|  | Panevėžio g. | vertikalioji keliamoji platforma KS 017.00.000 PS |  |
|  | P. Vileišio g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Musninkų g. | vertikalioji keliamoji platforma |  |
|  | Naugarduko g | vertikalioji keliamoji platforma KS. 329 |  |
|  | Naugarduko g. | Vertikalioji keliamoji platforma KS. 329 |  |
|  | Neužmirštuolių g. | vertikalioji keliamoji platforma |  |
|  | Ozo g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Miškinių g. | vertikalioji keliamoji platforma BA 100 |  |
|  | Liongino Baliukevičiaus-Dzūko g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Lentvario g. | vertikalioji keliamoji platforma VTPM, Nr. 04-11-08 |  |
|  | Laisvės pr. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS. 329 |  |
|  | Kovo 11-osios g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma STPM-160/1020 |  |
|  | Laisvės pr. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS. 329 |  |
|  | Laisvės pr. | vertikalioji keliamoji platforma |  |
|  | Kalvarijų g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS. 329.00.000 |  |
|  | Justiniškių g. | vertikalioji keliamoji platforma |  |
|  | Justiniškių g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Gelvonų g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | I. Kanto al. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Jaunimo skg. | Nuožulni kėlimo platforma Delta gamyklinis Nr. LE 30445 |  |
|  | Jonažolių g. | vertikalioji keliamoji platforma KS 063.00.000 PS |  |
|  | Gedvydžių g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Gedvydžių g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Gedvydžių g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Gedvydžių g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Gelvonų g. | vertikalioji keliamoji platforma KS 229.00.000 PS |  |
|  | Erfurto g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma STPN-160/1020 |  |
|  | Fabijoniškių g. | vertikalioji keliamoji platforma TE 601 00 000 ME |  |
|  | Gabijos g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma STPN-160/970 |  |
|  | Gabijos g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS. 329 |  |
|  | Didlaukio g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | Architektų g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma |  |
|  | D. Gerbutavičiaus g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS. 329.00.000 |  |
|  | Buivydiškių g. | vertikalioji keliamoji platforma TS 961.00.000 PS |  |
|  | Antakalnio g. | vertikalioji keliamoji platforma |  |
|  | A. Mickevičiaus g. | nuožulnioji atlenkiama keliamoji platforma KS 236 |  |
| Nuožulnūs ir vertikalūs keltuvai neįgaliesiems: |  |  |  |  |
|  | Žirmūnų g | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas "Omega" serijos Nr. SP5854 |  |
|  | Žygio g | vertikalus keltuvas Harmony Serijos Nr. 2019472 |  |
|  | Žaliųjų ežerų g | vertikalus keltuvas Liftboy 1/2/3, gamyklinis Nr. LE26260 |  |
|  | Žaliųjų ežerų g | vertikalus keltuvas su šachta Barduva Serijos Nr. 194911 |  |
|  | Žemynos g | vertikalus neįgaliųjų keltuvas „Gabiga“ serijos Nr. 09171516 |  |
|  | Žemynos g | nuožulnus keltuvas DELTA LE46612 |  |
|  | Viršuliškių g. | nuožulnus keltuvas DELTA LE48567 |  |
|  | Viršuliškių g. | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas "Delta" serijos Nr. LE14112, registracijos Nr. LE 16426 |  |
|  | Viršuliškių g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Verkių Riešės g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | V. Maciulevičiaus g | nuožulnus keltuvas DELTA LE47458 |  |
|  | Ukmergės g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. 33260 |  |
|  | Tolminkiemio g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. LE 14112 |  |
|  | Taikos g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. 33259 |  |
|  | Taikos g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas "Gabiga" su šachta serijos Nr.09171511 |  |
|  | Taikos g. | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas "Omega" serijos Nr. SP5856 |  |
|  | Taikos g. | vertikalus keltuvas su šachta SB200, gamyklinis Nr. 194912 |  |
|  | Taikos g. | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas „Omega“ serijos Nr. SP5855 |  |
|  | Šilutės g. | mobilus keltuvas Ulisee, serijinis numeris ULE-180-21 |  |
|  | Šeškinės g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas "Gabiga" su šachta serijos Nr. 10171525 |  |
|  | S. Stanevičiaus g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas "Gabiga" su šachta serijos Nr. 10171523 |  |
|  | Savanorių pr. | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas "Omega" serijos Nr. SP5850 |  |
|  | Subačiaus g. | nuožulnus keltuvas Omega F Nr. LE 24804 |  |
|  | Rinktinės g. | vertikalus platforminis keltuvas SB200 |  |
|  | Rygos g. | nuožulnus keltuvas LOGIC 2409898503 |  |
|  | Pašilaičių g. | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas "Omega" serijos Nr. SP5861 |  |
|  | Pašilaičių g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas "Gabiga" serijos Nr. 10171520 |  |
|  | Pašilaičių g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Pašilaičių g. | nuožulnus neįgaliųjų keltuvas "Omega" serijos Nr. SP5859 |  |
|  | Parko g. | vertikalus keltuvas su šachta SB200, gamyklinis Nr. 194915 |  |
|  | P. Žadeikos g. | mobilus keltuvas Ulisee, serijinis numeris ULE-180-20 |  |
|  | P. Žadeikos g. | nuožulnus keltuvas DELTA LE48571 |  |
|  | Musninkų g. | nuožulnus keltuvas Omega Nr. SP-5490 |  |
|  | Ozo g. | vertikalus keltuvas AK1-87 |  |
|  | P. Vileišio g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Minties g. | nuožulnus keluvas Delta |  |
|  | Medeinos g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Lentvario g. | vertikalus keltuvas su šachta Serijos Nr. 194406 |  |
|  | Medeinos g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas „Gabiga“ serijos Nr. 10171519 |  |
|  | Kryžiokų Sodų 5-oji g | keltuvas (kėdutė) KS. 437.00.000 |  |
|  | Kunigiškių g. | atviras vertikalus keltuvas Z300 |  |
|  | Labguvos g. | keltuvas (kėdutė) MINIVATOR 2000, gamyklinis Nr. MO2092085 |  |
|  | Laisvės pr. | vertikalus keltuvas PSK 400 serijos Nr. 1605 |  |
|  | Laisvės pr. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. LE 14204 |  |
|  | Justiniškių g. | nuožulnus keltuvas Delta LEA47457 |  |
|  | Justiniškių g | nuožulnus keltuvas DELTA LE48566 |  |
|  | Kalvarijų g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. LE 14071 |  |
|  | Kalvarijų g. | Vertikalus keltuvas su šachta SB200 gamyklinis Nr. 203310 |  |
|  | Justiniškių g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas „Gabiga“ serijos Nr. 09171515 |  |
|  | Justiniškių g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. 33263 |  |
|  | Gelvonų g. | nuožulnus keltuvas (NKP) KS 856.00.000 PS (1009) |  |
|  | Gelvonų g. | nuožulnus keltuvas |  |
|  | Gelvonų g. | vertikalus keltuvas su šachta SB200, gamyklinis Nr. 194913 |  |
|  | Baltupio g. | nuožulnioji neatlenkiama keliamoji platforma KS. 420.000 |  |
|  | Baltupio g. | vertikalus keltuvas su šachta AK1-88 Nr. 88 |  |
|  | Birželio 23-osios g. | vertikalus keltuvas Elevex LE 39297 |  |
|  | Bitininkų g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. 33262 |  |
|  | Brolių g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas Gabilift gabiga serijos Nr. 10171520 |  |
|  | Buivydiškių g. | vertikalus keltuvas su šachta SB200, gamyklinis Nr. 194910 |  |
|  | Buivydiškių g. | nuožulnus keltuvas LOGIC 2409943204 |  |
|  | Čiobiškio g. | vertikalus keltuvas su šachta SB200, gamyklinis Nr. 194914 |  |
|  | Čiobiškio g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | D. Gerbutavičiaus g. | nuožulnus keltuvas Delta |  |
|  | Drevininkų g. | vertikalus neįgaliųjų keltuvas „Gabiga“ su šachta serijos Nr. 109171512 |  |
|  | Architektų g. | vertikalus keltuvas PSK 400 serijos Nr. 1606 |  |
|  | Architektų g. | nuožulnus keltuvas DELTA LE48519 |  |
|  | A. J. Povilaičio g. | nuožulnus keltuvas Delta Nr. LE24793 |  |
|  | A. P. Kavoliuko g. | nuožulnus keltuvas Omega Nr. SP-5491 |  |

_________