APSKAITOS PRIETAISŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

  - Visi tiekiami skaitikliai ir jų priedai turi būti nauji bei nenaudoti;

  - Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo;

  - Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus (2014-10-24 Nr. 4-761 galiojanti aktuali redakcija). Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitikliai turi atitikti LST EN 14154-1 (galiojanti aktuali redakcija) standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus;

  - Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento (2015-10-30 Nr. 4-699 galiojanti aktuali redakcija) reikalavimus.

  - Ant skaitiklių korpuso arba skaičiavimo mechanizmo turi būti jo gamyklinis numeris. Papildomai gali būti brūkšninis (BAR) kodas arba QR kodas.

  - Skaitikliai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) teisinės metrologinės patikros žymenis.

  - Su skaitikliais Pardavėjas privalo pateikti jų montavimo (įrengimo) instrukciją ir elektroninio formato dokumentą .xls formatu, kuriame turi būti nurodyta tokia skaitiklių informacija: skaitiklio numeris, modelis/gamintojas, skersmuo, ilgis, metrologinės patikros data.

  - Visi skaitikliai turi turėti nuotolinio nuskaitymo galimybę, t. y. skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta vieta bei galimybė įrengti radijo arba laidinį (M-Bus arba lygiavertį) modulį pirminiam rodmenų fiksavimui bei belaidžiam perdavimui. Modulis turi būti montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas 868 MHz dažnis ir duomenų perdavimo protokolas, atitinkantis LST EN 13757 standarto (arba lygiaverčio)  reikalavimus.

  - Skaitiklio L-80 gamyklinė apsauginė plombavimo juosta turi būti siaura, kad montavimo metu skaitiklio antgaliai nesiremtų į plombavimo juostą.

  - Dokumentai pateikiami su pasiūlymu:

    - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad apskaitos prietaisas tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose arba lygiavertis dokumentas, pateikiamas lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo).;

    - Apskaitos prietaisų techninė dokumentacija (skaitiklio pasas, sertifikatas ar lygiavertis dokumentas), pateikiama lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo).

  - Sutarties galiojimo terminas 13 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekės užsakomos 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos arba kol bus užsakyta Prekių už Pradinės sutarties vertę (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, bet ne ilgiau nei 12 mėn.). Užsakytos Prekės turi būti pristatomos per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Užsakymas pateikiamas sutartyje nurodytu Pardavėjo elektroniniu paštu. Prekių užsakymo ir pristatymo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

  - Prekes turi būti pristatomos adresu: Kranto g. 9, Jonava.

  - Kiekvienai Prekei suteikiama tokia garantija, kokia nurodyta prekių techninėse specifikacijose, bet ne trumpesnė kaip 2 metai.

  - Pardavėjas privalo užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu Prekėms būtų atliekamas garantinis aptarnavimas. Garantinis aptarnavimas užtikrina, kad jei per nustatytą laikotarpį nuo vandens apskaitos prietaiso (pvz., vandens skaitiklio) sumontavimo atsiranda gedimų, tokių kaip prietaiso neveikimas, nesukimas ar kiti techniniai gedimai, Pardavėjas įsipareigoja suteikti nemokamą garantinį aptarnavimą, t. y. prietaiso keitimas nauju, išrašyta kreditinė sąskaita ar kitos Pardavėjo pasiūlytos alternatyvos.

  - Garantinio laikotarpio metu nustačius, kad gautų prekių kokybė (tame tarpe ir paslėpti trūkumai) ir/ar komplektiškumas neatitinka Pirkėjo nurodytų techninių reikalavimų ir raštu informavus apie tai Pardavėją, Pardavėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų pašalinti trūkumus arba savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis.

- Specialieji reikalavimai – buitiniai vandens skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN15/L80;

- DN15/L110;

- DN20/L130.

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN15/L80 ≥ 2,5 m3/h;

- DN15/L110 ≥ 1,6 m3/h;

- DN20/L130≥ 4 m3/h.

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne žemesnė nei: R100

- DN15/L80 ≥ 80;

- DN15/L110 ≥ 100;

- DN20/L130≥100.

  - Minimalus srautas Q1:

- DN15/L80≤25 l/h;

- DN15/L110≤16 l/h;

- DN20/L130≤40 l/h.

  - Didžiausias darbinis slėgis ≥1,6 Mpa;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

  - Skaičiavimo mechanizmas pasukamas 3600 kampu.

  - Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

    - Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą)– ne didesnis nei 75 mm;

    - Aukštis – ne didesnis nei 75 mm;

    - Ašelė – nerūdijančio metalo, atspari dilimui;

    - Skaitiklis turi būti lengvai išardomas, reguliuojamas ir surenkamas remonto metu, t. y. skaitiklio daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas arba gaubtas kartu su skaičiavimo mechanizmu būtų be papildomų prietaisų, nesugadinant skaitiklio detalių nuimamas, uždedamas ir patikros tarnybų numatytose vietose plombuojamas taip, kad nebūtų galima daryti įtakos skaitiklio metrologinėms charakteristikoms nepažeidus plombos.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis daugiasrautis su impulsiniu išėjimu, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN20/L190;

- DN25/L260;

- DN32/L260;

- DN40/L300.

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN20 ≥ 4,0 m3/h;

- DN25 ≥ 6,3 m3/h;

- DN32 ≥ 10 m3/h;

- DN40 ≥ 16 m3/h;

  - Prijungimas – srieginis.

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne blogiau nei R160.

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai flanšiniai skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, turbininis, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN50/L200;

- DN65/L200;

- DN100/L250;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN50 ≥40 m3/h;

- DN65 ≥63 m3/h;

- DN100 ≥160 m3/h;

  - Prijungimas – flanšinis.

  - Montuojamas horizontaliai.

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

- Specialieji reikalavimai skaitikliams kartu su M-Bus arba lygiaverčiu nuskaitymo moduliu

  - Skaitikliai turi būti komplektuojami su laidiniais M-bus arba lygiaverčiais moduliais. Moduliai turi būti montuojami ant skaitiklio jo neišardant ir prijungiami nenaudojant laidų. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas duomenų perdavimo protokolas, atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus.

- Preliminarus planuojamų pirkti skaitiklių ir jų priedų poreikis: žemiau esančioje lentelėje nurodyti preliminarūs prekių kiekiai, kurie gali kisti (didėti arba mažėti). Perkančioji organizacija numato, kad Prekės tokia apimtimi gali būti įsigytos per sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau neįsipareigoja, kad būtent tokia apimtis bus įsigyta. Tiksli Prekių apimtis bus nustatoma pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

1 lentelė

| Gyventojams montuojami skaitikliai (buitiniai vandens skaitikliai) | 15 mm skersmens geriamojo vandens skaitikliai L= 80 mm | 4275 | vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 mm skersmens geriamojo vandens skaitikliai L= 110 mm | 2697 | vnt. |
|  | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=130 mm | 200 | vnt. |
| Įmonėms įvaduose montuojami skaitikliai (buitiniai vandens skaitikliai ir įvadiniai skaitikliai) | 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=80 mm | 145 | vnt. |
|  | 15 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=110 mm | 145 | vnt. |
|  | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=130 mm | 133 | vnt. |
|  | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=190 mm | 3 | vnt. |
|  | 25 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm | 20 | vnt. |
|  | 32 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm | 10 | vnt. |
|  | 40 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=300mm | 10 | vnt. |
| Skaitikliai kartu su nuskaitymo moduliu M-Bus (arba lygiaverčiu) | 20 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=190 mm ir nuskaitymo modulis | 30 | vnt. |
|  | 25 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm ir nuskaitymo modulis | 92 | vnt. |
|  | 32 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=260 mm ir nuskaitymo modulis | 1 | vnt. |
|  | 40 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=300 mm ir nuskaitymo modulis | 1 | vnt. |
| Įmonėms įvaduose montuojami flanšiniai skaitikliai (įvadiniai flanšiniai skaitikliai) | 50 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=200 mm | 1 | vnt. |
|  | 65 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=200 mm | 1 | vnt. |
|  | 100 mm skersmens šalto vandens skaitikliai L=250 mm | 1 | vnt. |

- Prekių techniniai parametrai ir reikalavimai (pildo Pardavėjas):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Skaitiklio skersmuo | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Pardavėjo Prekių techninės charakteristikos, parametrai (pildo Pardavėjas) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkretų Prekių gamintoją, modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas pagal šios lentelės 4 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buitiniai vandens skaitikliai |  |  |  |  |
|  | DN15/L80 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN15/L80 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3): | ≥ 2,5 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne žemesnė nei: R100 | ≥ 80 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Minimalus srautas Q1 | ≤25 l/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Didžiausias darbinis slėgis | ≥1,6 Mpa | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmas | Pasukamas 3600 kampu | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos reikalavimus | Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 75 Aukštis, mm – ne didesnis 75 Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui | Pildo Pardavėjas |
|  | DN15/L110 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN15/L110 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3): | ≥ 1,6 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne žemesnė nei: R100 | ≥ 100 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Minimalus srautas Q1 | ≤16 l/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Didžiausias darbinis slėgis | ≥1,6 Mpa | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmas | Pasukamas 3600 kampu | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos reikalavimus | Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 75 Aukštis, mm – ne didesnis 75 Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui | Pildo Pardavėjas |
|  | DN20/L130 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN20/L130 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3): | ≥ 4 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) horizontalioje padėtyje ne žemesnė nei: R100 | ≥100 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Minimalus srautas Q1 | ≤40 l/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Didžiausias darbinis slėgis | ≥1,6 Mpa | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmas | Pasukamas 3600 kampu | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos reikalavimus | Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 75 Aukštis, mm – ne didesnis 75 Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui | Pildo Pardavėjas |
| Įvadiniai skatikliai (diametras DN20; DN25; DN32; DN40) |  |  |  |  |
|  | DN20/L190 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN20/L190 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3) | ≥4,0 m3/h; | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | srieginis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) | horizontalioje padėtyje ne blogiau nei R160 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
|  | DN25/L260 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN25/L260 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3) | ≥ 6,3 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | srieginis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) | horizontalioje padėtyje ne blogiau nei R160 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
|  | DN32/L260 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN32/L260 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3) | DN32 ≥ 10 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | srieginis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) | horizontalioje padėtyje ne blogiau nei R160 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
|  | DN40/L300 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN40/L300 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3) | DN40 ≥ 16 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | srieginis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) | horizontalioje padėtyje ne blogiau nei R160 | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
| Įvadiniai flanšiniai skaitikliai (diametras DN50; DN65; DN100) |  |  |  |  |
|  | ## DN50/L200 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | ## DN50/L200 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3): | ≥40 m3/h; | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | flanšinis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Montavimas | horizontaliai | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
|  | ## DN65/L200 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | ## DN65/L200 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3): | DN65 ≥63 m3/h | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | flanšinis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Montavimas | horizontaliai | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
|  | DN100/L250 | Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis | DN100/L250 | Nurodyti gamintoją, modėlį |
|  |  | ## Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3): | ≥160 m3/h; | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Prijungimas | flanšinis | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Montavimas | horizontaliai | Pildo Pardavėjas |
|  |  | Skaičiavimo mechanizmo skalė | ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi. | Pildo Pardavėjas |
| Papildomi reikalavimai skaitikliams |  |  |  |  |
|  |  | Skaitikliai turi būti komplektuojami su laidiniais M-bus arba lygiaverčiais moduliais |  | Deklaruoja Pardavėjas |
|  |  | Skaitikliai turi atitikti LST EN 14154-1 |  | Deklaruoja Pardavėjas |
|  |  | Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento (2015-10-30 Nr. 4-699 galiojanti aktuali redakcija) reikalavimus |  | Deklaruoja Pardavėjas |
|  |  | ## Duomenų perdavimui turi būti naudojamas duomenų perdavimo protokolas, atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus. |  | Deklaruoja Pardavėjas |