Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas

GELBĖJIMO POSTŲ -NAMELIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ perka 5 vnt. gelbėjimo postus- namelius (toliau - prekės), kurios bus įrengiamos vietoj senų susidėvėjusių gelbėjimo postų (namelių) paplūdimio zonoje Melnragėje ir Smiltynėje.

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

- Tiekiamos prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, be išorinių pažeidimų.

- Prekės turi būti skirtos gelbėtojams, pagal techninės specifikacijos vizualizaciją (techninės specifikacijos priedas Nr. 4 .

- Prekėms turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, ir per kurį Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo ir prekių perdavimo – priėmimo pasirašymo dienos.

- Prekės privalo būti atvežtos į Melnragės paplūdimį (4 vnt.) adresu Antrosios Melnragės  g. 12, Klaipėda, LT-92280 (Gelbėjimo stotis) ir į Smiltynės paplūdimį (1 vnt.) adresu Smiltynės g. 15C, Klaipėda, LT-93100.

- Siūlomos prekės turi būti ne prastesnių nei nurodyta žemiau lentelėse parametrų, siūlomos prekės gali būti geresnių parametrų nei nurodyta.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai:
             (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų

Techniniai reikalavimai gelbėjimo postams:

| EIL. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (*Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gelbėtojų postas-namelis (5 vnt.) (žiūrėti priedą Nr.4) Prekės pavyzdys tik analogas | Gelbėtojų postas-namelis(5 vnt.) su metaliniu karkasu ir slidėmis su kilpomis | Siūlome gelbėtojų postą namelį(5 vnt.) metaliniu karkasu ir slidėmis su kilpomis taip/ne (palikti tinkamą). Tiekėjas privalo pateikti savo siūlomos prekės grafinį vaizdą: Internetinė nuoroda-(os) į prekės aprašymą-(us) (jei yra): Įrašyti Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (palikti tinkamą): Prekės gamintojas (čia nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją). Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra), internetinė nuoroda (įrašyti, jei yra). |
| 1.1 | Bendras gelbėjimo posto-namelio užstatymo plotas | Ne mažiau kaip 9 ne daugiau 10 m²; | Gelbėjimo posto-namelio užstatymo plotas (Įrašyti m²) |
| 2. | Gelbėjimo posto- namelio išorinės sienos (žiūrėti priedą Nr.2 (T2) |  |  |
| 2.1 | Bendras plotas | Ne mažiau 24 m² | Gelbėjimo posto- namelio išorinės sienos plotas (Įrašyti m²) |
| 2.2 | Lauko sienų dailylenčių matmenys | Storis ne mažiau 19 mm ne daugiau 20 mm Plotis ne mažiau 140 mm ne daugiau 150 mm | Lauko sienų dailylenčių matmenys: 1.Storis (Įrašyti mm); 2.Plotis (Įrašyti mm). |
| 2.3 | Lauko dailylentė – jos tvirtinimas | Horizontali , eglinė arba lygiavertės, tvirtinama su galvanizuotomis vinimis | 1.Lauko dailylentė horizontali taip/ne (palikti tinkamą); 2.Lauko dailylentė (įrašyti medieną) su galvanizuotomis vinimis taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.4 | Dailylentės paruošimas | Gruntavimas ne mažiau kaip 1 vnt. sluoksniu Dažymas mažiausiai 2 sluoksniais | Dailylentės gruntuotos (Įrašyti vnt.) sluoksniais 2.Dailylentės dažytos sluoksniais taip/ne |
| 2.5 | Medinis karkasas | Ne mažiau 45*95 mm c/c600 | Medinio karkaso matmenys (Įrašyti mm ) |
| 2.6 | Medinio karkaso spalva | RAL 5021 (žalsvi) | Medinio karkaso spalva žalsva taip/ne (palikti tinkamą) |
| 2.7 | Vidaus fanera | Beržinė arba lygiavertė | Vidaus fanera (Įrašyti medieną) |
| 2.8 | Komplektuojančios medžiagos | Standartiniai, šiurkštaus paviršiaus kampiniai apvadai ant išorinių sienų sujungimų, dažyti iš anksto su Užsakovu sutarta spalva pagal fasado spalvą. Pilnai paruoštos angos langų ir durų montavimui su standartiniais mediniais apvadais, dažytais iš anksto su Užsakovu suderinta spalva. „SIGA“ prekės ženklo ar lygiaverčio ženklo sandarinimo juostos sujungimas | 1.Kampiniai apvadai dažyti taip/ne (palikti tinkamą); 2.Pilnai paruoštos angos langų ir durų montavimui su standartiniais mediniais dažytais apvadais taip/ne (palikti tinkamą). 3.Sandarinimo juostos sujungimas taip/ne (palikti tinkamą). |
| 2.8.1. | Laiptai | Laiptai turi būti nuimami | Laiptai nuimami taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.8.2. | Turėklai | Turėklai turi būti metaliniai, gruntuoti ir dažyti antikoroziniais dažais | Turėklai metaliniai taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.8.3. | Pakopos | Pakopos turi būti metalinės - cinkuotos arba metalinės - gruntuotos - dažytos antikoroziniais dažais | Pakopos (Įrašyti medžiagiškumą), gruntuotos - dažytos antikoroziniais dažais taip/ne (palikti tinkamą); |
| 2.8.4. | Lauko durys | Lauko durys turi būti medinės, fasado spalvos RAL5021, varstomos į vidų - pločio ne mažiau 890 mm ne daugiau 900 mm - aukštis ne mažiau 1990 mm ne daugiau 2000 mm | Lauko durys medinės RAL 5021 spalvos verčiamos į vidų taip/ne (palikti tinkamą): 1.Plotis Įrašyti m² 2.Aukštis Įrašyti m² |
| 2.8.5. | PVC langai | Langai turi būti PVC- 15 vnt., varstomi į vidų: - stiklo paketo, balti - plotis ne mažiau 970 mm ne daugiau 1000 mm - aukštis ne mažiau 970 mm ne daugiau 1000 mm | Langai balti, 15 vnt. varstomi į vidų taip/ne (palikti tinkamą); 1. 1 stiklo paketo taip/ne (palikti tinkamą). 2. Plotis (Įrašyti mm) 3. Aukštis (Įrašyti mm) |
| 2.8.6. | Apsauginės žaliuzės | Apsauginės žaliuzės – langinės turi būti iš impregnuotos faneros plokštės, nudažyta RAL5021 spalva 1. Plotis ne mažiau 1000 mm ne daugiau 1050 mm 2.Aukštis ne mažiau 1050 mm ne daugiau 1110 mm | Apsauginės žaliuzės – langinės iš impregnuotos faneros plokštės, nudažyta RAL5021 spalva taip/ne (palikti tinkamą); 1. Plotis (Įrašyti mm) 2. Aukštis (Įrašyti mm) |
| 3. | Gelbėjimo posto -namelio grindys |  |  |
| 3.1 | Posto grindų plotas | Ne mažiau 6 m² | Gelbėjimo posto-namelio grindų plotas (Įrašyti m²) |
| 3.2 | Posto grindų terasos lentos | Posto grindų terasos lentos – pušis arba lygiavertė: 1.Lentos plotis – ne mažiau 140 mm ne daugiau 150 mm 2.Storis ne mažiau 26 mm ne daugiau 30 mm | Posto grindų terasos lentos (Įrašyti medieną) 1. Lentos plotis (Įrašyti mm) 2. Lentos toris (Įrašyti mm) |
| 3.4 | Posto grindų faneros plokštė | Drėgmei atspari plokštė Storis ne mažiau 10 mm ne daugiau 12 mm | Gelbėjimo posto -namelio grindų faneros plokštė yra drėgmei atspari taip/ne (palikti tinkamą); Grindų plokštės storis yra (Įrašyti mm) |
| 3.6 | Posto grindų medinio karkaso brusas | Bruso storis ne mažiau 45 mm ne daugiau50 mm Bruso plotis ne mažiau 145 mm ne daugiau 150 mm | Gelbėjimo posto-namelio grindų medinio karkaso: bruso storis yra (Įrašyti mm) bruso plotis yra (Įrašyti mm) |
| 3.7 | Medinis karkasas | Ne mažiau 45*95 mm c/c600 | Medinio karkaso matmenys yra (Įrašyti mm) |
| 3.8 | Medinio karkaso tvirtinimas | Tarp grindų ir metalinio rėmo (slidžių) | Medinio karkaso tvirtinimas yra tarp grindų ir metalinio rėmo taip/ne (palikti tinkamą); |
| 3.9 | Metaliniai vamzdžiai posto nukėlimui | 1.Ilgis ne mažiau 2460 mm ne daugiau 2500 mm 2.Plotis ne mažiau 180 mm ne daugiau 185 mm 3.Aukštis ne mažiau 80 mm ne daugiau 85 mm 4.Vamzdžio sienelės storis ne mažiau 4 mm | Metaliniai vamzdžiai posto nukėlimui: 1.Vamzdžio ilgis yra (Įrašyti mm) 2. Vamzdžio plotis yra (Įrašyti mm) 3.Vamzdžio aukštis yra (Įrašyti mm) 4. Vamzdžio sienelės storis yra (Įrašyti mm) |
| 4. | Stogas |  |  |
| 4.1 | Vieno šlaito stogo plotas | Stogo ilgis ne mažiau 3200 mm ne daugiau 3230 mm Stogo plotis ne mažiau 2230mm ne daugiau 2250 mm | Vieno šlaito: Stogo ilgis yra (Įrašyti mm) Stogo plotis yra (Įrašyti mm) |
| 4.2 | Stogo danga | Prilydoma stogo bituminė danga ne mažiau 2 sluoksniais | Bituminė stogo danga yra prilydoma 2 sluoksniais taip/ne (palikti tinkamą); |
| 4.3 | Paklotas hidroizoliacijai | Hidroizoliacinis paklotas ar lygiavertė | Paklotas hidroizoliacijai yra taip/ne |
| 4.4 | Impregnuota MDP plokštė | Impregnuota MDP plokštė ne mažiau 22 mm | Impregnuotos MDP plokštės storis yra (Įrašyti mm) |
| 4.5 | Gegnės | Ne mažiau 45*145 mm | Gegnės matmenys yra (Įrašyti mm) |
| 4.6 | Vidaus lubų plotas | Ne mažiau 6 m² | Vidaus lubų plotas yra (Įrašyti m²) |
| 4.7 | Vidaus fanera | Beržinė arba lygiavertė | Vidaus fanera yra (Įrašyti medieną) |
| 4.8 | Skardinimas | Aplink parapetus palei stogą | Skardinimas aplink parapetus yra taip/ne (palikti tinkamą); |
| 4.9 | Skardos spalva | Balta | Spalva yra balta taip/ne (palikti tinkamą) |
| 5. | I aukšto terasa |  |  |
| 5.1 | Terasos plotas | Ne mažiau 3 m³ | Terasos plotas yra (Įrašyti m²) |
| 5.2 | Terasos lentos | Pušies arba lygiavertės | Terasos lentos yra (Įrašyti medieną) |
| 5.3 | Terasos lentų matmenys | Ne mažiau 26mm*140 mm | Trasos lentų matmenys yra (Įrašyti mm) |
| 5.4 | Impregnuotų brusų matmenys | Nemažiau 45*145 mm | Impregnuotų brusų matmenys yra (Įrašyti mm) |
| 5.5 | Metaliniai turėklai | Dažyti milteliniu būdu | Metaliniai turėklai yra dažyti milteliniu būdu taip/ne (palikti tinkamą); |
| 5.6 | Apkalimo lentos | Impregnuotos pušies arba lygiavertės | Apkalimo lentos yra (Įrašyti medieną), impregnuotos |
| 5.7 | Apkalimo lentų matmenys | Ne mažiau 26*140 mm | Apkalimo lentų matmenys (Įrašyti mm) |
| 5.8 | Metalinis karkasas | Karkasas turi būti laikantis bokštelį, dažytas milteliniu būdu su slidėmis bei kabliais transportavimui | Metalinis karkasas yra laikantis bokštelį, dažytas milteliniu būdu su slidėmis bei kabliais transportavimui taip/ne (palikti tinkamą) |
| 6. | Metalinis karkasas ir slidės su kilpomis (5 vnt.) transportavimui (žiūrėti priedą Nr.T1) |  |  |
| 6.1 | Lovys UPN 180 S3551 l – 2 vnt. | Ne mažiau 3820 mm | Lovio matmenys (Įrašyti mm) |
| 6.2 | Vamzdis S355 stačiakampis 4 vnt. | Ne mažiau 50*120*4=1225 mm | Vamzdžio S355 matmenys (Įrašyti mm) |
| 6.3 | Vamzdis besiūlis S355 | Ne mažiau 50*4 mm | Vamzdžio besiūlio S355 (Įrašyti mm) |
| 6.4 | Plokštelės – 8 vnt. | Ne mažiau 187*110*5 mm | Plokštelių matmenys (Įrašyti mm) |
| 6.5 | Varžtai 24 vnt. | Ne mažiau M16*180 mm | Varžtų matmenys (Įrašyti mm) |

*Siūlomos prekės gali skirtis nuo analogų ir nuotraukos.

** Transportavimo kilpas Tiekėjas derina su Užsakovu gamybos metu.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK)

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Aprašo 4.1 punktu pirkimo objektui taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai numatyti Aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ 16 p. mediena ir jos produktai; 17p. dažai; 18 p. termoizoliacinės medžiagos; 21 p. langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys .

1. Medžio drožlės plokštei ir medienai taikomi reikalavimai (mediena ir jos produktai):

1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

2. Dažai:

2.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

2.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

- Termoizoliacinės medžiagos:

3.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

3.2. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

3.3.pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

3.4.produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

4. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

4.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

4.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

4.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

4.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

4.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

Atitiktį aukščiau nurodytiems (1-4 p.) AAK Perkančioji organizacija reikalaus aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiančių dokumentų iš tiekėjo pristačius prekes techninės specifikacijos 6 p. nurodytose vietose kartu su prekių perdavimo-priėmimo aktu. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Techninės specifikacijos priedai:

- Metalinio karkaso ir slidžių su kilpomis (4 vnt.) brėžinys transportavimui (T1);

- Gelbėjimo posto-namelio išorinių sienų vizualinis brėžinys (T2);

- Gelbėtojų posto- namelio pjūvio brėžinys vizualizacija (T3).

- Gelbėtojų posto namelio vizualizacija.

Deklaruojame, kad siūlomos prekės atitinka visus keliamus reikalavimus, prekėms taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |