TVIRTINU

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

2025 m.                     d.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Šiaulių miesto savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | ☒ Projektiniai pasiūlymai ☒ Techninio darbo projekto parengimas ☐ Techninio projekto parengimas ☐ Supaprastinto projekto parengimas ☐ Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas ☐ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašo parengimas ☐ Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas ☐ Tvarkybos darbų projekto parengimas ☒ Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ☒ Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai, BIM modelio sukūrimas ir kt.) |
| 3. | Projekto pavadinimas | Šiaulių m. Savivaldybės administracinės paskirties, negyvenamojo pastato (unikalus numeris 4400:0521:2020) dalies - išorinės sienos pietinėje ir rytinėje pastato dalyje - šiltinimo, esančio Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose paprastojo remonto darbų projektas. Pavadinimas gali būti keičiamas. |
| 4. | Statinio adresas | Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Pastatas – administracinės paskirties pastatas |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Esamas pastatas Paskirtis: Administracinės paskirties. Statinio bendras plotas – 4453,63 m2, pagrindinis plotas – 3171,74 m2, užstatymo plotas – 4453,63 m2, pastato tūris – 23693,00 m3. Statybos metai – 1950 m. Aukštų skaičius – 3 . |
| 7. | Statinio statybos rūšis | ☐ Naujo statinio statyba ☐ Statinio rekonstravimas Statinio remontas: ☐ Statinio kapitalinis remontas ☒ Statinio paprastasis remontas ☐ Pastato atnaujinimas (modernizavimas) ☐ Statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | ☒ Ypatingasis statinys ☐ Neypatingasis statinys ☐ Nesudėtingasis statinys Esant reikalui patikslinti statinio kategoriją. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pagrindinė pastato paskirtis yra administracinės paskirties . Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo atlikti matavimus (jei reikia) ir esamos situacijos vertinimą bei parinkti tinkamus projekte numatomus sprendinius. Projekte turi būti numatyti archeologiniai tyrimai (archeologinių tyrimų rūšį parenka archeologas vadovaudamasis projekto sprendiniais rangos darbų vykdymo metu). Projektuojami įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti 2023-04-07 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Parengti Šiaulių m. Savivaldybės administracinės paskirties negyvenamojo pastato, esančio Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, statinio dalies - išorinės sienos pietinėje ir rytinėje pastato dalyje - šiltinimo, paprastojo remonto darbų projektą. Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Numatomas lėšų dydis 184880,00 Eur su PVM, tačiau ji tikslinama pateikus projektinius pasiūlymus. |
| 12. | Lėšų pobūdis | ☒ Savivaldybės biudžeto lėšos ☐ Skolintos lėšos ☐ Valstybės biudžeto lėšos ☐ Europos sąjungos finansinės paramos lėšos ☐ Valstybės investicijų projektų lėšos ☐ Kitų šaltinių lėšos |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 13. | Perkamų paslaugų apimtis: | ☒ Projektiniai pasiūlymai; ☒ Techninis darbo projekto dalys: ☒ bendroji; ☒ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); ☒ architektūros; ☒ konstrukcijų; ☐ gamybos (paslaugų) technologijos; ☐ susisiekimo; ☒ vandentiekio ir nuotekų šalinimo; ☐ šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; ☐ dujotiekio; ☐ elektrotechnikos; ☐ elektroninių ryšių (telekomunikacijų); ☐ apsauginės signalizacijos; ☐ gaisro aptikimo ir signalizavimo; ☐ procesų valdymo ir automatizacijos ☐ šilumos gamybos ir tiekimo; ☐ gaisrinės saugos. ☐ Branduolinės saugos (BEOS); ☒ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ☒ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ☐ ekonominė. ☐ kultūros paveldo tvarkybos. |
| 13.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, statybinių tyrimų ataskaitos parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, projekto taisymas pagal Užsakovo ir statybą leidžiančio dokumento (jei būtina) išdavimą derinančių įstaigų atstovų pastabas. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje privalo būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems ir derėti tarpusavyje. Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartai. |
| 13.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projekto vykdymo priežiūra. Statytojas paveda projektuotojui, užsakyti ir gauti specialiuosius reikalavimus (jei būtina), prisijungimo sąlygas (jei būtina), atlikti visus reikalingus tyrimus (jei būtina), gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei būtina), atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus (jei būtina) ir kitus privalomus tyrimus (jei būtina); parengti siūlomų servitutų projekto planą (jei būtina), PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimas) (jei būtina), PAV (poveikio aplinkai vertinimas) (jei būtina), NATURA 2000 vertinimas (jei būtina). Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas, 2 priedas XII skyrius 15.1 punktas pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai bei XIII skyrius statybinės medžiagos. |
| 13.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdytojas turi aplankyti statybos aikštelę ne rečiau kaip du kartus per mėnesį ir, esant reikalui, dažniau, arba kai to pareikalauja Užsakovas. |
| 14. | Paslaugų teikimo trukmė | Perkamos paslaugos suteikimo trukmė nurodoma mėnesiais. ☒ Projektui reikiami tyrimai trukmė___30___( k. d.) pradžia po sutarties pasirašymo. ☒ Projektinių pasiūlymų parengimo (įskaitant visus reikiamus pritarimus ir suderinimu, kad būtų gautas statyba leidžiantis dokumentas (jei būtinas)) trukmė__30__( k. d.) pradžia po sutarties pasirašymo iki statybą leidžiančio dokumento gavimo. ☒ Techninio darbo projekto parengimo (įskaitant visus reikiamus pritarimus ir suderinimus, gavus statybą leidžiantį dokumentą (jei būtinas) trukmė__60_( k. d.) iki statytojo projekto patvirtinimo. ☒ Projekto vykdymo priežiūros paslauga trukmė__~ 180__( k. d.) iki Statybos užbaigimo akto ar statybos užbaigimo deklaracijos gavimo. ☐ Supaprastinto projekto parengimo trukmė___( k. d.) ☒ Kalendorinis paslaugų teikimo grafikas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Šiaulių miesto savivaldybės administracinės paskirties pastatas (Nekilnojamojo turto registro unikalus numeris 4400:0521:2020), esantis Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, patenka į kultūros paveldo objekto - Šiaulių senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27097) teritoriją ir į kultūros paveldo objekto - Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedros komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 850) apsaugos zonos vizualinės apsaugos pozonį, kuriame galioja 2016-12-28 patvirtinto kultūros paveldo objekto - Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedros komplekso individualaus apsaugos reglamento Nr. NRŠ-11 reikalavimai. Parengta projektinė dokumentacija privalo būti suderinta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniame skyriuje. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: ☒ statybos techniniai reglamentai, ☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR (Paveldo tvarkybos reglamentai), HN (higienos normos), elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: ☒ Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, ☒ Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, ☒ tarptautinį standartą, ☒ kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Parengti Šiaulių m. Savivaldybės administracinės paskirties, negyvenamojo pastato, esančio Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, statinio dalies - išorinės sienos pietinėje ir rytinėje pastato dalyje - šiltinimo, paprastojo remonto darbų projektą (ribos nurodomos priede „Savivaldybės administracijos pastato Vasario 16-osios g. Nr.62, Šiauliuose šiltinamų sienų ribos ir sprendiniai“) Sprendimai turi atitikti dabartinius teisės aktų reikalavimus, būti efektyvūs. Įvertinti būtinus ardymo darbus, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei būtina) ir atlikti statybos darbus. Projekto rengėjas turi suderinti projekto sprendinius su atitinkamomis institucijomis (jei būtina). |
| 17. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Numatyti statybinių atliekų tvarkymo bei šalinimo sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ ir 2023-04-07 LR Vidaus reikalų ministro įsakymo Nr. 1V-199 reikalavimus. |
| 18. | Statinių pritaikymo, Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Nenumatoma |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekte numatomos medžiagos bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti normatyvinių dokumentų reikalavimus, tenkinti LR priimtus teisės aktus, bei standartus. |
| 19.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai | Sklypo sutvarkymo dalies sprendiniai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją. Privaloma projekte numatyti archeologinius tyrimus (archeologinių tyrimų rūšį parenka archeologas vadovaudamasis projekto sprendiniais rangos darbų vykdymo metu) žemės judinimo (kasimo) darbų vietose: aplink šiltinamo pastato pamatus ir įrengiant lietaus nuotekų trasą iki artimiausio šulinio Lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas į miesto lietaus vandens nuotekų šulinėlius, pagal UAB „Šiaulių vandenys“ sąlygas. Nuogrindos sutvarkymas. Projektinė dokumentacija rengiama vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais, statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. |
| 19.2. | architektūros daliai | Architektūrinėje išraiškoje siekti konceptualumo – kompozicinio (medžiaginio bei spalvinio sprendimo) ryšio su supančia urbanizuota aplinka. Apdailai naudoti patvarias sertifikuotas medžiagas. Statinio fasado šiltinimas polistireno plokštėmis (arba analogas), o kur reikia akmens vata, izoliacinis sluoksnis armuojamas, tinkuojama tinko sluoksniu. Tinko sistema turi būti atspari smūgiams ir ilgaamžė, sertifikuota. Spalva lieka ta pati, nekeičiama esminė statinio išvaizda. Cokolio požeminės dalies šiltinimas ekstruzinio polistireno plokštėmis (arba analogas). Požeminės dalies šiltinimo gylis nustatomas atsižvelgiant į pastato rūsyje esančias patalpas. Cokolio antžeminės dalies šiltinimas ekstruzinio polistireno plokštėmis (arba analogas), armuojamas ir įrengiamas dekoratyvinis tinkas. Sutapdinto stogo šiltinimas akmens vata ar kita lygiaverte medžiaga, stogo dangos atnaujinimas. Įvertinti įėjimo į pastatą stogelių sutvarkymą. Stogo ventiliacinių kaminėlių aptaisymas. Vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai. Stogo aptvėrimas, gaisrinės kopėčios, liukai, jei reikalinga suprojektuoti parapeto paaukštinimą ir apšiltinimą. Visų langų ir skardinių palangių keitimas. Durų keitimas. Fasadų sprendimas neagresyvus, apdailai naudojamos regionui būdingos ilgaamžės apdailos medžiagos. Išlaikomas architektūrinis vientisumas ir sprendinių kompleksiškumas. Esamos nuogrindos pašalinimas, cokolio apšiltinimas, naujos nuogrindos įrengimas, suformuojant reikiamą nuolydį. |
| 19.3. | konstrukcijų daliai | Numatyti pastato fasadų apšiltinimą, cokolio hidroizoliaciją ir apšiltinimą, Statinio konstrukcijoms ir apdailai naudojamos tik sertifikuotos medžiagos. |
| 19.4. | technologijos daliai | Nenumatoma |
| 19.5. | susisiekimo daliai | Nenumatoma |
| 19.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Numatyti lietaus vandens surinkimą nuo šiltinamų sienų lietaus kanalizacijos stovų, kuris privalo būti prijungtas prie miesto lietaus nuotekų sistemos. |
| 19.7. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Nenumatoma |
| 19.8. | dujotiekio daliai | Nenumatoma |
| 19.9. | elektrotechnikos daliai | Nenumatoma |
| 19.10 | gaisrinės saugos daliai | Nenumatoma |
| 19.11. | kita | Privaloma projekte numatyti archeologinius tyrimus (archeologinių tyrimų rūšį parenka archeologas vadovaudamasis projekto sprendiniais rangos darbų vykdymo metu) žemės judinimo (kasimo) darbų vietose: aplink šiltinamo pastato pamatus, ir įrengiant lietaus nuotekų trasą iki artimiausio šulinio. Projektą suderinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniame skyriuje. Projekto techninės specifikacijos turi būti detalios, jose nurodyti reikalavimai turi būti skirti konkretiems statybos darbams, statybos produktams (gaminiams, įrengimams ir medžiagoms), kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų vertinimo metodai ir rodikliai). Numatyti saugius konstrukcijų sprendinius. Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Higienos normomis ir kitais normatyviniais reglamentais, reikalavimais bei taisyklėmis. Visi teisės aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis turi būti parengtas statinio projektas turi būti aktualios redakcijos. |
| 19.12. | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo daliai | Suprojektuoti statybos organizavimo dalį, numatant projekto įgyvendinimo terminą, statybvietės laikinus statinius (jei būtina), medžiagų sandėliavimo vietas, judėjimo kelius. Būtina atsižvelgti, kad fizinių darbų įgyvendinimo metu, aplink sklypo teritoriją ir pastato viduje bus vykdoma veikla. |
| 19.13. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | Parengti skaičiuojamosios dalies sąmatas, išskiriant medžiagų, bei įrenginių kiekius. Sąmatose turi atsispindėti viso projekto skaičiuojamoji kaina. Skaičiavimai privalo būti atlikti tuo laikotarpiu nurodytomis skaičiuojamosiomis kainomis. |
| 20. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Pateikiamas statinio tvarumo kriterijų taikymo standartas (LEED, BREEAM, CEEQUAL, kt. (tvarių pastatų vertinimo sertifikatai)), bei norimas pasiekti rodiklis ar įvertis. Pateikiami konkretūs statinio projektavimo, statybos, eksploatacijos ar viso gyvavimo ciklo poveikį aplinkai mažinantys kriterijai. Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu): |
| 21. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Parengtus projektinius pasiūlymus derinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriumi. Visų projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. Suderinti projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinius su Statytoju, atliekant atskirą pristatymą, bei nurodant preliminarią projekto sąmatinę vertę. |
| 22. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Nepabloginti esamo energinio naudingumo klasės |
| 23. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Numatyti statybos darbų organizavimo ir vykdymo eiliškumą ir optimalią statybos darbų atlikimo trukmę. |
| 24. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Parengti Projektą pagal 13. punkte nurodytas perkamas projekto sudedamųjų dalių parengimo apimtis, laikantis 14 punkte nurodytų terminų. Iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą (jei būtina) Užsakovui pateikti projektinius pasiūlymus suderinimui. Projektinius pasiūlymus pataisyti pagal gautas Užsakovo pastabas (jei tokių būtų) per 3 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Projektuotojas pagal užsakovo pastabas pataisytus projektinius pasiūlymus įkelia į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei būtina). Projektinius pasiūlymus pagal tikrinančių institucijų pastabas (jei tokių būtų) pataisyti per 3 darbo dienas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą (jei būtina) bei Užsakovo suderinimą 14 p. nustatytais terminais parengti projektą. Projektą pateikia užsakovui 2 egz. projekto kompiuterinėje laikmenoje 25 punkte nurodyta tvarka. |
| 25. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visi projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba. |
| 25. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Perdavimo-priėmimo aktu pateikti Užsakovui 2 (dvi) elektroniniais parašais pasirašytas projektinių pasiūlymų ir projekto egzempliorių kompiuterines laikmenas (CD ar USB). DWG ir/arba PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos padarinių šalinimas. Statybą pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkto, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punkto, Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 punkto reikalavimus. |
| 26. | Ekspertizės atlikimas | Dalinė ekspertizė (jei reikia). |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
|  | Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 2024-10-24 | 4 |
|  | Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla | 28 |
|  | Savivaldybės administracijos pastato Vasario 16-osios g. Nr.62, Šiauliuose šiltinamų sienų ribos ir sprendiniai | 4 |
|  | Prisijungimo sąlygos paviršinių nuotekų tinklų pajungimui Vasario 16-osios g.62, Šiauliuose | 3 |
|  | Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką. Duomenys apie perkančiosios organizacijos turimus įrenginius, JPG failai | - |
|  | Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais) | - |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis, paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai., nuotekų tvarkymo pasiūlymai ir sprendimai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai. |
|  | Turi tenkinti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus |
| Projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji techninio projekto dalis; - Sklypo sutvarkymas - Architektūros dalis; - Konstrukcinė; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis. |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
|  | Sprendinių detalieji skaičiavimai |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius) |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos |

| Parengė: |  | Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistė | Aušra Kontrimienė |
| --- | --- | --- | --- |
| Derino: |  | Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja Turto valdymo skyriaus vedėja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja | Jolita Franckevičienė Violeta Tylenienė Rasa Rudžinskienė |
|  |  | Miesto plėtros ir paveldo skyriaus vyr. specialistas | Mantas Antanavičius |