12 x 70 mm šoviniai su trauminiu užtaisu (PPR-232)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
|  | Paskirtis | Specialiosios paskirties nemirtini (angl. Less Lethal) šaudmenys, skirti riaušėms ar pavojingiems asmenims suvaldyti ir pažymėti tam tikra spalva. |
|  | Kalibras | 12 kal., tūtelės ilgis 60–70 mm |
|  | Suderinamumas su ginklais | Turi tikti ir tinkamai veikti su 12 kalibro, lygiavamzdžiais, teisėsaugos institucijų naudojamais pompiniais šautuvais. |
|  | Sviedinio tipas | Trauminio tipo medžiaginė talpa užpildyta švinu (iki 2,5 mm frakcijos)(angl. bean bag rounds). |
|  | Sviedinio konstrukcija | Medžiaginė talpa užpildyta švinu (iki 2,5 mm frakcijos), padengta ryškios spalvos fluorescencine medžiaga, kuri pasklinda pataikymo vietoje. |
|  | Sviedinio svoris | 30‒50 g |
|  | Pradinis sviedinio greitis | 70‒90 m/s |
|  | Minimalus saugus panaudojimo atstumas (nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 5 m |
|  | Efektyvus panaudojimo atstumas (nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 20 m |
|  | Tūtelė | Plastikinė, tūtelės dugnas vario arba žalvario lydinio. Ant tūtelės turi būti šovinį identifikuojanti informacija. |
| 12. | Atitikimas šovinių saugumo, patikimumo standartams (pateikiama dokumentų pateikimo metu) | Gaminami šoviniai turi būti homologuoti pagal C.I.P. standartą arba atitikti SAAMI standartą: - homologacijos pagal C.I.P. standartą atveju pateikti internetinę nuorodą į šovinių gamintojo katalogą (įrašą) C.I.P. oficialiame internetiniame puslapyje (https://www.cip-bobp.org); 12.2. atitikimo SAAMI standartui atveju pateikti šovinių gamintojo deklaraciją, kad šoviniai atitinka SAAMI standartą.) |
| 13. | Reikalavimai šoviniams (dokumentų pateikimo metu pateikti gamintojo ar tiekėjo rašytinį patvirtinimą) | Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti, šovinių pristatymo dieną pateikiamos partijos pagaminimo data ne senesnė kaip prieš 18 mėn. |
| 14. | Tinkamumo naudoti laikas (angl. Shelf Life) | Ne trumpiau kaip 5 metai nuo prekių pagaminimo dienos šovinius sandėliuojant gamintojo nurodytomis sąlygomis. |
| 15. | Pakuotė | 15.1. Dėžutėse vienodais kiekiais po 10, 20 ar 25 vnt.; 15.2. Šovinių pakuotės (dėžutės) turi būti pažymėtos atitinkamo šovinių saugumo standartų (C.I.P. arba SAAMI) patvirtintu ženklu. |
| 16. | Transportavimo pakuotė | Dėžėse vienodais kiekiais po 100–1 000 vnt.; |
| 17. | Dokumentacija (pateikiama šovinių pristatymo metu | 17.1. Šovinių saugojimo sąlygos ar rekomendacijos; 17.2. Šovinių utilizavimo rekomendacijos; 17.3. Šovinių saugos duomenų lapas pagal REACH Reglamentą (ES) Nr. 2020/878 (II priedą). |