TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Kiekis Vnt. | Siūlomo gaminio techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BALKONO BLOKAS (VITRINA, DURYS) |  |  |
| 1. | Balkono blokas su demontavimo, montavimo ir apdailos darbais (vitrina,durys) turi atitikti tokias charakteristikas: Rėmas PVC konstrukcijos, ne mažiau kaip 6 kamerų; Rėmo plotis – ne mažiau 74 mm; Rėmo spalva – balta; Gaminys pritaikytas Europos klimato sąlygoms; Stiklo paketas – KS-16-4-16-KS (4 „Selektyvinis“ -16-4-16-4 „Selektyvinis“); Gamino matmenys: Langas iš PVC (nevarstomas) – plotis 1070 mm x aukštis 1880 mm (tikslinti vietoje); Langas iš PVC (nevarstomas) – plotis 1070 mm x aukštis 560 mm (tikslinti vietoje); Balkono durys iš PVC (atidaroma, atverčiama, mikroventiliacija) – plotis 1000 mm x aukštis 2000 mm (tikslinti vietoje); Gaminio varža – ne blogesnė kaip 1,32 W/m2 K; Balkono durų rankena iš vidaus balta, plastikinė; Iš lauko stacionari rankenėlė durų uždarymui Palanginis profilis su pašiltinimu, ne mažiau 30 mm storio; Apdailinės PVC juostos; Gaminiai perkami su montavimo darbais ir apdailos darbais (su angokraščių aptaisymu, geru glaistymu ir geru dažymu), naujų išorinių skardinių palangių įrengimu; Esami balkono blokai, išorinės skardinės palangės turi būti išmontuoti ir išvežti į atliekų surinkimo vietą. | 20 |  |
|  | LANGAS |  |  |
| 2. | Langas su demontavimo, montavimo ir apdailos darbais turi atitikti tokias charakteristikas: Rėmas PVC konstrukcijos, ne mažiau kaip 6 kamerų; Rėmo plotis – ne mažiau 74 mm; Rėmo spalva – balta; Gaminys pritaikytas Europos klimato sąlygoms; Stiklo paketas – KS-16-4-16-KS (4 „Selektyvinis“ -16-4-16-4 „Selektyvinis“); Gamino matmenys: Langas iš PVC (nevarstoma; atidaroma, atverčiama, mikroventiliacija) – plotis 1100 mm x aukštis 1840 mm (tikslinti vietoje); Gaminio varža – ne blogesnė kaip 1,32 W/m2 K; Rankena balta, plastikinė; Palanginis profilis su pašiltinimu, ne mažiau 30 mm storio; Apdailinės PVC juostos; Gaminiai perkami su montavimo darbais ir apdailos darbais (su angokraščių aptaisymu, geru glaistymu ir geru dažymu), naujų išorinių skardinių palangių įrengimu; Esami langai, išorinės skardinės palangės turi būti išmontuoti ir išvežti į atliekų surinkimo vietą. | 7 |  |
|  | LANGAS |  |  |
| 3. | Langas su demontavimo, montavimo ir apdailos darbais turi atitikti tokias charakteristikas: Rėmas PVC konstrukcijos, ne mažiau kaip 6 kamerų; Rėmo plotis – ne mažiau 74 mm; Rėmo spalva – balta; Gaminys pritaikytas Europos klimato sąlygoms; Stiklo paketas – KS-16-4-16-KS (4 „Selektyvinis“ -16-4-16-4 „Selektyvinis“); Gamino matmenys: Langas iš PVC (nevarstoma; atidaroma, atverčiama, mikroventiliacija) – plotis 2060 mm x aukštis 1850 mm (tikslinti vietoje); Gaminio varža – ne blogesnė kaip 1,32 W/m2 K; Rankena balta, plastikinė; Palanginis profilis su pašiltinimu, ne mažiau 30 mm storio; Apdailinės PVC juostos; Gaminiai perkami su montavimo darbais ir apdailos darbais (su angokraščių aptaisymu, geru glaistymu ir geru dažymu), naujų išorinių skardinių palangių įrengimu; Esami langai, išorinės skardinės palangės turi būti išmontuoti ir išvežti į atliekų surinkimo vietą. | 2 |  |

Papildomi reikalavimai:

- Matmenis prieš gamybą tikslinti vietoje.

- Gaminių montavimo ir apdailos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  dienų nuo suderinto gaminių Užsakymo išsiuntimo Rangovui dienos. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos (atsiskaitymo terminas 30 kalendorinių dienų) arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Siūlomų gaminių kaina turi būti pateikta įvertinant transportavimo, krovimo, demontavimo/montavimo, pirminio ir vėlesnio (garantiniu laikotarpiu) reguliavimo, apdailos (angokraščių aptaisymo su geru glaistymu ir geru dažymu) ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pristatydamas ir montuodamas Pirkėjo nurodytus gaminius objekte adresu Maironio g. 22, Druskininkai.

- Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomo gaminio duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomo gaminio techninės charakteristikos turi būti ne blogenės nei reiklaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertis techninėje specifikacijoje reikalaujamam arba geresnių techninių parametrų.

- Angokraščių iš lauko pusės apdailos atstatymo darbai: tinkavimas, glaistymas, labai geras dažymas, angokraščių plotis 350 mm. Iš lauko pusės apšiltintas fasadas, yra skardinės palangės (išmontuojamos ir keičiamos naujomis), angokrašiai apie 350mm. Vidinės palangės nereikalingos.

- Naujų išorinių skardinių palangių ilgis apie 35 m, plotis apie 40 cm, spalva derinama su Užsakovu.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 2022 gruodžio 13 d. Nr. D1-401 4.3. p. perkamiems  darbams tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Dalyvis kartu su kainų pasiūlymu turi pateikti šio kriterijaus atitiktį įrodančius dokumentus.

_________________________