2 priedas

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ DARBŲ KOKYBĖS LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR BANDYMŲ PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PASLAUGŲ APIBŪDINIMAS

Gatvių tiesimo, rekonstravimo ir/ar taisymo (remonto) metu įrengtų konstrukcijų  atitikties projektui, privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, užtikrinimui, atliekami laboratoriniai tyrimai ir bandymai (kartu – Paslaugos). 2025 –2027  metais tiekėjas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) turės atlikti įrengtų konstrukcijų, joms panaudotų medžiagų laboratorinius tyrimus ir bandymus, paimti mėginius skirtinguose keliuose ir  skirtingu laikotarpiu pagal  užsakovo pateiktą užsakymą.

Gatvė (kelias) – vadovaujantis  LR kelių įstatymu, tai inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, esantis miesto teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą ir apima žemės sankasą, važiuojamąją dalį, kelkraščius, skiriamąją juostą, kelio griovius ir kitas vandens nuleidimo sistemas, sankryžas, sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, kelio statinius, technines eismo reguliavimo priemones, želdinius, esančius kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kitus įrenginius su šių objektų užimama žeme.

Kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos atitvarai, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, (išskyrus kelius ir geležinkelio kelius) ir kiti, kurie nėra pastatai.

2. TEISINĖ BAZĖ

Tiekėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi aktualios redakcijos kelių statybos normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis, objektų projektine dokumentacija, paslaugų sutarties sąlygomis, statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis.

3. TIEKĖJO FUNKCIJOS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Vykdant kelio ir/ar gatvės konstrukcijų priėmimą užsakovas nori įsitikinti įrengtų konstrukcijų joms įrengti panaudotų medžiagų atitikimą projektui, techninėms specifikacijoms, privalomiesiems teisinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Perkamos paslaugos nustatoma atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus akredituotoje ir nepriklausomoje laboratorijoje.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi privalomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai ir atliekamas apmokėjimas už statybos darbus, bus akredituoti. Tiekėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyti visi būtini laboratoriniai tyrimai ir bandymai.

Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas,  kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės ir bandymo metodus nustatantys standartai ir/ar kiti norminiai dokumentai, pateikiami žemiau lentelėje:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos nustatyti savybės | Bandymo rūšis | Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nustatyti deformacijos modulį | Statinio apkrovimo plokšte bandymas | LST 1360-5 | 12 |
| 2. | Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr | Proktoro bandymas | LST 1360-2 | 12 |
|  |  | Dalelių tankio nustatymas | LST EN 1097-6 |  |
|  |  | Tūrio nustatymas žiedo metodu | LST 1360-6 |  |
| 3. | Nustatyti nesurištųjų mišinių ir užpildų sutankinimo rodiklį DPr | Proktoro tankinimas | LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC | 12 |
|  |  | Dalelių tankio nustatymas | LST EN 1097-6 |  |
|  |  | Tūrio nustatymas žiedo arba smėlio pakeitimo metodu | LST 1360-6 |  |
| 4. | Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 933-1 | 12 |
| 5. | Nustatyti pralaidumą vandeniui | Pralaidumo vandeniui bandymas | LST EN ISO 17892-11 | 12 |
|  |  | Proktoro tankinimas | LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC |  |
| 6. | Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas | LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1 | 12 |
| 7. | Nustatyti atsparumą trupinimui SZRB | Atsparumo trupinimui nustatymas | LST EN 1097-2 | 12 |
| 8. | Nustatyti atsparumą trupinimui LA | Atsparumo trupinimui nustatymas | LST EN 1097-2 | 12 |
| 9. | Nustatyti nesurištojo mišinio sluoksnio storį | Sluoksnio storio nustatymas | MN SSN 15 | 12 |
| 10. | Paimti nesurištojo mišinio, užpildo ar grunto ėminį | Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos | LST 1971 | 12 |
| 11. | Ištirti kelių minkštąjį bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 12 |
|  |  | Tiriamųjų ėminių paruošimas | LST EN 12594 |  |
|  |  | Kinematinės klampos nustatymas | LST EN 12595 |  |
|  |  | Skiestųjų ir minkštintųjų bituminių rišiklių sukibimo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu | LST EN 15626 |  |
| 12. | Išregeneruoti ir ištirti polimerais modifikuotą bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 12 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |  |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |  |
|  |  | Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas | LST EN 13398 |  |
| 13. | Išregeneruoti ir ištirti kelių bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 12 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |  |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |  |
| 14. | Paimti asfalto mišinio ėminį | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 12 |
| 15. | Nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją | Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti | LST EN 12697-28 | 12 |
|  |  | Tirpiojo rišiklio kiekis | LST EN 12697-1 |  |
|  |  | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-2 |  |
| 16. | Ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes | Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu | LST EN 12697-30 | 12 |
|  |  | Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 |  |
|  |  | Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 |  |
|  |  | Didžiausiojo tankio nustatymas | LST EN 12697-5 |  |
| 17. | Paimti gręžtinį asfalto ėminį (kerną) | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 18 |
|  |  | Bituminių dangų storio nustatymas | LST EN 12697-36 |  |
| 18. | Nustatyti kernų tankį | Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 | 18 |
| 19. | Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | Šlyties bandymas | LST EN 12697-48 | 18 |
| 20. | Nustatyti betono stiprį gniuždant | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 12390-3 | 12 |
|  |  | Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti | LST EN 12390-1 |  |
| 21. | Nustatyti horizontalaus ženklinimo atspindį (taškinis) | Horizontalaus ženklinimo atspindžių matavimas | LST EN 1436, A, B priedai | 15 |
| 22. | Nustatyti vertikalaus ženklinimo atspindį | Vertikalaus ženklinimo atspindžių matavimas | LST EN 12899-1, CIE 54.2 | 15 |
| 23. | Nustatyti cinko storį | Plėvelės storio nustatymas | LST EN ISO 2808 | 15 |
| 24. | Gruntų surištų cementu ir priedais stipris gniuždant | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 | 12 |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |  |
| 25. | Gruntų surištų cementu ir priedais atsparumas šalčiui | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 | 12 |
|  |  | Bandinių šaldymo ir atšildymo bandymas | MN AGPS 24 |  |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |  |
| 26. | Nustatyti kelio dangos išilginį lygumą | Kelio dangos paviršiaus išilginio lygumo pagal IRI matavimas | LST EN 13036-6, LST EN 13036-5, TN IRI 22 | 12 |

Laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos, statybos taisyklės, techninių reikalavimų aprašai, įrengimo taisyklės ir kiti statybos dokumentai.

Laboratoriniai bandymai, tyrimai ir matavimai turi būti atlikti vadovaujantis:

- galiojančiais laboratorinių bandymų standartais, instrukcijomis bei metodikomis;

- bendraisiais akredituotoms laboratorijoms keliamais reikalavimais;

- kokybės kontrolės sistema įmonėje ir laboratorijoje.

Laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos šiuolaikinės, patikimos ir tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti.

Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

Užsakymus, kuriuose bus nurodyta data konkretiems laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti, pagal paraiškoje-susitarime nurodytą sąrašą, tiekėjui el. paštu pateiks Užsakovas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki jų atlikimo.

Apie atliekamų matavimų / bandymų atlikimo konkretų laiką turi būti informuotas Užsakovas ir Užsakovo nurodytas techninis prižiūrėtojas.

Apie parinktas bandymų/ėminių vietas  informuos Užsakovas arba Užsakovo nurodytas asmuo,  techninis prižiūrėtojas.

Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfaltbetonio dangos, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos asfaltbetonio mišiniu.

Tiekėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, Užsakovas ir užsakovo nurodytas techninis prižiūrėtojas įgauna teisę gauti šių tyrimų ir bandymų rezultatus, kurių dokumentų kopijas tiekėjas el. paštu privalės pateikti užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

Kai laboratoriniai tyrimai ir bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su specialia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo iš Užsakovo ar užsakovo nurodyto techninio prižiūrėtojo el. paštu gavimo momento, nepriklausomai ar tiekėjas yra Lietuvos Respublikos ribose, ar už jų.

Tiekėjui nesilaikant šių nustatytų laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo, rezultatų pateikimo terminų, tiekėjui bus skirta pirkimo sutartyje numatyto dydžio bauda.

Tiekėjas statybines medžiagas ir mišinius, kuriems turi būti atlikti bandymai, tyrimai ir matavimai, turi pristatyti tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.

Tiekėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Tiekėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Tačiau tiekėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.

Laboratorinių tyrimų ir bandymų apimtys neturi viršyti vidutinių, nurodytų statybos techniniuose reglamentuose, standartuose, instrukcijose, metodikose bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, išskyrus konkrečius pagrįstus atvejus ir suderinus su Užsakovu.

4. PASLAUGŲ sutarties valdymas

4.1. Paslaugų administravimas

Laboratoriniai tyrimai ir bandymai bus užsakomi atskiriems objektams, pasirašant paraiškas-susitarimus. Pasirašytą paraišką-susitarimą administruos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius.

4.2. Susirašinėjimas

Užsakovas ir tiekėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti vienas kitam ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu, elektroniniu paštu paslaugų sutartyje nurodytais adresais.

Jei pasikeičia tiekėjo (arba Užsakovo) adresas ir/ar kiti duomenys, jis turi informuoti Užsakovą (arba tiekėją) pranešdamas ne vėliau, kaip prieš 7 dienas. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja paslaugų sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

Bet kokiame su paslaugų sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Užsakovo ir tiekėjo turi būti nurodytas paslaugų sutarties numeris ir pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti raštiško jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.

4.3. Tiekėjo aprūpinimas

Paslaugoms suteikti tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina įranga,  technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais. Tiekėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai ir kompetentingai atliktų paslaugas.

4.4. Tiekėjo dokumentų apskaita

Paslaugų sutarties laikotarpiu tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.

Tiekėjas turi teikti Užsakovui duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami įgyvendintai veiklai pagrįsti.

Tiekėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems objektų įgyvendinimo auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su paslaugomis ir rangos darbais susijusią informaciją, kurios jie bet kuriuo metu pareikalautų ir leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su paslaugomis, patikrinimą ar auditą, ir pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau.

5. ATSISKAITYMO DOKUMENTAI

Tiekėjas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos, pateikia Užsakovui  faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, kurie suderinami su užsakovu ir nenustačius atliktų Paslaugų trūkumų, abiejų Šalių pasirašomi 3 egzemplioriai, bei po 1 atliktų laboratorinių bandymų protokolų egzempliorių arba el. kvalifikuotu parašu pasirašytą laboratorinių bandymų protokolą. Bandymų protokoluose turi būti pateiktos išvados apie techninių reikalavimų atitikimą.

Laboratoriniams tyrimams ir bandymams nustatomi fiksuoti įkainiai, kurie įrašomi į paslaugų sutartį. Laboratorinių tyrimų ir bandymų kaina, kuri bus sumokėta tiekėjui, priklausys nuo vykdant paslaugų sutartį faktiškai atliktų visų laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekių. Ši kainos dalis gaunama laboratorinių tyrimų ir bandymų faktinius kiekius padauginant iš atitinkamų laboratorinių tyrimų ir bandymų įkainių, nurodytų paslaugų sutartyje.

Užsakovas perka šias Paslaugas pagal poreikį, neviršijant nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio.
         Užsakovas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.

_________________