# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MELIORACIJOS GRIOVIŲ: NR. 1 (VAZNUPIO UP.), V-2, V-4, V-6, V-8, NR. 1, NR. 2, NR. 4, NR. 5, NR. 13, B-1 (KEPENIO UP.) IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

- Bendroji informacija

  - Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai,

Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443) 98204, el. p.  administracija@mazeikiai.lt

  - Rangovas

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. darbai

  - Pirkimo objektas – Melioracijos griovių: Nr. 1 (Vaznupio up.), V-2, V-4, V-6, V-8, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 13, B-1 (Kepenio up.) ir juose esančių statinių priežiūros darbai (toliau – Darbai).

  - Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Kapėnų kadastro vietovė.

  - Pagrindiniai techniniai rodikliai

Bendras magistralinių melioracijos griovių, kuriuose atliekami priežiūros darbai, ilgis – 15,318 km.

    - Darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80AJ) galingumo | ha | 15,54 |
| 2. | Griovių šlaitų kraštų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100 m2 | 389,0 |
| 3. | Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | m3 | 3,5 |
| 4. | Žolės nuo pralaidos tvirtinimo plokščių pašalinimas rankiniu būdu | 10 m3 | 0,52 |

  - Reikalavimai Darbų vykdymui

2.5.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniais  reglamentais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija.

2.5.2.  Rangovas privalo:

2.5.2.1. nušienauti griovio šlaitus, griovio vagą ir 1 m pločio apsauginę juostą. Griovio vagoje palikti nušienautą žolę draudžiama. Nušienauta žolė turi būti susmulkinama (sumulčiuojama) arba surenkama ir išmetama iš griovio;

2.5.2.2. užtikrinti, kad vykdant Darbus nebūtų padaroma žala kitų asmenų ir/ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams (nebūtų sugadinti magistraliniai melioracijos grioviai, drenažo žiotys, pralaidos, signaliniai melioracijos stulpeliai ir kt.) bei nepažeisti medelių sodinukų pasodintų melioracijos griovio Nr. 1 (Vaznupio up.) apželdinimo zonoje  nuo pk 17+50 iki pk 26+70;

2.5.2.3. imtis visų priemonių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti Užsakovui padarytą žalą;

2.5.2.4. užtikrinti darbų saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų;

2.5.2.5. užtikrinti, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2.6. Darbų derinimas

2.6.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.

2.6.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“.

2.7. Darbų atlikimo terminas

2.7.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda nuo 2025 m. liepos 1 d. pagal su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:

2.7.1.1. iki 2025-08-31 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % Darbų;

2.7.1.2. iki 2025-10-01 d. būtų įvykdyta 100 % Darbų.

2.7.2. Darbai turi būti baigti iki 2025 m. spalio 1 d.. Šis terminas negali būti pratęsiamas. Darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Darbų užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

______________________________