Priedas Nr. 8. LAPAROSKOPINĖS KAMEROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA,  – 1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštos raiškos endoskopinės kameros procesorius – 1 vnt. | - FullHD raiškos. - Integruotas nuotraukų įrašymas į USB laikmeną (≥1920x1080 taškų) formatu. - USB jungtis priekiniame valdymo skydelyje. - Video išvestis: 2xHDMI arba 2xDVI. - Automatinis šviesos šaltinio reguliavimas. - Lanksčių vienkartinių video (skaitmeninių) endoskopų pajungimas (pristatomas su reikiamu priedu, jei toks reikalingas). - Lanksčių daugkartinių video (skaitmeninių) endoskopų pajungimas (pristatomas su reikiamu priedu, jei toks reikalingas). - ICG kameros galvučių prijungimas. - Paciento duomenų įvedimas. - Vaizdo reguliavimo funkcijos: - Šviesumo reguliavimas. - ≥ 5 vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai arba ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis). - Apsaugos lygis ne blogiau IP20. - Suderintas su ligoninėje naudojama kameros galvute Logic. Komplekte turi būti: - Klaviatūra paciento duomenims įvesti. - USB laikmena vaizdų saugojimui. - Nuotolinio valdymo pultas. |  |  |
|  | Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. | - ≥ 2 programuojami funkcijniai mygtukai. - ≥ 4 navigaciniai mygtukai. |  |  |
|  | Kameros galvutė – 1 vnt. | - 3CCD arba 3CMOS. - Raiška ≥ FullHD. - Objektyvas su optiniu didinimu f=13-30±1 mm. - ≥ 2 programuojami kameros mygtukai. - Kameros galvutės laidas lenktas 30°. - Svoris ≤ 125 g. - Apsaugos lygis ≥ IPX7. - Lengvai keičiamas galvutės laidas. - Laido ilgis 3,0±0,1 m. |  |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |  |
|  | Įrangos apruošimui, naudojimui | Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |
|  | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |