Ukmergės rajono savivaldybės avariniai drenažo sistemų remonto darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Užsakovas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, Ukmergė.

  - Vykdytojas – įmonė, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi viešąjį pirkimą.

  - Finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos 2025 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos melioracijos funkcijoms vykdyti.

  - Pirkimo objektas - Ukmergės rajono savivaldybėje esančių avarinių drenažo sistemų remonto darbai (toliau – Darbai).

  - Darbų atlikimo vieta - Ukmergės rajono savivaldybės teritorija.

  - Ukmergės rajono savivaldybės avariniai drenažo sistemų remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šiomis techninėmis specifikacijomis (toliau – Techninė specifikacija).

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas - atlikti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių, valstybei priklausančių, melioracijos drenažo sistemų avarinių gedimų remonto darbus.

2.2. Darbų sąrašas ir preliminarūs numatomų atlikti darbų kiekiai, pateikti Techninės specifikacijos 1 priede.

2.3. Darbų užsakymas ir atlikimas vykdomas bet kuriuo metų laiku.

2.4. Darbai bus užsakomi pagal poreikį, o atsiskaitoma pagal įkainius.

III. TECHNINĖ UŽDUOTIS

3.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis.

3.2. Rangovas pradeda vykdyti Darbus gavęs iš Užsakovo užsakymą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo raštu gavimo dienos.

3.3. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

3.4. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti patvarūs ir ilgaamžiai, atitikti šiam statiniui keliamus reikalavimus. Visos medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas ir sertifikatus.

3.5. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais, su visais inžinerinių tinklų, esančių remonto vietose, valdytojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą.

3.6. Darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

3.7 Atliktų darbų išpildomoji dokumentacija turi būti pateikta *dwg faile su užpildyta atributine informacija pagal galiojančią Melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR2LT specifikaciją ir pažymėta analoginiuose melioraciniuose planuose M 1:2000.

3.8. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.

3.9. Techninės specifikacijos 1 priede nurodytas drenažo sistemų avarinių remonto darbų ir preliminarių darbų kiekių sąrašas.

Priedas Nr. 1

DRENAŽO SISTEMŲ

AVARINIŲ REMONTO DARBŲ sąrašas ir Preliminarūs darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetai | Prelimi-narūs darbų kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m3 | 18 |
| 2. | Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi mineraliniuose gruntuose iki 2 m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 145 mm | 100 m | 6 |
| 3. | Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi mineraliniuose gruntuose iki 2 m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 180 mm | 100 m | 2 |
| 4. | Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi mineraliniuose gruntuose iki 2 m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm | 100 m | 1,2 |
| 5. | Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi mineraliniuose gruntuose iki 2 m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 300 mm | 100 m | 0,4 |
| 6. | 300 mm skersmens betoninių vamzdžių paklojimas | 100 m | 0,10 |
| 7. | 400 mm skersmens g/b vamzdžių paklojimas | 100 m | 0,06 |
| 8. | 300 mm skersmens betoninių vamzdžių keitimas plastikiniais | 100 m | 0,10 |
| 9. | 400 mm skersmens g/b vamzdžių keitimais plastikiniais | 100 m | 0,05 |
| 10. | 600 mm skersmens g/b vamzdžių paklojimas | 100 m | 0,05 |
| 11. | Esamų sausintuvų prijungimas prie naujai paklotų rinktuvų, kai sausintuvai keraminiai, vamzdžių vidinis skersmuo 50 mm | vnt. | 28 |
| 12. | Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių ir gelžbetoninių vamzdynų ar šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 75-100 mm | vnt. | 6 |
| 13. | Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių ir gelžbetoninių vamzdynų ar šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 150 mm | vnt. | 4 |
| 14. | Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių ir gelžbetoninių vamzdynų ar šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 175-200 mm | vnt. | 2 |
| 15. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 7 |
| 16. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 6 |
| 17. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | vnt. | 10 |
| 18. | Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus degimo varikliu) | val. | 5 |
| 19. | Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiu ekskavatoriumi | tūkst. m3 | 0,1 |
| 20. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | vnt. | 2 |
| 21. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | vnt. | 2 |
| 22. | Vandens nuleistuvo F-5 išvalymas | vnt. | 4 |
| 23. | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių | 10 m3 | 3 |
| 24. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100 m | 4 |
| 25. | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 100 m2 | 2 |
| 26. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 100 m2 | 3 |
| 27. | Uždaro perėjimo iki 30 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo iki 280 mm | m | 10 |
| 28. | Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą, kai vamzdžio vidinis skersmuo iki 200 mm | m | 10 |

_____________________

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos Žemės ūkio ir kaimo

plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja		Daiva Židonienė