TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Specialios nosies kaukės XS, S, M, L, XL, skirtos sistemai ,,Infant Flow SiPAP":

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarios;

- dydžiai: XS, S, M, L, XL;

- pagamintos iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- be ftalatų (simbolis ant pakuotės);

- skirtingo dydžio kaukės skirtingos spalvos;

- dalis ties nosies pertvara permatoma;

- viršutinė kaukės dalis lanksti;

- sienelės skirting storių (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- forma pritaikyta SiPAP generatoriui;

- Tiekėjas turi pateikti gamintojo išduotą įgaliojimą jį atstovauti;

- suderinamos su „Infant Flow SiPAP LP“generatoriumi;

- pakuotėje po 10 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 600 vnt.

- Srauto jutiklis Hamilton Medical aparatui:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- srauto jutiklis skirtas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams Hamilton Medical AG P/N 155500,  naujagimiams;

- matavimo ribos 0 - 30 l/min;

- jungiamųjų vamzdelių ilgis 188 cm ± 0,5 cm;

- jutiklio žalingo tarpo tūris ne daugiau 1,3 ml;

- jungtys, įjungimui į kvėpavimo kontūrą 15 M-15 F;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 530 vnt.

- Sistemos enteriniam maitinimui su ne mažesniu nei 1 l maišu COVIDIEN tipo aparatui:

- sterilios (pažymėta simboliu);

- permatomos;

- pagamintos iš polivinilo ar lygiavertės medžiagos;

- ilgis 280-290 cm;

- maišas graduotas kas 100 ml, talpa 1000 ml;

- maišo viršutinėje dalyje kamštis ir rankenėlė pakabinimui;

- maišo apačioje skaidri vamzdelio formos linija, kurioje yra guminė ar lygiavertė adaptacinė žarnelė, kuri įsideda į aparatą;

- speciali anga su kamšteliu (skirta prijungti švirkštą) ir adapteris prijungti prie maitinimo zondo Kangoroo ar lygiaverčio;

- vamzdelio gale konektorius su kamšteliu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- sistemos tinkančios COVIDIEN tipo aparatui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 500 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.