UAB „Utenos šilumos tinklai“

Viešasis pirkimas

„Biokuro svėrimo, apskaitos ir kokybės nustatymo informacinės sistemos pirkimas 25-01“

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Perkantysis subjektas / PS) perka biokuro svėrimo, apskaitos ir kokybės nustatymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) kartu su jos įdiegimu, konfigūravimu, programavimu, personalo apmokymu ir Sistemos aptarnavimu (toliau – Prekė). Sistema perkama siekiant skaitmenizuoti ir tarpusavyje apjungti biokuro pirkimo sutarčių valdymo, ataskaitų teikimo, biokuro apskaitos procesus, trumpinti biokuro priėmimo laiką, išvengiant žmogiškojo faktoriaus tvarkant biokuro apskaitos duomenis.

  - Sistemos diegimo vieta - UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

- Perkančiojo subjekto turima įranga

  - Automobilinės svarstyklės su daugiafunkciniu svorio indikatoriumi „Dini Argeo DFWL”.

  - Biokuro kokybės nustatymo laboratorijoje esantys įrenginiai:

    - Laboratorinės svarstyklės KERN PLJ3000-2CM;

    - Džiovinimo spinta SNOL 220/300;

    - Džiovinimo spinta SNOL 220/300;

    - Mufelinė laboratorinė krosnis SNOL 8,2/1100;

    - Užrakinama atsarginių ėminių laikymo spinta.

- Pirkimo objekto apimtis

  - Sistemą turi sudaryti:

    - Biokuro svėrimo ir apskaitos programinė ir techninė įranga, licencija transporto svėrimo svarstyklių kompiuterizuotai darbo vietai – 1 (vienas) komplektas;

    - Biokuro kokybės nustatymo programinė įranga - 1 (vienas) komplektas;

    - Brūkšninių kodų skaitytuvai -  2 vienetai;

    - Brūkšninių kodų spausdintuvas - 1 vienetas.

  - Tiekėjas turi numatyti ir pasiūlyti visą reikiamą techninę, programinę įrangą ir paslaugas reikalingas Sistemos tinkamam veikimui.

- Reikalavimai Sistemos aptarnavimui

  - Tiekėjas privalės užtikrinti Sistemos priežiūrą ir aptarnavimą;

  - Sistemos aptarnavimo terminas - 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sistemos įdiegimo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos;

  - Sistemos aptarnavimas teikiamas darbo dienomis nuo 7:00 iki 18:00 val.;

  - Visa trečių šalių teikiama programinė įranga turi turėti oficialų gamintojo techninį palaikymą, užtikrinantį klaidų taisymą ir naujų versijų gavimą.

  - Priežiūra ir aptarnavimas turi būti teikiamas:

    - programinės įrangos funkcionalumui;

    - programinės įrangos konfigūracijai;

    - integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis funkcionalumui;

    - Sistemos darbinės aplinkos konfigūracijai.

  - Priežiūros ir aptarnavimo metu Tiekėjas turės teikti šias bendras Sistemos priežiūros paslaugas, užtikrinančias korektišką Sistemos veikimą:

    - Sistemos klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą;

    - Sistemos dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus;

    - konsultacijų apie sukurtą ir/ar modernizuotą programinę įrangą teikimą.

  - Pagrindinės privalomos Sistemos priežiūros sąlygos:

    - reakcijos į problemą laikas (problema užregistruota ir perduota sprendimui) – kritinės – ne ilgiau kaip 2 (dvi), o nekritinės – ne ilgiau kaip 4 (keturios) Perkančiojo subjekto darbo laiko valandos;

    - problemos sprendimo (Sistemos veikimo atnaujinimo) trukmė – kritinės problemos – ne ilgiau kaip 4 (keturias) darbo valandas; nekritinės problemos – 5 (penkios) darbo dienos, nuo pranešimo apie problemą gavimo telefonu ar elektroniniu paštu. Jei problemos per nurodytą laiką išspręsti negalima, Tiekėjas su Perkančiuoju subjektu suderina atskirą  problemos sprendimo laiką;

    - konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos darbo dienomis Perkančiojo subjekto oficialiai patvirtintu darbo laiku;

    - teikdamas Sistemos priežiūros paslaugas Tiekėjas turi atsižvelgti į visus paslaugų teikimo metu naujai priimtus teisės aktus,  teisės aktų pakeitimus, susijusius su tinkamu Sistemos veikimu.

  - Sistemos aptarnavimas apima:

    - Sistemos veikimui reikalingą debesijos (Cloud) paslaugą;

    - Energijos išteklių biržos (operatorius Baltpool UAB) platformos integracijos palaikymą;

    - Sistemos veikimui reikalingos programinės įrangos aptarnavimą.

- Reikalavimai pirkimo objektui

  - Tiekėjas turės parengti Sistemos diegimo planą ir jį suderinti su Perkančiuoju subjektu. Sistemą Tiekėjas turės įdiegti per 3 (tris) mėnesius nuo viešojo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sistema turi veikti vadovaujantis LR Energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-185 įsakymu „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Energijos išteklių biokuro biržos (operatorius Baltpool UAB) aktualios redakcijos dokumentais, kitais biokuro apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Pateiktuose reikalavimuose naudojamos sąvokos „turi būti“ , „turi būti galimybė“, arba „turi būti galima“ reiškia, kad tokia funkcija turi būti įdiegta kartu su siūlomos Sistemos funkcionalumu ir, Sistemą įdiegus, Perkančiojo subjekto naudotojas galės vykdyti funkciją be papildomų Sistemos modifikavimo (arba kūrimo) paslaugų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų.

  - Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai ar informacijos detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t. y. nėra pateikiami baigtiniai sąrašai ir pirkimo sutarties vykdymo metu turės būti detalizuoti ir suderinti su PS.

- Techniniai reikalavimai

  - Bendrieji reikalavimai Sistemai:

    - turi būti pateikta visa programinė įranga ir Sistemos veikimui bei naudotojų prieigai  reikalingos licencijos;

    - Tiekėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software), kuri reikalinga Sistemai veikti, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis, kad PS pirkimo sutarties galiojimo metu nereikėtų įsigyti papildomų licencijų;

    - visos reikalingos licencinės programinės įrangos kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą;

    - Sistemos veikimui reikalingos visos licencijos turi būti įgyjamos Perkančiojo subjekto vardu ir jam perduodamos. Pateikiamų licencijų galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė kaip Sistemos testavimo pradžia;

    - Tiekėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą Perkančiajam subjektui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, ar prekinių ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Perkančiojo subjekto kaltės;

    - Perkantysis subjektas pateiks visus reikalingus skaičiavimo ir kompiuterinių tinklų resursus (techninę įrangą), jų veikimui reikiamą licencinę programinę įrangą (operacinių sistemų, duomenų saugyklų valdymo), todėl šių komponentų kaina neturi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą;

    - visa Sistemos programinė ir techninė įranga turi būti tarpusavyje integruota. Visi informacijos pasikeitimai vienoje dalyje turi atsispindėti Sistemoje be naudotojų papildomų veiksmų (visose Sistemos dalyse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku). Tiekėjas pilnai garantuoja ir atsako už galutinį visos Sistemos programinės ir techninės įrangos suderinimą ir veikimą (įskaitant ir integracijas su kitomis sistemomis);

    - Sistemos naudotojų sąsaja turi būti lietuvių kalba;

    - Sistema turi būti integruota su brūkšninio kodo spausdintuvais ir skaitytuvais;

    - Sistema turi galėti integruotis su Active Directory ir/arba Microsoft Office 365 arba lygiaverte;

    - Sistema turi veikti naudojant Microsoft Windows 11 operacinę sistemą.

  - Reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo valdymui

    - Sistemoje saugomi duomenys turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo;

    - prisijungimas prie Sistemos turi būti apsaugotas prisijungimo vardu ir slaptažodžiu;

    - naudotojų slaptažodžiai duomenų bazėje turi būti saugomi naudojant saugius kriptografinius maišos algoritmus;

    - turi būti galimybė nustatyti priverstinį slaptažodžių keitimą;

    - duomenys perduodami viešais duomenų perdavimo kanalais turi būti šifruojami;

    - turi būti fiksuojami Sistemos naudotojų atlikti matavimo rezultatų pakeitimai;

    - sutrikus Sistemos darbui, Sistemos naudotojams turi būti pateikiami atitinkami pranešimai;

    - žiniatinklio paslaugų naudojimo atveju žiniatinklio paslaugų sauga turi būti vykdoma vadovaujantis WS-S (Web Services Security) standarto reikalavimais.

  - Reikalavimai biokuro svėrimo programinei įrangai

    - Biokuro svėrimo programinė įranga (toliau – Biokuro svėrimo PĮ) turi būti integruota su Perkančiojo subjekto šiuo metu naudojamomis transporto priemonių svėrimo svarstyklėmis.

    - Biokuro svėrimo PĮ turi nuskaityti svarstyklių duomenis;

    - svarstyklės su kompiuterizuota darbo vieta turi būti sujungtos naudojant RS232 į LAN keitiklį arba lygiavertį;

    - Tiekėjas privalo užtikrinti Biokuro svėrimo PĮ ir joje kaupiamų duomenų dubliavimo galimybę, kad visą Sistema nepertraukiamai veiktų visą jos gyvavimo ciklą;

    - turi būti įdiegtas naudotojų administravimo modulis:

      - naudotojų skaičius neribojamas;

      - naudotojo sukūrimas, redagavimas, ištrynimas arba anuliavimas;

      - teisių priskyrimas naudotojams pagal naudotojų grupes:

      - administratorius – biokuro svėrimo programinės įrangos nustatymų koregavimas, naujų išorinių įrenginių prijungimas, naudotojų ir jų teisių administravimas, ataskaitų peržiūrėjimas, spausdinimas ir eksportavimas (.pdf ir .xlsx formatais);

      - svarstyklių operatorius – svėrimo operacijų vykdymas, ataskaitų peržiūrėjimas, spausdinimas ir eksportavimas (.pdf ir .xlsx formatais);

    - turi būti įdiegtas biokuro priėmimo modulis, naudojant transporto dvipusio svėrimo rėžimą, kuomet biokuro masė nustatoma palyginus pilnos ir iškrautos transporto priemonės svėrimo rezultatų skirtumą. Dvipusis svėrimas taip pat yra žinomas kaip svėrimas įvažiuojant/išvažiuojant. Jei biokuro svėrimo PĮ turi daugiau svėrimo rėžimų, pagal nutylėjimą turi būti naudojamas dvipusio svėrimo rėžimas;

    - kuriant naują biokuro neregistruotą priėmimo-svėrimo aktą, priėmimo-svėrimo aktą arba išvežimo-svėrimo aktą, turi būti galimybės:

      - įvesti transporto priemonės atvykimo/išvykimo datą ir laiką;

      - įvesti išorinio dokumento (važtaraščio) numerį (važtaraštį pateikia biokurą atvežęs vairuotojas);

      - atlikti pakrautos transporto priemonės, priekabos svėrimą ir priskirti gautą svorį;

      - atlikti iškrautos transporto priemonės, priekabos svėrimą ir priskirti gautą svorį;

      - įvesti pakrautos transporto priemonės svorį (t.);

      - įvesti iškrautos transporto priemonės svorį (t.);

      - automatiškai paskaičiuoti ir priskirti paskaičiuoto biokuro kiekį (t.);

      - priskirti transporto priemonę, priekabą;

      - įvesti atvežto krovinio pavadinimą;

      - įvesti biokuro rūšį (miško liekanų skiedros, kamienų skiedros, trumpos rotacijos želdinių skiedros, pramonės liekanų skiedros);

      - įvesti biokuro rūšies kodą (SM1, SM1W, SM2, SM3D, SM3, SM4);

      - įvesti biokuro kilmės šalį;

      - atstumą (iki 50 km; daugiau kaip 50 km);

      - įvesti biokuro kiekį (erdm.);

      - priskirti vairuotoją;

      - priskirti sutartį;

      - įvesti/priskirti pasirašančių aktą asmenų duomenis;

      - spausdinti biokuro priėmimo-svėrimo arba išvežimo-svėrimo aktą.

    - turi būti galimybė vienu metu vykdyti kelių skirtingų transporto priemonių svėrimo procesus;

    - turi būti įdiegtas ėminių administravimo modulis:

      - įprastinio ėminio sukūrimas;

      - jungtinio ėminio parai/savaitei sukūrimas;

      - ėminių peržiūrėjimas;

      - priimto biokuro ėminio trijų lipdukų (lipdukas su brūkšniniu kodu, skirtas biokuro drėgmės ėminiui pažymėti, o kitas su aiškia informacija kas tame brūkšniniame kode yra užkoduota) su priėmimo ID spausdinimas. Ėminys su priskirtu ID tiriamas laboratorijoje. ID tampa unikaliu identifikatoriumi Sistemoje. Gali būti įdiegtas ir lygiavertis sprendimas;

      - sukurti ėminių identifikatoriai turi būti perduodami į biokuro kokybės nustatymo PĮ realiame laike.

    - turi būti įdiegtas dokumentų šablono tūrinio koregavimo įrankis, suteikiantis galimybę koreguoti:

      - priėmimo-svėrimo akto šabloną;

      - išvežimo-svėrimo akto šabloną;

      - spausdinamų lipdukų šabloną:

    - turi būti sukurtas biokuro paros/savaitės/mėnesio priėmimo aktas su galimybe atspausdinti ir eksportuoti;

    - turi būti įdiegtas sutarčių administravimo modulis:

      - pagal nutylėjimą naujų sutarčių duomenys į biokuro svėrimo PĮ turi būti perduodamos iš biokuro apskaitos PĮ;

      - naujų sutarčių įvedimas;

      - sutarčių redagavimas;

      - sutarčių ištrynimas arba anuliavimas;

      - sutarties priskyrimas tiekėjui.

    - turi būti įdiegtas tiekėjų administravimo modulis:

      - pagal nutylėjimą naujų tiekėjų duomenys į biokuro svėrimo PĮ turi būti perduodamos iš biokuro apskaitos PĮ;

      - tiekėjų įvedimas, redagavimas, ištrynimas arba anuliavimas;

      - vežėjų įvedimas, redagavimas, ištrynimas;

      - vairuotojų įvedimas, redagavimas, ištrynimas arba anuliavimas;

      - transporto priemonių, priekabų įvedimas, redagavimas, ištrynimas arba anuliavimas.

    - turi būti įdiegtas kuro teikimo grafikų modulis.

  - Reikalavimai biokuro apskaitos programinei įrangai

    - Biokuro apskaitos programinė įranga (toliau – Biokuro apskaitos PĮ) privalo veikti Cloud (debesų saugyklų) pagrindu. Debesų saugyklų paslaugų teikimą užtikrina Tiekėjas;

    - Naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Biokuro apskaitos PĮ tinkamai veiktų (tai galioja tiek esamoms, tiek kuriamoms funkcijoms) Microsoft Edge, Google Chrome arba kitų populiariausių interneto naršyklių naujausiose versijose;

    - Biokuro apskaitos PĮ turi būti uždrausta naršyti programinės įrangos aplankuose (angl. directory browsing), nebent tokiam funkcionalumui yra numatytas pagrįstas poreikis;

    - Reikalavimai Biokuro apskaitos PĮ naudotojų slaptažodžiams:

      - naudotojų slaptažodžiai privalo būti bent 8 simbolių, PĮ administratoriaus – ne mažiau 12 simbolių;

      - naudotojų slaptažodžiai turi būti sudaryti iš mažųjų, didžiųjų raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių;

      - turi būti galimybė naudotojams patiems pasikeisti savo slaptažodį;

      - turi būti užtikrintas funkcionalumas, kad naudotojų slaptažodžiai būtų keičiami ne rečiau kaip kas 90 dienų;

      - naudotojo slaptažodis negali sutapti su 6 (šešiais) ankstesniais jo naudotais slaptažodžiais ir negali būti naudojamas 180 dienų laikotarpyje;

      - turi būti įgyvendintos technologinės priemonės, užtikrinančios, kad naudotojas pakeis pradinį slaptažodį pirmo prisijungimo metu.

    - Sistema privalo reguliariai kurti Biokuro apskaitos PĮ kasdienes inkrementines ir pilną savaitinę kopija, kuri turi būti saugoma netrumpiau kaip 3 mėnesius. Tiekėjas atsakingas už atsarginių kopijų darymą, jų veikimą ir atstatymą sistemų aptarnavimo metu;

    - turi būti įdiegtas naudotojų administravimo modulis:

      - naudotojų skaičius neribojamas;

      - naudotojo sukūrimas, redagavimas, ištrynimas arba anuliavimas;

      - teisių priskyrimas naudotojams pagal naudotojų grupes:

      - Sistemos administratorius – Sistemos nustatymų koregavimas, naujų išorinių įrenginių prijungimas, naudotojų ir jų teisių administravimas, ataskaitų peržiūrėjimas, spausdinimas ir eksportavimas (.pdf ir .xlsx formatais);

      - darbuotojas – Sistemos ataskaitų peržiūrėjimas, spausdinimas ir eksportavimas (.pdf ir .xlsx formatais).

      - Turi būti įdiegta integracinė sąsaja su Energijos išteklių biržos (operatorius Baltpool UAB) elektronine prekybos sistema (EPS) (API techninis aprašymas skelbiamas internetinėje svetainėje http://api.baltpool.eu/api/doc), kuri suteikia galimybę:

Integracija turi veikti abipusiu ryšiu su šiomis programomis:

Biokuro svėrimo ir apskaitos programinė ir techninė įranga;

Biokuro kokybės nustatymo programinė įranga;

      - gauti ir peržiūrėti sutarčių / sandorių informaciją;

      - gauti ir peržiūrėti tiekimo grafikų informaciją;

      - gauti, peržiūrėti, kurti kuro kiekio ir kokybės ataskaitas;

      - gauti ir peržiūrėti važtaraščių informaciją.

    - turi būti įdiegtas kuro apskaitos modulis, kurį sudaro:

      - kuro gavimo žurnalas:

        - turi būti galimybė atlikti paiešką;

        - turi būti galimybė filtruoti duomenis pagal metus, mėnesį, padalinį, tiekėją ir kuro tipą;

        - turi būti galimybė eksportuoti pasirinktus duomenis (.xlsx formatu);

        - žurnale turi būti kaupiama informacija: padalinys, sandėlis, kuro rūšis, tiekėjas, tiekimo data, važtaraščio numeris, transporto priemonės valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris, svarstyklių identifikatorius, kuro masė (t), kuro tūris (erdm), savaitinio mėginio numeris, drėgnumas (%), peleningumas sausos masės (%), peleningumas naudojamosios masės (%), žemutinis šilumingumas sausos masės (kkal/kg), aukštutinis šilumingumas sausos masės (kkal/kg), šilumingumas žemutinis naudojamosios masės ((skaič.), MWh/t), biokuro kiekis MWh, biokuro kiekis (tne), biokuro kilmės šalis, sutarties identifikatorius, šilumingumas sausos masės ((iš lab.), MJ/kg), drėgmės kiekis (%), sausoji masė (t), šilumingumas naudojamosios masės ((skaič.), MJ/kg);

        - turi būti galimybė nurašyti sudegintą biokuro kiekį (tne, MWh) iš kiekvienos kuro iškrovimo/sandėliavimo vietos ataskaitiniu laikotarpiu (para, mėnuo).

      - ataskaitos skirtos įkelti į biokuro biržos Baltpool  EPS.

      - biokuro sutarčių registras, kuriame kaupiama informacija: Tiekėjo pavadinimas, prekės pavadinimas, mato vnt., sutarties Nr., sutarties data nuo, sutarties data iki, minimalus kiekis, maksimalus kiekis, vertė;

      - biokuro paros priėmimo aktas;

      - biokuro priemaišų nurašymo aktas;

      - biokuro, tiekiamo tiekėjo, mėnesio gavimo apskaitos aktas;

    - turi būti įdiegtas sutarčių administravimo modulis:

      - turi būti galimybė įvesti naują biokuro pardavimo-pirkimo sutartį (tiekėjo pavadinimas, sudarymo data, numeris, galiojimo laikas (tiekimo periodas) sutarties turinys, įvykdymo būsena (kiekis arba proc.), vertė, pastabos, ;

      - turi būti galimybė sudaryti atskira sutartimi perkamo biokuro tiekimo grafiką (filialas/padalinys, mato vnt., pristatymo data nuo, pristatymo data iki, maksimalus kiekis);

      - turi būti galimybė sudaryti atskira sutartimi perkamo biokuro savaitinį tiekimo grafiką (sutarties numeris, kuro rūšies kodas (SM1, SM1D SM2, SM3D, SM3, SM4), MWh/sav, filialas/padalinys, tiekėjas, tiekėjo telefono numeris);

      - sutartys ir kuro tiekimo grafikai integracinių sąsajų arba lygiaverčiu būdu turi būti perduodami į biokuro svėrimo programinę įrangą.

  - Reikalavimai biokuro kokybės nustatymo programinei įrangai

    - Naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę. Tiekėjas turi užtikrinti, kad biokuro kokybės nustatymo programinė įranga (toliau – Biokuro kokybės nustatymo PĮ ) tinkamai veiktų (tai galioja tiek esamoms, tiek kuriamoms funkcijoms) Google Chrome arba lygiaverčių populiariausių interneto naršyklių naujausiose versijose;

    - turi būti galimybė keisti laboratorinių matavimų vykdymo darbo vietų skaičių pagal atsiradusį poreikį;

    - Biokuro kokybės nustatymo PĮ serveris turi veikti ne senesnėje nei Windows Server 2019 arba lygiavertėje operacinėje sistemoje;

    - turi būti integruota su PS šiuo metu naudojamais laboratoriniais įrenginiais.

    - Svarstyklės KERN PLJ3000-2CM

      - visuminė drėgmė;

      - analitinė drėgmė;

      - šilumingumas;

      - peleningumas.

    - Biokuro kokybės nustatymo PĮ turi atitikti biokurui taikomus standartus:

      - Lietuvos standartas LST EN ISO 18134-2 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Metodas naudojant džiovinimo spintą. 2 dalis. Visuminė drėgmė. Supaprastintas metodas“;

      - Lietuvos standartas LST EN ISO 18134-3 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Metodas naudojant džiovinimo spintą. 3 dalis. Bendrajai analizei skirto ėminio drėgmė“;

      - Lietuvos standartas LST EN ISO 18122 „Kietasis biokuras. Pelenų kiekio nustatymas“;

      - Lietuvos standartas LST EN ISO 18125 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“.

    - Biokuro kokybės nustatymo PĮ atliekant matavimus visi ėminiai, mėginiai, mėginių indai, laboratoriniai įrenginiai turi identifikuoti brūkšniniais kodais ir registruojami brūkšninio kodo skaitytuvais.

    - Visi laboratorijoje naudojami įrenginiai turi būti pažymėti barkodais. Jei tai yra į krosnį dedami tigliai ar kiti indai, jie turi būti pažymėti karščiui atspariais barkodais, užtikrinant jų identifikaciją ir atsekamumą laboratoriniuose procesuose.

    - turi būti įdiegtas naudotojų administravimo modulis:

      - naudotojų skaičius neribojamas;

      - naudotojo sukūrimas, redagavimas, ištrynimas arba anuliavimas;

      - teisių priskyrimas naudotojams pagal naudotojų grupes:

      - administratorius – biokuro kokybės nustatymo programinės įrangos nustatymų koregavimas, naujų išorinių įrenginių prijungimas, naudotojų ir jų teisių administravimas, ataskaitų peržiūrėjimas, spausdinimas ir eksportavimas (.pdf ir .xlsx formatais);

      - laborantas – biokuro kokybės nustatymo tyrimų atlikimas ir rezultatų fiksavimas;

      - darbuotojas – biokuro kokybės nustatymo ataskaitų peržiūrėjimas, spausdinimas ir eksportavimas (.pdf ir .xlsx formatais).

    - turi būti įdiegtas ėminių registravimo modulis:

      - įprastinio ėminio registravimas;

      - jungtinio ėminio parai/savaitei registravimas;

      - ėminių peržiūrėjimas;

      - registruoto biokuro ėminio trijų lipdukų (lipdukas su brūkšniniu kodu, skirtas biokuro drėgmės ėminiui pažymėti, o kitas su aiškia informacija kas tame brūkšniniame kode yra užkoduota) su priėmimo ID spausdinimas. Ėminys su priskirtu ID tiriamas laboratorijoje. ID tampa unikaliu identifikatoriumi Sistemoje. Gali būti įdiegtas ir lygiavertis sprendimas.

    - Biokuro matavimo rezultatai turi būti perduodami į biokuro apskaitos PĮ ir biokuro biržos Baltpool EPS.

    - turi būti įdiegtas kuro gavimo žurnalas:

      - turi būti galimybė atlikti paiešką;

      - turi būti galimybė filtruoti duomenis pagal metus, mėnesį, padalinį, tiekėją, sutarties numerį ir kuro tipą;

      - turi būti galimybė eksportuoti duomenis (.xlsx formatu);

      - žurnale turi būti kaupiama informacija: padalinys, sandėlis, kuro rūšis, tiekėjas, tiekimo data, važtaraščio numeris, transporto priemonės valstybinis numeris, svarstyklių identifikatorius, kuro masė (t.), kuro tūris (erdm), savaitinio mėginio numeris, drėgnumas (%), peleningumas sausos masės (%), peleningumas naudojamosios masės (%), žemutinis šilumingumas sausos masės (kkal/kg), aukštutinis šilumingumas sausos masės (kkal/kg), šilumingumas žemutinis naudojamosios masės ((skaič.), MWh/t), Biokuro kiekis MWh, biokuro kiekis (tne), biokuro kilmės šalis, sutarties identifikatorius, šilumingumas sausos masės ((iš lab.), MJ/kg), drėgmės kiekis (%), sausoji masė (t), šilumingumas naudojamosios masės ((skaič.), MJ/kg).

  - Reikalavimai techninei įrangai

    - Minimalūs reikalavimai nešiojamų brūkšninių kodų skaitytuvams:

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai nešiojamų brūkšninių kodų skaitytuvams | Atitiktis* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąsaja | USB |
| 2. | Apsaugos klasė | IP42 |
| 3. | Atsparumas kritimams | Atsparus kritimams iš 1.5 metro |
| 4. | Darbinė temperatūra | -20 – +50 C |
| 5. | Komplektacija | Komplektuojama su krovimo stotele |
| 6. | Formatas | 1D |

    - Minimalūs reikalavimai brūkšninių kodų spausdintuvams

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai brūkšninių kodų skaitytuvams | Atitiktis* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spausdinimo būdas | Tiesioginis terminis / Terminis pernešimas |
| 2. | Spausdinimo raiška | Ne mažiau 203 dpi (8 taškai 1mm) |
| 3. | Spausdinimo greitis | Ne mažiau 127 mm per sekundę |
| 4. | Spausdinimo plotis | Ne mažiau 108 mm |
| 5. | Atmintis: |  |
| 5.1. | Flash | Ne mažiau 8MB |
| 5.2. | SDRAM | NE MAŽIAU 16MB |
| 6. | Sąsaja | USB |
| 7. | Sąsaja | LAN |

  - Reikalavimai dokumentacijai

    - visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis;

    - dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos dviem formatais: redagavimui tinkamu elektroniniu (.docx, .pdf arba kitu su Perkančiuoju subjektu suderintu formatu) ir Tiekėjo atsakingo asmens parašu (elektroniniu) pasirašytu formatu.

    - Tiekėjas turi paruošti:

      - Naudotojų mokymo planą;

      - Naudotojų vadovus, kurie turi būti išsamūs ir iliustruoti paveikslėliais.

- Kiti reikalavimai

  - Visus veiksmus Tiekėjas vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normomis, taisyklėmis.

  - Tiekėjas pats savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis, tiekia ir įrengia reikalingą įrangą darbų aukštyje atlikimui.

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant Perkančiojo subjekto jau turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

- Personalo apmokymas

  - Tiekėjas iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo privalo organizuoti įdiegtos Sistemos  eksploataciją ir techninę priežiūrą atliksiančio personalo mokymus.

    - Perkančiojo subjekto darbuotojai turi būti apmokyti eksploatuoti Sistemą;

    - Apmokomi darbuotojai turi būti aprūpinti reikalingomis instrukcijomis ir mokymo priemonėmis, įskaitant apmokymų užrašus, žinynus, schemas ir kitą lietuvių kalba parengta medžiagą;

    - Mokymo programa turi būti iš anksto suderinta su Perkančiuoju subjektu;

    - Naudotojų mokymai turi vykti lietuvių kalba;

    - Tiekėjas garantinio laikotarpio metu kartu su apmokytais Perkančiojo subjekto darbuotojais, vykdysiančiais priežiūrą, privalo kartu šalinti gedimus ir užtikrinti sumontuotos įrangos reikalingus techninius parametrus.

- Galutinis priėmimas

  - Priėmimo-perdavimo metu, kartu su priėmimo-perdavimo aktu, Tiekėjas turi pateikti:

  - Sistemos eksploatacijos instrukciją (pateikiama elektroninė versija .pdf formatu).

  - Visa išpildomoji dokumentacija, įskaitant brėžinius, turi būti pateikta skaitmeninėje  laikmenoje, nesenesnių nei Microsoft Word 2019 .docx ir AutoCAD 2016 .dwg arba Microsoft Visio 2019 versijų formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymų ar koregavimų atlikimui (neapribojant naudojimo).

  - Visa išpildomoji dokumentacija, eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba.

  - Galutinis Sistemos priėmimas bus vykdomas pateikus visą išpildomąją dokumentaciją ir Tiekėjui atlikus paleidimo - derinimo darbus ir Sistemos išbandymą.

  - Galutinį Sistemos priėmimą atliks Perkančiojo subjekto komisija, dalyvaujant Tiekėjo atsakingiems asmenims.

  - Sistemos priėmimas įforminamas pasirašant Priėmimo – perdavimo  aktą.

  - Sistema bus laikoma priimta, jeigu ji tinkamai veiks ir nebus pastebėta defektų, trukdančių Sistemą eksploatuoti. Priimant Sistemą nustačius veikimo trūkumus, paskiriama nauja priėmimo data, o Tiekėjas defektus pašalina savo sąskaita.

- Garantijos

  - Tiekėjas privalės užtikrinti Sistemos ir įdiegtos programinės įrangos garantinę priežiūrą.

  - Techninės įrangos garantinis terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos;

- Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas.

  - Sistema turi būti įdiegta, sukonfigūruota, suprogramuota, apmokytas Perkančiojo subjekto personalas per 3 (tris) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

_______________________________________________________