2025 m. .......................... d.

Sutarties Nr. ..............

1 priedas / pirkimo

dokumentų 8 priedas

AUTOMOBILIO SU SPECIALIA ĮRANGA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas automobilis su specialia įranga (toliau – automobilis) – transportavimo vežimėliu – neštuvais (toliau – neštuvai) ir hidrauliniu keltuvu asmeniui su negalia vežimėlyje įkelti į automobilį (toliau – keltuvas), atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Automobilis turi būti pritaikytas neštuvams su juose gulinčiu asmeniu ir neįgaliojo vežimėliui (toliau – vežimėlis) su jame sėdinčiu asmeniu įvežti / įkelti ir vežti juos vienu metu.

Automobilis turi būti pristatytas per 11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Automobilio pristatymo vieta Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, 45322 Kaunas, (kiemas).

Automobilis turi būti perduodamas kartu su visa su juo susijusia technine – eksploatacine dokumentacija ir perdavimo ir priėmimo aktu. Perduodamam automobiliui turi būti atliktos privalomosios techninės apžiūros ir registravimo procedūros kompetentingose institucijose.

Būtina užpildyti 1-os lentelės 3–5 stulpelius nurodant siūlomo automobilio, neštuvų ir keltuvo (toliau visi kartu – prekė) gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra) ir kitas reikalaujamas reikšmes (t. y. kur 4 ir 5 stulpeliai nėra  užbrūkšniuoti) ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentus (išskyrus nurodytas išimtis, kur nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu). 2- joje lentelėje nurodyti reikalavimai automobiliui nėra privalomi, tačiau pasiūlius automobilį, kuris atitinka 2- joje lentelėje nurodytą (-us) reikalavimą (-us), už kiekvieną reikalavimo atitikimą pasiūlymo vertinimo metu bus skiriami balai (reikšmės) kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 2-a lentelė (ar dalis lentelės), būtina užpildyti šios lentelės 3–5 stulpelius ir pateikti prekės atitiktį reikalavimams įrodančius gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentus. Įrodant prekės atitiktį reikalavimams pateikiami gamintojo arba jo įgalioto atstovo dokumentai (sertifikatas, techninės specifikacijos, katalogas, brošiūra ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos, t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dėl automobilio atitikties perkančiosios organizacijos savarankiškai nustatytam aplinkos apsaugos kriterijui – automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti (1-os lentelės 12-oji eilutė), tiekėjas privalo pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti*. Atvejai, kada nereikalaujama pateikti gamintojo ar tiekėjo rašytinio patvirtinimo, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, nurodyti 1-os lentelės 12-oje eilutėje ir pastaboje po 1-ąja lentele.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz. automobilio registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip prekės atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami ir gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai.

Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

PASTABA. Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus, konkrečius gamintojus ar kilmės medžiagas laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes, darbus ir pan.

1 lentelė. Privalomi reikalavimai prekei.

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Su pasiūlymu pateikto gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas, punkto Nr. (jei yra) (išskyrus * pažymėtą reikalavimą, kur leidžiama pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo dokumentus) | Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė) (išskyrus * pažymėtą reikalavimą, kur leidžiama pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | PILDO TIEKĖJAS |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 |
| REIKALAVIMAI PREKEI |  |  |  |  |
| 1. | Automobilio gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra) | .............................................. (įrašyti siūlomo automobilio gamintoją) ............................................ (įrašyti siūlomo automobilio markę) ........................................... (įrašyti siūlomo automobilio modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 2. | Pagaminimo metai: automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos | ............................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) ............................................... (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio gamybos metus) (tikrinama automobilio perdavimo metu) |  |  |
| 3. | Automobilio klasė: M1 (pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“) | ................................................ (įrašyti planuojamo pristatyti automobilio klasę) (tikrinama automobilio perdavimo metu) |  |  |
| 4. | Automobiliui suteikiama ne mažiau kaip 5 metų eksploatacijos arba ne mažiau kaip 100 000 km. ridos gamintojo garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau). | Automobiliui suteikiama gamintojo (nurodyti konkrečias abi reikšmes) ................. m. arba ....................... km ridos garantija (priklausomai nuo to, kuris pasibaigs pirmiau) | Užpildyti | Užpildyti |
| 5. | Bendras automobilio ilgis: ne mažiau kaip 5900 mm ir ne daugiau kaip 6800 mm | Bendras automobilio ilgis ............ mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | Užpildyti | Užpildyti |
| 6. | Bendras automobilio aukštis: ne mažiau kaip 2500 mm | Bendras automobilio aukštis ............ mm (įrašyti konkrečią reikšmę) | Užpildyti | Užpildyti |
| 7. | Automobilyje turi būti automatinė pavarų dėžė | ................................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 8. | Naudojamų degalų ir / ar energijos tipas: benzinas, dyzelinas, elektra; hibridinis automobilis | Degalų ir/ar energijos rūšis ................ (įrašyti) | Užpildyti | Užpildyti |
| 9. | Gamintojo pagal WLTP deklaruojamos vidutinės degalų (benzino ar dyzelino) sąnaudos 100 km ridos ne daugiau kaip 10 litrų (jei siūloma degalų rūšis benzinas arba dyzelinas arba siūlomas hibridas) | Gamintojo pagal WLTP deklaruojamos vidutinės degalų (benzino arba dyzelino) sąnaudos ................... l/100 km (įrašyti) | Užpildyti | Užpildyti |
| 10. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas ne daugiau kaip 20 kWh/100 km ir nuvažiuojamas elektra diapazonas ne mažiau kaip 300 km (jei siūlomas elektra varomas automobilis) | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas .......................kWh/100 km (įrašyti) ......................................... (įrašyti nuvažiuojamą vidutinį atstumą km) | Užpildyti | Užpildyti |
| 11. | Variklio išmetami teršalai: turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą (arba lygiavertį) (jei siūloma degalų rūšis benzinas / dyzelinas arba hibridas) | ............................................... (įrašyti teršalų išmetimo standartą ) | Užpildyti | Užpildyti |
| 12. | Automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti | ............................................. (tiekėjo** patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) arba ............................................. (gamintojo*** patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) arba ............................................. (importuotojo patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Pateikiamas tiekėjo ir/ar gamintojo ir/ar importuotojo rašytinis patvirtinimas* (rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama: ** jeigu tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją; *** jeigu gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją) | Pateikiamas tiekėjo ir/ar gamintojo ir/ar importuotojo rašytinis patvirtinimas* (rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama: ** jeigu tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją; *** jeigu gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją) |
| Reikalavimai neštuvams |  |  |  |  |
| 13. | Neštuvai | ................................................ (įrašyti neštuvų gamintoją); ................................................ (įrašyti neštuvų modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 14. | Neštuvų matmenys: ilgis ne mažiau kaip 190 cm, plotis ne mažiau kaip 55 cm | ................... cm ilgis, .................... cm plotis (įrašyti matmenis) | Užpildyti | Užpildyti |
| 15. | Maksimali leistina neštuvų apkrova ne mažiau kaip 200 kg | .................................... (įrašyti maksimalią leistiną neštuvų apkrovą kg) | Užpildyti | Užpildyti |
| Reikalavimai keltuvui |  |  |  |  |
| 16. | Keltuvas asmeniui su negalia neįgaliojo vežimėlyje į automobilį įkelti | ................................................ (įrašyti keltuvo gamintoją); ................................................ (įrašyti siūlomo keltuvo modelį, modifikaciją (jei yra)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 17. | Keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg | Keltuvo keliamoji galia ..................... kg (įrašyti keltuvo keliamąją galią) | Užpildyti | Užpildyti |

*pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Rašytinio patvirtinimo pateikti nereikalaujama jeigu:

** tiekėjas pats deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir tiekėjas pasirašo techninę specifikaciją;

*** gamintojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui ir gamintojas pasirašo techninę specifikaciją.

Jeigu importuotojas deklaruoja atitiktį šiam reikalavimui, privaloma pateikti importuotojo rašytinį patvirtinimą, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Paaiškiname, kad pvz., jeigu tiekėjas pasirašo užpildytą techninę specifikaciją, tačiau, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, deklaruoja gamintojas, tokiu atveju turi būti  pateikiamas gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, arba jeigu gamintojas pasirašo užpildytą techninę specifikaciją, tačiau, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, deklaruoja tiekėjas, tokiu atveju turi būti  pateikiamas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, kad automobilis, virtęs atlieka, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKEI (tikrinami prekės perdavimo metu):

- Automobilis privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis  gesintuvas (-ai), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

2. Automobilis turi būti pritaikytas vienu metu vežti vieną neštuvuose gulintį asmenį ir vieną asmenį  neįgaliojo vežimėlyje. Įrangos išdėstymas ir praėjimai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Privalo būti įrengti visi reikalingi standartiniai (su galimybe naudoti skirtingų gamintojų tvirtinimo įrangą) tvirtinimo elementai grindyse ir / ar sienose ir / ar lubose pritvirtinti neštuvus ir juose gulintį asmenį  ir neįgaliojo vežimėlį bei jame sėdintį  asmenį pagal tokioms transporto priemonėms taikomus reikalavimus. Automobilyje keltuvas ir kita įranga turi būti įrengta taip, kad būtų galima iškelti iš automobilio ar įkelti į automobilį neštuvus su juose gulinčiu asmeniu ir neįgaliojo vežimėlį su jame sėdinčiu asmeniu atskirai (t. y. neiškeliant / neįkeliant neštuvų su juose gulinčiu asmeniu, tam kad būtų galima iškelti / įkelti neįgaliojo vežimėlį su jame sėdinčiu asmeniu ir atvirkščiai).

3. Automobilio salono grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, taip pat  automobilyje turi būti įrengta grindų, šonų ir lubų garso ir šilumos izoliacija. Turi būti įrengta automobilio keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai).

4. Vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelyje pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI matavimo sistemos vienetais. Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo. Automobilyje turi būti įrengta laisvų rankų įranga.

5. Automobilyje turi būti ne mažiau 2 (dvi) sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo ir sėdynę keleiviui šalia vairuotojo).

6. Automobilyje turi būti įrengtas keleivių salono apšvietimas. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų salono ir durų apšvietimą bei neakintų vairuotojo. Keleivių salono apšvietimui turi būti naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas turi veikti esant ir išjungtam varikliui.

7. Automobilis turi būti perduodamas su dviem užvedimo rakteliais.

8. Automobilio vairas turi būti kairėje pusėje su stiprintuvo sistema.

9. Automobilyje turi būti elektrine pavara valdomi priekinių durų langai ir elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai;

10. Automobilyje turi būti įrengti priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai ir gamyklinė galinio vaizdo kamera.

11. Automobilyje turi būti radijo imtuvas, įrengta navigacinė sistema arba įdiegta gamyklinė multimedija, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu.

12. Automobilyje turi būti įdedami / išimami vairuotojo ir šalia vairuotojo keleivio sėdimos vietos guminiai kilimėliai.

13. Automobilyje turi būti normalaus dydžio arba vietą taupantis atsarginis ratas arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas.

14. Automobilio visos durys turi būti su langais.

15. Automobilyje turi būti įrengta neštuvų tvirtinimo platforma, užtikrinantį tinkamą neštuvų tvirtinimą ir neštuvų ratų kryptį įstūmimo ir ištraukimo iš automobilio metu, ir kurios konstrukcija leistų greitai ir paprastai sumontuoti ir išmontuoti įrenginį ant automobilio grindų. Neštuvų tvirtinimo platforma turi būti nauja ir nenaudota.

16. Automobilyje montuojami neštuvai privalo būti nauji, nenaudoti, sertifikuoti pagal EN 1789 standarto reikalavimus, o neštuvų tvirtinimo prie automobilio pagrindo ir neštuvų platformos sistema testuota 10G pagreičiu. Perduodant automobilį Pirkėjui Tiekėjas turės pateikti atitikties šiam standartui patvirtinimo sertifikato kopiją. Neštuvų priekinių ratų reguliuojama blokavimo sistema turi leisti ratams suktis aplink savo ašį arba užsifiksuoti ir judėti tik tiesiai, automatinis kojų fiksavimas keliant, dviejų etapų pakrovimo sistema, galiniai ratukai su stabdžiais, nulenkiami porankiai, reguliuojamos nugaros ir kojų atramos, saugaus neštuvų sukabinimo mechanizmas, apsaugantis nuo atsitiktinio ir / ar nekontroliuojamo neštuvų išmetimo ištraukimo metu.

17. Keltuvas turi būti įrengtas automobilio salono viduje. Keltuvas turi būti naujas, nenaudotas, o jo išmatavimai turi būti priderinti prie automobilio salono išmatavimų.

18. Asmeniui neįgaliojo vežimėlyje vežti skirtoje vietoje įrengiami tvirtinimo įtaisai, prie kurių tvirtinamas neįgaliojo vežimėlis, ir keleivių apsaugos sistemos (WTORS) turi atitikti ISO 10542  reikalavimus.

19. Keltuvas suskleistoje padėtyje turi užtikrinti praėjimą į keleivių saloną per dešinės pusės duris.

20. Keltuvo lifto platforma turi būti pagaminta su kiaurymėmis, kad galėtų iškristi nešvarumai (sniegas, purvas) ir galėtų nubėgti vanduo ir kt.

21. Automobilis jo perdavimo Pirkėjui metu turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 1 mėnesio laikotarpiui, galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką. Kartu su automobiliu turi pateikti valstybės įmonės „Regitra“ išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (toliau – registracijos liudijimas), kuriame yra įrašas (žyma, kodas), kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliesiems pervežti**, bei kitus automobilio naudojimui ir eksploatavimui reikalingus dokumentus (jei tokių yra).

**pritaikant automobilį asmenims neštuvuose ir neįgaliojo vežimėlyje vežti, automobilyje turi būti įrengti diržai (arba kita tvirtinimo įranga) neštuvams ir neįgaliojo vežimėliui automobilyje tvirtinti ir diržai (arba kita tvirtinimo įranga) asmeniui neštuvuose ir neįgaliojo vežimėlyje tvirtinti. Diržai (arba kita tvirtinimo įranga) ir jų įrengimas privalo atitikti teisės aktų reikalavimus tokia apimtimi, kad jie būtų pakankami transporto priemonei su įrašu (žyma, kodu), kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų pervežimui, įregistruoti ir registracijos liudijimui išduoti.

22. Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) automobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis automobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir /ar remontas. Nurodytas (-i) automobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Kauno mieste, o jeigu jis (jie) yra ne Kauno mieste, automobilį garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir / ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas;

23. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi nemokamai konsultuoti Pirkėją automobilio eksploatavimo klausimais telefonu, elektroniniu paštu;

2 lentelė. Reikalavimai automobiliui, kurie nėra privalomi, bet pasiūlius automobilį, kuris atitinka šiuos reikalavimus, pasiūlymų vertinimo metu Tiekėjui bus suteikiami papildomi balai (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose)

| Eil. Nr. | Reikalavimai automobiliui | Tiekėjo siūlomo automobilio konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) | Su pasiūlymu pateikto gamintojo ar jo įgalioto asmens dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas, punkto Nr. (jei yra) | Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama automobilio specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | PILDO TIEKĖJAS |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gamykliniu būdu tamsinti visi keleivių salono šoniniai stiklai (kriterijus T1) | ........................................ (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 2. | Gamykliniai LED priekiniai žibintai (kriterijus T2) | .......................................... (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |
| 3. | Elektra šildomas priekinis stiklas (kriterijus T3) | ......................................... (patvirtinimas: taip / ne (įrašyti)) | Užpildyti | Užpildyti |

Pirkėjas 				            Tiekėjas

______________________		_______________________

(parašas)	         	            (parašas)

(Vardas, pavardė)		        (Vardas, pavardė)