KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

Pranešimo ID 132415

1. Ar apšvietimo atramos ir pamato specifikacija nėra pateikta dėl to, kad numatomas jų perkėlimas? Jeigu taip, pasigendame demontavimo darbų apimties.

Atsakymas: Esamas pamatas ir atrama perkeliama, todėl darbai atliekami vienu etapu.

2. Jeigu apšvietimo atrama ir pamatas nėra numatyti perkėlimui, prašome pateikti šių elementų techninę specifikaciją.

Atsakymas: Esamas pamatas ir atrama panaudojama po perkėlimo.

3. Taip pat prašytume patikslinti, kokie reikalavimai taikomi sąnaudų žiniaraštyje nurodytiems elementams – gnybtų komplektui bei D50 vamzdžiams, nes jų specifikacija taip pat nėra detalizuota.

Atsakymas:

Gnybtų specifikacija:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | EN 60999 |
|  | Laidininko skerspjūvis | 16 mm2; |
|  | Vardinė įtampa | ≥500V |
|  | Korpusas | Plastikas |
|  | Automatinio išjungiklio nominali srovė | - 6 A; |
|  | Aplinkos temperatūra | ≤-25 oC - ≥+55 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Apsauginių vamzdžių D50 specifikacija:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikatą |
|  | Medžiaga | PP, PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |
|  | Vamzdžių išorinis skersmuo | 50mm |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥450 N (žemėje) ≥750 N (po važiuojama dalimi) |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal) |
|  | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui) apsauginį vamzdį |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: Gamintojas; Standartas; Atsparumas gniuždymui ((≥450 N ; ≥750 N); Atsparumas smūgiams; Vamzdžio nominalus diametras; Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsaugos vamzdis |
|  | Darbo temperatūra | -20 ÷ +60 oC |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Pranešimo ID 134132

1.Dangų ir eismo organizavimo plane yra žymėjimas kertami krūmai

Ar projekto apimtyje numatyta šalinti krūmus ir medžiai? Nes projekto kiekių žiniaraštyje nenumatyta.

Atsakymas: Vadovautis projekto sąnaudų kiekiu žiniaraščiu. Esami krūmai yra susodinti gyventojo, esamų krūmų persodinimą/kirtimą turi atlikti gretimo sklypo savininkas. Prienų rajono savivaldybė informuos sklypo savininką.

2.Projekte numatyta

Tačiau kiekių žiniaraštyje nėra numatyta šulinių liukų paaukštinimas arba pažeminimas. Prašome papildyti projekto kiekių žiniaraštį. Taip pat patikslinkite ar paliekami esami liukai, ar liukai bus keičiami naujais

Atsakymas: Vadovautis projekto sąnaudų kiekiu žiniaraščiu. Tvarkomų ar naujų šulinių liukų objekte nėra.

3. Projekte numatyta kurios medžiagos laikomos grįžtamomis:

Tačiau ši nuostata prieštarauja projekto kiekių žiniaraščiui, nes kiekių žiniaraštyje numatytas išvežimas ir utilizavimas. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Vadovautis projekto sąnaudų kiekiu žiniaraščiu.

4. Projekto kiekių žiniaraštyje skyriuje drenažas (pokonstrukcinis) nenumatyta tranšėjų iškasimas. Ar tranšėjų iškasimas drenažui įvertintas skyriuje žemės darbai?

Atsakymas: Drenažo tranšėjų kasimas numatytas žemės darbų skyriuje.

5. Ar teisingai suprantame, kad augalų priežiūros nereikia vertintis.

Atsakymas: Augalų priežiūros nereikia vertinti.

Pranešimo ID 134152

1. Pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra skyrius 7. „Kita“, su jame nurodytais perstatomos apšvietimo atramos darbais. Prašome atsakyti, ar reikia vertintis šiuos darbus? – jeigu tai yra laikoma elektrotechnikos projekto darbais, tai, kaip nurodyta techniniame projekte – „Elektrotechnikos projektas (ESO)“ UL-24-0124-KRP-LE yra atskirai įgyvendinamas projektas. Atsakant atitinkamai pakoreguokite sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje 7. „Kita“ numatyta perkelti esamą apšvietimo pamatą ir atramą, „Elektrotechnikos projekte (ESO)“ UL-24-0124-KRP-LE - apsaugoti esamus ESO tinklus. Vadovautis projekto sąnaudų kiekiu žiniaraščiu.

2. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“, punktas 3.3.:... „Atkreiptinas dėmesys, kad būtina atnaujinti visos Revuonos gatvės kadastrinę bylą, t. y. parengti dvi atskiras kadastrines bylas: Revuonos g. daliai kaip ypatingam statiniui ir Revuonos g. daliai (remontuojamai daliai) kaip neypatingam statiniui. Parengti kadastrines bylas su patikra ir perduoti Savivaldybei“. Klausimas - kokia dokumentacija remiantis parengti/atnaujinti Revuonos g. neremontuojamos dalies kadastrinę bylą?

Atsakymas: Šiuo metu remontuojama gatvės dalis yra įregistruota kaip ypatingas statinys. Po remonto suremontuota dalis turi likti kaip neypatingas statinys, o likusi dalis ypatingas. Po kapitalinio remonto darbų Revuonos gatvė (vienas statinys) dalinsis į dvi dalis: neypatingas statinys ir ypatingas statinys. Rengiant atskiras bylas Renuonos g. kadastrine byla (ir DWG formatu) pasidalinsime.

Pranešimo ID 134175

| 1. | Esama situacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 2.2.2 skyriuje pateiktos geotinklo 50/50 kN/m techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP) |  |  |  |
| 1. | Klausimas |  |  |
| Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir ne prastesnių savybių geotinklus, kurių medžiagos žaliava poliesteris (PET). |  |  |  |

Atsakymas: Rangovas gali vertinti PP arba PET geotinklus, kurie yra ne prastesnių savybių nei nurodyta techninėse specifikacijose.

Pranešimo ID 134183

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) 500 m3. Kita pozicija - gruntas iš sandėliavimo vietos (esamas gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas 50 m3. Prašome patikslinti ar teisingas kiekis grunto iš sandėliavimo vietos 50 m3, ar neturėtų būti 500 m3

Atsakymas: Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) kiekis yra 50,0 m3. Pateikiamas A laidos Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Pranešimo ID 135590

Rangovas įvertinęs „Konkurso Nr. 1805361 Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto darbai sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas ir taikytiną baudų dydį, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projektą.
Sutarties projekto 7.2.1. punkte numatyta ,,jei Rangovas šios Sutarties 6.1 papunktyje nustatytais terminais vėluoja atlikti Darbus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą dieną‘‘. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. 7.2.1. punkte numatyta bauda yra neprotingai didelė, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Atsižvelgiant į tai prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą. Numatyti 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų kainos ir tokiu būdu grąžinti tinkamą sutarties šalių lygybę. Atsisakius koreguoti, prašome pagrįsti nustatytą baudos dydį.

Atsakymas. Perkančiajai organizacijai labai svarbu, kad numatytus darbus rangovas atliktų iki sutartyje nurodyto termino. Sutartyje numatytas ir vieno mėnesio darbų atlikimo termino pratęsimas. Rangovui vėluojant atlikti darbus, Perkančioji organizacija gali neįsisavinti visų jai skirtų KPPP programos lėšų, todėl numatytas baudos už vėlavimą dydis yra proporcingas galimiems patirti nuostoliams.

Pranešimo ID 138031

Jūs teigėte, kad projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje 7. „Kita“ numatyta perkelti esamą apšvietimo pamatą ir atramą, „Elektrotechnikos projekte (ESO)“ UL-24-0124-KRP-LE - apsaugoti esamus ESO tinklus.

1. Kaip turėtų būti vertinami apsauginio vamzdžio ir žemės darbų kaštai, jei jie atliekami pagal atskirą projektą? Jei kabelių apsauga yra numatyta šiame projekte, prašome patikslinti, koks kabelis bus apsaugomas (ryšių ar elektros) ir nurodyti jo vietą brėžinyje.
Atsakymas: Projekte numatyta perkelti apšvietimo atramą ir apsaugoti esamus ryšių kabelius sudėtiniais vamzdžiais. Dangų plane yra nurodytos apsaugojimo vietos su sutartiniais žymėjimas.

2. Prašome nurodyti nuo kur yra numatytas perkeliamos apšvietimo atramos maitinimo prijungimas?
Atsakymas: Nuo esamo apšvietimo tinklo.