Techninė specifikacija Diagnostinė stotelė -  2 vnt.

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
| 1. | Komplektacija | - Otoskopas. - Laringoskopas. - Kraujospūdžio matuoklis. - Ausų varnelių laikiklis. - Dėklas manžečių laikymui. - Manžetė M dydžio. - Manžetė L-XL dydžio. - Tvirtinimo prie sienos elementai. |  |
| 2. | Otoskopas | LED apšvietimas, tarnavimo laikas ne mažiau 50 000 val., spalvinė temparatūra 4500 K±500K. Ne mažiau 3 kartų didinimas |  |
| 3. | Laringoskopas | LED apšvietimas, tarnavimo laikas ne mažiau 50 000 val., spalvinė temparatūra 4500 K±500K. Su laikikliu liežuvio prispaudėjui. |  |
| 4. | Kraujospūdžio matuoklis | - Automatinis. - LCD ekranas. - Spaudimo matavimo ribos ne mažiau 30 – 255 mmHg, - Pulso matavimo ribos ne mažiau 40 – 200 k./min. - Matavimo trukmė iki 40 sek. - 3 matavimų vidurkinimas. - Aritmijos aptikimas. |  |
| 5. | Ausų varnelių laikiklis | Galimybė sudėti ne mažiau 5 skirtingų dydžių ausų varnelių. |  |
| 6. | Automatinis diagnostinių prietaisų įsijungimas pakėlus rankeną nuo stotelės ir automatinis išsijungimas įstačius rankeną atgal į stotelę | Būtina. |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 16. | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |