# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-04-03

Nr. IS – 1622 (26.3)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „DVIRAČIŲ TAKO NUO J. JANONIO G. LINK BERČIŪNŲ GYVENVIETĖS ĮRENGIMO RANGOS DARBAI“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvio paklausimą dėl supaprastinto pirkimo „Dviračių tako nuo J. Janonio g. link Berčiūnų gyvenvietės įrengimo rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygų, paaiškina:

Klausimas. „Prašome perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščius excel ar word formate.“.

Atsakymas. Pateikiame darbų kiekių žiniaraščius word formatu (pridedama).

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

Pridedama. Darbų kiekių žiniaraščiai, 6 lapai.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,

pavaduojanti Skyriaus vedėją						Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Ieva Adomėnienė, tel. +370 45 501 338, el. p. ieva.adomeniene@panevezys.lt

Priedas

| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektas: Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimo (II etapo) supaprastinto naujos statybos ir rekonstravimo projektas |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | M/vnt | Kiekis | Nuoroda į Ts |
|  | SUSISIEKIMO DALIS |  |  |  |
| skyr | 1. PARUOŠIAMIEJI. ŽEMĖS DARBAI | TS-I; II |  |  |
| 1 | Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas freza su aukščio reguliavimu | m2 | 295 |  |
| 2 | Esamo asfaltbetonio frezavimas/ardymas | m2 | 5884 |  |
| 3 | Asfalto granulių (III gr.) transportavimas10t a/savivarčiais 1km atst. | m3 | 412 |  |
| 4 | Papildomai asfalto granulių transportavimas 4 km atstumu | m2 | 412 |  |
| 5 | Krūmų kirtimas (vidutinio tankumo) | ha | 12,60 |  |
| 6 | Medžių šakų genėjimas | vnt | 114 |  |
| 7 | Medžio ≥24cm kirtimas, išvežimas | vnt | 3 |  |
| 8 | Kelmų ≥26cm rovimas ir išvežimas | vnt | 3 |  |
| 9 | Esamų g/b pralaidų d300 demontavimas(2vnt.) | m | 10 |  |
| 10 | Esamos g/b pralaidos d500 demontavimas | m | 8 |  |
| 11 | I gr. augalinio grunto kasimas ir perst. iki 40m 55kW buldozeriais | m3 | 920 |  |
| 12 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas autosavivarčius ,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. | m3 | 4260 |  |
| 13 | II gr. grunto kasimas ir perstumimas iki 40m 55kW buldozeriais | m3 | 4260 |  |
| 14 | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. | m2 | 11040 |  |
| 15 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II gr. | m2 | 552 |  |
| 16 | Viršut. žemės sankasos grunto sluoksnio sutankinimas volais, važiuojant viena vieta 8 kart. | m3 | 2208 |  |
| 17 | Grunto II gr sutankinimas vibroplokšte | m3 | 110 |  |
| 18 | Rankiniai žemės darbai II gr grunte (3%) | m3 | 128 |  |
| 19 | Standaus 30/30 kN/m stiprio geotinklo iš PP paklojimas | m2 | 886 |  |
| 20 | Žemes sankasos grunto pagerinimas iš ŠNS h=15cm | m3 | 1284 |  |
| 21 | Pylimo iš sankasos gruntų įrengimas Pk13+60-14+60 (II skersinio profilio tipas) | m3 | 250 |  |
|  | Pylimo stiprinimas Pk15+80-16+60 ( III skersinio profilio tipas) |  |  |  |
| 22 | Standaus 40/20 kN/m stiprio geotinklo iš PP paklojimas | m2 | 1680 |  |
| 23 | Neaustinės 240g/m2 geotekstilės paklojimas | m2 | 800 |  |
| 24 | Užpilo sluoksnių iš karjerinio žvyro įrengimas | m3 | 600 |  |
| 25 | Atraminio šlaito iš lauko akmenų Ø20-60cm įrengimas | m3/m2 | 200/320 |  |
|  | Pralaidų įrengimas |  |  |  |
| 26 | Vandens pašalinimas siurbliais su vidaus degimo varikliu | maš.val. | 16 |  |
| 27 | Pk16+15 pralaidos iš PP d600 pastatymas( 1 vnt.) | m | 12 |  |
| 28 | 0,6m skersmens pralaidos antgalių įrengimas (2 antgal.) sutvirtinant griovių griovių dugną žvyro skalda (0,3m3) | vnt. | 2 |  |
| 29 | Šlaito iš lauko akmenų (vid 40 cm storio) grindinio ant betono C12/15 šlaito įrengimas | m2 | 6 |  |
| 30 | Pralaidų iš PP d300 pastatymas ( 3 vnt.) | m | 19 |  |
| 31 | 0,3m skersmens pralaidos antgalių įrengimas (6 antgal.) | vnt. | 6 |  |
|  | Išilginio drenažo įrengimas |  |  |  |
| 32 | Vamzdynai iš PVC rifliuotų drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru 80/92mm , užpilant skalda 16/22 rankiniu būdu | m | 2695 |  |
| 33 | Vamzdynų iš PVC 110mm drenažo išleidimui įrengimas | m | 203 |  |
| 34 | Tranšėjų vanzdynams kasimas mechanizuotai | m3 | 512 |  |
| 35 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 122 |  |
| 36 | Geotekstilės sluoksnio įrengimas | m2 | 3234 |  |
| 37 | Drenažo ir pralaidų tranšėjų užpylimas ŠNS , sutankinant | m3 | 91 |  |
| 38 | Drenažo patikros šulinėlių PVC d315 pastatymas | vnt. | 34 |  |
| 39 | Polietileninių atšakų, jungčių, movų, perėjimų pastatymas | vnt. | 72 |  |
| 40 | HDPE geotekstilės, atsparios augalų šaknų praaugimui , paklojimas | m2 | 4490 |  |

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | M/vnt | Kiekis |  | Nuoroda į Ts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skyr. | II. BORTŲ ĮRENGIMAS | TS-V; VI |  |  |  |
| 1 | Betoninių gatvės bortų 100x30x15 įrengimas (sužeminti, ŽN poreikiams) | m |  | 5 |  |
| 2 | Gazoninių bortų 8x20x100 pastatymas ant betono pagrindo | m |  | 5589 |  |
| 3 | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta | m |  | 5594 |  |
| skyr. | III. PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS | TS-III; IV;VIII; |  |  |  |
| 1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h-17cm; DPr ≥ 103 %. | m3 |  | 1803 |  |
| 2 | Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h-20cm įreng. EV2 ≥ 100 MPa; DPr ≥ 103 %. | m2 |  | 7044 |  |
| 3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio h-8cm iš mišinio AC 16 PD įreng. | m2 |  | 7089 |  |
| 4 | Kelkraščių h-8cm iš žvyro mišinio 0/22 įrengimas | m2 |  | 2478 |  |
| 5 | Pasluoksnis iš granitinės skaldos atsijų h-3cm | m2 |  | 39 |  |
| 6 | Taktiliniai dėmesį atkreipiantys kliūties paviršiai iš granitinių trinkelių h-6cm | m2 |  | 31 |  |
| 7 | Taktiliniai nukreipiamieji (vedimo) paviršiai iš betoninių trinkelių GT 2-8 N2 | m2 |  | 8 |  |
| 8 | Suolų pastatymas | vnt |  | 9 |  |
| 9 | Šiukšlių dėžių pastatymas | vnt |  | 7 |  |
| 10 | Spec. šiukšlių dėžių gyvunų ekskrementams surinkti, pastatymas |  |  | 7 |  |
| 11 | Dviračių stovų įrengimas | vnt |  | 16 |  |
| 12 | Rakinamų apsauginių užtvarų pastatymas | vnt. |  | 3 |  |
| Skyr. | VI. EISMO SAUGUMO PRIEMONĖS | TS- VII; VIII; |  |  |  |
| 1 | Apsauginės dviračių tvorelės įrengimas | m |  | 516 |  |
| 2 | Tipinių kelio ženklų įrengimas (I ženklų grupė) | vnt |  | 6 |  |
| 3 | Vienstiebių metalinių d76 atramų įrengimas | vnt |  | 6 |  |
| 4 | Elektroninės pravažiuojančių dviratininkų apskaitos sistemos įdiegimas | vnt |  | 1 |  |
| Skyr. | V. APŽELDINIMAS | TS-IX |  |  |  |
| 1 | Plotų tvirt. 6 cm dir. sl., paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles r.b. | m2 |  | 8250 |  |

Priedo tęsinys

Objektas:  Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimo (II etapo) supaprastinto naujos statybos ir  rekonstravimo  projektas

Elektrotechnikos dalis.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apšvietimo linijų montavimas |  |  |  |
|  | Krūmų kirtimas/išvežimas | ha | 0.2 |  |
|  | Šaligatvių ardymas/atstatymas (trinkelės) | m² | 90 |  |
|  | Vejos atstatymas | m² | 500 |  |
|  | Tranšėjų kasimas/užkasimas mechanizuotai kai klojama 1-2 kabeliai | m | 3600 |  |
|  | Tranšėjų kasimas/užkasimas rankiniu būdu kai klojama 1-2 kabeliai | m | 259 |  |
|  | Duobių pamatams kasimas/užpylimas rankiniu būdu | m3 | 36 | 105 atr. |
|  | Duobių pamatams kasimas/užpylimas mechanizuotai | m3 | 279 |  |
|  | Grunto tankinimas | m3 | 1800 |  |
|  | Praėjimas kryptinio gręžimo būdu iki Ø63mm vamzdžiui | m | 72 | 4 vnt. |
|  | d75mm apsauginio vamzdžio klojimas | m | 230 |  |
|  | d50mm apsauginio vamzdžio klojimas | m | 3629 |  |
|  | Ø75mm² apsauginio vamzdžio galų užsandarinimas | vnt. | 2 |  |
|  | Ø50mm² apsauginio vamzdžio galų užsandarinimas | vnt. | 212 |  |
|  | Kabelio Al 4x35 mm2 tiesimas vamzdyje | m | 230 | iki 1kg |
|  | Kabelio Al 5x25 mm2 tiesimas vamzdyje | m | 3701 | iki 1kg |
|  | Kabelio Cu 3x1.5 mm2 tiesimas atramose | m | 630 | po 6m |
|  | Kabelio Cu 3x2.5 mm2 tiesimas atramose | m | 15 | Dviratininkų srauto skaitiklio prijungimas |
|  | Signalinės juostos klojimas virš kabelio | m | 3859 |  |
|  | 5m apšvietimo atramų su pamatu pastatymas | kompl. | 105 |  |
|  | Šviestuvų montavimas ant atramų | kompl. | 105 |  |
|  | Iki 35 mm2 skersmens kabelių antgalių presavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų | vnt. | 10 |  |
|  | Iki 25 mm2 skersmens kabelių antgalių presavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų | vnt. | 1050 |  |
|  | Iki 1.5 mm2 skersmens kabelių gyslų paruošimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų | vnt. | 630 |  |
|  | Apšvietimo valdymo skydo AVS01 montavimas ant pamato, derinimas, programavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Vietos (ne mažiau 400x300 mm) apšvietimo valdymo modulio sumontavimui paruošimas esamame apšvietimo valdymo skyde. | kompl. | 1 |  |
|  | C10A automatinių jungiklių montavimas skirstymo skyde | vnt. | 3 |  |
|  | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m | m | 530 |  |
|  | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m | m | 1 |  |
|  | Apšvietimo atramų, skirstymo skydų prijungimas prie įžeminimo kontūro | kompl. | 106 |  |
|  | Kabelių izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 208 |  |
|  | Įžeminimo varžos matavimai | vnt. | 106 |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |
|  | Trasos nužymėjimas | m | 3931 |  |
|  | Geodezinė nuotrauka | m | 3931 |  |

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pozicija TS | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apšvietimo linijų montavimas |  |  |  |
|  | 1 | d50mm kabelių apsaugos vamzdžiai uždaram klojimui | m | 72 |  |
|  | 1 | d75mm kabelių apsaugos vamzdis | m | 230 |  |
|  | 1 | d50mm kabelių apsaugos vamzdis | m | 3629 |  |
|  | 2 | Signaline juosta | m | 3859 |  |
|  | 3 | Kabelis aliuminio gyslomis Al 4x35 mm2 | m | 230 |  |
|  | 3 | Kabelis aliuminio gyslomis Al 5x25 mm2 | m | 3701 | Gali būti naudojamas kabelis vario gyslomis Cu 5x16 mm2 |
|  | 3 | Kabelis Cu 3x1.5 mm2 | m | 630 |  |
|  | 3 | Kabelis Cu 3x2.5 mm2 | m | 15 | Dviratininkų srauto skaitiklio prijungimas |
|  | 4 | Antgaliai d35mm2 | vnt. | 10 |  |
|  | 4 | Antgaliai d25mm2 | vnt. | 1050 |  |
|  | 5 | Atramos pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimui cinkuotos, dažytos 5.0m su, gnybtais kabelių pajungimui, automatinius C6 jungikliu, pamatu ir apsaugine guma. | kompl. | 105 |  |
|  | 6 | LED 18W (2525lm) pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimo šviestuvas IP66, IK08. Tvirtinimui ant atramų Komplekte su valdikliu ZHAGA RF. | kompl. | 105 |  |
|  | 8 | Apšvietimo valdymo skydas AVS01 pilnai sukomplektuotas, su pamatu, programine įranga. | kompl. | 1 |  |
|  | 7 | 230V 1F C10A automatinis jungiklis | vnt. | 3 |  |
|  | 9 | Įžeminimo kontūras R≤30Ω | kompl. | 105 |  |
|  | 9 | Įžeminimo kontūras R≤10Ω | kompl. | 1 |  |
|  | 9 | Cinkuoto metalo juosta 40x4 | m | 315 |  |