DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

MOLĖTŲ R. ALANTOS GIMNAZIJOS SUGINČIŲ SKYRIAUS KREPŠINIO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMAS

Atliekamų statybos darbų tikslas – atnaujinti krepšinio aikštelės, esančios Taikos g. 22, Suginčiuose, Molėtų r. dangą.

Darbų apimtį sudaro:

- Senos dagos demontavimas (apie 422 m2);

- Paviršiaus nuvalymas (apie 422 m2);

- Pagrindo įtrūkimų sandarinimas klijais;

- Paviršiaus gruntavimas (apie 422 m2);

- Guminės liejamos dangos ant asfaltbetonio įrengimas (apie 422 m2);

- Linijų dažymas – 1 kompl.;

Dangos įrengimo darbų vykdymo meteorologinės sąlygos:

-	oro drėgmė ne didesnė nei 70 procentų;

-	oro temperatūra ne mažesnė nei +8 laipsniai šilumos;

-	oro temperatūra ne aukštesnė nei +30 laipsnių šilumos.

Dangą sudaro 2 sluoksniai po 8 mm, bendras dangos sluoksnio storis ne mažiau 16 mm. Danga turi atitikti PN-EN 1177 standarto reikalavimus, sertifikuota (tinkama mokykloms ir laisvalaikiui). Aikštelės viršutinis dangos sluoksnis gali būti žalios, raudonos spalvos, arba įvairių spalvų granulių mišinio. Įrengus dangą turės būti nudažytos linijos pagal krepšinio žaidimo reikalavimus.

Konkursą laimėjęs rangovas, prieš pradėdamas darbus, pateikia ir su užsakovu suderina detalų planuojamos įrengti dangos konstrukcijos ir kitų numatytų įrengti elementų aprašymą (technines charakteristikas).