DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

MOLĖTŲ R. GIEDRAIČIŲ ANTANO JAROŠEVIČIAUS GIMNAZIJOS KREPŠINIO IR TINKLINIO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMAS

Atliekamų statybos darbų tikslas – atnaujinti krepšinio ir tinklinio aikštelių, esančių Širvintų g. 16, Giedraičiuose, Molėtų r. dangą, uždedant papildomą apsauginį dangos sluoksnį beoriu purškimo būdu.

Darbų apimtį sudaro:

- Paviršiaus nuvalymas (apie 824 m2);

- Pagrindo įtrūkimų sandarinimas klijais;

- Pagrindo įtrūkimų glaistymas (apie 824 m2);

- EPDM dangos 3-4 mm tvirtinamojo apsauginio sluoksnio įrengimas (apie 824 m2);

- Linijų dažymas – 1 kompl.;

Dangos įrengimo darbų vykdymo meteorologinės sąlygos:

-	oro drėgmė ne didesnė nei 70 procentų;

-	oro temperatūra ne mažesnė nei +8 laipsniai šilumos;

-	oro temperatūra ne aukštesnė nei +30 laipsnių šilumos.

Tvirtinamasis sluoksnis (3-4 mm) 2 kartus purškiamas su Structurmatic arba analogišku įrenginiu, kuris uždeda sluoksnį iš EPDM granulių, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (spalva) ir klijais. Bendras papildomo apsauginio dangos sluoksnio storis 3-4 mm. Danga turi atitikti PN-EN 1177 standarto reikalavimus, sertifikuota (tinkama mokykloms ir laisvalaikiui). Aikštelės viršutinis dangos sluoksnis gali būti žalios arba raudonos spalvos. Įrengus dangą turės būti nudažytos linijos pagal krepšinio ir tinklinio žaidimų reikalavimus.

Konkursą laimėjęs rangovas, prieš pradėdamas darbus, pateikia ir su užsakovu suderina detalų planuojamos įrengti dangos konstrukcijos ir kitų numatytų įrengti elementų aprašymą (technines charakteristikas).