VAIZDO KAMERŲ SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įvadas

Lietuvos Respublikos muitinė planuoja Šalčininkų kelio poste atnaujinti esamą vaizdo stebėjimo sistemos įrangą, įsigyti ir įdiegti naują. Šiame dokumente pateikiami reikalavimai, kurie reikalingi vaizdo stebėjimo sistemos įsigijimui ir įdiegimui Lietuvos Respublikos muitinėje.

Esama infrastruktūra

Esama situacija, įdiegtos 34 IP kameros, dalis iš jų bus keičiamos, dalis įrengiamos naujai, tiksli kamerų išdėstymo schema bus pateikta vėliau. Nuo tinklo vaizdo įrašymo įrenginio toliau (NVR, Network Video Recorder,) iki kiekvienos kameros eina atskiras optinis kabelis, prie kamerų ir prie NVR sumontuoti optiniai keitikliai. NVR įrenginys optiniai keitikliai ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis sumontuotas pagrindiniame pastate serverinės tipo spintoje. Optiniai keitikliai yra 2015 metų, galimai būtų reikalingas jų keitimas šiuolaikiškais. Naujų kamerų įrengimui bus reikalingas optinio kabelio montavimas nuo NVR įrenginio iki kamerų, nes atstumai daugiau nei 100 m.

Reikalavimai perkamam objektui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai komponentui |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| 1.1. | Įsigyjama įranga | Vaizdo stebėjimo įranga kameros, kamerų laikikliai, įrašymo įrenginys, nepertraukiamo maitinimo šaltinis ir montavimo darbai |
| 1.2. | Gamintojas, modelis | Teikėjas privalo nurodyti prekės gamintojo pavadinimą ir modelį (turi būti pateikta tiksli nuoroda internete į gamintojo siūlomą prekę). |
| 1.3. | Garantija | Vaizdo kamerų sistemai (įskaitant ir vidines komponentų dalis ir baterijas) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija. Pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui ar įrangos palaikymo licencijoms, sistemos veikimas neturi sustoti arba kitaip paveikti esamą sistemos funkcionalumą. Jei garantiniu laikotarpiu gedimas(-ai) nepašalinami per 15 darbo dienų, turės būti pateiktas naujas gaminys. |
| 1.4. | Prekių pristatymo terminas | Vaizdo kamerų filmavimo sistema turi būti pilna apimtimi ir visapusiškai paruošta naudojimui įskaitant ir dokumentaciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. |
| 1.5. | Prekių pristatymo adresas | Šalčininkų kelio postas |
| 1.6. | Įrangos montavimas, programinės įrangos įdiegimas | Techninės įrangos montavimo ir programinės įrangos diegimo darbai atliekami pagal su perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą grafiką. |
| 1.7. | Bendri reikalavimai darbų atlikimui | Visi darbai neturi trikdyti perkančiosios organizacijos duomenų perdavimo tinklo naudotojų darbo. Visi naudotojų darbą galintys daryti įtaką darbai turi būti atliekami muitinės įstaigos ar padalinio ne darbo valandomis, o ten kur padaliniai dirba 24x7 režimu – mažiausios padalinio apkrovos laiku. Visi darbai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija ir atliekami pagal sutartą grafiką. Visi darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeisti galiojantys įrangos garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. Visi darbai turi būti atliekami perkančiosios organizacijos patalpose. Apie visus analizės ir darbo metu aptiktus netikslumus ir klaidas turi būti raštiškai pranešta perkančia jai organizacijai per 3 darbo dienas. Tiekėjas pabaigęs darbą (-us) pagal sutartą darbų planą, privalės pateikti atliktų instaliavimo, diegimo ir konfigūravimo darbų detalius aprašymus. |
| 1.8. | Papildomi reikalavimai | Visi siūlomi nešiojamų vaizdo registratorių sistemos komponentai turi būti visiškai nauji – „brand new“. Negalima siūlyti naudotų arba atnaujintų „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentų. Turi būti pateiktos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos užtikrinti pilną sistemos funkcionalumą ir nepertraukiamą veikimą. |
| 2. | LOKALI VAIZDO ĮRAŠŲ ĮRAŠYMO (SAUGOJIMO) ĮRANGA |  |
| 2.1. | Kiekis | 1 vnt. |
| 2.2. | Įrangos tipas | (NVR) Network Video Recorder, tinklo vaizdo įrašymo įrenginys |
| 2.3. | Paskirtis | Vaizdo įrašų saugojimas, išsaugotų įrašų peržiūra tiesiogiai ir iš nuotolinės darbo vietos |
| 2.4. | Palaikomų kamerų skaičius | Ne mažiau 43 |
| 2.5. | Vartotojų skaičius | Vienu metu prisijungusiųjų vartotojų skaičius ne mažiau 5 vidiniame tinkle ir iš nuotolinės darbo vietos ne mažiau 10 |
| 2.6. | Korpuso tipas | Rack standartas: 19" EIA-310-D arba su galimybe įmontuoti į serverinės tipo spintą |
| 2.7. | Sąsajos | Ne mažiau kaip dvi: USB 3 Ne mažiau kaip 40: RJ45 PoE |
| 2.8. | LAN duomenų perdavimo sąsajos greitis | Ne mažiau 1Gbps |
| 2.9. | RAID lygio funkcionalumas | Ne blogiau nei RAID 5, 6 |
| 2.10. | Instaliuoti diskai | Ne mažiau 8 HDD 3.5'', 8TB, 512MB, 7200 RPM, SATA 6 GB/s |
| 2.11. | Duomenų apsauga, šifravimas | Ne mažiau 256-Bit AES, AES-NI |
| 2.12. | Įrangos maitinimas | 230V ±10%, 50Hz kintamos srovės elektros tinklas. Europos standarto kištukas (Schuko, CEE 7/4 arba CEE 7/7) |
| 3. | STACIONARI LAUKO KAMERA |  |
| 3.1. | Kiekis | 9 vnt. |
| 3.2. | Paskirtis | Vaizdo filmavimas lauke. |
| 3.3. | Filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 110° horizontaliai |
| 3.4. | Jautrumas šviesai dienos metu | ne mažesnis nei 0.1 lx |
| 3.5. | Jautrumas šviesai nakties metu | ne mažesnis nei 0.1 lx |
| 3.6. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 3.7. | Vaizdo įrašymo raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080p |
| 3.8. | Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę. |
| 3.9. | Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija | ne mažiau kaip 25m |
| 3.10. | Optinis arba skaitmeninis priartinimas | ne mažiau 10 kartų |
| 3.11. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Turi atitikti ne prasčiau kaip IP 66, MIL-STD-810G 516.6 arba lygiaverčio testo reikalavimams. |
| 3.12. | Darbinė temperatūra | Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną. |
| 3.13. | Kamerų funkcionalumas | Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR) Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą; Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu; Skaitmeninio triukšmo mažinimas - Digital noise reduction (DNR); |
| 3.14. | Kamerų konfigūravimas | Per interneto naršyklę arba kitais nuotoliniais būdais |
| 3.15. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 3.16. | Vaizdo perdavimo protokolas | Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP |
| 3.17. | Kameros maitinimas | PoE 12-24V DC |
| 4. | LAUKO KUPOLINĖ VALDOMA KAMERA |  |
| 4.1. | Kiekis | 11 vnt. |
| 4.2. | Paskirtis | Vaizdo filmavimas lauke. |
| 4.3. | Objektyvo fiksavimo kampas | Ne mažiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai, 140° įstrižai. |
| 4.4. | Jautrumas šviesai dienos metu | ne mažesnis nei 0.4 lx |
| 4.5. | Jautrumas šviesai nakties metu | ne mažesnis nei 0.3 lx |
| 4.6. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 4.7. | Vaizdo įrašymo raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080p |
| 4.8. | Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę. |
| 4.9. | Optinis priartinimas | ne mažiau 30 kartų |
| 4.10. | Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija | ne mažiau kaip 80m |
| 4.11. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Turi atitikti ne prasčiau kaip IP 66, MIL-STD-810G 516.6 arba lygiaverčio testo reikalavimams. |
| 4.12. | Darbinė temperatūra | Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną. |
| 4.13. | Kamerų funkcionalumas | Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR) Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą; Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu; Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR); Palaikyti privatumo maskavimą (Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 16 zonų; |
| 4.14. | Kamerų konfigūravimas | Per interneto naršyklę ir kitais nuotoliniais būdais |
| 4.15 | Vaizdo kameros optinės ašies valdymas | Horizontalioje plokštumoje: 360º (nenutrūkstamas sukimasis); Vertikalioje plokštumoje: ne mažiau kaip nuo 0º iki 90º |
| 4.16. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 4.17. | Vaizdo perdavimo protokolas | Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP |
| 4.18. | Kameros maitinimas | PoE 12-24V DC |
| 5. | LAUKO KUPOLINĖ VALDOMA KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU |  |
| 5.1. | Kiekis | 1vnt. |
| 5.2. | Paskirtis | Vaizdo filmavimas lauke ir garso įrašymas. |
| 5.3. | Objektyvo fiksavimo kampas | Ne mažiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai, 140° įstrižai. |
| 5.4. | Jautrumas šviesai dienos metu | ne mažesnis nei 0.4 lx |
| 5.5. | Jautrumas šviesai nakties metu | ne mažesnis nei 0.3 lx |
| 5.6. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 5.7. | Vaizdo įrašymo raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080p |
| 5.8. | Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę. |
| 5.9. | Garso įrašymas | Integruotas |
| 5.10. | Optinis priartinimas | ne mažiau 30 kartų |
| 5.11. | Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija | ne mažiau kaip 80m |
| 5.12. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Turi atitikti ne prasčiau kaip IP 66, MIL-STD-810G 516.6 arba lygiaverčio testo reikalavimams. |
| 5.13. | Darbinė temperatūra | Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną. |
| 5.14. | Kamerų funkcionalumas | Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR) Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą; Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu; Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR); Palaikyti privatumo maskavimą (Privacy Masking) automatino apžvalgos režimo metu ne mažiau kaip 16 zonų; |
| 5.15. | Kamerų konfigūravimas | Per interneto naršyklę ir kitais nuotoliniais būdais |
| 5.16. | Vaizdo kameros optinės ašies valdymas | Horizontalioje plokštumoje: 360º (nenutrūkstamas sukimasis); Vertikalioje plokštumoje: ne mažiau kaip nuo 0º iki 90º |
| 5.17. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 5.18. | Vaizdo perdavimo protokolas | Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP |
| 5.19. | Kameros maitinimas | PoE 12-24V DC |
| 6. | STACIONARI VIDAUS KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU |  |
| 6.1. | Kiekis | 21 vnt. |
| 6.2. | Paskirtis | Vaizdo filmavimas patalpoje. |
| 6.3. | Filmavimo kampas | Ne mažiau kaip 110° horizontaliai |
| 6.4. | Jautrumas šviesai dienos metu | ne mažesnis nei 0.7 lx prie 0lx su IR (Infraraudonų spindulių apšvietimu) |
| 6.5. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 6.6. | Vaizdo įrašymo raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080p |
| 6.7. | Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę. |
| 6.8. | Garso įrašymas | Integruotas arba atskirai patalpose įrengiamais audio mikrofonais, sinchronizuotais su patalpoje vaizdo kameromis; |
| 6.9. | Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija | ne mažiau kaip 10m |
| 6.10. | Optinis arba skaitmeninis priartinimas | ne mažiau 10 kartų |
| 6.11. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Turi atitikti ne prasčiau kaip IP 66, MIL-STD-810G 516.6 arba lygiaverčio testo reikalavimams. |
| 6.12. | Darbinė temperatūra | Turi apimti –30 °C ir +50 °C diapazoną. |
| 6.13. | Kamerų funkcionalumas | Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR) Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą; Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu; Skaitmeninio triukšmo mažinimas - Digital noise reduction (DNR); Fono šviesos kompensacija (Backlight compensation - BLC); Automatinis balčio balansas ATW (Auto Tracking White Balance)/AWC (Automatic White Balance Control); |
| 6.14. | Kamerų konfigūravimas | Per interneto naršyklę arba kitais nuotoliniais būdais |
| 6.15. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 6.16. | Vaizdo perdavimo protokolas | Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP |
| 6.17. | Kameros maitinimas | PoE 12-24V DC |
| 7. | VALDOMA VIDAUS KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU |  |
| 7.1. | Kiekis | 1 vnt. |
| 7.2. | Paskirtis | Vaizdo filmavimas ir garso įrašymas viduje. |
| 7.3. | Objektyvo židinio nuotolis | nuo 2,8 iki 12mm, diafragma F2, automatinis fokusavimas |
| 7.4. | Objektyvo fiksavimo kampas | Ne mažiau kaip 120° horizontaliai, 65° vertikaliai, 140° įstrižai. |
| 7.5. | Optinės ašies valdymas | Galimybe ašies valdymas nuotoliniu būdu |
| 7.6. | Jautrumas šviesai dienos metu | ne mažesnis nei 0.7 lx prie 0lx su IR (Infraraudonų spindulių apšvietimu) |
| 7.7. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 7.8. | Vaizdo įrašymo raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080p |
| 7.9. | Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 25 kadrų per sekundę. |
| 7.10. | Garso įrašymas | Integruotas arba atskirai patalpose įrengiamais audio mikrofonais, sinchronizuotais su patalpoje vaizdo kameromis; |
| 7.11. | Optinis priartinimas | ne mažiau 10 kartų |
| 7.12. | Infraraudonųjų spindulių apšvietimo funkcija | ne mažiau kaip 10m |
| 7.13. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | Turi atitikti ne prasčiau kaip IP 67, MIL-STD-810G 516.6 arba lygiaverčio testo reikalavimams. |
| 7.14. | Darbinė temperatūra | Turi apimti –20 °C ir +50 °C diapazoną. |
| 7.15. | Kamerų funkcionalumas | Skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR) Palaikyti daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimo režimą; Galimybė vienu metu koduoti 2 srautus (stream) su individualiai nustatoma raiška, kadrų skaičiumi ir kodavimo duomenų srautu; Skaitmeninio triukšmo mažinimas - Digital noise reduction (DNR); Fono šviesos kompensacija (Backlight compensation - BLC); Automatinis balčio balansas ATW (Auto Tracking White Balance)/AWC (Automatic White Balance Control); |
| 7.16. | Kamerų konfigūravimas | Per interneto naršyklę arba kitais nuotoliniais būdais |
| 7.17. | Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas | Ne prastesnis kaip H.264 arba lygiavertis. |
| 7.18. | Vaizdo perdavimo protokolas | Onvif, RTSP (Real-Time Streaming Protocol), HTTP/HTTPS, RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol / Control Protocol), TCP/UDP |
| 7.19. | Kameros maitinimas | PoE 12-24V DC |
| 8. | NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS |  |
| 8.1. | Įsigyjama įranga | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis toliau (UPS) NVR įrenginiui |
| 8.2. | Paskirtis | UPS skirtas užtikrinti nepertraukiamą maitinimą NVR įrenginiui elektros tiekimo sutrikimo atveju, leidžiant jam veikti bent 15 minučių. |
| 8.3. | Funkcionalumas | Po elektros tiekimo sutrikimo: UPS turi palaikyti NVR įrenginio darbą 15 min. Po 5 min. nuo elektros dingimo: UPS turi automatiškai išjungti NVR įrangą. Po elektros tiekimo atsistatymo: UPS turi automatiškai įjungti NVR įrangą. |
| 8.4. | Galia | Pakankama NVR įrenginiui palaikyti įrenginio darbą ne mažiau 15 minučių. |
| 8.5. | Įrangos maitinimas | 230V ±10%, 50Hz kintamos srovės elektros tinklas. Europos standarto kištukas (Schuko, CEE 7/4 arba CEE 7/7) |

Reikalavimai saugumui

Siūlomos paslaugos/prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo reikalavimai taikomi visam pirkimo objektui visa apimtimi.