1 priedas

Universalios daugiafunkcinės vakuuminės šlavimo mašinos

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Reikalaujamos charakteristikos reikšmė |
| --- | --- |
|  | Naujas arba dėvėtas, pagamintas ne ankščiau nei 2025 metais, dirbęs ne daugiau kaip 500 moto valandų |
|  | Turi turėti galiojantį PM10 sertifikatą |
|  | Įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga būtinai turi būti pažymėta CE ženklu |
|  | Automobilis turi būti registruotas, turėti valstybinius numerius ir galiojantį techninės apžiūros taloną ne mažiau kaip 10 mėnesių. Registraciją atlieka Tiekėjas savo sąskaita |
|  | Automobilio plotis (gabaritinis) ne daugiau 1300 mm. Būtina pateikti brėžinį |
|  | Išorinis apsisukimo spindulys ne didesnis kaip 2600 mm (pateikti gamintojo brėžinį) |
|  | Vidinis apsisukimo spindulys ne didesnis kaip 1250 mm (pateikti gamintojo brėžinį) |
|  | Automobilio geometrinė bunkerio talpa ne mažiau 1,5 m3 |
|  | Bunkerio perkrovimo indikatorius valdymo pulte |
|  | Sąšlavų bunkerio išvertimo aukštis ne mažesnis kaip 1550 mm |
|  | Bunkerio pakėlimo kampas ne mažesnis nei 70 laipsnių |
|  | Bunkerio išvertimas valdomas iš kabinos arba nešiojamu valdymo pultu |
|  | Automobilio bendroji masė ne daugiau 3500 kg |
|  | Variklio galia ne mažesnė kaip 70 AG, ne mažesnė kaip „Stage V“ klasė, sukimo momentas ne mažesnis nei 150 Nm |
|  | Važiavimo greitis ne mažiau 40 km/val. |
|  | Ne mažesnis kaip 7 colių spalvotas automobilio valdymo skydelis su pateikiama informacija: 1) važiavimo greitis, 2) variklio apsukos, 3) kuro bako lygis, 4) variklio temperatūra, 5) sistemos klaidos |
|  | Hidrostatinė pavara |
|  | Visi keturi ratai privalo turėti stabdžius |
|  | Visų keturių varomų ratų pavara (4x4) |
|  | Visų keturių ratų nepriklausoma pakaba |
|  | Visų keturių ratų diferencialo blokavimo sistema |
|  | Automobilis turi lankstytis per pusę |
|  | Universalios padangos (M&S) kurių plotis ne siauresnės nei 245 mm, padangų diametras ne mažesnis kaip R16 |
|  | Šlavimo įranga (2 šepečiai), išdėstyta priekyje ir gerai matoma iš operatoriaus kabinos |
|  | Atsiradus poreikiui, turi būti galimybė sumontuoti trečią šepetį, nekeičiant automobilio ir esamų šepečių konstrukcijos. |
|  | Pagrindinių 2-jų šepečių prispaudimo prie žemės reguliavimas iš kabinos |
|  | Nepriklausomas šlavimo šepečių šlavimo pločio ir aukščio reguliavimas iš kabinos. Abu šepečiai valdomai atskirai, nepriklausomai, „joystic“ tipo vairalazdėmis. Pateikti nuotrauką |
|  | Šlavimo plotis valdomas nuo 1200 mm iki ne mažiau 2200 mm |
|  | Ne mažesnis kaip 850 mm šepečio diametras |
|  | Papildoma siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms ne trumpesnė kaip 5 m ilgio ir ne mažesnio kaip 120 mm diametro |
|  | Šepečių sukimo greičio reguliavimas iš kabinos |
|  | Būtinas drėkinimas prieš šepečius |
|  | Vakuumo galios reguliavimas iš kabinos |
|  | Šlavimo įrangos valdymas iš kabinos. Vieno mygtuko pagalba gali būti paleidžiama ne mažiau šlavimo įrangos: - pakyla variklio sūkiai, - pakyla siurbimo galia, - pradeda suktis šepečiai nustatytu greičiu, - nusileidžia siurbimo kolektorius, - šepečiai nusileidžia į šlavimo poziciją, - įsijungia drėkinimas prieš šepečius, - įsijungia vandens recirkuliacija |
|  | Sumontuota aukšto slėgio plovimo įranga, siurblio slėgis ne mažiau 150 bar, našumas ne mažesnis kaip 20 l/min. su ne trumpesne nei 10 m plovimo žarna su automatiniu suvyniojimu su plovimo ietimi |
|  | Minimalaus vandens lygio indikatorius |
|  | Švaraus vandens talpa iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba plastiko, ne mažiau 200 l |
|  | Būtina vandens pakartotinio panaudojimo (recirkuliacijos) sistema |
|  | Kuro bako talpa ne mažiau 50 litrų |
|  | Spalvota galinio vaizdo, ir atbulinės eigos kamera, ne mažesnis kaip 7 colių ekranas |
|  | Automobilio vairas per vidurį arba dešinėje kabinos pusėje |
|  | Oro kondicionierius |
|  | Bluetooth magnetola su laisvų rankų įranga |
|  | Oranžinis LED švyturėlis ant kabinos |
|  | Papildomos oranžinės blykstės priekyje, ne mažiau 2 vnt. |
|  | Papildomos oranžinės blykstės gale, ne mažiau 2 vnt. |
|  | Aušinimo ventiliatorius turi turėti automatinę išpūtimo funkciją |
|  | Papildomi LED darbo žibintai priekyje, ne mažiau 2 vnt. |
|  | Kintamo našumo hidraulinis siurblys, reguliuojamas našumas, priklausomai nuo naudojamos įrangos, į priekį ne mažesnis kaip 0-100 l/min. ir ne mažiau kaip 200 bar. slėgis |
|  | Kintamo našumo hidraulinis siurblys, reguliuojamas našumas, priklausomai nuo naudojamos įrangos, į priekį ir į galą ne mažesniu kaip 0-50 l/min ir ne mažiau kaip 200 bar. slėgį |
|  | Būtina galimybė sumontuoti papildomą sniego valymo įrangą (šluotą arba peilį) automobilio priekyje, druskos barstytuvą vietoje sąšlavų bunkerio, gatvių plovimo įrangą priekyje. Jeigu išvardintos įrangos montavimui reikalingos papildomos montavimo plokštės, jos turi būti pateiktos kartu su automobiliu |
|  | Priekinės įrangos pakėlimo mechanizmas ne mažesnės galios kaip 500 kg |
|  | Būtinas kabinos šildymas (automobilis turi būti pritaikytas dirbti žiemą) |
|  | Integruotas priekinio stiklo šildymas |
|  | Kabina su dvejomis durimis iš abiejų pusių, šildoma (nugara ir sėdynė) pneumatinė ir reguliuojama vairuotojo sėdyne su galvos atrama, 3-jų taškų saugos diržais. Papildomas porankis operatoriui. |
|  | Kabinos durys su praveriamais langais |
|  | Turi būti galimybė sumontuoti laistymo, barstymo, sniego valymo įranga |
|  | Reguliuojamas vairo aukštis ir padėtis |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 (dvylika) mėnesių arba 1000 moto/val. (kas pirmiau sueina) |
|  | Įrangos techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 500 moto valandų (pateikti gamintojo patvirtinimą) |
|  | Dokumentacija – eksploatavimo, saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas – lietuvių kalba turi būti pateikti kartu su įranga |
|  | Būtinas oficialus įrangos atstovas Lietuvoje bei autorizuotas servisas Lietuvoje |
|  | Būtinas Perkančiosios organizacijos ne mažiau kaip 2 (dviejų) darbuotojų apmokymas dirbti su automobiliu |
|  | Pristatymas po Sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų |
|  | Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai. Siūlomo automobilio oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 150 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Pateikti aprašymą su adresais ir kontaktais |
|  | Gedimų šalinimas, detalių pristatymas ir kitas remontas garantiniu laikotarpiu turi būti atliekamas ne ilgiau, kaip per 3 darbo dienas. |
|  | Garantiniu laikotarpiu, techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami Perkančiosios organizacijos teritorijoje. |
| 69. | Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą, pateiktą grafiką |
|  | Papildomi priedai |
| 70. | Kartu su automobiliu turi būti pateiktas bunkerio nukėlimo/sandėliavimo rėmas užtikrinantis saugų bunkerio nukėlimą |
| 71. | A formos sniego peilis, besilankstantis per pusę, kurio plotis ne mažiau nei 1350mm, darbinis plotis ne mažesnis nei 1280mm |