Statybos rangos sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Užsakovas | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis. |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Pėsčiųjų tako Vilkaviškio miesto civilinėse kapinėse Kapų g. paprastojo remonto darbai. |
| 3. | Perkami darbai | Pėsčiųjų tako Vilkaviškio miesto civilinėse kapinėse Kapų g. paprastojo remonto darbai. |
| 4. | Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijų) |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Statinio paprastasis remontas. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12 punktu bus atliekamas Kapinių tako (unikalus Nr. 4400-1806-7262) paprastojo remonto darbai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4 punktu tokiems statinio statybos darbams projektas ir statybą ledžiantis dokumentas nėra privalomas. |
| 6. | Statinių kategorija. | Nesudėtingasis |
| 7. | Esama situacija | Pėsčiųjų takas Vilkaviškio miesto civilinėse kapinėse Kapų g. yra įėjus pro antrą įėjimą ( atvykus nuo miesto centro). (Ilgis apie 281 m., plotis 2,00 m.). Pėsčiųjų takas yra asfaltbetonio dangos. Pėsčiųjų takas prasideda nuo įėjimo į kapines ir tęsiasi link privažiavimo į kapines iš Vakarų pusės. |
| 8. | Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai | Rangovas turi parengti pasiūlymą Vilkaviškio miesto civilinių kapinių esančių Vilkaviškio m., Kapų g. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbams. Šaligatvio iš asfaltbetonio išardymas ir pagrindo paruošimas bei betoninių bordiūrų ir betono trinkelių įrengimas. Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje. Planuojamo įrengti tako bendras ilgis-281 m. Pagrindinio tako ilgis-256 m, plotis-2,06 m., likusios tako dalies ilgis-25 m., plotis 2,36 m.( su borteliais). Rangovas turi parengti nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą su registrų centro patikra. |
| 9. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Vilkaviškio miesto seniūnijos vyriausiuoju specialistu Kęstučiu Žirniavičiumi, tel. +370 342 60007, el. paštas kestutis .zirniavicius@vilkaviskis.lt Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Rangovas visas pėsčiųjų tako remonto įrengimo darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis. Pėsčiųjų tako remonto darbų atlikimo terminas: per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Darbų Kiekių žiniaraštyje ir įkainotame veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, bandymai (jei tokie reikalingi). Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Darbų kiekių žiniaraštyje visų Darbų kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas. |
| 10. | Pateikiami papildomi dokumentai | - Darbų kiekių žiniaraštis. - Remontuojamo tako schema. |

Vilkaviškio r. sav. administracijos

Vilkaviškio miesto seniūnijos  vyriausiasis specialistas                                         Kęstutis Žirniavičius