Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TŪM KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS, GEDMINŲ G. 7, VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojas (Užsakovas) | Klaipėdos miesto savivaldybė, įm. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktiniai asmenys: Statinių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Ovaltaitė- Girčienė, tel. +370 661 05244, el.p. vida.ovaltaite@klaipeda.lt atsakinga už bendrastatybinius darbus; Statinių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Kabalinienė, tel. +370 661 04529, el.p. aurelija.kabaliniene@klaipeda.lt atsakinga už elektrotechninius darbus. |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | TŪM Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos, Gedminų g. 7, šokių, dailės studijos bei rekvizitų patalpos šokių studijai paprastasis remontas, pritaikant judėjimo negalią turintiems žmonėms ir specialiųjų ugdymo poreikių (toliau – SUP) mokiniams pagal universalaus dizaino principus. |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatas. |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė; Turto patikėjimo teisė – Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos šokių, dailės studijos bei rekvizitų patalpos šokių studijai (plane pažymėtos patalpos – 1-2; 1-5; 1-60) per ilgą laiką nusidėvėjo. Numatoma atlikti patalpų remonto darbus, pritaikant patalpas vykdyti įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir kt. veiklas. Numatomi atlikti darbai: grindų dangos keitimas, sienų atnaujinimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo atnaujinimas. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | 1. Rangos darbai: Atliekamas patalpų, kurias sudaro šokių studija (plane pažymėta patalpa 1-2), dailės studija (plane pažymėta patalpa 1-5) ir rekvizitų patalpa perplanuojama iš patalpos, kuri plane pažymėta 1-60 remonto darbai: - Grindų dangos pakeitimas: - grindų konstrukcinis mazgas parenkamas, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir gamintojų rekomendacijas: grindų dangos klojimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis "Apdailos darbai", arba įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis. Dailės studija (plotas ~ 36,57 m2) – visų esamų grindų konstrukcinių sluoksnių bei elementų demontavimas, statybinių atliekų išvalymas; paruošiamojo sluoksnio - smėlio žvyro 5÷10 cm (pagal poreikį), apie 5 cm storio šiluminės izoliacijos XPS grindims įrengimas; skiriamojo sluoksnio įrengimas, įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio stabilizuotos polietileno plėvelės; armuoto betono sluoksnio (storis ≥50mm) įrengimas, įvertinant šalia esančių patalpų grindų altitudes, kad nebūtų altitudžių skirtumo. Grindų betonavimas atliekamas iš C20/25 betono klasės armuotu Ø4 armatūros tinklu, tinklo akies matmenys 10x10 cm; pagrindo išlyginamojo sluoksnio įrengimas prieš grindų dangos klojimą. Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus ir lygus: nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui; naujos PVC homogeninės grindų dangos įrengimas (plotas ~ 38,51 m2). Homogeninė grindų danga skirta intensyvaus praeinamumo patalpoms. Danga turi būti ne žemesnės nei 43 klasės, storis parenkamas 2-4 mm intervale. Grindų danga užleidžiama ant sienų ne mažiau nei 80 mm. Grindų dangos spalva prieš klojimą derinami su Užsakovu. Rekvizitų patalpa (plotas ~ 24,38 m2) – visų esamų grindų dangos sluoksnių bei elementų demontavimas, statybinių atliekų išvalymas; pagrindo išlyginamojo sluoksnio įrengimas prieš grindų dangos klojimą. Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus ir lygus: nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui; naujos PVC homogeninės grindų dangos įrengimas (plotas ~ 26,00 m2). Homogeninė grindų danga skirta intensyvaus praeinamumo patalpoms. Danga turi būti ne žemesnės nei 43 klasės, storis parenkamas 2-4 mm intervale. Grindų danga užleidžiama ant sienų ne mažiau nei 80 mm. Grindų dangos spalva prieš klojimą derinami su Užsakovu. Šokių studija (plotas ~ 74,37 m2) – visų esamų grindų dangos sluoksnių bei elementų demontavimas, statybinių atliekų išvalymas; pagrindo išlyginamojo sluoksnio įrengimas prieš grindų dangos klojimą. Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus ir lygus: nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui; naujos PVC šokiams skirtos "Harlequin Cascade" (arba lygiavertės ar geresnių techninių parametrų) grindų dangos įrengimas. Danga ugniai atspari, neslidi, storis – 2mm, degumo klasė – Bfl-s1 (EN 13501-1), matinės šviesiai pilkos spalvos, montuojama nuolatiniam naudojimui. Patalpos perimetru montuojamos medinės ne mažesnio nei 80 mm aukščio grindjuostės (ilgis ~ 37,50 m). - Šokių, dailės studijų ir rekvizitų patalpos sienų, kolonų ir angokraščių apdailos atnaujinimas (plotas ~ 132,0 m²) –sienose nereikalingų konstrukcijų demontavimas; paviršių valymas (sienų senos apdailos valymas ir visų paviršių nuriebalinimas), tinkuotų sienų ir angokraščių atšokusio tinko remontas (plotas ~ 80,0 m²), sienų bei angokraščių lyginimas plonasluoksniu tinku, glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais. - Pertvarų įrengimas šokių studijoje – naujos pertvarinės konstrukcijos montavimas, kai plokštės montuojamos iš vienos pusės (plotas ~ 62,0 m²) – metalinių profilių karkasas (100 mm storio), 100 mm storio mineralinės vatos montavimas karkasui užpildyti, vienas sluoksnis 25 mm storio orientuotų skiedrų plokštės ir vienas sluoksnis gipso plokštės montavimas. Gipso kartono siūlių užtaisymas, plokštumos glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas (spalvą derinti su Užsakovu) ne mažiau 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų; - Pertvarinės sienos įrengimas rekvizitų patalpai atskirti – naujos pertvarinės konstrukcijos montavimas: pertvaros apatinė dalis iki durų viršaus (matmenys apie 5710 x 2100 mm) montuojama iš gipso kartono plokštės – metalinių profilių karkasas (75 mm storio), 75 mm storio mineralinės universalios vatos montavimas karkasui užpildyti ir du sluoksniai gipso plokštės montavimas iš pertvaros abiejų pusių (plotas ~ 12,0 m²). Gipso kartono siūlių užtaisymas, plokštumos glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas (plotas ~ 24,0 m2), ne mažiau 2 kartus dengiant sienas brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais. Virš gipso kartono pertvaros montuojama stiklo pertvara (plotas ~ 5,14 m2). Stiklo dalinimas nėra aktualus, stiklas saugus, viengubas, laminuotas ≥ 8 mm storio, skaidrus, rėmas anoduotas aliuminis, spalva - nerūdijančio plieno (stiklo pertvaros matmenys apie 5710x900 mm). (Žiūrėti brėžinyje “Rekvizitų patalpos pertvaros išklotinė”). - Šildymo vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis – naujos pertvarinės konstrukcijos montavimas, kai g/k plokštės montuojamos iš vienos pusės (plotas ~ 18,5 m²) – metalinių profilių karkasas (gaminiai iš cinkuoto 0,6 mm plieno, 75 mm storio) ir vienas sluoksnis gipso plokštės montavimas. Gipso kartono siūlių užtaisymas, plokštumos glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais. - Šokių studijos akustinių lubų (plotas ~ 76,37 m²) apdailos įrengimas (schemoje pažymėtos patalpos 1-2) – naujų akustinių kabinamųjų lubų iš „Ecophon Super G“ konstrukcijų (arba lygiavertės ar geresnių techninių parametrų) sistemos montavimas. Montuojamų plokščių storis 20 mm, pagamintos iš didelio tankio mineralinės stiklo vatos. Kabinamų lubų visos sistemos gaminiai turi būti vieno gamintojo. - Dailės studijos ir rekvizitų patalpos (schemoje pažymėtos patalpos 1-5; 1-60) pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas (plotas ~ 86,00m²) - naujų pakabinamų lubų montavimas. Reikalavimai lubų konstrukcijai: montuojamų pakabinamų lubų plokščių formatas 60cm X 60cm. Lubų konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis apie 24mm, baltos spalvos). Laikančios pakabintos juostos įrengiamos skersai. Turi būti sudaryta galimybė prireikus pakeisti plokštes. Lubų konstrukcija kabinama naudojant keičiamo ilgio cinkuotus greito pakabinimo elementus. Vietos, kuriose lubos ribojasi su sienomis, dengiamas baltais kampuočiais. Laikančiuosius bėgelius reikia išdėstyti skersai. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Garso slopinimas, apibūdinant garso sklidimą tarp patalpų su vieninga erdve virš pakabinamų lubų vidutinis –30<dB<35. Degumas pagal BS 476 standartą – 0/1. Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su Užsakovu. - Dailės studijoje prie kriauklės keraminių plytelių klijavimas (plotas - 2,40 m²). Keraminės sauso presavimo sienų plytelės turi būti ≥ 6 mm storio. Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Prieš dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų. Klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės glaistomos po 1-2 dienų specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Siūlės tarp plytelių turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. - Dailės studijos esamos oro ištraukimo sistemos naujų difuzorių įrengimas nuleidžiant (montuojant) į pakabinamas lubas - 4 vnt. - Remontuojamų patalpų anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais baltos spalvos dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus (plotas ~ 10,0 m²). - Durų demontavimas – demontuojamos senos durys – 2 vnt. - Durų keitimas –sumontuojamos naujos, rakinamos, pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi, neremontuojamose patalpose sienų aplink durų angokraščius apdailos atstatymas. Vidinės durys miltelinio dažymo, baltos spalvos. - Dailės studijoje ir rekvizitų patalpoje montuojamos vienvėrės vidaus durys - skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vidaus durys be įstiklinimo, su durų atramomis/stabdžiais, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna. Esamos angos matmenys apie 2100 x 1050 mm (varčia ne mažesnė nei 900 mm pločio, durys pritaikytos pravažiuoti žmonėms su negalia vežimėliu) – 2 vnt; - Šokių studijoje montuojamos vienvėrės akustinės vidaus durys be stiklo su nerūdijančio plieno rankena, garso izoliacija 32 db, durų varčia 44 mm storio ir ne mažesnio kaip 900 mm pločio, pritaikytos pravažiuoti žmonėms su negalia vežimėliu, užpildas specialus akustinis, su durų atramomis/stabdžiais, sandarinančiais tarpikliais, trys tvirtinimo taškai (vyriai), esamos angos matmenys apie 2100x1014 mm (ar geresnių techninių parametrų) – 1 vnt. - Dailės studijoje plautuvių montavimas (patalpa 1-5 ) -senos plautuvės demontavimas 1 vnt. Naujų karšto ir šalto vandens vamzdynų su fasoninėmis dalimis tiesimas iš plastikinių vamzdžių kai D15 mm (ilgis ~6 m); ventilių montavimas D15 (6 vnt.); vagų pramušimas ir užtaisymas konstrukcijose (ilgis ~3 m); vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų montavimas su jungiamosiomis detalėmis, kai nominalusis vidinis skersmuo 50 mm (ilgis ~2 m); vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų 1 kompl. Plieninių plautuvių su padėklu ir su apsauga nuo perpylimo montavimas 2 vnt. Plautuvės privalo turėti bendrus bruožus – jų vidinis ir išorinis paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių vietų nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalėse. Sifonų montavimas 2 vnt. Maišytuvai turi atitikti praustuvo konstrukciją, turėti vandens taupymo mechanizmą (2 vnt.) Revizinių durelių (metalas) 200*200 montavimas (1 vnt.) - Šokių studijoje plautuvių demontavimas (patalpa 1-2 ) -senos plautuvės su vandens maišytuvais demontavimas 2 vnt., vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų demontavimas (ilgis ~ 0,4 m) ir užaklinimas, kai nominalusis vidinis skersmuo 50 mm. Karšto ir šalto vandens vamzdynų demontavimas (ilgis ~1,60 m) ir užaklinimas. - Elektros instaliacijos ir apšvietimo atnaujinimas - senos instaliacijos demontavimas, naujų elektros tinklų montavimas. Išmontuojami seni laidai, kištukiniai lizdai, šviestuvai ir kiti elektros prietaisai. Nuimti elementai tinkamai utilizuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus. Nauji klojami laidai – variniai su PVC izoliacija, atitinkantys EN 60228 standartą: H07V-K – 1,5 mm2 ir 2,5mm2 (apšvietimui, lizdams). - Senos instaliacijos demontavimas: patalpose 1-2; 1-60; 1-5 išmontuojami seni laidai, kištukiniai lizdai, jungikliai ir šviestuvai. Šokių studijoje išmontuoti esamą paskirstymo skydą, 2 kompl. elektros blokelių, dailės studijoje demontuoti metalinus vamzdžius ir esamą seną elektros skydelį. - Naujos elektros instaliacijos įrengimas: montuojami nauji laidai, jungikliai, kištukiniai lizdai ir šviestuvai. Kabeliai tiesiami PE kabelių apsaugos vamzdžiuose virš pakabinamų lubų. Tinkuotose sienose kabeliai montuojami PVC vamzdeliuose paslėptai po tinku. Laidai apšvietimo instaliacijai H07V-K, H07V-R tipo, ne mažesnio, kaip 1,5 mm2 skerspjūvio ploto, jėgos grandinių instaliacijai 2,5 mm2 skerspjūvio ploto, variniai, 3 gyslų, su PVC izoliacija. Šokių studijoje: surenkamas ir sumontuojamas, tvirtinant medsraigčiais, naujas 36 modulių paskirstymo skydelis (mažesnio gylio, lyginant su senuoju skydeliu). Tiesiamas naujas kabelis CU 3x1,5 PE vamzdyje virš pakabinamų lubų ~ 150 m, rozečių laidų (CU 3 x 2,5 mm2) ~ 100 m tiesimas įleidžiant (štrobuojant) į sienas ir užtaisant. Dailės studijoje: tiesti kabelį CU 3x1,5 PE vamzdyje virš pakabinamų lubų ~100 m, kabelį CU 3x2,5 ~80 m įleidžiant (štrobuojant) į sienas ir užtaisant, kur tai padaryti nėra galimybių į lovelius. Į dailės studijos patalpą (patalpa 1-5) elektos kabelis atvedamas nuo patalpoje (1-2) sumontuoto el. skydo ~15 m, įrengiant paskirstymo dėžutę. Rekvizitų patalpoje kabelio CU 3x1,5 ~ 80 m ir rozečių laidų (CU 3 x 2,5 mm2) ~ 50 m tiesimas įleidžiant (štrobuojant) į sienas ir užtaisant, kur tai padaryti nėra galimybių į lovelius (darbai atliekami vadovaujantis visais teisės aktų ir higienos normų reikalavimais). - naujų apšvietimo LED šviestuvų, elektros rozečių ir jungiklių įrengimas: šokių studijoje naujai sumontuoti 14 vnt. LED šviestuvų į pakabinamas lubas (2 eilės po 7 šviestuvus). Naujų kištukinių lizdų montavimas, kai instaliacija paslėptoji: 8 vnt. (4x2 galinėse sienose), montuojamas kištukinis lizdas stiprintuvui pajungti ir tiesiamas ~45 m ilgio audio kabelis, skirtas garso kolonėlių pajungimui patalpos kampuose (4 vnt.). Audio kabelis iki kolonėlių tiesiamas virš pakabinamų lubų, dalis – įleidžiant į sieną. Montuojamas dvipolis jungiklis. Dailės studijos patalpoje montuojami 6 vnt. LED šviestuvai (3x2), 1 vnt. dvipolis jungiklis, kai instaliacija paslėptoji ir 8 vnt. kištukinių lizdų (2x4), kai instaliacija paslėptoji. Rekvizito kambaryje montuojami LED šviestuvai - 3 vnt., kai instaliacija paslėptoji, kištukinių lizdų – 2 vnt., kai instaliacija paslėptoji, naujo vienpolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji - 1 vnt. Apšvietimo šviestuvus (LED tipo) derinti su Naudotoju (vadovaujantis HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais dokumentais). Visi kištukiniai lizdai, numatomi pajungti per 30 mA srovės nuotėkio relę. Patalpose kištukinius lizdus numatoma montuoti 30 cm aukštyje nuo grindų, jei nepažymėta kitaip. Visi kištukiniai lizdai tūri būti su atskiru įžeminimo (PE) kontaktu ir užsidarančiais kontaktais. Paslėpto montažo kištukiniai lizdai montuojami specialiai tam tikslui skirtose montažinėse dėžutėse. Visi kištukiniai lizdai turi būti sužymėti ir atitikti bendro pastato žymėjimo sistemą. Visi kištukiniai lizdai ir jungikliai turi būti to paties gamintojo ir modelio. Apšviestumo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas bei taisykles HN 98: 2014, LST EN 12464-1:2011, LST EN 1838:2013, AEĮĮT. Apšvietimo sistema turi užtikrinti tinkamą atmosferą ir komfortą patalpai pagal jos paskirtį ir interjerą. Šviestuvų kiekiai parenkami atsižvelgiant į patalpos paskirtį, jos sienų ir lubų atspindžio koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas. Visi šviestuvai numatomi su LED šviesos šaltiniais. Šviestuvai su IP20 apsaugos lygiu. Į segmentines lubas montuojamas LED šviestuvas: komplektuojamas su LED šviesos moduliais ir elektroniniu balastu. Šviestuvo tarnavimo laikas – 50 000 val., po kurių šviestuvo efektyvumas sumažėja iki 20% nominalaus srauto. Bendras šviesos srautas: 3770 lm, efektyvumas: 130 lm/W, hermetiškumo klasė: IP20, atsparumas smūgiams: IK06, spalvinė temperatūra: 2700 K- 3000 K, elektrosaugos klasė: II. Sumontavus šviestuvus būtina išmatuoti apšvietą ir pateikti apšvietos matavimo protokolus. - Nereikalingų esamų ventiliacijos angų užpildymas/užtaisymas. - Prieš apdailos darbus esančių šildymo elementų demontavimas išsaugant ir montavimas po apdailos darbų – 8 vnt.; - Plastiknių revizinių durelių 250x200 mm montavimas – 6 vnt. - Apsaugos daviklių ir kitų elementų nuėmimas ir uždėjimas po apdailos įrengimo. - Šokių studijoje kondicionavimo sistemos daviklio nuėmimas prieš apdailos darbu ir uždėjimas po apdailos darbų. - Statybinių šiukšlių išvežimas. - Grindų, sienų bei durų spalvas derinti su Užsakovu. - Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas. - Gaminių pristatymas į montavimo vietą turi būti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; spalvos nuoroda; įrengimo instrukcija; pagaminimo data. - Užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį. - Rangovas atlikus visus rangos darbus privalo perduoti išvalytas, švarias patalpas bei langus. - Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai, medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijos ir techninės charakteristikos, pateikiant Užsakovui (jo atstovui) ataskaitas. - Pasikeitus patalpos plotui, atnaujinti nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylą. Pateikti deklaracją apie statinio dalies statybos užbaigimą, užregistruotą informacinėje sistemoje „Infostatyba“. - Rangovo užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo akto surašymas (aktas rašomas laisva forma). |

Pirmo aukšto planas, remontuojamos patalpos pažymėta 1-2; 1-5 ir 1-60

Rekvizitų patalpos pertvaros išklotinė

Esamos situacijos vizualizacija

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. Termoizoliacinės medžiagos  (18.1 p. ir 18.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p. Gipso plokštės (19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 20 p. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba  b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XV skyrius (Vandens maišytuvai ir dušai) 24 p. Vandens maišytuvai:

24.1. vandens maišytuvai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

24.1.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

24.1.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo, kai jis nenaudojamas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) tiekėjo deklaracija, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

________________