## Pirkimo dokumentų 9 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“

siūlomų prekių techniniai duomenys

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Reikšmė | Minimalūs techniniai reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai (Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri ekskavatorinio krautuvo reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Ekskavatorinis krautuvas turi būti tinkamas dirvožemio, statybinio laužo kasimo ir krovimo į savivarčius darbams, tranšėjų kasimui, užstumdymui, ir išlyginimui; palečių pakrovimo/iškrovimo darbams; ne siauresniame, negu -25° - +35° C aplinkos temperatūros diapazone. |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Ekskavatorinis krautuvas su visa komplektuojama įranga turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 1.3. | Prekės pristatymo terminas | Per ne ilgesnį kaip 180 (vieno šimto aštuoniasdešimt) dienų terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 1.4. | Konstrukcija, komplektacija | Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu su peiliu (be dantų), turinčiu palečių krovimo šakes; - galiniu kasimo kaušu su dantimis. |  |
| 1.5. | Atitiktis | Ekskavatorinis krautuvas su įranga turi atitikti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. |  |
| 1.6. | Darbinis svoris | Standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be balastinių svorių ant ratų) – ne mažiau kaip 8500 kg. |  |
| 1.7. | KET paketas | Turi būti privalomas KET paketas: vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas. |  |
| 1.8. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |  |
| 2. Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Variklio tipas | Turbininis variklis. |  |
| 2.2. | Aušinimo skystis (jeigu variklis aušinamas skysčiu) | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki -35°C. |  |
| 2.3. | Galia | Ne mažiau 74 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. |  |
| 2.4. | Variklio darbinis tūris | Ne daugiau nei 4 l. |  |
| 2.5. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  |
| 3. Ratai |  |  |  |
| 3.1. | Ratų formulė | Visi varantieji ratai 4x4. |  |
| 3.2. | Važiavimo krypties keitimas | Krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio ar kaušo valdymo svirties. |  |
| 3.3. | Judėjimo greitis | Transportinis greitis ne mažiau kaip 40 km/h. |  |
| 3.4. | Ratlankiai | Visų keturių ratų ratlankių dydis ne mažiau kaip 28 col. |  |
| 3.5. | Purvasargiai | Ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai / išvažiavimai). |  |
| 3.6. | Prošvaisa | Prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm. |  |
| 4. Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1. | Tipas | Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. |  |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis | Gamintojo įrengta apsaugos sistema, neleidžianti pajudėti, operatoriui neatlikus būtinų veiksmų. |  |
| 5. Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidraulinė/proporcinė, vykdoma vairo ratu. |  |
| 5.2. | Vairavimo režimai | Trys vairavimo režimai: 1. Mažo apsisukimo spindulio (vairuojami priekiniai ir galiniai ratai, susukti priešingomis kryptimis); 2. Transportinis režimas (vairuojami tik priekiniai ratai); 3. „Krabo“ režimas (vairuojami priekiniai ir galiniai ratai, susukti tomis pačiomis kryptimis). |  |
| 6. Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 6.1. | Našumas | Hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau kaip 160 l/min, esant variklio sūkiams 2200 aps/min. |  |
| 6.2. | Slėgis | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau kaip 200 bar. |  |
| 6.3. | Svyravimų slopinimas | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. |  |
| 6.4. | Papildoma hidraulinė linija | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). |  |
| 6.5. | Priekinio kaušo valdymas | Vairalazde, elektrinis – hidroproporcinis. |  |
| 6.6. | Galinio kaušo, strėlės valdymas | Vairalazde, elektrinis – hidroproporcinis. |  |
| 7. Kabina |  |  |  |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. |  |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė | Gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. |  |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija | Numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. |  |
| 7.4. | Garso izoliacija | Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau nei 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. |  |
| 7.5. | Stiklo valytuvai | Įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. |  |
| 7.6. | Veidrodžiai | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. |  |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė | Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar pan.). Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. |  |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |  |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. |  |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas | Priekyje ir gale ne mažiau kaip po 4 darbinius žibintus ir po vieną į abu šonus. |  |
| 7.11. | Signalinis žibintas | Oranžinės spalvos švyturėlis kabinos viršuje. |  |
| 7.12. | Įtampos jungiklis | Mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. |  |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas, įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. |  |
| 8. Priekinis kaušas |  |  |  |
| 8.1. | Priekinio kaušo konstrukcija, paskirtis | Universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu, komplektuojamas su palečių krovimo šakėmis. |  |
| 8.2. | Tūris | Ne mažiau nei 1,1 m3 |  |
| 8.3. | Priekinio kaušo išvertimo aukštis | Ne mažiau nei 2600 mm |  |
| 8.4. | Krovimo aukštis | Aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau nei 3400 mm |  |
| 8.5. | Peiliai | Darbiniai elementai (dantys, peiliai), tvirtinami varžtais. |  |
| 8.6. | Krovimo šakės | Palečių krovimo šakės įrengtos ant to paties krovimo kaušo, atverčiamos, naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. |  |
| 8.7. | Atstumas nuo priekinio kaušo iki priekinių ratų | Atstumas nuo maksimaliai iškelto ir paversto žemyn priekinio kaušo galo iki priekinių ratų ne mažiau kaip 640 mm. |  |
| 8.8. | Priekinio kaušo keliamoji galia | Priekinio kaušo maksimali keliamoji galia maksimaliame aukštyje ne mažiau kaip 3850 kg. |  |
| 9. Kasimo strėlė |  |  |  |
| 9.1. | Kasimo strėlės konstrukcija | Kintamo siekio, teleskopinė. |  |
| 9.2. | Šoninis perstūmimas | Priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas mechaniniu arba hidrauliniu būdu, su hidrauliniu fiksavimu. |  |
| 9.3. | Pasukimo kampas | Strėlės pasukimo kampas ne mažiau kaip 180° |  |
| 9.4. | Greita jungtis | Kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams, mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. |  |
| 9.5. | Kasimo kaušo plotis | Ne mažiau kaip 750 mm. |  |
| 9.6. | Kasimo kaušo tūris | Ne mažiau kaip 0,25 m3. |  |
| 9.7. | Kasimo dantys | Darbiniai elementai (dantys, peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. |  |
| 9.8. | Kasimo gylis | Galinio kaušo kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle pagal SAE ne mažiau kaip 5700 mm. |  |