MEDICININĖS PREKĖS ARTROSKOPINĖMS IR KELIO KOREKCINĖMS OSTEOTOMINĖMS OPERACIJOMS

| 1 pirkimo dalis MEDICININĖS PREKĖS ARTROSKOPIJŲ OPERACIJOMS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR be PVM | Vnt. kaina EUR su PVM |
| Bendra sutarties vertė 73 500,00 eurų be PVM / 77671,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. |  |  |  |  |  |
|  | Endo – sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai | 1.Sterilioje pakuotėje. 2.Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys ar lygiavertė medžiaga 3.Sagoje - aštuonios skylės. 4.Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm (+0,05 mm) diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno ar lygiavertis siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio ar lygiaverčio) implanto pravedimui ir pozicionavimui. 5.Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm. 6.Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį | 5 | 160,00 | 168,00 |
|  | Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys ar lygiavertė medžiaga 3. Saga apvali, su kaiščiu centravimui; 4.Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm (+0,05 mm) diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno ar lygiavertis siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti) 5. Titaninė ar lygiavertė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu): 5.1. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12 ± 1 mm, turinti centruotą 4,5 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4,5-7 mm skersmens kauliniams tuneliams; 5.2. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7,5-10 mm skersmens kauliniams tuneliams; 5.3. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 1 mm, turinti centruotą 10 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 10,5-13 mm skersmens kauliniams tuneliams. | 5 | 245,00 | 257,25 |
|  | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | 1. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys ar lygiavertė medžiaga; 2.Sagoje - dvi skylės; 3.Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti; 4. Endo - sagos matmenys: diametras 10 ± 0,1 mm, aukštis 3,5 ± 0,1 mm, kiaurymės diametras 2,5 ± 0,1 mm. | 5 | 60,00 | 63,00 |
|  | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight ar lygiavertis) polietileno pluošto ar lygiaverčio siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno ar lygiaverčiu pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" ar lygiavertis. 3. Dviguba "U" formos fiksacija. 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. 6. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. 7. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė ar lygiavertė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių) | 5 | 170,00 | 178,50 |
|  | Siūlinė juosta | Siūlinė juosta, cheminė sudėtis – UHMWPE (ultra aukštos molekulinės masės polietilenas ar lygiavertis), juostos aukštis: 04-0,5 mm, plotis 1,4 mm (+0,05 mm), ilgis 100,0 cm± 0,5 cm, galimas pasirinkimas: vienspalvė mėlyna arba mėlynai-baltai marga. Pakuotėje >6 vnt. | 5 | 50,00 | 52,50 |
|  | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 1.Viename įpakavime vienas 2-0 storio siūlas su ½ apskritimo apvalios formos 17± 1 mm adata; 2.Nesirezorbuojantis, labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui; 3.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas ar lygiavertė medžiaga; 4.Supakuota sterilioje pakuotėje; 5. 90-100 cm ilgio. Pakuotėje >10 vnt. | 5 | 30,00 | 31,50 |
|  | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas | Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui. Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta 17°±2° į kairę arba į dešinę (galima pasirinkti iš 3 variantų). Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 ± 0,1 mm, ilgis 12,5 ± 0,1 mm, profilio aukštis 4,8 ± 0,1 mm. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 ± 0,1 mm. | 21 | 310,00 | 375,10 |
|  | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana | 1. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu folijos šablonu (38 x 48 mm± 0,5 mm) membranos pritaikymui pagal defekto dydį. 2. Besirezorbuojanti I/III ar lygiaverčio tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). 3. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. 4. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. 5. Membranos dydis 20 x 30 mm ± 0,5 mm, storis 0,7 mm ± 0,05 mm 6. Komplekte su fibrininiais ar lygiaverčiais klijais. | 5 | 1000,00 | 1050,00 |

| 2 pirkimo dalis „VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA KELIO KOREKCINĖMS OSTEOTOMIJOMS ATLIKTI“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendra sutarties vertė 135 991,00 eurų be PVM / 142790,55 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. |  |  |  |  |
| 1. Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. 2. Bendri reikalavimai implantams: 2.1. Anatomiškai kontūruoti. 2.2. Pagaminti iš titano arba titano lydinio ar lygiavertės medžiagos. 3. Instrumentų rinkinys darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Į rinkinį privalo įeiti: 3.1. Minkštųjų audinių retraktorius, turintis bent 4 kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti, skirtas laikinam instrumento fiksavimui prie kaulo. Instrumentas turi būti su metaliniu grioveliu distalinėje dalyje tiksliam jo pozicionavimui rentgeno pagalba. 3.2. Meary tipo replės osteotomijos vietos praplėtimui su sugraduotu rankenų užrakinimo mechanizmu. Turi būti galimybė atverti osteotomijos vietą ne mažesniame kaip 4-18 mm intervale (graduotė ne rečiau kaip kas 2 mm)) 3.3. Metaliniai kaulų pleištai. Turi būti galimybė fiksuoti juos prie įkalimo rankenos. Ne mažiau kaip 7 skirtingi dydžiai 6-18 mm intervale (kas 2 mm). 3.4. Pauwels tipo kaltai. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 dydžių instrumentų 10-25 mm pločio intervale. Kalto ilgis privalo būti ne trumpesnis nei 230 mm. 3.5. Specialūs intarpai PKR tunelio uždarymui, atliekant kelio koreguojančiąją osteotomiją kartu su raiščių plastika. Turi būti galimybė pasirinkti iš bent 2 dydžių intarpų 8-10 mm intervale. 3.6. Specialūs nukreipėjas uždarų osteotomijų pjovimui. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | 1 Vnt. kaina EUR be PVM | 1 Vnt. kaina EUR su PVM |
| 1. | Blauzdikaulio proksimalinio galo atviro kampo osteotominės plokštelės |  |  |  |
| 1.1. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Plokštelės storis 3-4,5 mm, ilgis 62 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 30 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms vienoje plokštumoje. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 690,00 | 724,50 |
| 1.2. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Plokštelės storis 3-5,5 mm, ilgis 77 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 35 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms dvejose plokštumose. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 845,00 | 887,25 |
| 1.3. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė, naudojama su PKR rekonstrukcija | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje turi būti galimybė ne mažiau kaip vieną kiaurymę fiksuoti kintamu kampu (20⁰ ±1⁰ diapazone) tam, kad būtų išvengta PKR tunelio ir raiščio transplanto pažeidimo. Plokštelės storis 3,5-4,5 mm, ilgis 73 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 39 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms kartu su raiščių plastika. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 745,00 | 782,25 |
| 1.4. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė, naudojama su PKR rekonstrukcija | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje ir distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip po 3 užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje turi būti galimybė ne mažiau kaip vieną kiaurymę fiksuoti kintamu kampu (20⁰ ±1⁰ diapazone) tam, kad būtų išvengta PKR tunelio ir raiščio transplanto pažeidimo. Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti speciali stačiakampė kiaurymė, leidžianti prie plokštelės fiksuoti endosagą. Plokštelės storis 3,5-4,5 mm, ilgis 73 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 39 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms kartu su raiščių plastika. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 785,00 | 824,25 |
| 2. | Blauzdikaulio proksimalinio galo uždaro kampo osteotominės plokštelės |  |  |  |
| 2.1. | Blauzdikaulio proksimalinio galo lateralinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 1 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės storis 3,5-6 mm, ilgis 57 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 28 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 478,00 | 501,90 |
| 2.2. | Blauzdikaulio proksimalinio galo lateralinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės storis 3-3,5 mm, ilgis 74 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 28 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 572,00 | 600,60 |
| 2.3. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 1 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės storis 3-5,5 mm, ilgis 47 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 456,00 | 478,80 |
| 2.4. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, o distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamą ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės storis 3-3,5 mm, ilgis 77 mm (±1 mm). Plotis proksimalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 564,00 | 592,20 |
| 2.5. | Blauzdikaulio proksimalinio galo defleksinės osteotomijos užrakinama plokštelė blauzdikaulio nuolydžio korekcijai | Plokštelė, skirta supra arba transtuberkulinei fiksacijai, anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena suteikia galimybę fiksacijai kintamu kampu. Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 1 fiksuoto kampo užrakinama ir bent 1 nuožulni pailga kiaurymė neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės ilgis 55 mm (±1 mm), plotis proksimalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 533,00 | 559,65 |
| 2.6. | Blauzdikaulio proksimalinio galo defleksinės osteotomijos užrakinama plokštelė blauzdikaulio nuolydžio korekcijai | Plokštelė, skirta infratuberkulinei fiksacijai, anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 fiksuoto kampo užrakinamos ir bent 1 nuožuli pailga kiaurymė neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės ilgis 80 mm (±1 mm), plotis proksimalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 663,00 | 696,15 |
| 3. | Šlaunikaulio distalinio galo lateralinės atviro kampo osteotominės užrakinamos plokštelės | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo ir 1 kintamo kampo užrakinamas kiaurymes. Plokštelės storis 3,5-5 mm, ilgis 99 mm (±1 mm). Plotis distalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 896,00 | 940,80 |
| 4. | Šlaunikaulio distalinio galo uždaro kampo osteotominės plokštelės |  |  |  |
| 4.1. | Šlaunikaulio distalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, ir bent 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės storis 3,5-5,5 mm, ilgis 96 mm (±1 mm). Plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 911,00 | 956,55 |
| 4.2. | Šlaunikaulio distalinio galo medialinė derotacinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija, bei papildomą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, skirtam antirotacijai užtikrinti. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. Plokštelė turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės ilgis 94 mm (±1 mm), plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 943,00 | 990,15 |
| 4.3. | Šlaunikaulio distalinio galo lateralinė derotacinė užrakinama osteotominė plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, 1 nuožulnią pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija, bei papildomą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, skirtam antirotacijai užtikrinti. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. Plokštelė turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės ilgis 94 mm (±1 mm), plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. | 943,00 | 990,15 |
| 5. | Ø 4,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | Savisriegiai, fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu. Sraigtų galvutė žemo profilio, pilnai panyranti į plokštelę, turinti specialą "kepurėlę", neleidžiančią perveržti sraigto plokštelėje. Sraigtų ilgis nuo 15 mm iki 90 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 75,00 | 78,75 |
| 6. | Ø 4,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | Savisriegiai, fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu. Sraigtų ilgis nuo 24 mm iki 90 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 49,00 | 51,45 |
| 7. | Ø 4,5 mm (±0,1 mm) kaniuliuoti sraigtai | Savisriegiai ir savigręžiai, pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą. Atlieka papildomą atraminę funkciją osteotomijos srityje. Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu. Kaniulės skersmuo 1,7 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 70 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 148,00 | 155,40 |