STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios statinio techninės specifikacijos;

  - Bendri reikalavimai, nurodymai ir priminimai:

    - Pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų  pastatų aplinkos tvarkymo darbų, gaminių, medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas;

    - Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius reglamentus;

    - Už darbų saugą, darbininkų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako Rangovas.

  - Statinių demontavimo, ardymo darbai:

    - Prieš pradedant statinių demontavimo, ardymo darbus, Rangovas turi išsiaiškinti visų požeminių inžinerinių komunikacijų – vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių sistemų, priklausančių komunalinėms įstaigoms, paklojimo vietas.

    - Aplinkos tvarkymo darbų metu reikia imtis visų įmanomų priemonių: darbų atlikimo vietoje užtikrinti saugų darbą, nepažeidžiant esamų elektros instaliacijų, vamzdynų, aplinkos ekologinę apsaugą bei medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą objekte, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeidžiant trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

    - Demontuotų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas vykdomas pagal rangos sutartį ir tik leidus Užsakovui. Ardymo metu susidariusias atliekas ir statybines šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos valdžios sąvartyną.

- Gerbūvio darbai:

  - Kelio bortų, šaligatvio bortelių, betono plytelių ir trinkelių įrengimas:

    - Visi kelio bortai ir šaligatvio borteliai įrenginėjami iš gatavų bortų, bortelių ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė B15 (ne žemesnė). Bortai ir borteliai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygus. Bortai ir borteliai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklu. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm.

    - Pirmiausiai nukasamas augalinis sluoksnis, įrengimas 10 – 20 cm drenažinis, šalčiui atsparus sluoksnis (žvyras, smėlis). Smėlio storis parenkamas įvertinus esamą gruntą. Ši medžiaga turi būti išklota (patiesta) vientiso aukščio ir tolygiai nuolydžiams. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo būsimos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta didesnei apkrovai (pav. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė), įrengiamas ir smėlio pasluoksnis 10 - 20 cm storio ir skaldos pagrindas, kuris siekia 12 – 15 cm. Paskui ant betono pagrindo sluoksnio įrengiami kelio bortai, šaligatvio borteliai, kurie apibetonuojami iš abiejų pusių. Prieš klojant šaligatvį, smėlio sluoksnį reikia sulyginti, kad susiformuotų nuolydžiai, kuris privalo turėti nuo 1% nuolydį. Sutankinimo koeficientas 0,98. Sutankintas paviršius padengiamas 3 cm sluoksniu akmens atsijomis arba sausu smėlio – cemento mišiniu iki 3 cm storio. Betono plytelių dangos klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas, kol užpildomas visas šaligatviui skirtas plotas. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 5 mm aukštesnis negu  bortelis.

    - Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 5 mm, matuojant 2 m ilgio tiesia lenta.

    - Betono plytelių ir trinkelių tarpus reikia užbarstyti 0-2 mm frakcijos akmens atsijų granulėmis ir su šepečiu įtrinti tarp trinkelių taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma labiau užpildomos. Betono plytelių ir trinkelių  dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės, sveriančios nuo 60 iki 100 kg pagalba. Reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą užpildomos. Grindinys turi būti įrengtos taip, kad nesusidarytų balos.

    - Šaligatvio įrengimui naudojamos medžiagos (visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus):

      - Smėlis - žvyras – smėlio – žvyro mišinys 0-22 mm frakcijos.

      - Dolomitinė skalda – dolomito skalda 0- 32 mm frakcijos.

      - Akmens atsijos – skirtos plytelių, trinkelių tarpų užpildui 0-2 mm frakcijos.

      - Betonas kelio bortams ir šaligatvio borteliams – betono markė C 12/15 Cl (nežemesnė).

      - Sausas smėlio – cemento mišinys – betono plytelių smėlio – cemento mišiniui naudoti 8 – 10% cemento nuo tūrio. Smėlis – plautas 0 – 4 mm frakcijos. Smėlio – cemento mišinio sutankinimo koeficientas K-0,96.

      - Betono trinkelės 200x100x60 mm pilkos, raudonos spalvos – įprastos stačiakampio formos grindinio trinkelės, kai trinkelės Rangovo. Trinkelės naudojamos šaligatviams, aikštelėms, pėsčiųjų takams.

      - Betono trinkelės 200x100x80 mm pilkos spalvos – įprastos stačiakampio formos grindinio trinkelės, kai trinkelės Rangovo. Trinkelės naudojamos kiemo važiuojamajai daliai,  automobilių aikštelėms.

      - Betono plytelės 500x500x60 mm pilkos spalvos. Plytelės naudojamos šaligatviams, aikštelėms, pėsčiųjų takams.

      - Betono trinkelės 200x100x60 mm pilkos spalvos. Laiptų aikštelių ir pakopų aptaisymui.

- Paviršiaus konstrukcijos objekte techninės specikacijos;

  - Drenažo nuotekų sistemos įrengimas:

    - Prieš atliekant drenažo įrengimo darbus, iškasamas gruntas iki reikalingos altitudės.

    - Drenažo montavimo darbus pageidautina atlikti sausiausiu metų periodo laiku, kada vandens lygiai būna minimalūs.

    - Iš pamatų duobių vanduo pašalinamas išcentriniais siurbliais. Iškasus pamatų duobėje gruntą iki reikiamos altitudės rengiamas 50 mm smėlio – žvyro pagrindas, kuris sutankinamas ir išlyginamas reikiamais nuolydžiais. Po to surenkami gofruoti PVC vamzdžiai, kurių skersmuo 65/74 mm, 113/126 mm su geotekstilės arba kokoso filtru, priklausomai nuo esamo grunto. Sumontuojami plastikiniai (kontroliniai) šulinėliai 315 mm arba 425 mm skersmens su ketiniais dangčiais. Klojamų vamzdžių nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm vienam ilgio metrui.

    - Sumontavus drenažo sistemą, paklotas vamzdynas užpilamas ne mažiau 15 cm smulkia skaldele (0-22 mm frakcijos), paklojamas geotekstilės audinys ant kurio pilamas gamtinis žvyras, kuris sluoksniais sutankinamas vibro plokšte.

    - Drenažo nuotekų sistemos įrengimui naudojamos medžiagos (visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus):

- Smėlio - žvyro mišinys 0-22 mm frakcijos.

- Smulki skalda - neskaldyti akmenys 0-22 mm frakcijos.

- Geotekstilės audinys - pagamintas iš 100% UV stabilizuotų ir termiškai apjungtų polipropileno gijų. Tai    nepūvanti, nepelijanti geotekstilė, skirta grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui.

- Gofruoti PVC vamzdžiai su geotekstilės audeklu 65/74 mm, 113/126 mm skersmens - plastikinis vamzdis, perforuotas, gofruotas (rifliuotas), įvilktas į geotekstilės medžiagą, skirti reguliuoti vandens apykaitą, sumažinti gruntinių vandenų lygį ir nuleisti pernelyg gausiai besikaupiantį vandenį.

- Gofruoti PVC vamzdžiai su su kokoso plaušo sluoksniu 65/74 mm, 113/126 mm skersmens - plastikinis vamzdis, perforuotas, gofruotas (rifliuotas), aptrauktas kokosų plaušų apvalkalu, skirtas naudoti molingame grunte.

- Plastikiniai kontroliniai šulinėliai 315 mm, 425 mm skersmens su ketiniais dangčiais - šulinėlio konstrukciją sudaro trys pagrindiniai komponentai: kinetė su profiliuota latakine dalimi; gofruotas vamzdis, atliekantis šulinėlio šachtos funkciją; ketinis dangtis su rėmu. Kinetės pagamintos kaip monolitiniai gaminiai ir tiekiamos sukomplektuotos žiediniais sandarikliais. Kinetės, skirtos 110 mm – 200 mm skersmens nuotakyno vamzdžiams. Šulinių dangčiai ir grotelės turi atitikti standarto LST EN 124-1: 2015 „Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploatacinių charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties įvertinimas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Lietaus nuotekų sistemos įrengimas;

    - Lietaus nuotekų sistema įrenginėjama analogiškai, kaip ir drenažo nuotekų sistema, tik klojami PVC N klasės vamzdžiai ir jų fasoninės dalys, kurių diametras nuo 110 mm iki 200 mm skersmens. PVC N vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Montuojami surenkami g/b šuliniai su dugnu arba plastikiniai šulinėliai 425 mm skersmens su ketiniais dangčiais. Klojamų vamzdžių nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm vienam ilgio metrui. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui nuo 20-30 cm virš vamzdžių turi būti smėlis. Gruntas sutankinimui pilamas iš sankasos sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

    - Lietaus nuotekų sistemos įrengimui naudojamos medžiagos (visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus):

- PVC N klasės vamzdžiai ir jų fasoninės dalys nuo 110 – 200 mm skersmens – skirti lietaus, drenažo tinklams ir sistemos prievadams montuoti, gaminami iš termoreaktyviojo polivinilchlorido. Vamzdžiai pasižymi dideliu mechaniniu atsparumu, sandūrų sandarumu bei atsparumo cheminėms medžiagoms. N klasės - žiedinio stiprumo klasės plastiko vamzdžiai skirti montuoti nuo 0,8 m iki 6 m gylio vietose, kuriose nėra intensyvaus transporto eismo.

- G/b šulinių d860, d1180 mm skersmens, dugnai – šulinių pagrindo atraminis elementas, pagamintas su užlankomis, kad patikimai užfiksuotų apatinį žiedą. Betono klasė - C30/37 (nežemesnė) F150 W2 atitinkančios XF4 aplinkos sąlygų klasę.

- G/b šulinių žiedai d700, d1000 skersmens ir h250, h1000 mm aukščio – betono klasė - C35/45 (nežemesnė), šulinių elementų gaminių armatūra - S500. Jei montuojamo šulinio gylis yra gilesnis nei vienas metras, tai žiedai d1000 skersmens turi būti montuojami su lipynėmis. Lipynių žingsnis 300 mm.

- G/b šulinio kūginis žiedas d1000/d700 skersmens ir h600 mm aukščio – betono klasė - C35/45 (nežemesnė), šulinių elementų gaminių armatūra - S500.

- G/b šulinio dangčiai d1180 mm skersmens su viena anga - šulinių dangčiai skirti šulinių perdengimui ir atlaiko 30 t apkrovą. Tinka montuoti važiuojamoje dalyje.

- G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedas d700 skersmens ir h100 mm aukščio - išlyginimo žiedai skirti inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių pakėlimui, vykdant kelio, tako, kiemo asfaltavimo darbus ir kitus darbus, siekiant sulyginti šulinių dangčius su žemės paviršiumi. Išlyginimo žiedai gaminami įvairaus aukščio, nuo 50 iki 200 mm kas 25 mm.

- Ketaus liukas d700 mm skersmens g/b šuliniui - išorinis skersmuo - 770 mm, rėmo aukštis - 140 mm, dangčio lizdo skersmuo - 646 mm, dangčio lizdo gylis - 40 mm, angos plotis - 600 mm, medžiaga – pilkasis ketus. Dangčio išorinis skersmuo - 644 mm, įleidžiamo borto aukštis - 40 mm, medžiaga – pilkasis ketus.

  - Žaidimų aikštelės pagrindų įrengimas;

    - Aikštelės paruošimas asfaltavimo darbams apima apatinio šalčiui atsparaus pagrindo ne mažiau 20 cm storio iš biriųjų medžiagų, bei sustiprinto dolomitinės skaldos pasluoksnio įrengimą. Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 80 MPa, storis ne mažiau 10 cm.

    - Bazinio pagrindo įrengimui turi būti naudojami smėlio-žvyro 0-32 mm frakcijos mišiniai. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistoma. Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30% storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos sustiprinamos, pastatant kelio bortus (aikštelėje). Prieš dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigtos konstrukcijos paviršius turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų, tikslaus profilio ir horizontalus.

- Sportinių įrenginių techninės specifikacijos;

  - Visi sporto įrenginiai turi būti pritaikyti lauko sąlygoms. Futbolo vartai, krepšinio, tinklinio stovai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę (visos laikančiosios konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje).

  - Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

  - Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį fiziniam lavinimui skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą naudojimo saugai ir atsparumą vandalizmui.

  - Įrenginių metalinė konstrukcija būti dažoma/dengiama milteliniais dažais elektrostatiniu būdu arba lygiaverčiu. Paviršius turi būti nudažytas taip, kad įrenginį būtų galima naudoti lauke bet kokio metų sezono metu ir dažytas paviršius būtų atsparus visiems atmosferos poveikiams.

  - Visi vertikalūs nešančios konstrukcijos elementai privirinami prie iš anksto įbetonuotų įdėtinių detalių. Įbetonuojami į ne žemesnės klasės kaip C 20/25 XC2 klasės betoną, įleidžiant ne mažiau kaip 150 cm į gruntą, užtikrinant, kad laikui bėgant nešančios konstrukcijos elementai neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui.

  - Visos montavimo vietoje atliktos suvirinimo siūlės privalo būti apsaugotos nuo korozijos ir uždažytos atitinkamos spalvos dažais.

  - Sporto įrenginių įrengimui naudojami įrenginiai ir medžiagos (visi įrenginiai ir medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus):

- Betonas - ne žemesnės klasės kaip C 20/25 XC2 klasės;

- Įbetonuojamos įdėtinės detalės – įbetonuojama montavimo gilzė 700 mm ilgio su privirinta  plokštele viršuje 200 x 200 x 6 mm, prie kurios prisisuka krepšinio stovas;

- Futbolo vartai – įbetonuojami futbolo vartai su tinklu, pagaminti iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60x4 mm, išmatavimai – 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm, padengti milteliniais dažais elektrostatiniu būdu arba lygiaverčiu, spalva – derinama;

- Krepšinio stovas – įbetonuojamas krepšinio stovas 100x100x4 mm, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu;

- Krepšinio stovo apsauga – 40 mm storio apsauga, pagaminta iš sintetinės odos paminkštinta porolonu;

- Krepšinio lenta – stacionari arba reguliuojamo aukščio nuo 100 iki 305 cm, pagaminta iš jūrinės faneros baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, lentos išmatavimai 120 x 90 cm;

- Tinklo tvirtinimo lankas – pagamintas iš kalibruoto 18mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo – 45 cm;

- Tinklinio stovai – įbetonuojami tinklinio stovai 80x80x4 mm su tinklo įtempimo mechanizmu, dažyti milteliniu būdu arba lygiaverčiu, su tinklu 9,5x1,0 m.

- Segmentinės tvoros panelių techninės specifikacijos;

  - Bendri reikalavimai:

    - Aptvėrimo segmentai pagaminti iš taškiniu būdu suvirintų iš 5 mm skersmens plieninių strypų. Kiekvienas jų, priklausomai nuo aukščio, yra sutvirtintas tam tikro standumo briaunų skaičiumi.

    - Panelių plotis 2500 mm, o aukštis nuo 1000 iki 3000 mm. Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm strypų galiukus, kuriuos dedame apačioje. Suvirinimo akutė 50 mm (horizontali) x 200 mm (vertikali), standumo briaunose akis 100x50 mm. Panelės pagamintos iš cinkuotų virbų min. 40g/m2), kurie padengti milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Panelės tvirtinamos prie stulpelių šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos nerūdijančio plieno kniedėmis. Apkabos būna trijų rūšių: vidurinės, galinės ir kampinės.

  - Vejų išlyginimas, juodžemio papildymas, žolės užsėjimas;

    - Vejų paviršiai išlyginami taip, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose galėtų rinktis vanduo. Prie šaligatvių pakraščių, užbaigto vejos dirvožemio lygis turi būti 20 mm žemiau šaligatvio paviršiaus. Vejos išlyginimui,   papildome 10 cm augalinio grunto sluoksniu. Dirvožemio storis po sutankinimo turi būti ne mažiau 50 mm storio. Prieš žolės sėją būtina nurinkti visus akmenukus, nuolaužas ir kitus teršalus. Veja turi būti įrengiama tik pavasarį arba rudenį. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvoluoti žemę.

    - Sėjamas toks žolių mišinys:

- Raudonasis eraičynas - 30%;

- Baltoji smilga - 10%;

- Paprastoji miglė - 60%.

    - Sėklų norma g/m2:

- Raudonasis eraičynas – 10 g/m2;

- Baltoji smilga – 3 g/m2;

- Paprastoji miglė - 6 g/m2.

    - Pasėjus visas sėklas reikia padengti lengvu dirvožemio sluoksniu ir supresuoti volu, sveriančio ne daugiau, kaip 100 kg, pagalba. Galima panaudoti ir kitokį žolių mišinį, jeigu Užsakovas sutinka ir jeigu praktiškai tas mišinys jau naudotas apželdinimui būtent šiame sklype.

  - Drenažo siurblinės įrengimo principinė schema;

- Guminės dangos įrengimas

  - Bendri reikalavimai:

    - Pirmiausia reikia demontuoti vaikų žaidimo aikštelės įrenginį laipynę, karstyklę. Nukasamas apie 40 cm gylio gruntas, esamas gruntas sutankinamas, pilamas 20 – 30 cm storio žvyras, priklausomas nuo esamo grunto tankio, sutankinama. Aikštelė apjuosiama įbetonuotais vejos borteliais. Po to pilama 10 – 15 cm storio dolomitinė skalda, sutankinama. Įrengus tvirtus pagrindus, įrengiamas apatinis sintetinės dangos sluoksnis, kuris liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba, sumaišius  1 – 4 mm frakcijos SBR gumos granules ir poliuretaninius rišiklius. Dangos storiai svyruoja nuo 14 mm iki 120 mm storio. Priklausomai nuo galimo kritimo aukščio. Sustingus apatiniam sluoksniui, liejamas viršutinis sluoksnis iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1 – 3,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį. Viršutinio dangos sluoksnio storis 7 – 10 mm. Aikštelės įrenginys sumontuojamas atgal į buvusią vietą. Jei yra montuojamas naujas įrenginys, tai įbetonuojamas pagal gamintojo rekomendacijas laikantis saugos zonų.

  - Aikštelės linijų braižymas:

    - Žaidybinės linijos turi būti dažomos ant sukietėjusios dangos dvikomponenčiais poliuretaniais dažais naudojant specialią dažymo mašiną. Linijos – reikalingos spalvos, plotis  - 5 cm.

- Pavėsinių remontas

  - Bendri reikalavimai:

    - Atskirų sienos vietų mūrijimas, angų užtaisymas silikatinėmis plytomis, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5m3, kai angos stačiakampio formos. Mūro sienų tinkavimas turi būti dvisluosknis, armuojant sintetiniais tinkleliais. Prieš dekoratyvinę apdailą sienos turi būti nugruntuotos.  Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva – pilka. Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas turi būti armuojančiais kampuočiais.

    - Stogui medinių konstrukcijų įrengimui naudojamos gegnės 60 x 120 mm. Stogai turi būti dengiami skarda (čerpių imitacija), skardos storis ne mažiau 0,5 mm, spalva turi būti ruda, žalia. Lietaus latakai turi būti iš plastiko 100x3000x1,6 mm,  plastikinių lietvamzdžių sumontavimas 90x3000x1,6 mm. Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių sumontavimas (plastikas).

    - Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500x80x50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusia suoliuko spalva vandens pagrindo emaliniais dažais.

- Atraminės (gelžbetoninės) sienelės tinkavimo darbai

  - Bendri reikalavimai:

    - Po pamatais turi būti įrengtas skaldos 100 mm  storio pagrindas.

    - Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 1 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu.

    - Vertikalios, dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas. Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį iš sausų mišinių.