Aktuali redakcija nuo 2025-04-04

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVINO TARNYBOS

KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU:

ĮAT vadas

# PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2025    m. ...................    .... d.    Nr.

Kaunas

Komisija sudaryta 2024 m. kovo 22 d. Įgulų aptarnavimo tarnybos vado įsakymu Nr. V-133  „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyboje veikiančių komisijų patvirtinimo“.

LKM kareivinių 17O5/p kondicionierių įrengimas, patalpų remontas.

Kareivinių 17O5p sporto salės patalpų temperatūra šiltuoju metų periodu neatitinka higienos reikalavimų. Patalpų sienų ir lubų apdaila susidėvėjusi. Esamas patalpų apšvietimas nepakankamas, elektros instaliacija patalpose nebeatitinka šių dienų poreikio. Norint pritaikyti 4 aukšto patalpą ginklų saugojimui, būtina atlikti šiuos paprastojo remonto darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos (patalpos Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardymo darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100 m | 0,78 | TS-1 | 5-99 |
|  | Medinių durų angų išardymas | 100 m2 | 0,04 | TS-1 | 4-63/ 5-63 |
|  | Veidrodžių nuardymas. | m2 | 17,3 | TS-1 | 5-99 |
|  | Lipnios sienų dangos nuardymas. | 100 m2 | 0,08 | TS-1 | 5-99 |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0,14 | TS-1 |  |
|  | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0,2 | TS-1 |  |
|  | Metalinių apsauginių grotų demontavimas kai pagrindas mūras. | m2 | 2,51 | TS-1 | 4-63 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 5,0 | TS-2 |  |
|  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 5,0 | TS-2 |  |
| Apdailos darbai |  |  |  |  |  |
|  | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas | 100 m2 | 0,117 | TS-4 |  |
|  | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams plytų sienose | m | 18,0 | TS-4 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,18 | TS-4 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100 m2 | 2,354 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100 m2 | 2,01 | TS-3 |  |
|  | Pavienių medinių atraminių konstrukcijų pritvirtintų prie sienos demontavimas | 100 vnt | 0,03 | TS-5 | 5-99 |
|  | Medinių kopetėlių dažymas.Medinių porankių aliejinis dažymas | m2 | 10,0 | TS-5 | 5-99 |
|  | Pavienių atraminių konstrukcijų montavimas prie sienų, tvirtinant medsraigčiais , kai atraminių konstrukcijų masė daugiau 25 kg | 100 vnt | 0,03 | TS-5 | 5-99 |
|  | Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių | 100 m | 0,6 | TS-6 |  |
|  | Sporto aikščių plokščių danga, tvirtinant užbaigimo briaunas ir kampus | m2 | 165,69 | TS-11 | 5-99 |
| Langai, durys, grotos |  |  |  |  |  |
|  | Dviejų dalių langų blokų keitimas , kai sąvaros varstomos, langų blokai iki 2 m2 | m2 | 11,2 | TS-7 | 5-99 |
|  | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2) | 100 m | 0,4 | TS-7 | 5-99 |
|  | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 14,8 | TS-7 | 5-99 |
|  | Plastikinių palangių lentų įstatymas | m | 14,8 | TS-7 | 5-99 |
|  | Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 5,2 | TS-8 | 5-99 |
|  | Šarvuotų durų blokų (keturkampio profilio staktomis) įstatymas | vnt. | 2,0 | TS-8 | 4-63/ 5-63 |
|  | Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas. (Grotų gaminimas) | t | 0,853 | TS-9 |  |
|  | Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas mūras | m2 | 27,7 | TS-9 |  |
|  | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | 100 m2 | 0,277 | TS-10 |  |
|  | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100 m2 | 0,277 | TS-10 |  |
| ŠVOK |  |  |  |  |  |
|  | Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais ( plokščių skaičius 1 vnt) | vnt. | 8,0 | TS-12 | 5-99 |
|  | Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais ( plokščių skaičius 1 vnt) | vnt. | 2,0 | TS-12 | 4-63 |
|  | Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių , kurių d<50mm dažymas du kartus | m2 | 25,0 | TS-10 |  |
|  | Difuzorių demontavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 10,0 | TS-13 |  |
|  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 10,0 | TS-13 |  |
|  | Demontavimas buitinių ventiliacijos grotelių | vnt. | 5,0 | TS-13 |  |
|  | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas ( tvirtinimas klijais) | vnt. | 5,0 | TS-13 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 400 mm | 100 vnt. | 0,12 | TS-14 |  |
|  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas iš bokštelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 2,0 | TS-14 |  |
|  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 7 kW iki 10 kW | vnt. | 2,0 | TS-14 |  |
|  | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos | kompl. | 2,0 | TS-14 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 96,0 | TS-14 |  |
|  | Kondensato nuvedimas iš plastikinių vamzdžių, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 48,0 | TS-14 |  |
|  | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais | vnt. | 2,0 | TS-14 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100 m | 0,4 | TS-14 |  |
| Elektros instaliacija |  |  |  |  |  |
|  | LED šviestuvų (pailgų) montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100 vnt. | 0,19 | TS-15 |  |
|  | LED panelių su rėmeliu montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100 vnt. | 0,01 | TS-15 |  |
|  | LED juostų montavimas | vnt. | 2,0 | TS-15 |  |
|  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse | 100 vnt. | 0,07 | TS-16 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,24 | TS-16 |  |
|  | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100 m | 0,52 | TS-16 |  |
|  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai | vnt. | 5,0 | TS-18 |  |
|  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1,0 | TS-18 |  |
|  | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 2,5 | TS-17 |  |
|  | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 2,0 | TS-17 |  |

PRIDEDAMA:

- Darbų kiekio lentelė, 3 lapai.

- Techninės specifikacijos, 11 lapų.

- Objekto planai (schemos), 3 lapai.

________________________________________