Priedas Nr. 1_1

Specializuotų statybinių mišinių įkainiai / kaina

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Kaina Eur/vnt. be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| Specializuoti statybiniai mišiniai |  |  |  |  |  |
| 1. | Mineralinis skiedinys georišiklio pagrindu | kg | 13500 |  |  |
| 2 | Elastingi mineraliniai klijai | kg | 11000 |  |  |
| 3 | Elastingi, struktūriniai, universalūs geliniai klijai | kg | 7500 |  |  |
| Kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc.: |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

Specializuotų statybinių mišinių techniniai reikalavimai

Lentelė Nr. 2

| Techniniai reikalavimai | Reikalavimų rodikliai | Tiekėjo siūlomų reikšmių atitikimas reikalavimams Tiekėjas įrašo tikslias siūlomo produkto reikšmes; pateikiamo parametrų reikšmes įrodančio dokumento pavadinimą |
| --- | --- | --- |
| - Mineralinis skiedinys georišiklio pagrindu (skirtas monolitiniam gelžbetonio taisymui) |  |  |
| Piltinis tankis | ≤ 1320 kg/m3 UEAtc | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Mineraloginė užpildo sudėtis | silikatas-karbonatas | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Grūdėtumo frakcija | 0 – 0,5 mm EN 12192-1 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Reikalingas vandens kiekis maišymui | ≤ 4,5 l / pakuotė 25 kg | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Mišinio tėkmė | 160 – 180 mm EN 13395-1 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Mišinio savitasis svoris | ≤ 2010 kg/m3 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Mišinio pH | ≥ 12,5 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atitiktis | EC 1 plus GEV-Emicode Liud. GEV 3541/11.01.02 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Standarto reikalavimų atitikimas | EN 1504-7 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Antikorozinė apsauga | EN 15183 korozijos neturi būti | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Lipumas stingstant | EN 15184 ≥ 80% vertės nepadengtam virbui | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumas slėgiui EN 12190 | > 50 MPa (28 dienos) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumas tempimui lenkiant EN 196-1 | > 9 MPa (28 dienos) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Sukibimas EN 1542 | ≥ 2 MPa (28 dienos) > 2 MPa (28 dienos) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumas karbonizacijai EN 13295 | dk ≤ etaloninis betonas [MC (0.45)] | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Suspaudimo elastingumo modulis EN 13412 | ≥ 20 GPa (28 dienos) 22 GPa CC 20 GPa PCC klasei | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Užšaldymo ir atšildymo ciklai, panardinant į ledą tirpinantį druskos tirpalą EN 13687 | 1 sukibimo stipris po 50 ciklų ≥ 2 MPa > 2 MPa | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Kapiliarinė absorbcija EN 13057 | ≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5 < 0,5 kg∙m-2∙h-0,5 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Chlorido jonų kiekis (nustatomas sausame mišinyje) EN 1015-17 | ≤ 0,05% < 0,05% | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Reakcija į ugnį | Pagal EN 13501-1 turi atitikti A1 klasę | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Vandens garų pralaidumas EN ISO 7783-2 | Referencinė klasė I klasė: sD < 5 m | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Kapiliarinė absorbcija ir vandens pralaidumas EN 1062-3 | w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 | nurodoma Konkreti reikšmė Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Sukibimas atplėšiant EN 1542 | ≥ 2 MPa > 2 MPa | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Linijinis susitraukimas EN 12617-1 | ≤ 0,3% < 0,3% | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas EN 1770 | αT ≤ 30∙10-6∙k-1 αT < 30∙10-6∙k-1 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumas dilimui EN ISO 5470-1 | Svorio praradimas < 3000 mg | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Sukibimas po terminio šoko EN 13687-2 | ≥ 2 MPa > 2 MPa | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumo klasė EN ISO 6272-1 | Referencinė klasė III klasė: ≥ 20 Nm | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Plieninių armatūros strypų ištraukimo stipris | (poslinkis mm nuo 75 kN apkrovos) EN 1881 ≤ 0,6 mm < 0,6 mm | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Chlorido jonų kiekis (nustatomas sausame mišinyje) EN 1015-17 | ≤ 0,05% < 0,05% | nurodoma Konkreti reikšmė Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Stingimo pradžia/ pabaiga | Nuo 35 iki 40 min. (nuo 180 iki 195 min. prie +5 °C) – (nuo 25 iki 30 min. prie +30 °C) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Panaudojimo temperatūra | nuo +5 °C iki +40 °C | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Minimalus dengimo sluoksnio storis | ≥ 2 mm | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Maksimalus dengimo sluoksnio storis | ≥ 40 mm | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Našumas | ≥ 17 kg/m², dengiant centimetro storio sluoksniu | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Pakuotės | po 25 kg (+/- 1 kg) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - Elastingi mineraliniai klijai (skirti aukštos klasės akmens masei, keramikai ir natūraliam akmeniui klijuoti) |  |  |
| Atitiktis | EC 1 plus GEV-Emicode Liud. GEV 4616/11.01.02 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumas šlyčiai (smiltainis / smiltainis) | po 28 dienų ≥ 1 N/mm2 ANSI A-118.4 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Sukibimas (betonas / smiltainis) | po 28 dienų ≥ 2 N/mm2 EN12004-2 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - sukibimas po karščio poveikio | ≥ 1 N/mm2 EN12004-2 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - sukibimas panardinus į vandenį | ≥ 1 N/mm² EN12004-2 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - sukibimas po užšaldymo / atšaldymo ciklų | ≥ 1 N/mm2 EN12004-2 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Nutekėjimas | ≤ 0,5 mm EN12004-2 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Naudojimo temperatūra nuo | -30 °C iki +80 °C | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Pakuotės | po 25 kg (+/- 1 kg) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| 3. Elastingi, struktūriniai, universalūs geliniai klijai (skirti klijuoti visų rūšių medžiagas prie įvairių pagrindų, įvairiose taikymo srityse, įskaitant ekstremalias sąlygas) |  |  |
| Atitiktis | EC 1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 6741/11.01.02 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Atsparumas šlyčiai (smiltainis / smiltainis) | po 28 dienų ≥ 2,5 N/mm2 ANSI A-118.1 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Sukibimas (betonas / smiltainis) | po 28 dienų ≥ 2,5 N/mm2 EN 1348 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Sukibimas po karščio poveikio | ≥ 2,5 N/mm2 EN 1348 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - sukibimas panardinus į vandenį | ≥ 1 N/mm2 EN 1348 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - sukibimas po užšaldymo | atšaldymo ciklų ≥ 1 N/mm2 EN 1348 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| - sukibimas po nuovargio bandymų | ≥ 1 N/mm2 SAS Technology | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Skersinė deformacija | ≥ 2,5 mm EN 12002 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Darbinė temperatūra nuo | -40 °C iki +90 °C | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Nutekėjimas | ≤ 0,5 mm EN 1308 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Klijų sluoksnio storiai | nuo 2 iki 15 mm | nurodoma Konkreti reikšmė Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Klijų išeiga mm storio sluoksniui | ≥ 1,25 kg/m2 | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Mišinio tinkamumas dirbti esant +23 °C temperatūrai: | Nuo 6 - 7 h | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |
| Pakuotės | po 25 kg (+/- 1 kg) | Nurodoma konkreti reikšmė ______; Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. _____ |