2025 m. ................. d.

Sutarties Nr. ..............

1 priedas

KAUNO MIESTO APLINKOS ORO MONITORINGO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Kauno miesto aplinkos oro monitoringo paslaugos (toliau – Paslaugos).

1. Paslaugas sudaro:

  - Azoto dioksido (NO2) tyrimai;

  - Sieros dioksido (SO2) tyrimai;

  - Benzeno (C6H6) tyrimai;

  - Anglies monoksido (CO) tyrimai;

  - Sieros  vandenilio (H2S) tyrimai;

  - Amoniako (NH3) tyrimai;

  - Meteorologinių parametrų (aplinkos oro temperatūra, vėjo kryptis, oro drėgnumas ir atmosferos slėgis) matavimai (neprivalomi, galima naudoti artimiausios meteorologinės stoties oficialius duomenis).

2. Reikalavimai Paslaugų teikimui.

2.1. Per 12 mėnesių turi būti atliekama:

2.1.1.  120 (vienas šimtas dvidešimt) azoto dioksido (NO2) tyrimų (30 tyrimų taškų po 4 tyrimus per metus);

2.1.2. 120 (vienas šimtas dvidešimt) sieros dioksido (SO2) tyrimų (30 tyrimų taškų po 4 tyrimus per metus);

2.1.3. 120 (vienas šimtas dvidešimt)  benzeno (C6H6) tyrimų (30 tyrimų taškų po 4 tyrimus per metus);

2.1.4. 20 (dvidešimt) anglies monoksido (CO) tyrimų (5 tyrimų taškai po 4 tyrimus per metus);

2.1.5. 4 (keturi) sieros  vandenilio (H2S) tyrimai (1 tyrimų taške 4 tyrimai per metus);

2.1.6. 4 (keturi) amoniako (NH3) tyrimai (1 tyrimų taške* 4 tyrimai per metus);

2.1.7. 4 (keturi) meteorologinių parametrų (aplinkos oro temperatūra, vėjo kryptis, oro drėgnumas ir atmosferos slėgis) matavimai arba gali būti naudojami artimiausios meteorologinės stoties oficialūs duomenys (1 tyrimų taške 4 matavimai per metus arba oficialūs artimiausios meteorologinės stoties duomenys).

* Jeigu Tiekėjui buvo skirti ekonominio naudingumo balai už daugiau nei 1 (viename) tyrimų taške pasiūlytus atlikti amoniako (NH3) tyrimus, jie turi būti atliekami tokiame tyrimų taškų skaičiuje už kurį (-iuos) buvo skirti ekonominio naudingumo balai ir kuris nurodytas Sutarties 11.7 punkte.

Kiekviename iš pasiūlytų papildomų tyrimų taškų tyrimai turi būti atliekami kiekvieną metų sezoną vieną kartą (t. y., viename papildomame tyrimų taške atliekant 4 tyrimus per metus), kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.2 punkte. Papildomus tyrimų taškus, kuriuose turės būti atliekami amoniako (NH3) tyrimai, nurodys Pirkėjui.

2.2. Kiekvienas techninės specifikacijos 2.1 punkto papunkčiuose nurodytas tyrimas ir/ar matavimas turi būti atliekamas kiekvieną metų sezoną vieną kartą: žiemos – sausio arba vasario mėn., pavasario – balandžio arba gegužės  mėn., vasaros – liepos arba rugpjūčio mėn., rudens – spalio arba lapkričio mėn. Kiekvieno matavimo nepertraukiama trukmė – 14 dienų. Visi matavimai, įskaitant ir meteorologinius matavimus, turi būti atliekami tuo pačiu metu. Jei Tiekėjui meteorologinių matavimų neatliks, o naudos artimiausios meteorologinės stoties oficialius duomenis, šie duomenys turi būti to paties laikotarpio kaip ir atliekamų matavimų.

2.3. Tyrimų taškai (išskyrus meteorologinių parametrų (aplinkos oro temperatūra, vėjo kryptis, oro drėgnumas ir atmosferos slėgis) matavimų taškus, jei Tiekėjui šiuos parametrus matuos) su tiriamais teršalais, adresais ir koordinatėmis yra nurodyti Kauno miesto aplinkos oro stebėsenos 2024-2028 metams programoje. Meteorologinių parametrų (aplinkos oro temperatūra, vėjo kryptis, oro drėgnumas ir atmosferos slėgis) matavimai (jei Tiekėjas šiuos parametrus matuos) bus atliekami Pirkėjui ir Tiekėjo suderintoje vietoje (viename iš Kauno miesto aplinkos oro stebėsenos 2024-2028 metams programoje nurodytame tyrimų taške) arba Tiekėjas galės naudoti artimiausios meteorologinės stoties oficialius duomenis. Papildomus tyrimo taškus (jei Tiekėjui buvo skirti ekonominio naudingumo balai už amoniako (NH3) tyrimus papildomame (-uose) tyrimo (-ų) taške (-uose)) nurodys Pirkėjas.

2.4. Tiekėjas Paslaugas turi teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Bendraisiais savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės aplinkos oro monitoringo 2024-2028 metų programa (toliau – Programa), patvirtinta 2024 m. liepos 9 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-535 „Dėl Kauno miesto aplinkos oro stebėsenos 2024-2028 metų programos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos oro monitoringą (stebėseną).

2.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsniu laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotus leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

2.6. Vykdant aplinkos oro tyrimus Tiekėjas turi vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos oro kokybės tyrimus ir vertinimą, ir šiais Lietuvoje galiojančiais standartais:

2.6.1. Lietuvos standartas LST EN 13528-1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;

2.6.2. Lietuvos standartas LST EN 13528-2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;

2.6.3. Lietuvos standartas LST EN 13528-3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

2.6.4. Lietuvos standartas LST EN 14662-1:2005 „Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas 1 dalis. Siurbiamasis mėginių ėmimas, po kurio atliekama šiluminė desorbcija ir dujų chromatografija“.

2.7. Visu sutarties vykdymo metu, visuose tyrimų taškuose tam pačiam teršalui (išskyrus benzeną (C6H6)) turi būti naudojami to pačio gamintojo pasyvūs sorbentai, kad būtų galimybė duomenis lyginti, analizuoti ir parengti ataskaitas. Eksponuojant pasyvius sorbentus bei atliekant rezultatų vertinimą, būtina atsižvelgti į reikalavimus, kurie pateikiami kartu su pasyvių sorbentų techninėmis charakteristikomis.

2.8. Jei naudojami pasyvūs sorbentai sutarties vykdymo metu tampa nebegaminami ar iš esmės sutriko jų tiekimas, Tiekėjas turi teisę naudoti kito gamintojo pasyvius sorbentus, jei gautas gamintojo patvirtinimas, kad pasyvūs sorbentai, kuriuos naudojo Tiekėjas tyrimams atlikti, yra nebegaminami ar iš esmės sutriko jų tiekimas. Apie keičiamus pasyvius sorbentus Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją raštu arba elektroniniu paštu iki naujų pasyvių sorbentų naudojimo pradžios, pateikdamas gamintojo patvirtinimą, kad pasyvūs sorbentai, kuriuos naudojo Tiekėjas tyrimams atlikti, yra nebegaminami ar iš esmės sutriko jų tiekimas.

2.9. Tiekėjas turi atlikti gautų tyrimų/matavimų rezultatų analizę,  apibendrinti juos ir kartu išvadomis bei pasiūlymais pateikti Pirkėjui šias ataskaitas:

2.9.1. tarpines aplinkos oro monitoringo ataskaitas elektronine forma elektroniniu paštu jurga.pakrosniene@kaunas.lt ir aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt per 1 mėn. nuo kiekvienų metų ketvirčio pabaigos;

2.9.2. metinę aplinkos monitoringo ataskaitą elektroniniu paštu jurga.pakrosniene@kaunas.lt ir aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt elektronine forma per 1 mėn. nuo kiekvienų metų IV ketvirčio pabaigos;

2.9.3. galutinę aplinkos oro monitoringo ataskaitą, t. y., apibendrintą per visą paslaugų teikimo laikotarpį gautų tyrimų rezultatų ataskaitą, elektronine forma per 2 mėnesius nuo paskutinių tyrimų. Ši ataskaita taip pat turi būti pateikta ir Aplinkos apsaugos agentūrai, prieš tai ją suderinus su Kauno miesto savivaldybės administracija.

| Pirkėjas | Tiekėjas |
| --- | --- |
| Kauno miesto savivaldybės administracija |  |
| (pareigos) A. V. ____________________ (parašas) (vardas pavardė) | (pareigos) A. V. ____________________ (parašas) (vardas pavardė) |