F

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija “

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070 |
| 2. | Pirkimo objektas | Pastato – Vaikų globos ir užimtumo centro (unikalus Nr. 4795-2002-3014) remonto, pritaikant patalpas Atviro jaunimo centro veiklai, projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 1) Planuojamos remontuoti patalpos yra I aukšte, jų plotas yra apie 85,17 kv. m. Konkrečiai planuojamos veiklos kiekvienoje patalpoje: 1-18 – koridorius, 1-19 – sandėliukas, 1-20 – sandėliukas, 1-21 – planuojama įrengti virtuvė ir valgomasis, 1-22 – dalį patalpos atskirti wc ir dušui, likusią patalpos dalį palikti veikloms, 1-23 – patalpa veikloms/užsiėmimams, 1-25 – 2 wc, 1-26 – patalpa veikloms, 1-27 – dalį patalpos mobilia pertvara atskirti darbuotojo kabinetui, likusią patalpos dalį palikti veikloms. Būtina užtikrinti asmenų, turinčių judėjimo negalią, laisvą patekimą į visas planuojamas remontuoti patalpas. Visose patalpose numatyti vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendinius, atnaujinti esamą šildymo sistemą, įrengti priešgaisrinę ir gaisro signalizacijas. Vienų metu patalpoje veiklas vykdys iki 25 asmenų. 2) Planuojamos įrengti lauko erdvės (sklypo kadastr. Nr. 4793/0305:0030, Parko g. 9, Žagarės m. Joniškio raj. sav.): krepšinio aikštelė (160 kv. m.) su liejama gumine danga ant kieto sutankinto pagrindo ir krepšinio stovais (2 vnt); lauko sporto treniruokliai (11 vnt), lauko medinė pavėsinė (1 vnt). |
| 3. | Projekto pavadinimas | Pastato – Vaikų globos ir užimtumo centro, Parko g. 9, Žagarė, Joniškio r. sav., kapitalinio remonto ir lauko erdvių įrengimo techninis darbo projektas |
| 4. | Statinio adresas | Joniškio r, sav., Žagarės m., Parko g. 9 |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). Bendras plotas – 568,29 kv. m. Naudingas plotas - 568,29 kv. m. Gyvenamasis plotas – 289,19 kv. m. Remontuojamas plotas – 85,17 kv. m. Tūris – 2492 kub. m. Aukštų skaičius – 1. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas (statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje). Lauko erdvių įrengimo statybos projektas (statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje). |
| 7. | Statinio kategorija | Neypatingas |
| 8. | Statinio statusas | Pastatas patenka į saugomą teritoriją, kultūros paveldo teritoriją, Žagarės miesto istorinę dalį, Žagarės dvaro sodybos teritoriją. Lauko erdvės bus įrengiamos saugomoje, kultūros paveldo, Žagarės miesto istorinės dalies ir Žagarės dvaro sodybos teritorijoje. |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 9. | Perkamų paslaugų apimtis: | 1. Parengti sklypo topografinę nuotrauką; 2. Atlikti inžinerinius – geologinius ir kitus tyrinėjimus (jeigu reikia); 3. Parengti projektinius pasiūlymus; 4.Organizuoti projektinių pasiūlymų pristatymo visuomenei procedūrą (remiantis STR reglamentuojama tvarka). 5. Išsiimti prisijungimo sąlygas ir gauti specialiuosius reikalavimus (jeigu reikia); 6. Parengti techninį darbo projektą; 7. Ištaisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomąsias pastabas ir pakartotinai pateikti projektą ekspertizės rangovui, gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio projekto reikalavimus ir jį galima tvirtinti. 8. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reikia). Perkamos paslaugos apima šias projekto dalis: Projektiniai pasiūlymai; Techninis darbo projektas: 1.Bendroji; 2. Sklypo planas; 3. Architektūrinė; 4. Konstrukcijų; 5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 7. Elektrotechnikos; 8. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 9. Apsauginės signalizacijos; 10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo; 11. Gaisrinės saugos; 12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Projekto dalys gali keistis (tikslinamos projektavimo užduoties rengimo metu), atsižvelgiant į projektavimo metu nustatytą statybos rūšį. |
| 9.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Projektuotojas privalo paslaugas atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.. |
| 9.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Parengti techninę projektavimo užduotį. Atlikti statybinius žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus. |
| 9.3. | projekto vykdymo priežiūra | - lankytis statybvietėje; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 10. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektavimo paslaugos pradedamos teikti po sutarties pasirašymo. Maksimalus projektavimo paslaugų suteikimo terminas 8 mėnesiai (įskaitant tyrimus, projekto ekspertizę ir korekcijas po jos) po sutarties pasirašymo. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 11. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektinę dokumentaciją rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, bei kitais teisės aktais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.. |
| 12. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma suprojektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia ne tik patekimą / evakuaciją, bet ilgalaikį naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant pritaikomumą visiems žmonėms su negalia (judėjimo negalia, regėjimo negalia). Projekte turi būti laikomasi universaliojo dizaino principų: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. - reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas / patekimas ir išėjimas/ evakuacija į / iš pastatą/o turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, išskiriant specialius poreikius žmonėms su negalia ir pan.; - pastato fasado ir susijusių elementų, pamatų sprendinius, būtinus pastato statybos ir tvarkybos užbaigimui bei ilgalaikei eksploatacijai; - interjero sprendiniams – grindų ir sienos dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, laiptinėse, koridoriuose, patalpose turi būti sprendiniai ribotam judumui pagerinti; valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm ir/ar akių lygyje (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); suprojektuoti pagrindiniai sprendiniai poilsio, reabilitacijos ir maitinimo zonoms pilnai (tame tarpe su kriauklėmis ir maišytuvais); sanitarinės patalpos pilnai su visa privaloma įranga; patalpos turi būti pritaikytos žmonėms su regėjimo ir klausos negalia; turi būti suprojektuotas užrašų ant pastato, patalpų, skyrių eskizai tinkami gamybai; atsarginio generatoriaus, vėliavos ir kt. panašios detalizacijos sprendimai – privalomi visuomeniniams pastatams; - slėptuvei būtinus sprendinius (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); - suprojektuoti sprendinius įvertinant minimalius reikalavimus, keliamus vaikų valandinės priežiūros kambariui (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). |
| 13. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.. | Reikalavimai projekto derinimui. Paslaugos vykdytojui atlikus etapuose numatytus darbus, jie turi būti suderinti ir patvirtinti Užsakovo. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti valstybine – lietuvių kalba. |
| 16. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikiami 1 (vienas) projekto ir/ar kitos dokumentacijos egzempliorius (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinė USB laikmena su įrašytu projektu *. dwg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf ir kitu originaliu formatu. |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | 1. Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai; 2. Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai; 3. Konstrukcijų dalies pagrindiniai sprendiniai; 4. Architektūrinės dalies pagrindiniai sprendiniai. |
|  | Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti). |
|  | Statinių išdėstymo plano erdviniai duomenys pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 24 punkte nustatyta tvarka. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: 1.Bendroji; 2. Sklypo planas; 3. Architektūrinė; 4. Konstrukcijų; 5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 7. Elektrotechnikos; 8. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 9. Apsauginės signalizacijos; 10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo; 11. Gaisrinės saugos; 12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. |

(Statytojas / Užsakovas)