Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

## OEKC valdymo punkto 1Oob, dušo ir WC remontas, patalpose: 1-126,1-127,1-333,1-334, san., mazgų remontas, reikia atlikti remonto darbus, sienų plytelės vietomis atšokusios, sienų kampuose atsiradę įtrūkimai, pakeisti praustuvus su maišytuvais, pakeisti duris bei atnaujinti grindų dangą, atraminės sienutės apdailos fasadas nublukęs, sutrūkęs, patalpose 1-142, 1-143 (C14) sienos, lubos sutrūkinėjusios, ant sienos esančios plytelės vietomis atšokusios, reikalingas elektros instaliavimo remontas, durų pakeitimas:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PATALPA C14 Patalpos 1-142,1-143 |  |  |  |  |  |
| 1 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,19 | TS 01 |  |
| 2 | Lubų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 4 | TS 02 |  |
| 3 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,19 | TS 03 |  |
| 4 | ## Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 19 | TS 04 |  |
| 5 | ## Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas, neišsaugant šviestuvų | 100vnt | 0,03 | TS 05 |  |
| 6 | ## Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas kabinant normalios aplinkos patalpose | 100vnt | 0,03 | TS 06 |  |
| 7 | ## Difuzorių 100mm diametro demontavimas | vnt | 2 | TS 07 |  |
| 8 | ## Difuzorių 100mm diametro montavimas | vnt | 2 | TS 07 |  |
| 9 | ## Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,032 | TS 08 |  |
| 10 | ## Plastikinės balkono ir vidaus durys (M2 bloko) | m2 | 1,6 | TS 09 |  |
| 11 | ## Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0,72 | TS 10 |  |
| 12 | ## Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2 | 100m | 0,05 | TS 10 |  |
| 13 | ## Plastikinių elektros instaliacijos kanalų demontavimas | 100m | 0,3 | TS 11 |  |
| 14 | ## Plastikinių elektros instaliacijos MINIcm2 kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0,3 | TS 11 |  |
| 15 | ## Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0,49 | TS 01 |  |
| 16 | ## Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 0 kartotini 0mm storio sluoksniai | 100m2 | 0,24 | TS 12 |  |
| 17 | ## Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 5 | TS 02 |  |
| 18 | ## Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100 m2 | 0,49 | TS 03 |  |
| 19 | Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,49 | TS 13 |  |
| 20 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 9 | TS 14 |  |
| 21 | Vidinių sienų vidaus paviršių labai geras tinkavimas 15mm storio sluoksniu rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu | 100m2 | 0,09 | TS 15 |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2 | 0,09 | TS 12 |  |
| 23 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 0,09 | TS 03 |  |
| 24 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 300x300mm, kai siūlių plotis iki 5mm | m2 | 9 | TS 16 |  |
| 25 | Vidaus vamzdžių (iki 50mm skersmens) paviršių dažymas emaliais teptuku, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini | 100m2 | 0,05 | TS 17 |  |
| 26 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 3 | TS 18 |  |
| 27 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0,18 | TS 19 |  |
| 28 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 10mm storio sluoksniu | 100m2 | 0,18 | TS 20 |  |
| 29 | Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo | m2 | 18 | TS 21 |  |
| 30 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 18 | TS 22 |  |
| 31 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 22 | TS 22 |  |
| 32 | Vandens tūrinio šildytuvo demontavimas | vnt | 1 | TS 23 |  |
| 33 | Vandens šildymo kolonėlės montavimas | kompl. | 1 | TS 23 |  |
| 34 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2 | TS 24 |  |
| 35 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 2 | TS 24 |  |
| 36 | Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas | vnt | 2 | TS 25 |  |
| 37 | Sifonų tiesioginių keitimas | vnt | 2 | TS 26 |  |
| 38 | Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui | 100vnt | 0,02 | TS 27 |  |
| 39 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0,2 | TS 28 |  |
| 40 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,09 | TS 28 |  |
| 41 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0,04 | TS 28 |  |
| 42 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0,11 | TS 28 |  |
| ATRAMINĖ SIENELĖ |  |  |  |  |  |
| 43 | MINERIT fasadinių plokščių DEMONTAVIMAS prie įrengto medinio karkaso | m2 | 25 | TS 29 |  |
| 44 | Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0,28 | TS 30 |  |
| 45 | Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m | m | 12 | TS 31 |  |
| 46 | Stogų konstrukcijų ardymas, kai danga cinkuotos skardos | 100m2 | 0,25 | TS 32 |  |
| 47 | Stogelių dengimas skarda | m2 | 25 | TS 33 |  |
| 48 | Šlaitinių stogų grebėstų atskirų vietų keitimas, kai tašeliai 25x100mm | m | 50 | TS 34 |  |
| 49 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas, kai ardomi pakabinami latakai nuo kopečių arba pastolų | m | 11 | TS 35 |  |
| 50 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 11 | TS 36 |  |
| 51 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 3 | TS 14 |  |
| 52 | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 05 |  |
| 53 | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt | 1 | TS 37 |  |
| 54 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 28 |  |
| 55 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,01 | TS 38 |  |
| 56 | Pašto dėžučių pakabinimas (PRITAIKYTA VAIZDO KAMEROS NUĖMIMUI IR UŽDĖJIMUI) | vnt | 1 | TS 39 |  |
| 57 | Monolitinių betoninių įtekėjimo antgalių latakams DEMONTAVIMAS | m3 | 1 | TS 40 |  |
| 58 | Monolitinių betoninių įtekėjimo antgalių latakams įrengimas | m3 | 1 | TS 40 |  |
| 59 | Betoninio šulinio 780 mm skersmens DEMONTAVIMAS | vnt | 1 | TS 41 |  |
| 60 | Plastmasinio šulinio 780 mm skersmens montavimas | vnt. | 1 | TS 41 |  |
| A11 DURYS |  |  |  |  |  |
| 61 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1 | TS 08 |  |
| 62 | Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt | 1 | TS 08 |  |
| 63 | Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | m2 | 2,4 | TS 42 | * |
| 64 | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas mineralinės vatos tarpikliais | 100m | 0,08 | TS 43 |  |
| 65 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 0,8 | TS 10 |  |
| 66 | Vidaus juostinių iki 200mm pločio paviršių dažymas emaliais voleliu, kai nėra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini | 100m2 | 0,08 | TS 13 |  |
| VYRŲ WC Patalpa 1-127 |  |  |  |  |  |
| 67 | Pakabinamų lubų iš asbestcementinių plokščių išardymas | 100m2 | 0,12 | TS 44 |  |
| 68 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong'' firmos | m2 | 12 | TS 45 |  |
| 69 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS 05 |  |
| 70 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose | vnt | 3 | TS 46 |  |
| 71 | Kabelio iki 10mm2 skerspjūvio montavimas tvirtinant apkabomis | 100m | 0,08 | TS 47 |  |
| 72 | Difuzorių 160mm diametro demontavimas | vnt | 3 | TS 48 |  |
| 73 | Difuzorių 160mm diametro montavimas | vnt | 3 | TS 48 |  |
| 74 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 1 | TS 49 |  |
| 75 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,06 | TS 08 |  |
| 76 | Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas | 100m2 | 0,06 | TS 50 |  |
| 77 | Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas. | m2 | 19 | TS 51 |  |
| 78 | Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį. | m2 | 32,5 | TS 52 |  |
| 79 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 600x600mm, kai siūlių plotis iki 5mm. | 100m2 | 0,325 | TS 53 |  |
| 80 | Pisuarų keitimas, tvirtinant prie sienų | vnt | 3 | TS 54 |  |
| 81 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,1 | TS 19 |  |
| 82 | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 10mm storio įrengimas paduodant rankiniu būdu | 100m2 | 0,1 | TS 20 |  |
| 83 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 10 | TS 21 |  |
| 84 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2 | m2 | 10 | TS 22 |  |
| 85 | Klozeto indo 'KOMPAKT' tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas | vnt | 4 | TS 55 |  |
| 86 | Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 1 | TS 56 |  |
| 87 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1 | TS 18 |  |
| WC KOLIDORIUS Patalpa 1-126 |  |  |  |  |  |
| 88 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2 | 0,46 | TS 12 |  |
| 89 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 0,46 | TS 03 |  |
| 90 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini | 100m2 | 0,46 | TS 13 |  |
| 91 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0,1 | TS 19 |  |
| 92 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 10 | TS 21 |  |
| 93 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2 | m2 | 10 | TS 22 |  |
| 94 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,03 | TS 28 |  |
| 95 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,03 | TS 28 |  |
| 96 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,048 | TS 08 |  |
| 97 | Plastikinės balkono ir vidaus durys (M2 bloko) | m2 | 4,8 | TS 09 |  |
| 98 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,4 | TS 10 |  |
| 99 | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2 | 100m | 0,1 | TS 10 |  |
| 100 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 4 | TS 18 |  |
| 101 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS 05 |  |
| 102 | Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100vnt | 0,02 | TS 06 |  |
| 103 | Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 1 | TS 56 |  |
| MOTERŲ WC Patalpos 1-131,1-132,1-133,1-134 |  |  |  |  |  |
| 104 | Pakabinamų lubų iš asbestcementinių plokščių išardymas | 100m2 | 0,08 | TS 44 |  |
| 105 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong'' firmos | m2 | 8 | TS 45 |  |
| 106 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS 05 |  |
| 107 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų be žeminančių transformatorių montavimas pakabinamų lubų angose | vnt | 2 | TS 46 |  |
| 108 | Kabelio iki 10mm2 skerspjūvio montavimas tvirtinant apkabomis | 100m | 0,08 | TS 47 |  |
| 109 | Difuzorių 160mm diametro demontavimas | vnt | 2 | TS 48 |  |
| 110 | Difuzorių 160mm diametro montavimas | vnt | 2 | TS 48 |  |
| 111 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 1 | TS 49 |  |
| 112 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,032 | TS 08 |  |
| 113 | Plastikinės balkono ir vidaus durys (M2 bloko) | m2 | 3,2 | TS 09 |  |
| 114 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,8 | TS 10 |  |
| 115 | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2 | 100m | 0,15 | TS 10 |  |
| 116 | Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 52 | TS 52 |  |
| 117 | Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis | 100m2 | 0,52 | TS 57 |  |
| 118 | Praustuvų su vandens maišytuvu keitimas, tvirtinant prie sienų ant kronšteinų | vnt | 2 | TS 58 |  |
| 119 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt | 1 | TS 59 |  |
| 120 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,03 | TS 28 |  |
| 121 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,04 | TS 28 |  |
| 122 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,04 | TS 28 |  |
| 123 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,03 | TS 28 |  |
| 124 | Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių tvirtinimas prie sienos | vnt | 5 | TS 60 |  |
| 125 | Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 11,2 | TS 21 |  |
| 126 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės iki 0,012m2 | m2 | 11,2 | TS 22 |  |
| 127 | Klozeto indo 'KOMPAKT' tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas | vnt | 2 | TS 55 |  |
| 128 | Bidė montavimas | kompl. | 1 | TS 61 |  |
| 129 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1 | TS 18 |  |
| C9 GRINDYS |  |  |  |  |  |
| 130 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 20 | TS 62 |  |
| 131 | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 0,2 | TS 63 |  |
| POLIAI |  |  |  |  |  |
| 132 | Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių I grupės grunte gręžimas rankiniu grąžtu kai grąžto skersmuo iki 0,2m | 100vnt | 0,04 | TS 64 |  |
| 133 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 200mm | m3 | 0,15 | TS 65 |  |
| ŠIUKŠLĖS |  |  |  |  |  |
| 134 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1 | TS 66 |  |
| 135 | Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1 | TS 66 |  |
| 136 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 1 | TS 66 |  |