1 Priedas

Medicininės (barjerinės) skalbimo mašinos TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mašinos tipas | Laisvai pastatoma, dvipusė barjerinė |
| 2. | Skalbinių užkrovimas, iškrovimas kg | Dvipusis, ne mažiau 50 kg, ne daugiau 55 kg |
| 3. | Vidinis būgno tūris L | Ne mažiau 500 l (±5 l paklaida) |
| 4. | Programuojamos apsukos aps/min | Apsukos gręžiant ne mažiau 800 aps/min G-faktorius ne mažiau 345 |
| 5. | Mašinos gabaritai mm AxPxG | 1800 x1700 x1100. Paklaida ±100 mm |
| 6. | Programos laisvai programuojamos, kopijuojamos, prie skalbimo mašinos valdymo pulto kompiuteris jungiasi per USB jungtį. Komplekte turi būti pateikiama programinė įranga skirta modifikuoti bei kurti skalbimo programas | Galimybė susikurti ne mažiau kaip 50 programų. Programiniai žingsniai (vandens lygio, temperatūros, laiko trukmės, skalavimo ar mirkymo kiekių) be apribojimų. |
| 7. | Dvigubas valdymo pultas abiejose pusėse prie pakrovimo/iškrovimo durų | Būtina |
| 8. | Titravimo sklendė – skirta atlikti vandens iš būgno tyrimams | Būtina |
| 9. | Vandens išpylimo vožtuvai min 2 programuojami | Skersmuo ne mažiau 75 mm |
| 10. | Vandens sąnaudos per 1 ciklą su pirminiu, pagrindiniu skalbimu ir skalavimais | Ne daugiau 565 l |
| 11. | Įtampos tinklo parametrai, kaitinimo galingumas kW | 380 - 480V AC50/60 Hz, ne daugiau 48 kW |
| 12. | Mašinos konstrukcija, būgnas | Mašinos korpusas ir būgnas pagaminti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno |
| 13. | Galimybė pasijungti prie kompiuterinės sistemos | Statistikos, darbo našumo, technologinio proceso, savikontrolei užtikrinti, duomenų bazės kaupimui). |
| 14. | Mašinos svoris brutto kg | Iki 1200 kg |
| 15. | Garantinis aptarnavimas, mėn | Ne mažiau 24 mėn. |
| 16. | Nemokamas pristatymas, paleidimo – derinimo darbai, personalo apmokymas | Būtina |
| 17. | Skalbimo ciklo užbaigimo aliarmas | Būtina |
| 18. | Vertikalaus durų atidarymas ne mažiau kaip 155 laipsnių kampu į viršų vertikaliai | Būtina |
| 19. | Automatinio būgno pozicionavimo bei fiksacijos sistema palengvinanti skalbinių pakrovimą/iškrovimą | Būtina |
| 20. | Būgno balanso sistema užtikrinanti sklandų skalbinių gręžimą ir tylų mašinos veikimą | Būtina |

___________