SPS Priedas Nr.1

BŪSTO (BUTO) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI, PRITAIKANT BUTĄ ASMENIUI SU JUDĖJIMO NEGALIA PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (AIŠKINAMASIS RAŠTAS PIRKIMUI)

- OBJEKTAS:

Šiuo pirkimu siekiama nupirkti būsto (buto) paprastojo remonto darbus, pritaikant butą asmeniui su judėjimo negalia, pagal programą „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ įgyvendinimo (liftų įrengimo) (toliau – darbai).

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies (POD) pavadinimas | Statinio projekto pavadinimas | Statinio unikalus numeris | Statinio projekto numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medaus g. 9, Vilniuje remonto darbai, pritaikant butą asmeniui su judėjimo negalia | Dvibučio gyv. namo Medaus g. 9-00, Vilniuje pritaikymo žmonių su negalia reikmėms paprastojo remonto projektas | 1094-0249-2028 | R/0052 |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Būsto ir aplinkos pritaikymas – gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia, panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

- STATYBOS RŪŠIS

  - Paprastasis remontas.

- DARBŲ APIMTYS

  - Medaus g. 9

Dalis darbų yra atlikta. Patvirtinti darbai: 1. Nuožulnaus keltuvo laiptinėje įrengimo darbai (su atvežimu, montavimu, pajungimu, derinimu, pridavimu, apmokymu, dokumentacija,. Pagal ”Dvibučio gyvenamojo namo Medaus g. 9 Vilniuje, buto Nr., pritaikymo žmonių su negalia reikmėms paprastojo remonto projektas”. Projekto Nr. R/052.

Nuožulnus keltuvas

Bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (dešine puse žiūrint iš laiptų apačios į viršų). Dėl vietos stokos keltuvo konfigūracija bendra kartu su laiptų turėklais. Kartu su keltuvu yra įrengiami ir laiptų turėklai, kuriais keltuvas juda aukštyn/žemyn. Skirtas naudoti patalpose ir lauke. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų pakopų kolonomis specialiais įtvirtinimais. Dažytas komaksitu (paprastai spalva pagal RAL 9007 arba RAL 7035). Su apsauginiu grioveliu. Keltuvas valdomas pulteliu. Automatiškai užlenkiama platforma. Platforma užfiksuojama pakeltoje pozicijoje. Automatinis užlenkimo/atlenkimo mechanizmas. Variklis yra montuojamas keltuve. Platformos pagrindo matmenys – 750x750xmm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte). Keliamoji galia – 225 kg. Judėjimo greitis – 0,06 - 0,15 m/s. Sustojimų skaičius 3. Elektros įvadas – vienfazis (220-230 V). Atitinka Europos standartą EN81-40 arba lygiavertį. Turi CE, TUV arba lygiavertį sertifikatą. Keltuvui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija.

Pastaba:

Turi būti atlikti visi ardymo, demontavimo, paruošiamieji darbai susiję su projekte (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) nurodytais  įrengimo darbais.

Visos statybinės atliekos turi būti utilizuotos, vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Darbai, kurie nenurodyti projekte, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita.

Visos statybų metu sugadintos dangos statybos darbų rangovo sąskaita turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį.

Konkrečios darbų apimtys  ir darbų pobūdis yra nurodyti pateikiamuose supaprastintuose projektuose (toliau – projektas) (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1).

- PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

  - Jei aprašo dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

    - Techninės specifikacijos (aiškinamasis raštas pirkimui).

    - Brėžiniai.

    - Medžiagų žiniaraštis.

- DARBAI TURI BŪTI ATLIKTI VADOVAUJANTIS

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktų bei techninės priežiūros reikalavimais.

  - Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas (rangovas) remonto darbų metu:

    - transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbimui vežamos į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius (MBA);

    - mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

    - pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS

  - Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus reikalavimus

  - Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekte ir turi būti nauji.

- DARBŲ VYKDYMAS

  - Pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.

  - Visi darbai turi būti atliekami pagal projektą ir medžiagų gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

  - Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

- PRIEDAI:

- Priedas Nr. 1. Pirkimo objektų dalių paprastojo remonto projektai ir jų priedai.