Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ir kokybės santykį.

2. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai ir jų parametrai:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Geriausia kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymo kaina C=C1+C2 C1 – savaeigės frezos ir komplektuojamos papildomos įrangos kaina; C2 – Tiekėjo siūlomų atlikti privalomų techninių aptarnavimų kaina |  |  | Yra mažiausia reikšmė | X=63 |
| Kiti kriterijai : |  |  |  |  |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas frezai | Ne mažiau 24 mėn. | Yra didžiausia reikšmė | Y1=5 |
| T2 | Frezavimo plotis | Ne mažiau 500 mm | 600 mm | Y2=2 |
| T3 | Frezavimo būgno skersmuo | Ne mažesnis kaip 700 mm | 750 mm arba daugiau | Y3=3 |
| T4 | Nominali variklio galia | Ne mažiau kaip 105 kW / 143 AG | Yra didžiausia reikšmė | Y4=1 |
| T5 | Frezavimo elementų skaičius būgne | Ne mažiau 54 vnt | 60 vnt. arba daugiau | Y5=2 |
| T6 | Gumuotos juostos transporteris | Vientisas, ne trumpesnis kaip 5600 mm | Ne trumpesnis kaip 5600 mm, ir transportinėje padėtyje hidrauliniu būdu sulenkiamas | Y6=3 |
| T7 | Važiavimo greičiai | Keičiami ir nustatomi rankiniu būdu, nuo 0 iki ne mažiau 10 km/h (0-166 m/min) | Keičiami ir nustatomi rankiniu būdu, nuo 0 iki ne mažiau 12 km/h (0-200 m/min) | Y7=2 |
| T8 | Dešinio galinio rato padėties keitimas | Hidraulinis galinio dešiniojo rato padėties keitimas: prieš frezavimo būgną / šalia frezavimo būgno | Hidraulinis galinio dešiniojo rato padėties keitimas: prieš frezavimo būgną / šalia frezavimo būgno, nekeičiant frezos aukščio padėties, t.y nenuleidžiant frezavimo būgno ant frezuojamo paviršiaus | Y8=2 |
| T9 | Frezuojamo paviršiaus valymo įtaisas | Nėra valymo įtaiso | Dešiniojo galinio rato riedėjimo trajektorijos ar kito paviršiaus valymui (šlavimui) priekinėje frezos dalyje įrengtas kūginis šepetys su valdymo mechanizmu | Y9=4 |
| T10 | Darbo ir pakrovimo zonų stebėsena vaizdo kameromis | Nėra | Darbo zonos ir frezuojamos medžiagos pakrovimo į sunkvežimio kėbulą zonos stebėjimui įrengiamos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros ir monitorius, operatoriaus darbo vietoje | Y10=2 |
| T11 | Šoniniai frezavimo kameros skydai | Hidraulinės sistemos pagalba pakeliami kraštų apsaugų skydai su hidrauliniuose cilindruose įmontuotais matavimo jutikliais, naudojamais frezavimo gyliui nustatyti. | Hidraulinės sistemos pagalba pakeliami kraštų apsaugų skydai su hidrauliniuose cilindruose įmontuotais matavimo jutikliais, naudojamais frezavimo gyliui nustatyti. Šoniniai frezavimo kameros skydai turi „plaukiojančią“ funkciją, kai esant poreikiui (prieš kliūtį: kanalizacijos šulinį, rinktuvą, kelio bortą ar pan.) skydus galima trumpam priverstinai pakelti, o frezavimo gylio parametrai išlieka nepakitę | Y11=2 |
| T12 | Aušinimo rezervuarui užpildyti skirtas vandens siurblys | Nėra | Gamintojo numatytas ir įrengtas hidraulinę pavarą turintis aušinimui skirto vandens tiekimo siurblys. | Y12=2 |
| T13 | Prekių pristatymo terminas | Ne daugiau 150 kalendorinių dienų | Yra mažiausia reikšmė | Y13=5 |
| T14 | Frezavimo gylio kontrolės sistema | Gamintojo įdiegta skaitmeninė frezavimo gylio kontrolės sistema, kai frezavimo gylio vertė rodoma valdymo sistemos vaizduoklyje. Frezavimo gylio vertės matuojamos naudojantis kėlimo kolonų cilindruose gamintojo įrengtais jutikliais. Norimas frezavimo gylis rankiniu būdu pasirenkamas ir reguliuojamas operatorius. | Gamintojo numatyta ir įdiegta automatizuota frezavimo gylio sistema, frezavimo gyliui nustatyti, išlaikyti ir kontroliuoti. | Y14=2 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

- S = C + T

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- C = (Cmin / Cp) * X

- Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

- T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

- Kriterijus T1  apskaičiuotas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Suteikiamas pilnos garantijos terminas frezai ir kartu komplektuojamai įrangai | Ne mažiau 24 mėn., | 24 mėn. | Y1= 0 |
|  |  |  | Nuo 25 mėn. iki 47 mėnesių imtinai | Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,21 balo |
|  |  |  | 48 mėn. ir daugiau | Y1=5 |

Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi

- Kriterijus T5  apskaičiuotas pagal tokią tvarką:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5 | Frezavimo elementų skaičius būgne | Ne mažiau 54 vnt | 54 vnt | Y5 = 0 |
|  |  |  | Nuo 55 vnt iki 59 vnt | Y5 = 0,5 |
|  |  |  | 60 vnt arba daugiau | Y5 = 1 |

Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi

Kriterijus T13  apskaičiuojamas tokia tvarka:

| Vertinimo kriterijai |  | Privaloma parametro vertė | Parametro įverčio intervalai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T13 | Prekių pristatymo terminas | Ne daugiau 150 kalendorinių dienų | 150 k.d. | Y13 = 0 |
|  |  |  | Nuo 120 k.d. iki 149 k.d. | Y13 = 1 |
|  |  |  | Nuo 90 k.d. iki 119 k.d. | Y13 = 2 |
|  |  |  | Nuo 60 k.d. iki 89 k.d. | Y13 = 3 |
|  |  |  | Nuo 31 k.d. iki 59 k.d. | Y13 = 4 |
|  |  |  | 30 k.d. arba mažiau | Y13 = 5 |

- Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Kriterijus T4  apskaičiuotas pagal tokią tvarką:

- T4 = (Ti p / T i max) * Y4

- kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.

- Kriterijai T2,  T3, T6, T7, T8,  T9, T10, T11 , T12 , T14              apskaičiuojami pagal tokią tvarką:

Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.

- Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik privalomą nustatytą techninį reikalavimą – balai už

atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.