Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – drenažo tinklų remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Darbų atlikimas pagal supaprastintą projektą „Drenažo ir lietaus tinklai“.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | 1000m3 | 0,275 |
|  | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 10km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas III grupės | 100m3 | 2,75 |
|  | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas III grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,95 |
|  | Vamzdyno iki 100mm skersmens demontavimas, neatidengiant šiluminių trasų kanalų k8=1.03 | m | 127 |
|  | Smėlio pasluoksnis ant grunto, nevežant medžiagų | m3 | 8 |
|  | Drenažo tinklų plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas su geotekstilės filtru, kai vamzdžių skersmuo iki 130 mm k9=1.15 | m | 439 |
|  | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 | m | 127 |
|  | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15 | vnt. | 1 |
|  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15 | m3 | 32 |
|  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant k9=1.15 | m3 | 6 |
|  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas žvirgždu iš sankasos iki 45kW (62AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą k9=1.15 | 100m3 | 2,37 |
|  | Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 200mm, montavimas | vnt. | 2 |
|  | Žvirgždo transportavimas 10t autosavivarčiais 10km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 2,37 |
|  | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15 | vnt. | 1 |
|  | Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) k9=1.15 | 1000m2 | 2,6 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Žemės sklype, esančiame Girelės g. 41, Kaišiadoryse

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Užsakovui pateikus Rangovui parengtą supaprastintą projektą, pradedami Darbai.

  - Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01 :2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.

  - Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

  - Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

  - Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį shp / dvg formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Darbų kiekiai – preliminarūs (planuojami), bus perkama pagal įstaigos poreikius ir finansines galimybes. Planuojamų įsigyti darbų kiekio paklaida 20%. Perkamų darbų kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių pirkimui lieka galioti šios pirkimo sutarties sąlygos ir darbų įkainiai.

  - Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti per informacinę sistemą SABIS (tinklalapis https://nbfc.lrv.lt).

  - Apmokėjimas už Prekes vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kai Užsakovas patvirtina PVM sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje SABIS ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos.

  - Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę ir komercinę veiklą

  - Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, įsipareigoja nespausdinti popierinių dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu ir naudoti tik elektroninius dokumentus.

  - Šalys, siekdamos prisidėti prie socialinių klausimų sprendimo, įsipareigoja sąžiningai mokėti darbo užmokestį, laikytis lyčių lygių galimybių ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Techninės specifikacijos 1 priedas