| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (versija2) |  |
| --- | --- |

# Hidraulinis masažo stalas – 5 vnt.

# Techninis aprašas:

| Matmenys (ilgis x plotis) [cm]:. | Ilgis nuo190 iki 200 Plotis nemažiau 70 |
| --- | --- |
| Sekcijų skaičius: | 3 |
| Centrinė sekcija Galvos sekcijos pakėlimo kampas [°]: | Nereguliuojama Ne mažiau 70 . |
| Galvos sekcijos ilgis [cm] Kojų sekcijos ilgis Kojų sekcijos pakėlimo kampas [°]: | Ne mažiau 35 Ne mažiau 90 cm Ne mažiau 85 |
| Anga veidui: | Ovali anga veidui su nuimamu/uždedamu dangčiu |
| Galvos sekcijos reguliavimas: Kojų sekcijos regulivimas: | Rankiniu arba hidrauliniu būdu Rankiniu arba hidrauliniu būdu |
| Stalo aukštis [cm]: | Aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 52 iki 87 . |
| Stalo aukščio valdymas: | Hidraulinis |
| Stalo paminkštinimas [cm]: | Dviejų sluoksnių stalo paminkštinimas su įbrėžimams atspariu, nedegiu, biologiškai saugiu, ne mažesnis kaip 5 cm putų poliuretanas |
| Stalo danga: | Atspari dezinfekcijos priemonėms ir įbrėžimams, šviesiai pilkos spalvos |
| Rėmas: | Plieninis |
| Stalo kojelės: | Plieninės. Neslystančia medžiaga padengtos kojelės sustiprinančios stalo stabilumą |
| Stalo mobilumas: | Nuleidžiami-pakeliami ratukai, leidžiantys lengvai keisti stalo vietą. |
| Stalo svoris [kg]: Didžiausia apkrova[kg] | Iki 100 Ne mažiau kaip 170 . |
| Pozicionavimo volas- 5 vnt. Techninis aprašas: Ilgis: Sersmuo: Spalva: | Nuo 60 cm iki 65 cm. Nuo15 cm iki 20 cm. Šviesiai pilka |

Pagamintas iš Vynil Flex audinio, pasižyminčio dideliu atsparumu aliejams.
Specialus viršutinis apmušalo sluoksnis pagamintas iš skersinio pluošto trikotažo, neleidžia medžiagai išsitempti, dėl to medžiaga yra labai patvari kampuose, lanksti, nedegi . Apmušalas pasižymi didesniu atsparumu trinčiai

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos visos specifikacijos. Medicininio gaminio sertifikatas lovoms.

  - Prekių ir jų sudėtinių dalių naudojimo instrukcija ir kiti lydintys dokumentai pateikiami sutarties vykdytojo lietuvių kalba kartu su pristatytomis prekėmis.

  - Tiekėjas privalo savo sąskaita:

    - Masažo stalus ir volus pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, užnešti, bei masažo stalus sumontuoti užsakovo nurodytose patalpose 4-ame aukšte.

    - Pašalinti visas atliekas (tame tarpe ir pakuotės) atsiradusias po masažo stalų montavimo

  - Masažo stalų išorėje negali matytis montavimo žymių.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pasiūlyti masažo stalų dangų spalvas ir suderinti su užsakovu per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Masažo stalams turi būti suteikiama ne mažesnė 24 mėn. garantija.

  - Nustatomas defektų šalinimo garantinio metu laikotarpis – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

  - Perkamiems masažo stalams taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

    - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

    - Prekių pakuotėms taikomas aplinkos saugos reikalavimas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

  - Galimi atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai:

1.9.1.Kartu su prekėmis (pasirašant priėmimo-perdavimo aktą) Tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, taip pat dokumentai, įrodantys kad tiekėjo ar gamintojo pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.