| AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“. |
| --- |
| TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. |
|  | 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 0,00 iki 17,26 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.. 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 0,00 iki 17,26 km rekonstravimo techninis darbo projektas.. 4. Statybos rūšis: rekonstravimas.. 5. Etapas: techninis darbo projektas.. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai (gatvės).. |  |  |  |
|  | 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 0,00 iki 17,26 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;. 10.2. kelio (gatvės) kategorija: III (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų ir kitą informaciją). Kelio ženklų Nr. 550/551 „Gyvenvietės pradžia/pabaiga“ ribos gali būti tikslinamos projektavimo metu, atsižvelgiant į užstatymo intensyvumą;;. 10.3. vieno lygio sankryžos: rengiant projektinių pasiūlymų sprendinius būtina išanalizuoti galimus sankryžų sutvarkymo variantus ir pasirinkti tinkamiausią, atsižvelgiant į esamus ir perspektyvinius eismo srautus, gretimų sklypų ribas bei eismo saugumą.. 10.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: projektavimo metu įvertinti poreikį atnaujinti / įrengti infrastruktūrą. Takus projektuoti vadovaujantis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDT12;. 10.5. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;. 10.6. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;. 10.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;. 10.8. vandens pralaidos: poreikį esamas sutvarkyti / pakeisti naujomis nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);. 10.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą. kuri po statybos darbų bus registruojama NTR;. 10.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;. 10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti.. 10.12. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: numatyti esamų atnaujinimą, esant poreikiui - perkėlimą ar naujų įrengimą.. 10.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;. 10.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;. 10.15. apšvietimas: Nustatoma projektavimo metu, turi būti numatytas takų apšvietimas gyvenvietėje. Apšvietimo apskaita turi būti atskira nuo savivaldybės tinklų; 10.16. Triukšmo mažinimo priemonės: nustatoma projektavimo metu pagal teisės aktų reikalavimus ir aplinkosauginius dokumentus;. 10.17. kiti reikalavimai: -Aplinkosauginės priemonės: nustatoma projektavimo metu, rengiant aplinkos apsaugos dokumentus; - kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti numatyti esamos kelio juostos ribose (esant pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių ‒ laisvoje valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus); - Parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį taikant BIM metodologiją pagal pridedamą priedą; - Atlikti statinio statybos projekto investicijų ekonominį pagrindimą (sąnaudų ir naudos analizę), vertinant numatytų / galimų sprendinių alternatyvas pagal visuotinai priimtas metodikas kelių inžinerijos srityje. Pasirinktą sąnaudų ir naudos analizės metodiką (formą, turinį) derinti su AB „Via Lietuva“; - projektą rengti atsižvelgiant į „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai ruožo nuo 24,626 iki 24,872 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, techninio darbo projekto sprendinius;. |  |  |  |
|  | 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: taip;. 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;. 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;. 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. |  |  |  |
|  |  | 12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį); Priedas Nr. 3. BIM reikalavimai.. 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400 2651 3219; 4400 2631 7542; 4400 3013 2815; 440025764454. Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400 2524 8046; 4400 1119 4493; 4400-2539-6894.. |  |  |  |
|  |  | STATYTOJAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  | PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |