# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS

# KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(4 PIRKIMAS)

Pirkimo I dalis: Pleuros punkcijos rinkinys

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pleuros punkcijos rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pleuros punkcijos rinkinys su adata | 200 vnt. | Rinkinyje turi būti trys punkcinės adatos (G14, G16, G19), kurių ilgiai ne mažiau 80 mm. Surinkimo maišelis 2 l±100ml su 90 cm ±10cm vamzdeliu. Švirkštas 60 ml ±10ml .Trijų krypčių kranelis su prailginimo linija 2.8x4.1 mm, 50cm±10cm. Jungtis tarp kateterio ir maišelio. |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo II dalis: Adatos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Adatos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Spinalinė adata | 3700 vnt. | Sterilios, vienkartinės. Ilgis 90mm±2mm. Aštria nuopjova, skaidria jungtimi. Su spalviniu kodavimu. Komplektuojama su pravedėju. Galimi dydžiai: G20, G22, G25, G26, G27. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Spinalinė adata pieštukinė „Quincke“ tipo | 500 vnt. | Sterilios, vienkartinės, pieštukinio tipo. Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu G dydžiu ir milimetrais. Komplektuojama kartu su pravedėju. Supakuota po vieną vienetą. Galimi adatų dydžiai: G26, G27. Ilgis 90mm±2mm. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Adata spinalinė „Sprotte“ tipo | 1000 vnt. | Sterilios. Visiškai atraumatinės, pieštukinio tipo. Idealiai nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius. Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui. Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo. Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai. Spalvinis dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais. komplekte su pravedėju. Adatos dydis G27, ilgis 90mm. Supakuota po 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nervų stimuliacinė adata | 100 vnt. | Stimuliacinė adata periferinių nervų blokavimui. Sterili, „Facet“ arba „Sprotte“ tipo. Nanoline izoliacine danga padengta adatos ir išorė, ir vidus, adata su gylio gradacija. Ypač lygus, nupoliruotas paviršius, kurio dėka naudojama mažesnė jėga pradūrimui. Adata gerai matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo. Adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el. kabeliu stimuliacijai. Adatos dydis G22, ilgis 120mm±2mm. Individualioje pakuotėje po vieną vienetą. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Adata laidinei anestezijai su ultragarso reflektoriais | 1500 vnt. | Sterilios. Adata su prailginimo vamzdeliu injekcijai ir laidu stimuliatoriaus pajungimui. Adata „Facet“ arba „Sprotte“ tipo. Nanoline arba lygiaverte izoliacine danga padengta adatos ir išorė, ir vidus, gylio gradacija, ypač lygus, nupoliruotas paviršius, "cornerstone" arba lygiaverčiai reflektoriai, išdėstyti ne mažiau dvejomis sekcijomis, 360 laipsnių aplink adatos ašį 10-20mm nuo adatos galiuko, vizualizacijai echoskopijos metu. Adata matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo. Adatos dydis G22, ilgis 50mm±2mm. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Epidūrinės „Tuohy“ tipo adatos | 1000 vnt. | Echogeniškos, su UG reflektoriais išdėstytais 360° kampu išilgai kaniulės ir dviem segmentais po 1cm. Su ilgio gradacija kas 1cm. Su metaliniu stiletu. Su sparneliais. Ant adatos nurodytas dydis G ir mm. Dydis: 18G x 80mm. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Adatos sistema Port injekcijai | 400 vnt. | Adatos sistema Port injekcijai. Galimi dydžiai pasirinktinai: 20Gx15mm±2mm ir 20Gx20mm±2mm. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Vienkartinė adata vaistų leidimui | 50000 vnt. | Vienkartinė adata. Sterili, supakuota po vieną vienetą. G18x1½ 1,2x40 mm±2mm. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Vienkartinė adata „sterican“ tipo (punkcinė) | 600 vnt. | Vienkartinė adata sterican tipo. Sterili, supakuota po vieną vienetą. G 21 0,8 x 120 mm. Žalia. |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo III dalis: EKG priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | EKG Elektrodai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | EKG elektrodas Ø 50 mm | 50000 vnt. | Vienkartiniai, lipnūs. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | EKG elektrodas vaikams Ø 36x48 mm | 2000 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | EKG popierius |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Popierius „Kenz 1211“ | 800 vnt. | Išmatavimai: 210 mm x 150 mm x 240 mm. Sulankstytas knygutės forma. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Popierius „Sony UPP 84HG“ | 60 rul. | Išmatavimai: 84 mm x 12.5 m. Suvyniotas rulone. |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Popierius „Kenz Cardico 302“ | 200 vnt. | Išmatavimai: 112 mm x 90 mm x 300 mm. Sulankstytas knygutės forma. |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Popierius „ Aspel Ascard“ | 500 rul. | Išmatavimai: 210 mm x 25 mm. Suvyniotas rulone. |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IV dalis: Priemonės reanimacijai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Priemonės reanimacijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pravedėjas intubaciniams vamzdeliams – stiletas | 500 vnt. | Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš PVC (aliuminiu dengta PVC), be latekso, tvirtas, galas fiksuotai lenktas, lenkimas formuojamas ranka, tinka standartiniams intubaciniams vamzdeliams. Supakuoti po 1 vnt. Galimi dydžiai: CH6, CH10, CH14. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Medicininės paskirties absorbentas | 150 vnt. | Absorbentas narkozės aparatui. Absorbentas yra pagamintas iš 3-4 mm sferinės formos granulių tam, kad iki minimumo sumažinti dulkėtumą. Vienas kilogramas absorbento turi absorbuoti mažiausiai apie 150 litrų anglies dvideginio. Absorbentas yra pakuojamas 5L±100 ml kanistruose. Spalva turi pasikeisti iš baltos į violetinę. Absorbento sudėtyje turi būti ne mažiau nei 2% natrio hidroksido. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | I-gel TM vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) | 2000 vnt. | Sterilus, vienkartinis, supakuotas po 1vnt. Galimi dydžiai: 5 (paciento svoris 90 ir daugiau), 4 (paciento svoris 60-90 kg), 3 (paciento svoris 30-60 kg). Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero medžiagos, panašios į gelį. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius, integruotas sukandimo blokatorius. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Orofaringiniai vamzdeliai | 1500 vnt. | Vienkartiniai, kliniškai švarūs, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, skaidrūs, vientisi. Minkštas paviršius dantų sukandimo vietoje, su elastingu atrauminiu galu. Su praplatinta anga (atsiurbimams) t. y. angoje nėra jokių papildomų detalių. Spalvinis kodavimas pagal dydžius, supakuota po 1 vnt. Galimi dydžiai: N1.5 70mm ilgio; N2 80mm ilgio; N3 90mm ilgio; N4 100mm ilgio. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Deguonies vamzdelis | 400 vnt. | Vienkartinis, nesterilus, kliniškai švarus, gaminio sudėtyje nėra latekso, ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu (žvaigždutės formos viduje). Vienas galas su standartine kūginės formos skaidria jungtimi, o kitas – su platėjančia elastine žalios spalvos jungtimi. Deguonies vamzdelio ilgis – 1,80 m ±20mm. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Nosies kaniulės vaikams ir naujagimiams | 10 vnt. | Vienkartinės, nesterilios, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje nėra latekso. Atšakos lenktos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. Deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) su elastiniu konektoriumi gale. Nosies kaniulės ilgis – 2m± 20mm. Esant 4-6 l/min srautui tiekiamas 28-36% koncentracijos deguonis. |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Paciento jungtelė – fiksuota alkūnė | 200 vnt. | Vienkartinė, sterili, kliniškai švari, gaminio sudėtyje nėra latekso. Jungtis 15M-22M/15F. Supakuota į maišelius po 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Paciento jungtelė | 2000 vnt. | Kintamo ilgio paciento jungtelė su fiksuota alkūne 22F - luer anga - 22M/15F, ilgis ≥70mm-150mm. Tūris 23-50ml. Sterili, supakuota po vieną vienetą. |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Clear-Guard filtras arba lygiavertis | 500 vnt. | Vienkartinis, kliniškai švarus, gaminio sudėtyje nėra latekso. Efektyvumas 99,99%. Jungtis 22F-22M/15F. |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai naujagimiams (su šilumos ir drėgmės palaikymu) | 10 vnt. | Vienkartinis, kliniškai švarus, be latekso. Elektrostatinis veikimo principas. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį, kurį atidengus jis lieka kabėti šalia angos. Efektyvumas 99,99%. |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Tracheostominė kaukė suaugusiems (be PVC) | 500 vnt. | Vienkartinė, kliniškai švari, kaukės sudėtyje nėra latekso ir PVC. Tinka inhaliacijoms, su alkūne. Kaukės jungtis – 22M. |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Kvėpavimo kontūras suaugusiems dvikanalis | 3000 vnt. | Gofruotas kvėpavimo kontūras suaugusiems, sudarytas iš vieno vamzdžio, turintis sienelę, skiriančią vamzdį į du kanalus – įkvėpimo ir iškvėpimo. Pilnai uždara sistema. Vamzdžio diametras 22mm. Vamzdyje integruotas drėgmės surinkėjas su beadatiniais konektoriais. Ilgis 200±10 cm. Su alkūne, paciento pusėje, kuri turi CO2 monitoravimo angą. Rinkinyje CO2 monitoravimo linija. Kontūrų galuose standartiniai konektoriai 22mmF. Papildoma atšaka-limbas – 90+/- 10 cm ilgio su konektoriais 22mmF abiejuose galuose. Kontūro svoris ne daugiau 300 g. Vienkartinis sterilus. |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo V dalis: Uždara gleivių atsiurbimo sistema

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Uždara gleivių atsiurbimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Uždara atsiurbimo sistema iš tracheostominio vamzdelio, suaugusiems | 500 vnt. | Sterili. Uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72 val.). Atsiurbimo kateteris iš PVC, apgaubtas permatoma rankove. Galima praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje jo nekeičiant – turi jungtį praplovimui su saugiu fiksuotu dangteliu, t.y. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie atsiurbimo sistemos. Turi apsauginį vožtuvą (padėtys „užrakinta“ ir „atrakinta“) – uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu. Komplektuojama su papildoma kintamo ilgio jungtele – prailginimui (nuo kvėpavimo sistemos iki atsiurbimo sistemos). Komplekte turi būti rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba. Komplekte turi būti atjungėjas, t.y. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo intubacinio vamzdelio. Vakuumą reguliuojantis vožtuvas su užrakinimo mechanizmu. Atsiurbimo kateterio ilgis 30-31cm. Atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis ne mažiau kaip kas 2 cm. Spalvinis uždaros siurbimo sistemos dydžių žymėjimas. Pajungimas prie kvėpavimo sistemos ir prie intubacinio vamzdelio yra šarnyrinis. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: F14, F16. |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VI dalis: Vienkartiniai indeliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Vienkartiniai indeliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Šlapimo indelis 50-60ml | 50000 vnt. | Sterilus, vienkartinis, su užsukamu dangteliu, supakuotas po vieną vienetą. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Šlapimo indelis 100ml | 5000 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Indelis išmatoms su mentele 25-30 ml | 1000 vnt. | Sterilus, vienkartinis, su mentele ir užsukamu dangteliu. Supakuotas po vieną vienetą. |  |  |  |  |  |
|  | VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VII dalis: Odos biopsijos paėmėjas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Odos biopsijos paėmėjas |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Odos biopsijos paėmėjas | 1000 vnt. | Sterilus, vienkartinis biopsijos paėmėjas (Biopsy punch). Vientisas, skustuvo aštrumo ašmenys iš nerūdijančio plieno. Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio. Skersmuo 3mm ir 5mm. Ašmenų ilgis 7mm±1mm. Kiekvienas paėmėjas supakuotas atskirame įpakavime. |  |  |  |  |  |
|  | VII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VIII dalis: Rentgeno aparato apsauginis dangalas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Rentgeno aparato apsauginis dangalas |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Rentgeno aparato apsauginis dangalas | 1000 vnt. | Vienkartinis, sterilus. Maišo formos kraštas apsiūtas su tvirta ir tampria guma. Skaidrus ir permatomas, kad galima būtų sekti aparatūrą. Medžiaga tvirta, atspari skysčiams. Skersmuo 90 cm± 5 cm. Supakuota po 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VIII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IX dalis: Aktyvaus drenažo rinkinys

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Aktyvaus drenažo rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Aktyvaus drenažo rinkinys su drenu CH14 | 600 vnt. | Aktyvaus drenažo rinkinys 200ml±5 ml su jungiamu vamzdeliu ir drenu, su atjungimo galimybe. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Aktyvaus drenažo rinkinys su drenu CH16 | 300 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | IX pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo X dalis: Apklotai operacijoms

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Apklotai operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Sterilus chirurginis vienkartinis apklotas | 3000 vnt. | Sterilus, lipniais kraštais, vienkartinis apklotas 60x50 cm±1 cm, nepralaidus skysčiams, atsparus plyšimui. Įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 2017/745 ir standarto EN-13795 reikalavimus (pateikti tai įrodantį dokumentą (dokumentus)). |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Sterilus vienkartinis chirurginis apklotas su anga | 3000 vnt. | Sterilus, lipniais kraštais, vienkartinis apklotas 60x50 cm±1 cm, nepralaidus skysčiams, atsparus plyšimui, su 8x6 cm±0,5 cm anga. Įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema. Lipnios apkloto dalys gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 2017/745 ir standarto EN-13795 reikalavimus (pateikti tai įrodantį dokumentą (dokumentus)). |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Mayo sterilus staliuko apklotas | 4000 vnt. | Vienkartinis, sterilus, 80x145 cm±1 cm, absorbuojančio sluoksnio matmenys 85 cm x76 cm ±1 cm, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos absorbuojančio sluoksnio, neaustinės medžiagos ir plėvelės vienetinio ploto masė ne mažiau kaip 74 [g/m²], neaustinės medžiagos sluoksnio sugėrimo lygis [%] ne mažiau kaip 631%. |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Sterilus apklotas galūnėms | 1500 vnt. | Apklotas pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos; vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams; apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicininės priemonės. Apklotas gali turėti specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Apklotas 230x300 cm, su apvalia elastine anga 7 cm. Padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 50x90cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ±5%. |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Sterili kojų apsauga | 1500 vnt. | Sterili chirurginė kojinė, išmatavimai 35x120cm±2cm, pagaminta iš dviejų sluoksnių - neaustinės sugeriančios medžiagos ir polietileno arba lygiaverčių medžiagų, nepralaidaus skysčiams. Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų. Pakuotėje kartu su lipnia juosta 10x50cm±2cm arba atskiroje sterilioje pakuotėje. |  |  |  |  |  |
|  | X pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.