TRAUMŲ IR SKUBIOS PAGALBOS CENTRO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERų pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), siekiant užtikrinti darbuotojų ir pacientų saugumą bei bendrą tvarką, Kauno klinikų Traumų ir skubios pagalbos centre (TSPC), planuoja įrengti vaizdo stebėjimo sistemą pacientų stebėjimui. Tuo tikslu perkančioji organizacija (Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamą vaizdo stebėjimo įrangą bei atitinkamas paslaugas.

Kauno klinikos perka vaizdo stebėjimo įrangą su jos montavimo, konfigūravimo ir derinimo paslaugomis. Tiekėjas įsipareigoja įrengti vaizdo stebėjimo sistemą TSPC priėmimo pirmame aukšte bei įrengti kompiuterinę darbo vietą vaizdų stebėjimui bei įrašų peržiūrai.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas vaizdo stebėjimo įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje sistemų veikimas nesutriks ir nepablogės. Jeigu naujos vaizdo stebėjimo sistemos įrangos diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnį kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant naują vaizdo stebėjimo įrangą.

Tiekėjas po sistemos sumontavimo ir suderinimo darbų įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su nauja įranga. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemai įrengti, sukonfigūruoti ir suderinti turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELIAMI VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGAI IR JOS ĮRENGIMUI

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelės dalį „Siūlomos įrangos parametrai“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (ang. renewed, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Lentelė 1: Vaizdo stebėjimo sistemos ir paslaugų pirkimo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Įrangos /paslaugų pavadinimas | Reikalaujami įrangos parametrai | Kiekis, vnt. | Siūlomi įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidaus vaizdo stebėjimo kamera fiksuoto židinio nuotolio. | •Kameros konstrukcijos tipas: kupolinė, tvirtinama prie sienos arba lubų; •Raiška ne mažesnė, kaip: 4MP; •Objektyvas: židinio nuotolis 2.8mm; •Platus dinaminis diapazonas: ne mažiau 120 dB •Vaizdo suspaudimas: H.264/265; •Integruotas IR apšvietimas: taip; • Diena/Naktis: persijungia iš spalvotos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui; •Tinklo standartas: 10/100 Base-T (Ethernet -RJ45); •Atitinka standartą: ONVIF Profile, S/G; •Maitinimas: PoE (IEEE 802.3af); •Darbinė temperatūra, ne blogiau: 0˚C ~ +50˚C • Korpuso spalva: balta | 6 |  |
|  | Vidaus vaizdo stebėjimo kamera keičiamo židinio nuotolio | •Kameros konstrukcijos tipas: kupolinė, tvirtinama prie sienos arba lubų; •Raiška ne mažesnė, kaip: 4MP; •Objektyvas: židinio nuotolis, ne blogiau 2.8 – 9,5mm; •Platus dinaminis diapazonas: ne mažiau 120 dB •Vaizdo suspaudimas: H.264/265; •Integruotas IR apšvietimas: taip; • Diena/Naktis: persijungia iš spalvotos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui; •Tinklo standartas: 10/100 Base-T (Ethernet -RJ45); •Atitinka standartą: ONVIF Profile, S/G; •Maitinimas: PoE (IEEE 802.3af); •Darbinė temperatūra, ne blogiau: 0˚C ~ +50˚C • Korpuso spalva: balta | 4 |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys. | • Kanalų skaičius, ne mažiau 16; • Sukomplektuotas su HDD, ne mažiau 2 x 8TB; • Galimybė nustatyti įrašo saugojimo trukmę 30 dienų; • Galimybė prisijungti ne mažiau, kaip 5 vartotojams; • Tvirtinimas į 19“ spintą. | 1 |  |
|  | Pilnai administruojamas tinklo komutatorius | • Portų skaičius 24; • Sukomplektuotas su SFP moduliais; • Su PoE+ funkcija; •Suderinamas su kitais KK naudojamais komutatoriais HP Aruba 6000 ir HP Aruba 6100 | 1 |  |
|  | Kompiuteris su klaviatūra, monitoriais ir pele | • Kompiuterinė darbo vieta su monitoriumi, klaviatūra ir pele; • Parametrai, ne blogesni: procesorius i5 (ne žemesnės, kaip 14 kartos); 512 SSD, 16GB RAM, Windows 11 Pro; • Atskira vaizdo plokštė; • Du monitoriai, ne mažiau 27 colių; • Turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | 1 |  |
|  | Komutacinė spinta | • Pakabinama 19‘‘ spinta; • Aukštis, ne mažiau 14U; • Nuimami šonai; • Rakinamos durys su stiklu; • Papildoma lentyna. • Sukomplektuota su ventiliatorių bloku ir termo rele. | 1 |  |
|  | Komutacinė panelė 19“, ne mažiau 24 prievadų | • Patch panelė skirta Cat 6e UTP kabelių komutavimui komutacinėse ar serverinėse 19″ spintose. | 1 |  |
|  | Jungiamieji RJ45 6E kabeliai (PACH) | • Ilgis 1m | 15 |  |
|  | Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais 19’’ | • Aukštis 1U | 2 |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | • Galia, ne mažiau 750VA; • Montuojamas į 19‘‘komutacinę spintą; • Apsauga nuo trumpo jungimo; • Persijungimo laikas: ne daugiau 4 ms; • Darbinė temperatūra 0℃ ~ 40℃; | 1 |  |
|  | Rozečių blokas į 19“ spintą | ##### • Tvirtinamas į 19“ spintą; • Lizdų skaičius, ne mažiau 8 vnt. | 1 |  |
|  | UTP kabelis, m | ##### • Ne žemesnės, kaip 6 cat. | 500 |  |
|  | Instaliacinės medžiagos, kompl. | • Jungtys UTP kabeliams; • Montavimo, tvirtinimo medžiagos. | 1 |  |
|  | Aparatinės ir programinės įrangos instaliavimo paslaugos | • Įrangos pristatymas į vietą; • Kabelių klojimas, montavimas patalpose; • Įrangos sumontavimas, sukomutavimas, suderinimas; • Įrangos sujungimas su kompiuterine darbo vieta; • Įrengti prisijungimą antram kompiuteriui; • Programinės įrangos instaliavimas ir sukonfigūravimas; • Sistemos testavimas; • Personalo apmokymas. | 1 |  |

Visai nurodytai įrangai bei paslaugoms tiekėjas privalo suteikti 24 mėn. garantiją.

Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba.

Visi elektrotechniniai įrenginiai turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ES keliamus reikalavimus.

Šioje lentelėje nurodytos perkamos prekės, remiantis aplinkos ministro įsakymu 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401, turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos punktą 4.4.4.4. Tai yra  prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Atliekant paslaugas tiekėjas privalo užtikrinti minėtos tvarkos 4.4.4.2 ir 4.4.4.3 punktų reikalavimus, tai yra naudoti kuo mažiau elektros energijos ir nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojus sveikatai.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.