# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13407/25) [ITP24] Priekaba-ženklas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Signaliniai ir aptvėrimo skydai eksploatuojami su priekabomis (toliau Prekės arba Įranga) ir

Paslaugos – Prekės gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

2.1.1 Signaliniai skydai priekabos bazėje  (28 komplektai).

2.1.2 Aptvėrimo skydai priekabos bazėje (9 komplektai).

2.1.3 Aptvėrimo skydai priekabos bazėje (2 komplektai).

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede nustatytus techninius  reikalavimus.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): skydų ir juose esančios įrangos

valdymo armatūros  bei priekabos eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (naudotojo vadovas/ai), elektros instaliacijos schemos, EB atitikties deklaracija.

    - Siūlomai prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo patvirtinimus. Techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. Tiekėjas Pirkėjo bazėse turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi Prekės komplekto privalomi aptarnavimai, turi būti

detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme privaloma nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį,

Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą.

-teorinius ir praktinius mokymus tinkamam ir teisingam įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.6. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

  - Pirkimo objekto apimtys:

2.3.1 Pirma pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Signaliniai skydai priekabos bazėje | Komplektas | 28 |

2.3.2 Antra pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aptvėrimo skydai priekabos bazėje | Komplektas | 9 |

2.3.3 Trečia pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aptvėrimo skydai priekabos bazėje | Komplektas | 2 |

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu:

| Pirkimo dalies Nr. | Pristatymo adresas | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aušrinės g. 2, Iždonų kaimas, Šilalės rajonas, LT-75447 | 3 |
|  | Zibalų g. 55, Širvintos, LT-19124 | 2 |
|  | Liepkalnio g. 81, Vilnius, LT-02121 | 2 |
|  | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių seniūnija, Kauno rajonas, LT-53282 | 2 |
|  | Gamyklų g. 12, Marijampolė, LT-68108 | 1 |
|  | Ukmergés g. 16, Jonava, LT-55101 | 2 |
|  | Purienų g. 4, Radviliškis, LT-82144 | 2 |
|  | Žeimių g. 18, Ginkūnų kaimas, Šiaulių rajonas, LT-81488 | 2 |
|  | Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133 | 2 |
|  | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, LT-59152 | 2 |
|  | Senkelio g. 13, Trakai, LT-21107 | 2 |
|  | Turistų g. 34, Strigailiškio kaimas, Ignalinos rajonas, LT-30200 | 2 |
|  | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai, LT-41164 | 2 |
|  | Gamyklos g. 3, Gargždai LT-96153 | 2 |
| 2 | Aušrinės g. 2, Iždonų kaimas, Šilalės rajonas, LT-75447 | 2 |
|  | Zibalų g. 55, Širvintos, LT-19124 | 1 |
|  | Ukmergés g. 16, Jonava, LT-55101 | 1 |
|  | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, LT-59152 | 2 |
|  | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai, LT-41164 | 2 |
|  | Gamyklos g. 3, Gargždai LT-96153 | 1 |
| 3 | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r., LT-53282 | 2 |

2.5.Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Kelių eismo signalai: priekabos ženklinimui naudotini apšvietimo įrenginiai (šviesos šaltiniai), signaliniai žibintai skyde turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms Paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 pirkimo dalis – Signalinis skydas priekabos bazėje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Iš anksto įspėti eismo dalyvius apie priešakyje esančias darbo vietas ir iš anksto suteikti vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams eismo apribojimus apibūdinančios informacijos. Priekaba gali būti naudojama įvairiems kroviniams, naudotiniems kelių priežiūros darbams, kelio ženklams, įspėjamosioms triukšmo juostoms, įspėjamosioms gairėms, kūgiams vežti, eksploatuojant kartu su signaliniu skydu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos su skydu modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui su signaliniu skydu priekaba, turi būti pateikiama nauja, pagaminta ir sukomplektuota ne anksčiau kaip 2024 metais, iki perdavimo dienos neeksploatuota,. Komplektinė transporto priemonė turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus tokio tipo transporto priemonėms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Atitiktis KET | Sukomplektuota su signaliniu skydu priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: numatyti ir įrengti gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda _______. |
| 1.4. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 1.5. | Registracija | Priekabos su sumontuota įranga, t.y. specialios paskirties komplektinės transporto priemonės, registracija pirkėjo vardu AB „Regitra“ transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Dokumentacija | Signalinio skydo ir priekabos eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas/ai), pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |
| 2.1. | Priekabos tipas | Priekaba – vienos centrinės ašies. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda __. |
| 2.2. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė – 750 kg. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais, sustiprinta, techniškai leistina apkrova iki 1 300 kg | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.4.1 | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip ir ant ašies, su numatyta tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.5. | Stabdžiai | Gamintojo numatyti ir įrengti inerciniai mechaniniai stabdžiai. Stovėjimo stabdis aktyvuojamas užtraukiama svirtimi. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.6. | Atraminis ratukas | Mechaninio aukščio reguliavimo, su papildomu sraigtiniu aukščio reguliuojamo įtaisu, įrengtas priekyje, ant sukabinimo grąžulo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | 4 vnt., su joms numatytomis tvirtinimo vietomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Galinės atramos | Reguliuojamo aukščio (mechaninis aukščio keitimo mechanizmas), ne mažiau kaip 2 vnt. Pastatymo atramoms numatyta tvirtinimo vieta ant priekabos rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.9. | RĖMAS IR KĖBULAS |  |  |
| 2.9.1 | Konstrukcija | Suvirinta plieninė konstrukcija, cinkuota karštu būdu. Kėbulo platforma stačiakampė. Dugnas (grindys) viename lygyje. Priekyje ir šonuose vertikalūs stacionarūs bortai. Galinį kėbulo bortą gali atstoti signalinio skydo konstrukcijos apatinė dalis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.9.2 | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis 2 000 – 3 300 mm Plotis 1 500 – 1 750 mm; Bortų aukštis 350 - 400 mm. Prioritetas teikiamas didesnio ilgio kėbului. | Siūlomas parametras: ilgis ___ mm; plotis ______ mm; aukštis ____ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.9.3 | Kėbulo dugnas | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 12 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ___ mm; |
| 2.10. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 2.10.1 | Tipas | Sukabinimo užraktas - pritaikytas 50 mm skersmens rutuliniam kabliui, atitinkantis priekabos bendrąją masę ir įrengtų stabdžių tipą bei užtikrinantis nepriekaištingą jų veikimo principą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.10.2 | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 1 300 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.10.3 | Grąžulo ir sukabinimo įtaiso ilgis ir aukštis nuo važiuojamosios dangos | Priekaboje įrengto grąžulo ir sukabinimo įtaiso ilgis privalo būti pakankamas, kad priekabą būtų galima sukabinti ir eksploatuoti (manevruoti transporto priemonių junginiu) su įvairių modelių N1 ir N2 klasės dvikabiniais krovininiais automobiliais (Renault Master, Peugeot Boxer, Iveco Daily) turinčiais 3 000 mm ilgio kėbulus, kai priekabos bazėje sumontuotas signalinis skydas yra transportinėje padėtyje (nuleistas ir/arba sulenktas). Pirkėjo eksploatuojamų krovininių automobilių rutulinių kablių aukštis nuo važiuojamosios dangos- 350-450 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.11. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 2.11.1 | Įtampa | Priekabos ir papildomai montuojamos įrangos (signalinio skydo) elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.11.2 | Apšvietimo elementai | Priekabos gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams naudotinos LED lemputės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.11.3 | Jungiamasis kabelis ir kištukas | Jungiantis priekabos elektros instaliaciją su automobilio rozete ir turintis pakankamą ilgio rezervą manevravimui. Kištukas turintis pereinamąjį mazgą, sudarant galimybę eksploatuoti priekabą su automobiliu, kai rozetė 7 arba 13 jungčių pagal ISO 11446 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
|  | SIGNALINIS SKYDAS |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Signalinis skydas komponuojamas su dviem signaliniais žibintais, kelio ženklo Nr. 329 „Ribotas greitis“ ir kelio ženklo Nr. 627 „Persirikiavimo rodyklė“ atvaizdais. Atskirais atvejais gali būti komplektuojamas kartu su papildomos lentelės Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“ atvaizdu. Skydui taikomos Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 nuostatos, o šviesos atspindžio klasė turi būti ne žemesnė kaip RA2. Bendrinis skydo pavyzdys: Darbinėje padėtyje signalinis skydas turi tvirtintis/fiksuotis ant atraminės konstrukcijos vertikalioje padėtyje, priekabos galinėje dalyje. Skydo konstrukcija negali dengti priekabos gabaritinių, posūkių, stop žibintų, bei valstybinio numerio ženklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Signalinio skydo gabaritiniai matmenys | Aukštis – 3 200 mm, Plotis – 1 500 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3. | Skydo sudedamosios dalys | a) skydo pagrindas, dažytas pilka spalva arba padengtas plėvele. b) kelio ženklas Nr. 627 „Persirikiavimo rodyklė“. c) kelio ženklas Nr. 329. „Ribotas greitis“ d) papildoma lentelė Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“ e) du aukšto šviesos intensyvumo mirksintys signaliniai žibintai, su LED lemputėmis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.3.1 | Skydo pagrindas | Skydo pagrindo darbinis paviršius, gaminamas iš metalo skardos, kai lakšto storis ne mažiau 0,5 mm, gruntuotas ir dažytas, ne blizgios ir šviesą neatspindinčios pilkos spalvos (RAL 7040) dažais arba padengtas lygiaverčius parametrus turinčia plėvele. Tuo atveju, jei skydo pagrindas gaminamas iš cinkuotos skardos, nedarbinė skardos pusė gali būti nedažyta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ___ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3.2 | Ženklas „Persirikiavimo rodyklė“ | Kelio ženklas Nr. 627 „Persirikiavimo rodyklė“ turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų galima patogiai, pakeisti (pritvirtinti/nuimti) kelio ženklą, nenaudojant papildomų veržliarakčių. Prioritetas teikiamas ant magnetinio pagrindo įrengtiems ženklo simboliams „Persirikiavimo rodyklė“, kai sudaroma galimybė esant poreikiui patogiau keisti nurodomą persirikiavimo kryptį. Kelio ženklai padengti ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele. Komplekte pateikiami nurodytų konfigūracijų ženklai. Kelio ženklų Nr. 627 matmenys – 1 250 x 1 600 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ___ |
| 3.3.3 | Ženklas „Greičio ribojimas“ | Kelio ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų galima patogiai, pakeisti (pritvirtinti/nuimti) kelio ženklą, nenaudojant papildomų veržliarakčių. Prioritetas teikiamas ant magnetinio pagrindo įrengtiems ženklo simboliams „Ribotas greitis“, kai sudaroma galimybė esant poreikiui patogiau keisti ribojamo greičio simbolį. Komplekte pateikiami nurodytų konfigūracijų ženklai. Kelio ženklai padengti ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele. Ženklai IV dydžio grupės , raudono apvado išorinis skersmuo - 1200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ___ |
| 3.3.4 | Lentelė „Galiojimo zona į priekį“ | Papildoma lentelė Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“ turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų galima patogiai ją pakeisti (pritvirtinti/nuimti), nenaudojant papildomų veržliarakčių. Prioritetas teikiamas ant magnetinio pagrindo įrengtoms lentelėms „Galiojimo zona į priekį“, kai sudaroma galimybė esant poreikiui patogiau keisti apribojimų zonos ilgį. Komplekte pateikiama nurodytos konfigūracijos papildoma lentelė. Ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele. Lentelė IV dydžio grupės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ___ |
| 3.3.5 | Signaliniai žibintai | Viršutiniuose skydo kampuose įrengti du (2 vnt.) 300 mm skersmens aukšto šviesos intensyvumo signaliniai žibintai, su didelio našumo LED lemputėmis, atitinkantys L9H tipą pagal LST EN 12352 . Skleidžiama spalva – geltona. Ryškumas (šviesos intensyvumas): -diena – 20 000–40 000 cd, -naktį – 2 000–4 000 cd. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -ryškumas dieną - ____ cd, -ryškumas naktį - ____ cd, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.4. | Skydo žibintų valdymas | Priekabos kėbulo plote (arba už signalinio skydo) įrengiamas valdymo pultas, žibintų valdymui – įjungimui/išjungimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.5. | Maitinimo baterijų blokas | Akumuliatorių baterijai/oms įrengta tvirtinimo vieta priekabos kėbule – pritvirtinta dėžė ir dangtis/užvožas su užraktu. Dėžėje tvirtinamos akumuliatorių baterijos/baterijų paketas, užtikrinantis signalinių žibintų nepertraukiamą veikimą maksimaliu ryškiu ne mažiau nei 12 h. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas orientacinis parametras: nepertraukiamo veikimo laikas ____ h Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5.1 | Baterijų blokas | Komplektuojamos gilaus iškrovimo akumuliatorių baterijos: - 1 vnt. baterijos talpa - ne mažiau 180 Ah - 2 vnt. baterijų paketo talpa - ne mažiau 180 Ah | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: Akumuliatorių baterijų kiekis komplekte - ____ vnt Akumuliatorių baterijų talpa - ____ Ah Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5.2 | Maitinimo kabelio antgaliai | Maitinimo kabelių galai, skirti jungimui prie maitinimo baterijų, su įrengtomis greito pajungimo/užspaudimo jungtimis-spaustukais. Jungtys-spaustukai atlaisvinami/prispaudžiami prie akumuliatorių baterijos gnybtų nenaudojant papildomų veržliarakčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

2 pirkimo dalis – Aptvėrimo skydas priekabos bazėje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įspėti eismo dalyvius apie priešakyje esančias darbo vietas, eismui į eismo zoną nukreipti, eismui eismo zonoje vizualiai orientuoti ir darbo zonoms aptverti, taip pat skirti naudoti eismo juostose arba sustojimo juostose trumpalaikių darbo vietų skersiniam aptvėrimui. Priekaba gali būti naudojama įvairiems kroviniams, naudotiniems kelių priežiūros darbams, kelio ženklams, įspėjamosioms triukšmo juostoms, įspėjamosioms gairėms, kūgiams vežti, eksploatuojant kartu su signaliniu skydu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos su skydu modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui su aptvėrimo skydu priekaba, turi būti pateikiama nauja, pagaminta ir sukomplektuota ne anksčiau kaip 2024 metais, iki perdavimo dienos neeksploatuota,. Komplektinė transporto priemonė turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus tokio tipo transporto priemonėms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Atitiktis KET | Sukomplektuota su aptvėrimo skydu priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: numatyti ir įrengti gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda _______. |
| 1.4. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 1.5. | Registracija | Priekabos su sumontuota įranga, t.y. specialios paskirties komplektinės transporto priemonės, registracija pirkėjo vardu AB „Regitra“ transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Dokumentacija | Aptvėrimo skydo ir priekabos eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas/ai), pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |
| 2.1. | Priekabos tipas | Priekaba – vienos centrinės ašies. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda __. |
| 2.2. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė – 750 kg. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais, sustiprinta, techniškai leistina apkrova iki 1 300 kg | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.4.1 | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip ir ant ašies, su numatyta tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.5. | Stabdžiai | Gamintojo numatyti ir įrengti inerciniai mechaniniai stabdžiai. Stovėjimo stabdis aktyvuojamas užtraukiama svirtimi. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.6. | Atraminis ratukas | Mechaninio aukščio reguliavimo, su papildomu sraigtiniu aukščio reguliuojamo įtaisu, įrengtas priekyje, ant sukabinimo grąžulo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | 4 vnt., su joms numatytomis tvirtinimo vietomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Galinės atramos | Reguliuojamo aukščio (mechaninis aukščio keitimo mechanizmas), ne mažiau kaip 2 vnt. Pastatymo atramoms numatyta tvirtinimo vieta ant priekabos rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.9. | RĖMAS IR KĖBULAS |  |  |
| 2.9.1 | Konstrukcija | Suvirinta plieninė konstrukcija, cinkuota karštu būdu. Kėbulo platforma stačiakampė. Dugnas (grindys) viename lygyje. Priekyje ir šonuose vertikalūs stacionarūs bortai. Galinį kėbulo bortą gali atstoti aptvėrimo skydo konstrukcijos apatinė dalis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.9.2 | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis 2 000 – 3 300 mm Plotis 1 700– 1 900 mm; Bortų aukštis 350 - 400 mm. Prioritetas teikiamas didesnio ilgio kėbului. | Siūlomas parametras: ilgis ___ mm; plotis ______ mm; aukštis ____ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.9.3 | Kėbulo dugnas | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 12 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ___ mm; |
| 2.10. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 2.10.1 | Tipas | Sukabinimo užraktas - pritaikytas 50 mm skersmens rutuliniam kabliui, atitinkantis priekabos bendrąją masę ir įrengtų stabdžių tipą bei užtikrinantis nepriekaištingą jų veikimo principą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.10.2 | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 1 300 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.10.3 | Grąžulo ir sukabinimo įtaiso ilgis ir aukštis nuo važiuojamosios dangos | Priekaboje įrengto grąžulo ir sukabinimo įtaiso ilgis privalo būti pakankamas, kad priekabą būtų galima sukabinti ir eksploatuoti (manevruoti transporto priemonių junginiu) su įvairių modelių N1 ir N2 klasės dvikabiniais krovininiais automobiliais (Renault Master, Peugeot Boxer, Iveco Daily) turinčiais 3 000 mm ilgio kėbulus, kai priekabos bazėje sumontuotas signalinis skydas yra transportinėje padėtyje (nuleistas ir/arba sulenktas). Pirkėjo eksploatuojamų krovininių automobilių rutulinių kablių aukštis nuo važiuojamosios dangos- 350-450 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.11. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 2.11.1 | Įtampa | Priekabos ir papildomai montuojamos įrangos (aptvėrimo skydo) elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.11.2 | Apšvietimo elementai | Priekabos gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams naudotinos LED lemputės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.11.3 | Jungiamasis kabelis ir kištukas | Jungiantis priekabos elektros instaliaciją su automobilio rozete ir turintis pakankamą ilgio rezervą manevravimui. Kištukas turintis pereinamąjį mazgą, sudarant galimybę eksploatuoti priekabą su automobiliu, kai rozetė 7 arba 13 jungčių pagal ISO 11446 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
|  | APTVĖRIMO SKYDAS |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Aptvėrimo skydas komponuojamas su blyksinčiais signaliniais žibintais, mirksinčiomis signalinėmis rodyklėmis / mirksinčiu „X“ formos signalu bei nukreipiamuoju kelio ženklu Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“. Skydui taikomos Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 nuostatos, o šviesos atspindžio klasė turi būti ne žemesnė kaip RA2. Bendrinis skydo pavyzdys: Darbinėje padėtyje aptvėrimo skydas turi tvirtintis/fiksuotis ant atraminės konstrukcijos vertikalioje padėtyje, priekabos galinėje dalyje. Skydo konstrukcija negali dengti priekabos gabaritinių, posūkių, stop žibintų, bei valstybinio numerio ženklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Signalinio skydo gabaritiniai matmenys | Aukštis – 3 600 mm, Plotis – 2 200 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3. | Skydo sudedamosios dalys | a) skydo pagrindas, padengtas pakaitomis einančiomis įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės; b) nukreipiamasis kelio ženklas Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“, padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; c) mirksinčios rodyklės (arba X formos signalo) žibintų matrica sudaryta iš ne mažiau nei 24 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis (tipas pagal LST EN 12352 – L8H); d) sumontuoti du aukšto šviesos intensyvumo signaliniai žibintai-blicai, su LED lemputėmis (tipas pagal LST EN 12352 – L9M). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.3.1 | Skydo pagrindas | Skydo raudonai balto apvado plotis šonuose, viršuje ir apačioje - 500 mm, su įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis 200-250 mm pločio juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės. Juostų kryptis – nuo skydo vertikalios simetrijos ašies, iš viršaus link skydo kairio ir dešinio šonų žemyn, 45° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -įstrižų juostų plotis - ____ mm, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3.2 | Nukreipiamasis kelio ženklas Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“ | Ženklas „Kliūties apvažiavimas“ įrengtas su įtaisu, leidžiančiu be papildomų įrankių pasukti ženklą ne mažesniu kaip 90° kampu ir fiksuoti norimoje padėtyje, keičiant nurodomą privalomą apvažiavimo kryptį „iš dešinės“ į „iš kairės“ pusės. Kelio ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele. Ženklas IV dydžio grupės. Išorinio apvado skersmuo – 1 200 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ___ |
| 3.3.3 | Mirksinčios rodyklės (arba X formos signalo) žibintų matrica | Mirksinčios rodyklės arba X formos signalo žibintų matrica sudaryta iš ne mažiau nei 24 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis (lemputės tipas pagal LST EN 12352 – L8H). Kiekvieno iš žibintų skersmuo – 180 mm. Skleidžiama spalva – geltona. Ryškumas (šviesos intensyvumas): - dieną – 1 500 –5 000 cd, - naktį – 500 - 1000 cd. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -ryškumas dieną - ____ cd, -ryškumas naktį - ____ cd, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3.4 | Signaliniai žibintai | Viršutiniuose skydo kampuose įrengti du (2 vnt.) 300 mm skersmens aukšto šviesos intensyvumo signaliniai žibintai, su didelio našumo LED lemputėmis, atitinkantys L9M tipą pagal LST EN 12352 . Skleidžiama spalva – geltona. Ryškumas (šviesos intensyvumas): -diena – 2 000 – 8 000 cd, -naktį – 500 – 1 000 cd. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -ryškumas dieną - ____ cd, -ryškumas naktį - ____ cd, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.4. | Skydo elektros įrenginių valdymas | Priekabos kėbulo plote (arba už aptvėrimo skydo) įrengiamas valdymo pultas: signalinių žibintų, mirksinčios rodyklės (arba X formos signalo) žibintų matricos, kelio ženklo Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“ pasukimo valdymui – įjungimui/išjungimui, ženklo pasukimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5. | Maitinimo baterijų blokas | Akumuliatorių baterijai/oms įrengta tvirtinimo vieta priekabos kėbule – pritvirtinta dėžė ir dangtis/užvožas su užraktu. Dėžėje tvirtinamos akumuliatorių baterijos/baterijų paketas, užtikrinantis signalinių žibintų nepertraukiamą veikimą maksimaliu ryškiu ne mažiau nei 12 h. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas orientacinis parametras: nepertraukiamo veikimo laikas ____ h Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5.1 | Baterijų blokas | Komplektuojamos gilaus iškrovimo akumuliatorių baterijos: - 1 vnt. baterijos talpa - ne mažiau 180 Ah - 2 vnt. baterijų paketo talpa - ne mažiau 180 Ah Prioritetas teikiamas didesnei akumuliatorių baterijos bloko talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: Akumuliatorių baterijų kiekis komplekte - ____ vnt Akumuliatorių baterijų talpa - ____ Ah Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _arba Nuoroda __. |
| 3.5.2 | Maitinimo kabelio antgaliai | Maitinimo kabelių galai, skirti jungimui prie maitinimo baterijų, su įrengtomis greito pajungimo/užspaudimo jungtimis-spaustukais. Jungtys-spaustukai atlaisvinami/prispaudžiami prie akumuliatorių baterijos gnybtų nenaudojant papildomų veržliarakčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

3 pirkimo dalis – Aptvėrimo skydas priekabos bazėje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įspėti eismo dalyvius apie priešakyje esančias darbo vietas, eismui į eismo zoną nukreipti, eismui eismo zonoje vizualiai orientuoti ir darbo zonoms aptverti, taip pat skirti naudoti eismo juostose arba sustojimo juostose trumpalaikių darbo vietų skersiniam aptvėrimui. Priekaba gali būti naudojama įvairiems kroviniams, naudotiniems kelių priežiūros darbams, kelio ženklams, įspėjamosioms triukšmo juostoms, įspėjamosioms gairėms, kūgiams vežti, eksploatuojant kartu su signaliniu skydu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus priekabos su skydu modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuota, parengta darbui su aptvėrimo skydu priekaba, turi būti pateikiama nauja, pagaminta ir sukomplektuota ne anksčiau kaip 2024 metais, iki perdavimo dienos neeksploatuota,. Komplektinė transporto priemonė turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus tokio tipo transporto priemonėms. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Atitiktis KET | Sukomplektuota su aptvėrimo skydu priekaba turi būti parengta pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: numatyti ir įrengti gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda _______. |
| 1.4. | Signalinis žymėjimas | Paženklinta šviesą atspindinčiomis juostomis ir/ar atšvaitais, atitinkančiomis Lietuvos Respublikoje eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 1.5. | Registracija | Priekabos su sumontuota įranga, t.y. specialios paskirties komplektinės transporto priemonės, registracija pirkėjo vardu AB „Regitra“ transporto priemonių registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Dokumentacija | Aptvėrimo skydo ir priekabos eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas/ai), pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |
| 2.1. | Priekabos tipas | Priekaba – vienašė, centrinės ašies. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda __. |
| 2.2. | Bendroji masė | Techniškai leistina pakrautos priekabos (bendroji) masė – 750 kg. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Pakaba | Torsioninė arba linginė su amortizatoriais, sustiprinta, techniškai leistina apkrova iki 1 300 kg | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.4. | Ratai | Ne mažesnių išmatavimų nei 155R13C M+S | Siūlomas parametras ______; Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.4.1 | Atsarginis ratas | Tų pačių išmatavimų kaip ir ant ašies, su numatyta tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.5. | Stabdžiai | Gamintojo numatyti ir įrengti inerciniai mechaniniai stabdžiai. Stovėjimo stabdis aktyvuojamas užtraukiama svirtimi. | Taip/Ne(nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.6. | Atraminis ratukas | Mechaninio aukščio reguliavimo, su papildomu sraigtiniu aukščio reguliuojamo įtaisu, įrengtas priekyje, ant sukabinimo grąžulo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.7. | Ratų atsparos nuo pariedėjimo | 4 vnt., su joms numatytomis tvirtinimo vietomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Galinės ir priekinės atramos | Reguliuojamo aukščio (mechaninis aukščio keitimo mechanizmas), ne mažiau kaip 4 vnt. Pastatymo atramoms numatyta tvirtinimo vieta ant priekabos rėmo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ____. |
| 2.9. | RĖMAS IR KĖBULAS |  |  |
| 2.9.1 | Konstrukcija | Suvirinta plieninė konstrukcija, cinkuota karštu būdu. Kėbulo platforma stačiakampė. Dugnas (grindys) viename lygyje. Priekyje ir šonuose vertikalūs stacionarūs bortai. Galinį kėbulo bortą gali atstoti aptvėrimo skydo konstrukcijos apatinė dalis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.9.2 | Kėbulo vidiniai matmenys | Ilgis 2 000 – 3 300 mm; Plotis 1 500 – 1 750 mm; Bortų aukštis 350 - 400 mm. Prioritetas teikiamas mažesniam priekabos kėbulo vidiniam ilgiui. | Siūlomas parametras: ilgis ___ mm; plotis ______ mm; aukštis ____ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.9.3 | Kėbulo dugnas | Impregnuota, drėgmei atspari plokštė, ne plonesnė nei 12 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras ___ mm; |
| 2.10. | SUKABINIMO ĮTAISAS |  |  |
| 2.10.1 | Tipas | Sukabinimo užraktas - pritaikytas 50 mm skersmens rutuliniam kabliui, atitinkantis priekabos bendrąją masę ir įrengtų stabdžių tipą bei užtikrinantis nepriekaištingą jų veikimo principą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.10.2 | Apkrova | Pritaikytas ne mažesnei nei 1 300 kg apkrovai. | Siūlomas parametras ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 2.10.3 | Grąžulo ir sukabinimo įtaiso ilgis ir aukštis nuo važiuojamosios dangos | Priekaboje įrengto grąžulo ir sukabinimo įtaiso ilgis privalo būti pakankamas, kad priekabą būtų galima sukabinti ir eksploatuoti (manevruoti transporto priemonių junginiu) su įvairių modelių N1 ir N2 klasės dvikabiniais krovininiais automobiliais (Renault Master, Peugeot Boxer, Iveco Daily) turinčiais 3 000 mm ilgio kėbulus, kai priekabos bazėje sumontuotas signalinis skydas yra transportinėje padėtyje (nuleistas ir/arba sulenktas). Pirkėjo eksploatuojamų krovininių automobilių rutulinių kablių aukštis nuo važiuojamosios dangos- 350-450 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.11. | ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |
| 2.11.1 | Įtampa | Priekabos ir papildomai montuojamos įrangos (signalinio skydo) elektros instaliacija pritaikyta 12 V įtampai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.11.2 | Apšvietimo elementai | Priekabos gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams naudotinos LED lemputės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 2.11.3 | Jungiamasis kabelis ir kištukas | Jungiantis priekabos elektros instaliaciją su automobilio rozete ir turintis pakankamą ilgio rezervą manevravimui. Kištukas turintis pereinamąjį mazgą, sudarant galimybę eksploatuoti priekabą su automobiliu, kai rozetė 7 arba 13 jungčių pagal ISO 11446 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____. |
| 3. | APTVĖRIMO SKYDAS |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Aptvėrimo skydas komponuojamas su blyksinčiais signaliniais žibintais, mirksinčiomis signalinėmis rodyklėmis / mirksinčiu „X“ formos signalu bei nukreipiamuoju kelio ženklu Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“. Skydui taikomos Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 nuostatos, o šviesos atspindžio klasė turi būti ne žemesnė kaip RA2. Bendrinis skydo pavyzdys: Darbinėje padėtyje aptvėrimo skydas turi tvirtintis/fiksuotis ant atraminės konstrukcijos vertikalioje padėtyje, priekabos galinėje dalyje. Skydo konstrukcija negali dengti priekabos gabaritinių, posūkių, stop žibintų, bei valstybinio numerio ženklo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.2. | Signalinio skydo gabaritiniai matmenys | Aukštis – 3 600 mm, Plotis – 2 200 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3. | Skydo sudedamosios dalys | a) skydo pagrindas, padengtas pakaitomis einančiomis įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės; b) nukreipiamasis kelio ženklas Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“, padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele; c) mirksinčios rodyklės (arba X formos signalo) žibintų matrica sudaryta iš ne mažiau nei 15 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis (tipas pagal LST EN 12352 – L8H); d) sumontuoti du aukšto šviesos intensyvumo signaliniai žibintai-blicai, su LED lemputėmis (tipas pagal LST EN 12352 – L9M). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.3.1 | Skydo pagrindas | Skydo raudonai balto apvado plotis šonuose, viršuje ir apačioje - 500 mm, su įstrižomis, šviesą atspindinčiomis, raudonomis ir baltomis 200-250 mm pločio juostomis iš ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvelės. Juostų kryptis – nuo skydo vertikalios simetrijos ašies, iš viršaus link skydo kairio ir dešinio šonų žemyn, 45° kampu. Tuo atveju jei skydo pagrindui naudojama cinkuota skarda, nedarbinė pusė gali būti nedažyta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -įstrižų juostų plotis - ____ mm, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3.2 | Nukreipiamasis kelio ženklas Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ar Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“ | Ženklas „Kliūties apvažiavimas“ įrengtas su įtaisu, leidžiančiu be papildomų įrankių pasukti ženklą ne mažesniu kaip 90° kampu ir fiksuoti norimoje padėtyje, keičiant nurodomą privalomą apvažiavimo kryptį „iš dešinės“ į „iš kairės“ pusės. Kelio ženklas padengtas ypatingai aukšto intensyvumo atspindžio koeficiento DG (RA3) plėvele. Ženklas IV dydžio grupės. Išorinio apvado skersmuo – 1 200 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: ___ |
| 3.3.3 | Mirksinčios rodyklės (arba X formos signalo) žibintų matrica | Mirksinčios rodyklės arba X formos signalo žibintų matrica sudaryta iš ne mažiau nei 15 vnt. aukšto šviesos intensyvumo žibintų su LED lemputėmis (lemputės tipas pagal LST EN 12352 – L8H). Kiekvieno iš žibintų skersmuo – ne mažesnis kaip 180 mm. Skleidžiama spalva – geltona. Ryškumas (šviesos intensyvumas): - dieną – 1 500 –5 000 cd, - naktį – 500 - 1000 cd. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -ryškumas dieną - ____ cd, -ryškumas naktį - ____ cd, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.3.4 | Signaliniai žibintai | Viršutiniuose skydo kampuose įrengti du (2 vnt.) 300 mm skersmens aukšto šviesos intensyvumo signaliniai žibintai, su didelio našumo LED lemputėmis, atitinkantys L9M tipą pagal LST EN 12352 . Skleidžiama spalva – geltona. Ryškumas (šviesos intensyvumas): -diena – 2 000 – 8 000 cd, -naktį – 500 – 1 000 cd. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: -ryškumas dieną - ____ cd, -ryškumas naktį - ____ cd, Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.4. | Skydo elektros įrenginių valdymas | Priekabos kėbulo plote (arba už aptvėrimo skydo) įrengiamas valdymo pultas: signalinių žibintų, mirksinčios rodyklės (arba X formos signalo) žibintų matricos valdymui – įjungimui/išjungimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5. | Maitinimo baterijų blokas | Akumuliatorių baterijai/oms įrengta tvirtinimo vieta priekabos kėbule – pritvirtinta dėžė ir dangtis/užvožas su užraktu. Dėžėje tvirtinamos akumuliatorių baterijos/baterijų paketas, užtikrinantis signalinių žibintų nepertraukiamą veikimą maksimaliu ryškiu ne mažiau nei 12 h. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas orientacinis parametras: nepertraukiamo veikimo laikas ____ h Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5.1 | Baterijų blokas | Komplektuojamos gilaus iškrovimo akumuliatorių baterijos: - 1 vnt. baterijos talpa - ne mažiau 180 Ah - 2 vnt. baterijų paketo talpa - ne mažiau 180 Ah Prioritetas teikiamas didesnei akumuliatorių baterijos bloko talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: Akumuliatorių baterijų kiekis komplekte - ____ vnt Akumuliatorių baterijų talpa - ____ Ah Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda ___. |
| 3.5.2 | Maitinimo kabelio antgaliai | Maitinimo kabelių galai, skirti jungimui prie maitinimo baterijų, su įrengtomis greito pajungimo/užspaudimo jungtimis-spaustukais. Jungtys-spaustukai atlaisvinami/prispaudžiami prie akumuliatorių baterijos gnybtų nenaudojant papildomų veržliarakčių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.