V-25 kasečių palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (pridedamo dokumento pavadinimas/nuoroda į internetinį puslapį) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Kasetes atitinka konteinerizuotų sodmenų kasečių užpildymo ir sėjimo, sodmenų pakavimo, sodmenų kasečių plovimo linijų techninius reikalavimus, nereikalauja techninių pakeitimų bei leidžia pasiekti projektinį linijų našumą. |  |  |
| 2. | Kasetės išoriniai matmenys: Ilgis – 352 mm; Plotis – 216 mm; Aukštis – 85 mm. Matmenų paklaida iki +/- 3 mm ir nekinta per visą eksploatacijos laikotarpį. |  |  |
| 3. | - 128 lizdai vienoje kasetėje; - Vieno lizdo talpa – 25 cm3; - Lizdų kiekis 1 m2 paviršiaus – 1684 vnt.; - Lizdų dugnas atviras, užtikrinantis gerą perteklinės drėgmės drenažą; - Lizdai nupjauto kūgio formos, į apačią siaurėjantys; - Viename lizde ant vidinių sienelių po penkis šoninius vertikalius šaknis nukreipiančius rumbelius. |  |  |
| 4. | Kasetės naujos, turi 2 metų garantiją, tarnavimo laikas 10 metų. |  |  |
| 5. | Kasetės pagamintos iš aukštos kokybės HDPE ar PP ar kito lygiaverčio plastiko liejimo įpurškimo būdu su priedais apsaugančiais nuo UV spindulių, be sunkiųjų metalų ir kitų draudžiamų medžiagų. Plastikas perdirbamas. Kasetės specialiai ženklintos. |  |  |
| 6. | Kasetės tvirtos ir patogios mechanizuotam naudojimui bei atsparios deformacijai temperatūrų ribose nuo – 30 iki +950 C. |  |  |
| 7. | Sandėliuojant ar transportuojant kasetes galima sudėti vieną į kitą. Kasečių paviršius glotnus, leidžiantis lengvai išimti sodmenis bei jas išplauti. |  |  |
| 8. | Kasetės supakuotos ant euro padėklų. |  |  |

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.