Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Vandens matavimo stočių automatinės įrangos įsigijimas ir sumontavimas, hidrologinių matavimo duomenų surinkimo ir tvarkymo sistemos įdiegimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešasis pirkimas „Vandens matavimo stočių automatinės įrangos įsigijimas ir sumontavimas, hidrologinių matavimo duomenų surinkimo ir tvarkymo sistemos įdiegimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) įgyvendinant projektą Nr. 101104645 „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (akronimas LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

- Pirkimo objektas – automatinė matavimo įranga ir įrenginiai vandens matavimo stotims, hidrologinių duomenų surinkimo, perdavimo ir tvarkymo įranga (toliau – VMS), VMS įrengimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Tiekėjas turi įrengti ir įregistruoti 12 VMS pagal šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. VMS įrengimo vietos nurodytos Techninės specifikacijos 1-12 prieduose. VMS įrengimo vietų koordinatės gali skirtis, jeigu vykdant Pirkimo sutartį atsakingos institucijos nurodys, kad VMS įrengimo vieta turi būti tikslinama, nekeičiant pačios vietovės.

- Įrengtos VMS turi užtikrinti nepertraukiamą duomenų rinkimą, kaupimą ir naudojimą LHMT hidrologinių stebėjimų tinkle.

- VMS įrengimo ir įregistravimo minimalūs techniniai reikalavimai pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė. VMS įrengimo ir įregistravimo minimalūs reikalavimai

| Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Kiekis | Tiekėjo siūlymo atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į atitikimą įrodantį dokumentą (pavadinimas, puslapis, kuriame pateikta rodiklio informacija) Apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/ar „taip“ negalimas (taikoma 1.1.1 – 1.1.8 punktams) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. VMS įrengimas: |  |  |  |
| 1.1. VMS automatinė matavimo įranga |  |  |  |
| 1.1.1. Bendrieji reikalavimai | - VMS automatinė įranga privalo būti sukomplektuota, anksčiau neeksploatuota, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų. - VMS automatinė įranga turi turėti tvirtinimo dalis ir jų priedus montavimui. Komplektacija turi aprėpti visas gamintojo siūlomas sudedamąsias dalis ir priedus, reikalingus tinkamai eksploatuoti, transportuoti, saugoti VMS, taip pat ir nenurodytas Techninėje specifikacijoje. - VMS automatinė įranga turi matuoti vandens lygį ir vandens temperatūrą. - VMS automatinės įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas 12 V nuolatinės srovės (DC) sistemai. |  |  |
| 1.1.2. Kombinuotas vandens lygio ir vandens temperatūros jutiklis su jungiamuoju laidu | - Vandens lygio matavimo ribos 0...10 m arba platesnės, tikslumas ± 0,1% per matavimo skalę su suminės paklaidos intervalu arba tikslesnis. - Vandens temperatūros matavimo parametrai: ribos ne mažesniame temperatūrų intervale kaip 0°...+40°C, paklaida ± 0,2°C arba geresni. - Veikimo įtampos ribos 10...16 V DC arba platesnės. - Turi būti apsauga nuo maitinimo poliariškumo pasikeitimo. - Duomenų perdavimas skaitmeninis, turi turėti SDI-12 arba lygiavertę sąsają. - Pikinis srovės stiprumas ≤ 50 mA. - Kabelių ilgis ne mažiau 50 m. - Korpusas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis. - Turi atitikti EN 61326-1 ir EN 50581 arba lygiaverčius standartus, turi turėti CE žymėjimą. - Turi būti suderinamas su siūlomu duomenų kaupikliu (1.1.3 punktas). | 12 vnt. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1.3. Duomenų kaupiklis | - Įėjimo kanalų skaičius ≥ 2 analoginiai (diferencialiniai) arba ≥ 4 SE (single-ended). - Matuojama įtampa ne mažesniame intervale kaip 25...5000 mV; tikslumas < 0,2% arba geresnis. - Ne mažiau 2 skaitmeninių kanalų su keičiama paskirtimi. - Programuojamas pagal vartotojo poreikius: matavimų intervalai (nuo 1 iki 1440 min. per parą), matavimų vidurkinio skaičiavimai ir jų atlikimo intervalai, minimalių/maksimalių verčių skaičiavimai ir jų atlikimo intervalai, vandens lygio ir vandens temperatūros daugiklio ir matavimo vertės nulio poslinkio keitimas, modemo įjungimo/išjungimo, veikimo trukmės keitimas. - Vidinė atmintis turi išsaugoti ne mažiau kaip 1 metų laikotarpio kasvalandinius vandens lygio, vandens temperatūros ir maitinimo įtampos duomenis. - Vidinio laikrodžio tikslumas – ne daugiau kaip 5 min. nuokrypis nuo tikslaus laiko per metus. - Turi turėti programinę įrangą, veikiančią MS Windows 10 (ar naujesnės versijos) operacinėje sistemoje, kuria atliekamas kaupiklio programavimas, individualizuotų duomenų kaupiklio programų rengimas ir naudojimas, duomenų surinkimo bei išsiuntimo laiko nustatymas ir koregavimas, duomenų kaupiklio veikimo parametrų ir matavimo duomenų stebėjimas realiu laiku ir duomenų įrašymas į kompiuterį, atsarginių duomenų ir kaupiklio nustatymų kopijų atlikimas. Šios funkcijos turi būti galimos atlikti prisijungus prie duomenų kaupiklio kabeliu tiesiogiai iš kompiuterio ir prisijungus iš nuotolinio kompiuterio per internetą. Programinė įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. - Turi būti pateiktas kaupiklio sujungimo su kompiuteriu kabelis. - Palaikomi komunikacijos kanalai/protokolai tarp duomenų kaupiklio ir jutiklio: SDI-12 ir/arba RS232 arba RS485, arba lygiaverčiai. - Palaikomi duomenų perdavimo protokolai: ne mažiau kaip FTP arba lygiaverčiai protokolai, užtikrinantys panašias funkcijas ir saugumo lygį. - Darbinės aplinkos sąlygos ne mažesniame oro temperatūros intervale -25...+50°C, ne mažesniame santykinės oro drėgmės intervale 0...100%. - Veikimo įtampos ribos: 10...16 VDC arba platesnės. - Turi būti apsauga nuo maitinimo poliariškumo pasikeitimo. - Turi būti integruotas bazinis laikmatis, apsaugotas nuo elektros energijos tiekimo stočiai nutraukimo, laikrodį turi būti galima reguliuoti automatiniu būdu per NTP serverį naudojant NTP protokolą. Turi užtikrinti nepertraukiamą duomenų kaupimą ir perdavimą į LHMT FTP serverius. - Duomenys į LHMT failų serverį turi būti perduodami tekstiniu formatu, naudojant ASCII kodavimą. Duomenų failas turi turėti laukus, ne mažiau kaip: Data ir laikas; vandens lygis (cm); vandens temperatūra (°C); baterijos įtampa (V); kaip opcija gali būti laukas su kaupiklio ID. Šie laukai turi būti atskirti kabliataškiu, kableliu ar kitokiu simboliu. - Duomenų kaupiklis turi atitikti EN 61326-1 arba lygiaverčius standartus, turi turėti CE žymėjimą. | 12 vnt. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1.4. Modemas | - Neintegruotas į duomenų kaupiklį, jungiamas kabeliu per jungtį prie siūlomo duomenų kaupiklio. - Turi būti GPRS paslaugos teikimo galimybė. - Turi būti palaikomas mobilusis plačiajuostis tinklas, ne mažiau nei LTE, WCDMA, GSM/GPRS/EDGE. - Modemas programuojamas, modemo konfigūracija keičiama kompiuteriu prisijungus prie modemo kabeliu ir internetu, atjungiamas ir įjungiamas užprogramuotu grafiku. - Turi būti galimybė perkrauti modemą, gauti ir pakeisti modemo parametrus per SMS. - Priimančiosios sąsajos (host interfaces): interneto, RS-232 arba USB, arba lygiavertės. - Veikimas užtikrinamas ne mažesniame temperatūrų intervale kaip -25°...+50°C. - Veikimo įtampos ribos: 10...16 VDC arba platesnės. - Turi būti suderinamas su siūlomu duomenų kaupikliu (1.1.3 punktas). - Turi turėti ryšio anteną, kuri užtikrintų stabilų ryšio lygį duomenų perdavimui ir VMS įrangos nuotoliniam konfigūravimui. - Turi turėti reikiamus kabelius ir programinę įrangą modemo konfigūravimui, veikiančią MS Windows 10 (ar naujesnės versijos) operacinėje sistemoje. - Turi būti sukonfigūruotas taip, kad užtikrintų duomenų perdavimą į LHMT FTP serverius. - Turi turėti CE žymėjimą. - Modemas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. | 12 vnt. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1.5. Hermetiška dėžė matavimo įrangai | - Hermetiškumas IP66; kabelių įvadai hermetizuoti. | 12 vnt. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1.6. Maitinimo šaltinis | - VMS automatinės įrangos energijos šaltinis 12 V akumuliatorius, kuris kartu su saulės baterija turi užtikrinti įrangos veikimą ≥ 2 mėnesius, kai VMS modemas veikia iki 3 h/parą (aktyviu režimu), o matavimų intervalas 60 min. - Akumuliatoriaus darbo veikimo temperatūros ribos ne mažesnės nei -25...+50°C. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ne mažesnis nei 60 mėn. - Akumuliatoriaus tipas: GEL technologija (želinis) arba AGM, gilaus iškrovimo. - Vieno akumuliatoriaus svoris ≤ 30 kg. - Akumuliatorius turi turėti rankeną akumuliatoriaus pernešimui. | 12 vnt. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1.7. Saulės baterija | - Saulės baterijų foto elementai turi būti jautrūs šviesai visame saulės spektre. - Reikalavimai veikimo produktyvumui: ne mažiau 10 metų 90% ir ne mažiau 25 metų 80% nuo gamintojo nustatytos nominalios saulės baterijos elektros galios. - Turi turėti sandarias, neperšlampamas jungtis. Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė ≥ IP65 arba lygiavertė. - Sujungtų kabelių jungčių apsaugos klasė ≥ IP65, arba lygiavertė. - Saulės baterijos modulis turi turėti vietas, skirtas pritvirtinti prie jungimo sistemų ir jungtims montuoti. - Saulės modulio tvirtinimo konstrukcija turi būti iš anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos. - Turi turėti atramas ir reikiamus montavimo elementus, turi būti sumontuota ant metalinio stiebo 3 m aukštyje laikantis taip, kad esamomis vietos sąlygomis būtų užtikrintas saulės baterijų maksimalus elektros energijos generavimas. - Turi turėti pajungimo kabelius, kurių ilgis ne mažiau 5 m. - Saulės baterijos paviršiaus maksimali apkrova turi būti ne mažesnė kaip 180 kg/m2. - Turi būti pritaikyta 12 V sistemai. - Nominali galia turi būti ne mažesnė kaip 90 W. - Darbinės temperatūros ribos nuo -30°C iki +80°C arba platesnės. - Turi atitikti CE, EN-IEC 61730-1:2018/AC:2018-06, EN-IEC 63000:2018 arba lygiaverčius standartus. - Turi būti gamintojo garantija saulės baterijai ne mažiau kaip 5 metai. | 12 kompl. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1.8. Įkrovimo valdiklis | - Įkrovimo valdiklis skirtas krauti VMS akumuliatorius iš prijungto saulės baterijų rinkinio. - Turi būti pritaikytas 12 V sistemai ir siūlomai saulės baterijai. - Turi turėti trijų etapų pakopų akumuliatoriaus įkrovimo funkciją (pagrindinis įkrovimas, absorbcija, palaikomasis/ impulsinis). - Turi turėti apsaugą nuo perkrovimo, trumpojo jungimo, nuo poliškumo pasikeitimo, kai jungiamos saulės baterijos arba akumuliatoriai. - Turi būti galimybė pasirinkti įkrovimo srovę. - Turi būti pritaikomas trijų tipų akumuliatorių įkrovimui (gelio, AGM ir skysto elektrolito (rūgštiniai)). - Turi turėti akumuliatoriaus būsenos indikatorių ir įspėjimas apie mažą akumuliatoriaus energiją. - Nominali įkrovimo srovė ne mažiau kaip 5 A. - Darbinės įkrovimo valdiklio temperatūros ribos nuo -20°C iki +40°C arba platesnės. - Darbinės aplinkos santykinė oro drėgmė ≥ 95%. - Turi atitikti IEC 62109-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2 arba jiems lygiaverčiams standartams. - Turi turėti CE žymėjimą. | 12 vnt. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) | Kiekis | Tiekėjo siūlymo atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė Apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/ar „taip“ negalimas (taikoma 1.2.1 – 2.1 punktams) |
| 1.2. VMS įrenginiai |  |  |  |
| 1.2.1. Metalinė spinta įrangai | - Metalinėse spintose apšildymas ir vėdinimas nenumatytas, įrangos veikimo aplinkos sąlygos prilyginamos lauko sąlygoms. - Spintų konstrukcija turi būti tvirtos antivandalinės struktūros, atspari smūgiams ir tyčiniam niokojimui. - Spintos dydis ne mažesnis kaip 1000 x 600 x 1500 mm. - Spintos medžiaga – metalo lakštas, ne plonesnis kaip 2 mm; lakštų sujungimo būdas – suvirinimas. - Turi būti vidinė spyna, fiksuojanti duris 3 taškuose: viduryje, viršuje ir apačioje. - Spintos dugne turi būti kiaurymė jutiklių vamzdžiui išvesti; vamzdžio diametras 110 mm. - Spintos paviršiaus padengimas: padengtas gruntu, išorė, be to, padengta ne mažiau kaip 2 dažų sluoksniais. - Spintos vidus turi būti iškaltas medinėmis apdailos medžiagomis, minimalus apdailos medžiagos storis 12 mm arba storesnė, kad prie jos būtų galima tvirtai sumontuoti matavimo įrangą. - Spinta turi būti sumontuota ant betoninio monolito arba ant metalinių atramų (polių). Montuojant ant betoninio monolito, metalinė spinta (13 priedo 2 pav.) turi būti pritvirtinta ne mažiau kaip 4 ankeriais; betoninį monolitą spintos montavimui Tiekėjas turi įrengti, laikantis šių minimalių reikalavimų: matmenys - 1000 x 600 mm, gylis – 400 mm; betono stiprio klasė – C16/20 arba lygiavertė. Įrengiant spintą ant metalinių atramų (polių), atramos (poliaus) gylis grunte turi būti ne mažesnis nei 1000 mm, spintos apatinė dalis turi būti pakelta 1500 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Spintų montavimo pavyzdžiai pateikti 13 priedo 4 ir 5 pav. VMS montavimo vietų sąrašas ir montavimo būdo lentelė pateikti 14 priede. | 12 vnt. |  |
| 1.2.2. Įranga jutikliui į vandens telkinį nuvesti | - Jutiklis į vandenį nuvedamas po žeme techniniu vamzdžiu (110 mm gofruotas/lygus), kurį Tiekėjas turi pateikti ir įrengti. Skirtas elektros kabelių pralaidai kaip apsauginis kanalas (šarvas). Vamzdis turi būti tinkamas po važiuojamąja dalimi, neskylantis nuo išorinio poveikio ar šalčio, lankstus. Matavimo jutikliui į upę nuvesti kasama tranšėja, kurios gylis ne mažiau 0,5 m. Tranšėjoje nuo spintos iki upės po žeme paklojamas apsauginis gofruotas vamzdis. Jis vandenyje turi būti pritvirtintas prie dugno smeigėmis (13 priedo 3 pav.), kurios turi būti: pagamintos iš armatūrinio plieno; ne trumpesnės kaip 1400 mm ilgio; ne mažesnio kaip 20 mm skersmens; jutiklių vamzdį gaubiančios ausies išlenkimas turi atitikti vamzdžio skersmenį. Klojant vamzdį užtikrinama, kad nebūtų viršytas vamzdžių gamintojų nustatytas leistinas vamzdžių lenkimo spindulys. Vamzdžio ilgį tiekėjas pasirenka pagal VMS įrengimo vietas, pateiktas Techninės specifikacijos 1-12 prieduose. - Galutinio tranšėjos užpylimo sluoksniui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Signalinė juosta klojama 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta. Gruntas sutankinamas 10-20 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis arba kojomis. - Apsauginio vamzdžio vidumi iš spintos į vandenį nuvedamas jutiklis su kabeliu, pritvirtinus prie 25 mm skersmens plastikinio vamzdžio, kurį Tiekėjas turi pateikti ir įrengti. Vamzdžio ilgį tiekėjas pasirenka pagal VMS įrengimo vietas, pateiktas Techninės specifikacijos 1-12 prieduose. | 110 mm gofruoto vamzdžio (12 kompl.) 25 mm plastikinio vamzdžio (12 kompl.) |  |
| 1.2.3. Poliai vandens lygiui matuoti | Kiekvienoje VMS turi būti įrengti vandens lygio matavimo poliai po 5 kiekvienoje VMS. Polius – tai armatūrinio plieno strypas su nusmailintu vienu galu, ilgis 1500 mm, diametras 28-32 mm. Poliai sukalti palei jutiklių nuvedimo vamzdį vienodais atstumais, 2 – po vandeniu ir 3 – krante. Krante virš žemės esanti polių dalis turi būti pažymėta ryškia spalva. | 60 vnt. |  |
| 1.3. VMS montavimas ir testavimas |  |  |  |
| 1.3.1. Reikalavimai montavimui | - Tiekėjas turi sumontuoti šios lentelės 1.1. p. nurodytą įrangą ir 1.2. p. įrenginius pagal šios Techninės specifikacijos 13 priede pateiktas schemas. - Sumontuota VMS įranga turi būti suderinta su LHMT duomenų baze ir nepertraukiamu režimu (24/7) veikti LHMT meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų ir matavimų tinkle. - Derinimo metu Tiekėjas gali reikalauti, o LHMT turi pateikti išeities duomenis, būtinus matavimo duomenis ir kitus rodiklius, kurie reikalingi Tiekėjui siekiant susieti matavimo duomenis su LHMT duomenų baze. - Montavimo ir derinimo metu turi būti galimybė dalyvauti ne mažiau kaip dviem LHMT techniniams darbuotojams. - Tiekėjas privalo atlikti reikiamus veiksmus, parengti dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, kad po VMS įrengimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo VMS ir jos požeminės linijos būtų įteisintos ir įregistruotos kaip numatyta šios lentelės 2 punkte. | 12 vnt. |  |
| 1.3.2. Reikalavimai testavimui | - Tiekėjas turi atlikti matavimų įrangos veikimo ir duomenų persiuntimo į LHMT duomenų bazę testavimą. - Išeitiniai duomenys, naudojami testavimui turi būti: vandens lygis, vandens temperatūra ir VMS sistemos maitinimo įtampa. - Testavimo metu turi būti galimybė dalyvauti ne mažiau kaip dviem LHMT techniniams darbuotojams. | 12 vnt. |  |
| 1.4. VMS viešinimas |  |  |  |
| 1.4.1. Reikalavimai viešinimui | Tiekėjas turės parengti ir su Užsakovu suderinti informacinių lentelių maketą, tvirtinimo vietą ir pan., bei jas pritvirtinti. Informacinės lentelės turės būti tvirtinamos ant VMS spintos durų, aiškiai matomoje vietoje (po vieną ant kiekvienos VMS, viso 12 vnt.). Informacinėse lentelėse turi būti pateikta informacija apie: - Objektą (VMS pavadinimas, upės pavadinimas, įsteigimo metai ir pan.); 1.2. Informacija apie finansavimo šaltinį, LIFE ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - AM) bei LHMT logotipai. Logotipų logotipai turėtų būti ne mažesni, nei kiti naudojami logotipai, neturėtų būti keičiamas spalviškumas, šriftai. Informacinės lentelės parametrus tiekėjas pasirenka pats, pagal spintos durų parametrus, kadangi TS spintos durų dydis nėra nurodomas. Informacinės lentelės turėtų būti pagamintos iš patvarios, ilgaamžės medžiagos, atsparios aplinkos poveikiui, kad išlaikytų logotipų ryškumą, funkcionalumą bei apsaugotų nuo išblukimo ir kito poveikio. Tvirtinimo būdas turėtų užtikrinti, kad lentelės būtų stabilios. | 12 vnt. |  |
| 2. VMS įregistravimas |  |  |  |
| 2.1. Reikalavimai dokumentams | Tiekėjas privalo įteisinti ir įregistruoti VMS ir jos požemines linijas teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka privalo parengti, suderinti visus reikiamus dokumentus, reikalingus VMS įrengti, gauti būtinus atitinkamų institucijų leidimus (sutikimus) ir (ar) derinimus, atlikti VMS ir jos požeminių linijų įteisinimo ir įregistravimo procedūras LHMT vardu. Tuo atveju, kai Tiekėjas neturi teisinių įgalinimų atlikti reikiamus veiksmus, privalo kreiptis į LHMT dėl tokių įgaliojimų suteikimo. | 12 vnt. |  |

- Tiekėjas per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti ir su Užsakovu suderinti VMS įrengimo ir įregistravimo grafiką.

- Iki tarpinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dėl VMS pristatymo ir sumontavimo Tiekėjas 1 lentelės 1.1.2–1.1.4 ir 1.1.6-1.1.8 punktuose nurodytoms VMS įrangos dalims privalo pateikti techninius vadovus, kurie turi būti naujausios laidos ir visiškai atitikti prekę, kuri tiekiama LHMT. Techniniuose vadovuose turi būti: prekės ir jos naudojimo bendri aprašymai; atskirų ir su jais susijusių įtaisų funkcijų aprašymai; visų prekės dalių smulkūs techniniai aprašymai; techniniai duomenys; programinės įrangos vadovai; naudojimo instrukcijos; techninės priežiūros instrukcijos (tame tarpe ir jutiklių kalibravimo instrukcija). Kartu su perkama VMS įranga turi būti pateikti CE sertifikatai, atitikimų standartams deklaracijos, priklausomai nuo šioje techninėje specifikacijoje taikomų reikalavimų. Dokumentai gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.

- VMS turi būti įrengtos pagal šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tinkamai ir kokybiškai įrengus VMS pateikiamas pasirašyti tarpinis perdavimo-priėmimo aktas. VMS turi būti įregistruotos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tarpinio perdavimo-priėmimo akto dėl VMS pristatymo ir sumontavimo pasirašymo dienos. Tinkamai įregistravus VMS pateikiamas pasirašyti galutinis perdavimo-priėmimo aktas.

- Visai įrangai ir įrenginiams turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo VMS įrengimo ir sumontavimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo ir/arba krovinio važtaraščio akto pasirašymo dienos.

- Projekto reikalavimai. Tiekėjas, sudaręs Pirkimo sutartį, privalo laikytis Projekte nustatytų reikalavimų tiekėjams:

9.1. Tiekėjas iki 2043-12-31, bet ne trumpiau kaip 10 metų po projekto pabaigos, privalo saugoti visus su Pirkimo sutarties vykdymu susijusius dokumentus.

9.2. Europos Komisijos atstovas ir Projekto koordinatorius (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra) nebus laikomi atsakingais už bet kokią žalą, kurią padarė ar patyrė LHMT dėl Pirkimo sutarties įgyvendinimo ar jos metu. Tiekėjas privalo kompensuoti bet kokią LHMT patirtą žalą dėl Pirkimo sutarties įgyvendinimo.

9.3. Europos Komisija arba bet kuris Europos Komisijos įgaliotas atstovas gali atlikti su Pirkimo sutarties vykdymu susijusį auditą bet kuriuo metu iki 2036-12-31, bet ne trumpiau kaip 5 metus po projekto pabaigos. Europos Komisija arba bet kuris Europos Komisijos įgaliotas atstovas taip pat turi turėti galimybę patikrinti visų su Pirkimo sutarties įgyvendinimu susijusius Tiekėjo dokumentus. Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Europos Komisija arba su bet kuriuo Europos Komisijos įgaliotu atstovu atliekant auditą bei teikti su Pirkimo sutarties vykdymu susijusius reikalaujamus dokumentus.

9.4. Vykdant Pirkimo sutartį Tiekėjas suteikia Europos Komisijos darbuotojams ir įgaliotiems Europos Komisijos atstovams galimybę apsilankyti VMS įrengimo vietose bei galimybę susipažinti su techniniais ir finansiniais dokumentais, reikalingais šiai Pirkimo sutarčiai įgyvendinti. Tiekėjas suteikia Europos Komisijai ar jos įgaliotam atstovui pagalbą, kuri reikalinga patikrinimo metu.

9.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visose sąskaitose faktūrose ir priėmimo -perdavimo aktuose būtų nurodyta sąsaja su Projektu šiuo formatu: LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo.

9.6. Visuose informaciniuose dokumentuose bei mokymų medžiagoje (jei taikoma) Tiekėjas privalo nurodyti informaciją, kad Projektas „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ (Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis ir pridedami LIFE programos bei Aplinkos ministerijos logotipai ir nuoroda „Išsakytas požiūris ir nuomonės nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už juos atsakingos“. Logotipus ir būtinas nuostatas Tiekėjui suteiks LHMT.

9.7. Tiekėjas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiam interesų konfliktui, kuris galėtų pakenkti nešališkam ir objektyviam Pirkimo sutarties vykdymui. Apie bet kokią situaciją, sukeliančią arba galinčią sukelti interesų konfliktą Pirkimo sutarties vykdymo metu, turi būti nedelsiant raštu pranešta LHMT.

PRIDEDAMA (atskirais dokumentais):

1 priedas. Ąžuolinių VMS.

2 priedas. Barkūniškio VMS.

3 priedas. Derionių VMS.

4 priedas. Gardamo VMS.

5 priedas. Babrauninkų VMS.

6 priedas. Papiernios VMS.

7 priedas. Petrašiūnų VMS.

8 priedas. Plikiškių VMS.

9 priedas. Ringių VMS.

10 priedas. Viekšnių VMS.

11 priedas. Vilniaus VMS.

12 priedas. Zabarauskų VMS.

13 priedas. VMS įrangos schema.

14 priedas. VMS montavimo vietos ir montavimo būdas.