Medicininės (barjerinės) skalbimo mašinos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Šiuo pirkimu perkama medicininė (barjerinė) skalbimo mašina – 1 vnt.

2. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, adresu: Smėlynės g. 25, Panevėžys. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas ne ilgiau kaip per 5 d. d. nuo prekių perdavimo – priėmimo momento.

3. Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 24 mėn.* prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Prekės turi būti naujos.

5. Prekės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Prekės parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmė (pildo Tiekėjas) Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius prekių gamintojų ir modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mašinos tipas | Laisvai pastatoma, dvipusė barjerinė |  |
| 2. | Skalbinių užkrovimas, iškrovimas kg | Dvipusis, ne mažiau 50 kg, ne daugiau 55 kg |  |
| 3. | Vidinis būgno tūris, l | Ne mažiau 420 l |  |
| 4. | Programuojamos apsukos, aps./min | Apsukos gręžiant ne mažiau 800 aps./min G-faktorius ne mažiau 345 |  |
| 5. | Mašinos gabaritai mm AxPxG | 1800(±100) x1700(±100) x1660(±100) |  |
| 6. | Programos laisvai programuojamos, kopijuojamos, prie skalbimo mašinos valdymo pulto kompiuteris jungiasi per USB jungtį. Komplekte turi būti pateikiama programinė įranga skirta modifikuoti bei kurti skalbimo programas | Galimybė susikurti ne mažiau kaip 50 programų. Programiniai žingsniai (vandens lygio, temperatūros, laiko trukmės, skalavimo ar mirkymo kiekių) be apribojimų. |  |
| 7. | Dvigubas valdymo pultas abiejose pusėse prie pakrovimo/iškrovimo durų | Būtina |  |
| 8. | Titravimo sklendė – skirta atlikti vandens iš būgno tyrimams | Būtina |  |
| 9. | Ne mažiau 2 vandens išpylimo vožtuvai programuojami | Skersmuo ne mažiau 75 mm |  |
| 10. | Vandens sąnaudos per 1 ciklą su pirminiu, pagrindiniu skalbimu ir skalavimais | Ne daugiau 565 l |  |
| 11. | Įtampos tinklo parametrai | 380 - 415V 3N AC50/60 Hz, ne daugiau 48 kW |  |
| 12. | Mašinos konstrukcija, būgnas | Mašinos korpusas ir būgnas pagaminti iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 13. | Skalbimo priemonių padavimas | Nuo išorinės dozavimo sistemos |  |
| 14. | Galimybė pasijungti prie kompiuterinės sistemos | Statistikos, darbo našumo, technologinio proceso, savikontrolei užtikrinti, duomenų bazės kaupimui). |  |
| 15. | Mašinos svoris brutto kg | Ne daugiau 1500 kg |  |
| 17. | Nemokamas pristatymas, paleidimo – derinimo darbai, personalo apmokymas | Būtina |  |
| 18. | Skalbimo ciklo užbaigimo aliarmas | Būtina |  |
| 19. | Vertikalaus durų atidarymas ne mažiau kaip 155 laipsnių kampu į viršų vertikaliai | Būtina |  |
| 20. | Automatinio būgno pozicionavimo bei fiksacijos sistema palengvinanti skalbinių pakrovimą/iškrovimą | Būtina |  |
| 21. | Būgno balanso sistema užtikrinanti sklandų skalbinių gręžimą ir tylų mašinos veikimą | Būtina |  |
| 22. | Triukšmingumas dB(A) | Ne daugiau 85 |  |
| 23. | CE sertifikatas | Būtina |  |
| 24. | Garantijos terminas* | ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |

* Vertinant pasiūlymus Tiekėjui gali būti skiriami papildomi balai, kaip nustatyta Pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“.

___________